# 江山经济开发区浙江万里扬智能压铸有限公司“7·11”一般机械伤害事故调查报告

# 江山经济开发区浙江万里扬智能压铸有限公司“7·11”

# 一般机械伤害事故调查组

2025年9月9日

目   录

- 一、事故基本情况 ………………………………………………………………………  1

- （一）事故相关单位情况……………………………………………………………1

- （二）事故相关人员情况……………………………………………………………2

- （三）涉事设备基本信息……………………………………………………………3

- （四）现场检查勘验情况……………………………………………………………4

- 二、事故发生经过和事故救援情况……………………………………………………… 4

（一）事故发生经过 ………………………………………………………………… 4

- （二）现场救援处置情况…………………………………………………………… 5

- 三、事故发生的原因及性质分析………………………………………………………… 5

- （一）直接原因………………………………………………………………………6

- （二）事故暴露出的问题……………………………………………………………6

- （三）事故性质………………………………………………………………………6

- 四、相关问题及处理建议 …………………………………………………………………6

- （一）建议免于追究责任人员……………………………………………………… 6

（二）建议给予行政处罚的单位和个人 ……………………………………………7

- 五、事故整改和防范措施………………………………………………………………… 8

六、调查组成员签名……………………………………………………………………… 9

# 江山经济开发区浙江万里扬智能压铸有限公司“7·11”一般机械伤害事故调查报告

- 2025年7月11日16时50分左右，位于江山经济开发区的浙江万里扬智能压铸有限公司发生一起机械伤害事故，造成一名人员死亡。

- 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省政府令第310号）和《江山市人民政府关于授权江山市应急管理局开展生产安全事故调查的批复》（江政函〔2019〕92号）的规定，江山市应急管理局牵头，会同市公安局、市总工会组成事故调查组，并邀请市人民检察院、市纪委市监委派员参加，共同对该起事故进行调查。

- 事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场检查记录、勘验分析、委托尸体鉴定、问询相关人员和查阅事故相关台账资料，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质和责任，对责任单位和人员提出了处理建议，并针对事故原因提出了整改和防范措施要求。现将事故有关情况报告如下：

- 一、事故基本情况

- （一）事故相关单位情况

- 1.事故发生单位：浙江万里扬智能压铸有限公司。类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，该公司于2023年02月17日经江山市市场监督管理局注册成立，住所位于浙江省衢州市江山市虎山街道水泥厂路1号A区，统一社会信用代码：91330881MAC98C5B58，法定代表人：王*，经营范围包括一般项目：有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；新型金属功能材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；铸造机械制造；铸造机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），为浙江万里扬新材料有限公司的全资子公司。

- （二）事故相关人员情况

- 1.祝某某，男，系浙江万里扬智能压铸有限公司压铸车间的压铸工，本次事故的死者。

- 2.朱某某，男，系浙江万里扬新材料有限公司的安全员。

- 3.张某某，男，系浙江万里扬智能压铸有限公司压铸车间的执行经理。

- 4.雷某某，男，系浙江万里扬智能压铸有限公司压铸车间的执行经理。

- 5.周某某，男，系浙江万里扬智能压铸有限公司压铸车间的压铸工。

- 6.王某某，男，系浙江万里扬智能压铸有限公司的法定代表人暨总经理。

- （三）涉事设备基本信息

- 涉事设备为一台DCC1600卧式冷室压铸机，由宁波力劲科技有限公司生产，提供了产品合格证，生产日期为2023年10月1日。浙江万里扬新材料有限公司于2024年1月购入，随机附有产品合格证、说明书。DCC1600卧式冷室压铸机周边配套设备（取件机器人，喷雾机器人，锯切机器人，码垛机器人）由昆山伟拓压铸机械有限公司生产，提供了产品合格证，生产日期为2023年12月，随机附有产品合格证、说明书。该设备购入以后浙江万里扬新材料有限公司安排员工对该设备做试生产验证，2024年1月底正式投入使用，至事发期间，该设备未发生过故障。公司于2025年6月23日11点、2025年7月11日8点对该设备进行过维护保养。该设备由卧式冷室压铸机主机、给汤机、给汤系统、电气控制系统、液压系统、润滑系统、气动系统、冷却系统、安全防护、开合模系统及周边配套设备组成，被用于生产汽车零部件铸件。

- 该设备的给汤机机械臂行进区域设置了安全门，安全门上张贴有安全警示标识牌，内容为：进入危险区域，请确认给汤机手动，且安全门打开，机器完全停止动作，以免烫伤！

- 设备操作按键功能如下：

- 【手动/自动】键：自动模式下逆时针旋转约45°至手动模式，手动模式下顺时针旋转约45°至自动模式；

- 【电源开关】键：“开”状态下逆时针旋转约45°至“关”状态，关闭设备电源；“关”状态下顺时针旋转约45°至“开”状态，打开设备电源；

- 【急停】键：按下红色急停键，设备紧急停止。

- 设备操作说明书中安全警示要求“在机器运行时，不要在门周围停留，更不要打开、移动或者穿越安全门，以免造成伤害”，设备操作说明书中未对给汤机处的安全门的各动作条件进行说明；根据现场其他同型号的设备进行试验，设备处于自动状态下，拔出安全门插销，打开安全门后，给汤机即停止作业。事故时的现场安全门已处于打开状态，但插销未拔出，给汤机的机械臂未停止作业。

- （四）现场检查勘验情况

- 经现场勘验和调阅资料，事故发生在浙江万里扬智能压铸有限公司的压铸车间，涉事压铸机位于压铸车间中间偏西位置，距离西北方向压铸工厂104门约112米左右，为祝某某日常工作使用，事故发生时，涉事压铸机给汤区域的安全门处于打开状态，安全门插销未拔出，涉事压铸机正在进行声光报警。

- 二、事故发生经过和事故救援情况

- （一）事故发生经过

- 事故发生后，事故调查组聘请三名技术专家对涉事设备的安全性开展技术分析、鉴定，并结合现场检查勘验及询问情况，出具了专家鉴定意见书。事故发生当天16时40分左右，压铸工祝某某发现涉事压铸机流程末端不再出料发出报警后，在未采取断电停机、拔出安全插销等安全防护措施和能量隔离的情况下，强行进入给汤机械臂行进区查看情况，在背对给汤机械臂清理铝渣时，给汤机械臂从祝某某背后直接挤压，导致了事故的发生。16时50分左右，压铸车间执行经理张某某巡查时发现祝某某被给汤机械臂压住且衣服着火。

- （二）现场救援处置情况

- 执行经理张某某发现祝某某被压铸机的给汤机械臂挤压在给汤区域后，就立即去取最近的灭火器进行灭火，并电话通知压铸工厂厂长范某某开展施救。范某某接到电话后，立即赶到事故现场组织救援，并联系安全员朱某某拨打了120急救电话。16时54分，范某某和张某某将祝某某从压铸机给汤区域内救出，17时13分，救护车到达事故现场，现场人员随即协助救护人员将祝某某抬上救护车并送往江山市人民医院抢救。当天晚上，祝某某经江山市人民医院抢救无效后宣布死亡。

- 江山市应急管理局接到事故报告后，立即派员赶往现场进行处置，责令浙江万里扬智能压铸有限公司涉事设备暂时停止生产作业，并牵头成立事故调查组，全面开展事故调查，目前事故调查取证和善后处理工作已结束。

- 三、事故发生的原因及性质分析

- （一）直接原因

- 人的不安全行为：死者祝某某安全生产意识淡薄，作业时未严格执行公司操作规程，将自身置于设备危险区域之内，且未根据设备安全警示要求，在打开设备安全门前采取断电停机、拔出安全插销等安全防范措施。

- （二）事故暴露出的问题

- 1.安全生产主体责任落实不到位。浙江万里扬智能压铸有限公司未设置专门的安全生产管理机构，也未配备专门的安全生产管理人员，未投保安全生产责任保险，未制定操作压铸机作业的相关安全管理制度，

- 2.安全生产管理不到位。浙江万里扬智能压铸有限公司未及时发现并消除涉事压铸机存在的安全门未设置连锁停机功能、给汤机械臂未在行进过程中碰到障碍物退回、祝某某违章作业等事故隐患，未督促祝某某严格执行安全生产规章制度和安全操作规程。

- （三）事故性质

- 经调查认定，本次事故为一起生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

# 四、相关问题及处理建议

- （一）建议免于追究责任人员

- 死者祝某某安全生产意识淡薄，作业时未严格执行公司操作规程，将自身置于设备危险区域之内，且未根据设备安全警示要求，在打开设备安全门前采取断电停机、拔出安全插销等安全防范措施，对事故的发生负有直接责任，鉴于祝某某已经在事故中死亡，建议免于追究其责任。

- 建议给予行政处罚的单位和个人

- 1.浙江万里扬智能压铸有限公司，未落实好安全生产主体责任，未设置安全生产管理机构，也未配备专门的安全生产管理人员，未投保安全生产责任保险，未组织制定操作压铸机作业的相关安全管理制度，未督促祝某某严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未及时发现并消除涉事压铸机存在的安全门未设置连锁停机功能、给汤机械臂未在行进过程中碰到障碍物退回、祝某某违章作业等事故隐患。对事故的发生负有责任，建议江山市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，对浙江万里扬智能压铸有限公司进行行政处罚。

- 2.王某某，作为浙江万里扬智能压铸有限公司的法定代表人暨总经理，未按规定依法履行公司主要负责人的安全生产职责，未组织制定使用压铸机的相关安全生产规章制度，未及时发现并消除涉事压铸机存在的安全门未设置连锁停机功能、给汤机械臂未在行进过程中碰到障碍物退回、祝某某违章作业等生产安全事故隐患，对本次事故的发生负有责任，建议江山市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对王某某进行行政处罚。

- 五、事故整改和防范措施

1.浙江万里扬智能压铸有限公司要深刻吸取本次事故教训，举一反三，设置安全生产管理机构，配齐配足专职的安全生产管理人员，对厂区内使用的各类机械设备进行一次全面的维护保养，排查消除机械设备存在的安全隐患；要组织开展一次全员安全生产大培训，进一步提高员工的安全生产意识和自我防范能力；要落实安全生产责任制，完善相关安全生产管理制度和操作规程；并开展一次专项培训，教育和督促员工严格执行公司安全生产规章制度和安全操作规程；要加强公司现场安全管理，强化隐患风险排查，避免公司再次发生事故。

2.江山经济开发区管理委员会要切实履行属地监管职责，将该起事故通报给辖区企业，指导服务企业自查自改，督促各企业严格履行安全生产主体责任，深入开展企业内部问题隐患自查自纠行动，切实堵塞安全漏洞，严防同类事故再次发生。

3.江山市应急管理局要加强有金属高温熔融工艺企业的安全监管，并对同类型企业开展一次事故警示教育和培训，督促企业吸取事故经验教训，开展自查自改，及时对发现的问题隐患进行整改，同时，进一步加强同类型企业安全生产执法检查力度，督促企业落实安全生产主体责任，严防同类事故再次发生。

以上所有涉及的整改工作，各单位应于收到本报告30日内完成，并在完成后15日内书面报告江山市安委办。

# 六、调查组成员签名

|  | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- |
| 组长 | 江山市应急管理局 |  |
| 成员 | 江山市公安局 |  |
|  | 江山市总工会 |  |
|  | 江山市应急管理局 |  |
|  | 江山市应急管理局 |  |
| 邀请人员 | 江山市纪委市监委 |  |
|  | 江山市人民检察院 |  |

江山经济开发区浙江万里扬智能压铸有限公司“7·11”

一般机械伤害事故调查组

2025年9月9日

《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

《中华人民共和国安全生产法》第五十一条第二款：国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会同国务院财政部门、国务院保险监督管理机构和相关行业主管部门制定。

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。