舟山定海城西未来社区地块项目

“10.3”高处坠落一般生产安全事故调查报告

2022年 10月 3日 13时 20分左右，宁波东建建筑科技有限公司位于舟山定海城西未来社区 DH-41-03地块项目建设工地，一名爬架辅助工在爬架提升作业时，不慎坠落，发生一人死亡事故，造成直接经济损失 145万余元，主要为事故赔偿费用和医疗费用。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规规定，定海区人民政府依法成立了由区应急局牵头，区住建局、区人力社保局、区工会、区公安局组成，并邀请区纪委派员参加的事故联合调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因暴露出的问题，提出了下一步安全防范与整改措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、事故相关单位概况、合同签订和实施情况。

（一）浙江均泰建设有限公司（以下简称均泰建设公司），类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为陈灵君，统一社会信用代码为 913************12J，成立于 2005年08月 29日，注册地为宁波市江北区慈城镇慈湖人家 335号 201室，注册资本壹亿零玖万元，经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、地基与基础工程、水利工程、机电安装工程、港口与航道工程、土石方工程（除运输）、园林古建筑工程、管道工程、钢结构安装工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程、防腐保温工程、环境治理工程施工；建筑智能化工程、消防设施工程、建筑装潢装饰工程、建筑幕墙工程、环保工程、园林绿化工程设计及施工、建筑劳务分包；以下限分支经营：机械设备安装及租赁；钢管及钢模租赁；防盗监控设备安装及设计；房屋拆除服务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。建筑业企业资质证书编号 D233017554，资质类别及等级为建筑装修装饰工程专业承包贰级，消防设施工程专业承包贰级，建筑工程施工总承包壹级，安全生产许可证编号：（浙）JZ安许证[ 2006] 020617，许可范围：建筑施工，有效期至：2021-03-17至 2024-03-16。

2021年3月24日，均泰建设公司与舟山金昱房地产发展有限公司签订《建设工程施工合同》工程名称：舟山定海城西未来社区DH-41-03-（10、17、25、28、38）地块项目——DH-41-03-（25、38）地块项目一标段，合同工期为2021年3月28日至2023年7月31日,工期总日历天数855天，工程承包范围为施工合同所要求完成的工作，含土方、桩基、基坑支护、基础、主体、结构、水电安装、室外市政及景观工程、室内和公区精装修工程等,包括但不限附件《承包范围及工作内容》等描述的内容，签约合同价约为349634673元。

均泰建设公司成立项目部，项目经理鲍银冬、技术负责人姚建江、专职安全员张方裕、施工员杨雄、质量员孙佳豪、资料员孙炜建、材料员曹贤，系均泰建设公司招聘人员。

（二）浙江康正工程管理有限公司（以下简称康正监理公司），企业类型为有限责任公司 (自然人投资或控股)，法定代表人为赵某，统一社会信用代码 913***********73X。成立于 1998年 05 月 14 日，注册地为余姚市冶山路 468 号万成大厦 2201，注册资本壹仟万元，经营范围为一般项目：工程管理服务；招投标代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程监理；工程造价咨询业务（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。工程监理资质证书编号 E233004004 ，资质类别及等级为：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理乙级、机电安装工程监理乙级。有效期为 2015年 02月 04日至2022年 12月 31日。

2021年3月24日，康正监理公司与舟山金昱房地产发展有限公司签订《舟山定海城西未来社区DH-41-03-（10、17、25、28、38）地块项目—DH-41-03-（25、38）地块项目建设工程监理合同》，监理期限为2021年3月28日至2024年4月30日，合同内容：施工全过程监理，包括施工阶段质量、进度、投资控制、合同管理和组织协调以及安全、文明施工监理；具体工作内容按照现行颁发的有关监理工作的工作内容，签约酬金4010000元。

康正监理公司成立项目部，总监理工程师何某某、专业监理工程师（土建）王某、专业监理工程师（安装）沃某某、监理员俞某某、安全员王某，系康正监理公司招聘人员。

（三）宁波东建建筑科技有限公司（以下简称东建建筑公司），类型为有限责任公司，法定代表人为董某某，统一社会信用代码为913************911，成立于2013年12月24日，注册地为奉化经济开发区滨海新区滨湾路167号，注册资本壹仟伍佰万元，经营范围：建筑工程机械、高处作业吊篮及附着式升降整体爬架、爬模的研发、制造、加工、批发及售后维修服务；建筑工程设备租赁、安装、维护；公路护栏、护手、交通标示牌的制造；喷塑加工；自营和代理各类商品和技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。建筑业企业资质证书编号D333102112，资质类别及等级为模板脚手架专业承包不分等级，安全生产许可证编号：（浙）JZ安许证[2016]029041，许可范围：建筑施工，有效期至：2022-10-24至2025-10-23。

2021年 8月 22日，东建建筑公司与均泰建设公司签订《建设工程专业分包合同》工程名称：舟山定海城西未来社区DH-41-03-（10、17、25、28、38）地块项目——DH-41-03-（25、38）地块项目一标段，工程承包范围为甲方按审定的工程施工图纸，将舟山定海城西未来社区 DH-41-03，11#、 12#、15#、16#、17#、18#、19#楼外架以全钢智能升降爬架发包给乙方，乙方负责全钢智能升降爬架的制作安装、提升、操作运行、维修、保养、拆除工作，全钢智能升降爬架施工完成拆除后，乙方收回所有进场的施工物品，签约合同价约为 4070000元。

东建建筑公司项目经理易永某、专职安全员周某某，爬架现场负责人兼班组长张某某，唐某某、余某某、陈某某为爬架班组辅助工, 系东建建筑公司招聘人员。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位：宁波东建建筑科技有限公司。

（二）事故发生地点：舟山定海城西未来社区DH-41-03地块项目建设工地18号楼西单元附着式升降脚手架（简称爬架）。

- 事故发生时间：2022年10月3日13时20分左右。

（四）事故伤亡情况：死亡一人，死者：唐某某，男，汉族，现年23岁，家庭住址：云南省昭通市鲁甸县火德红村民委员会大黑山社32号，身份证号：532***********238。

（五）事故类别：高处坠落。

三、事故现场勘查情况。

事故现场位于舟山定海城西未来社区DH-41-03-（10、17、25、28、38）地块项目—DH-41-03-（25、38）地块项目18号楼西单元23层附着式升降脚手架。18号楼为框架剪力墙结构，标准层面积为770.00m2，层高2.90m，总层数为27层，楼栋总高度为79.00m。西单元爬架架体高度13.50m，周长108.00m，长方向40.50m，短方向13.08m,主框架导轨高度为9.80m。设置7步脚手板，脚手板步距为2.00m，架体宽度0.60m，架体内侧与建筑物结构间距为0.47m。22层到23层间爬架底部密封板位于副板与结构间的缝隙处，密封板采用定型翻板呈开启状态。翻板宽度300mm。爬架架体脚手板外侧有定型钢制密目网围护，爬架除顶步和底部个外，其余五步脚手板内侧与结构间均无安全防护设施。18号楼西北侧地面上留有血迹，旁边堆有钢筋等杂物，四周围有警戒线。

四、事故发生经过、救援和报告情况。

（一）事故发生经过、救援情况

事故所涉爬架简介：爬架共七步，从上至下，一到七步，一步和七步底层有密封板；提升工序简介：先制定爬架提升方案，后班前安全交底，再由有建筑施工特种作业操作资格证（建筑附着升降脚手架架子工，简称爬架特种资格证）的工人上爬架调试操作、打开密封翻板、提升、拆卸附墙座,再提升。爬架日常提升操作：先通电调试，然后检查爬架主框架导轨、架体内侧是否与附墙座等杂物干涉，检查完后开启一和七步密封翻板，操作电源提升爬架，约提升至1/2楼层附墙座脱出导轨后，操作工人停止爬架提升，通知持有爬架特种资格证的工人拆卸爬架与墙体固定的附墙座，如遇部分固定附墙座无法脱轨时，配合使用千斤顶或撬棍等工具，拆卸完后，爬架辅助工人一起将附墙座搬运至上一楼层备用，操作人员检查爬架内侧是否有杂物干涉，然后继续操作爬架提升至指定楼层，到达楼层停止后，有爬架特种资格证的工人在爬架上固定好卸荷设置，盖住密封翻板。均泰建设公司、康正监理公司和东建建筑公司三方安全管理人员联合检查爬架是否符合安全规范要求，经三方确认签字后，移交均泰建设公司使用。

2022年10月2日晚上8点左右，东建建筑公司爬架班组长张某某电话联系余某某，让其通知陈某某、陈某某、唐某某明天到18号楼提升爬架。10月3日早上6时30分上班后，张某某安排陈某某、余某某、陈某某、唐某某到18号楼22层东单元提升爬架。陈某某负责爬架调试和提升，余某某、陈某某和唐某某则负责拆卸、搬运附墙座和开、盖密封板。10时30分左右，18号楼22层东单元爬架提升完成，工人下班吃饭。下午12时左右上班后，陈某某、余某某、陈某某和唐某某，分别到18号楼22层西单元提升爬架，陈某某上爬架后打开电源开始调试，其他工人分别去搬运附墙座、开密封翻板。陈某某调试完后，查看翻板已开启，爬架上没其他工人，就开始提升爬架，提升至1/2楼层左右，发现爬架卡住了，马上停止提升，检查爬架主框架，发现东边断面口附墙座卡住需拆卸螺杆。这时陈某某接到余泽能电话告知唐某某从18号楼掉落，陈某某马上又打电话告知余某某。余某某接到电话，立刻拨打了120急救电话，跑往18号楼地面西段北面采光井旁查看，发现唐某某趴在地上，四周围有几名工人，见状余某某和工人一起把唐某某抬到模板上进行施救，120急救车到现场后，医生确认唐某某已无生命体征，让项目部负责联系殡仪馆，将唐某某送往殡仪馆。

（二）事故报告情况

2022年10月3日15时12分左右，定海区应急局接到定海区住建局的电话，称舟山定海城西未来社区地块项目工地发生了一起一人伤害事故，后当事人唐某某经医生抢救无效被宣告死亡。接到报告后，定海区应急局执法人员于同月4日9时赶往事故现场并固定相关证据，带回了事故现场18号楼西单元附着式升降脚手架下方掉落的千斤顶。同月8日，定海区应急局牵头成立事故联合调查组，于9时赶往事故现场，对现场进行了勘验，并对事故有关人员进行了调查。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因。

唐某某安全意识淡薄，未取得爬架特种资格证上爬架提升作业，不慎坠落致死，是导致本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因。

1.东建建筑公司在舟山定海城西未来社区地块项目爬架提升作业时，未履行安全生产管理职责，致使无爬架特种资格证的工人唐某某上爬架提升作业；未教育和督促唐某某等从业人员严格执行爬架提升作业的规章制度和安全操作规程；也未向唐某某等从业人员如实告知爬架提升作业施工现场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。公司项目经理易永某未有效督促、检查爬架提升作业现场的安全生产工作，及时消除爬架提升作业现场无爬架特种资格证工人上爬架提升作业的生产安全事故隐患。公司项目部现场负责人兼爬架班组长张某某安排爬架提升作业工作时，未明确唐某某、余某某、陈某某等未取爬架特种资格证从业人员，禁止上爬架作业；也未有效督促、检查爬架提升作业现场的安全生产工作，及时消除爬架提升作业现场无爬架特种资格证工人上爬架提升作业的生产安全事故隐患。公司项目部安全管理员周某某，未组织本单位安全生产教育培训；也未及时排查和有效督促落实作业现场无爬架特种资格证的工人上爬架提升作业的生产安全事故隐患，是导致本次事故发生的间接原因。

### 2.均泰建设公司在舟山定海城西未来社区地块项目建筑施工时，未履行安全生产管理职责，未对唐某某等从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识；未履行统一协调、管理职责，也未及时发现并消除无爬架特种资格证的工人上爬架提升作业的生产安全事故隐患；公司项目经理鲍银冬未有效督促、检查施工现场的安全生产工作，及时消除施工现场无爬架特种资格证工人上爬架提升作业的生产安全事故隐患；公司项目部专职安全员张方裕，未组织本单位安全生产教育和培训；也未及时排查和有效督促落实作业现场无爬架特种资格证的工人上爬架提升作业的生产安全事故隐患，是导致本次事故发生的又一个间接原因。

### 3.康正监理公司在舟山定海城西未来社区地块项目施工监理过程中，未有效落实工程监理职责；未在日检工作中发现并督促消除施工现场无爬架特种资格证工人上爬架提升作业的生产安全事故隐患；康正监理公司现场总监何某某未有效履行项目总监职责，未审核确认爬架提升专项施工方案；对施工现场无爬架特种资格证工人上爬架提升作业的生产安全事故隐患，也未有效督促并及时整改消除。康正监理公司现场安全员王某未有效督促落实作业现场无爬架特种资格证的工人上爬架提升作业的生产安全事故隐患并及时消除，是导致本次事故发生的另一个间接原因。

### （三）事故性质认定。

事故联合调查组调查认定，舟山定海城西未来社区地块项目“10.3”高处坠落一般生产安全事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任认定及责任者的处理建议

（一）唐某某安全意识淡薄，未取得爬架特种资格证上爬架提升作业，不慎坠落致死，是导致本次事故发生的直接原因，鉴于其已经死亡，建议不再追究其责任。

（二）东建建筑公司在舟山定海城西未来社区地块项目爬架提升作业时，未履行安全生产管理职责，以致无爬架特种资格证的工人唐某某上爬架提升作业；未教育和督促唐某某等从业人员严格执行爬架提升作业的规章制度和安全操作规程；也未向唐某某等从业人员如实告知爬架提升作业施工现场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，对事故的发生负有主要责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款、第四十四条第一款、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ 202-2010)7.0.4、7.0.5和《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十七条等有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议区应急局依法对其进行处理。

（三）东建建筑公司项目经理易永某未有效督促、检查爬架提升作业现场的安全生产工作，及时消除爬架提升作业现场无爬架特种资格证工人上爬架提升作业的生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项等有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议区住建局依法对其进行处理。

（四）东建建筑公司项目部现场负责人兼爬架班组长张某某安排爬架提升作业工作时，未明确唐某某、余某某、陈某某等未取爬架特种资格证从业人员，禁止上爬架作业；也未有效督促、检查爬架提升作业现场的安全生产工作，及时消除爬架提升作业现场无爬架特种资格证工人上爬架提升作业的生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项等有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议区应急局依法对其进行处理。

（五）东建建筑公司项目部安全管理员周某某，未组织本单位安全生产教育培训；也未及时排查和有效督促落实作业现场无爬架特种资格证的工人上爬架提升作业的生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项和第（五）项等有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议区住建局依法对其进行处理。

（六）均泰建设公司在舟山定海城西未来社区地块项目建筑施工时，未履行安全生产管理职责，未对唐某某等从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识；未履行统一协调、管理职责，也未及时发现并消除无爬架特种资格证的工人上爬架提升作业的生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十九条第二款、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ 202-2010)7.0.6和《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十七条等有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议区应急局依法对其进行处理。

（七）均泰建设公司项目经理鲍银冬未有效督促、检查施工现场的安全生产工作，及时消除施工现场无爬架特种资格证工人上爬架提升作业的生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项等有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议区应急局依法对其进行处理。

（八）均泰建设公司项目部专职安全员张方裕，未组织本单位安全生产教育和培训；也未及时排查和有效督促落实作业现场无爬架特种资格证的工人上爬架提升作业的生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项和第（五）项的有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议区住建局依法对其进行处理。

（九）康正监理公司在舟山定海城西未来社区地块项目施工监理过程中，未有效落实工程监理职责；未在日检工作中发现并督促消除施工现场无爬架特种资格证工人上爬架提升作业的生产安全事故隐患，对事故的发生负有监理责任，其行为违反了《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ 202-2010)7.0.7和《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十四条等有关规定，建议区住建局依法对其进行处理。

（十）康正监理公司现场总监何某某未有效履行项目总监职责，未审核确认爬架提升专项施工方案；对施工现场无爬架特种资格证工人上爬架提升作业的生产安全事故隐患，也未有效督促并及时整改消除，对事故的发生负有监理责任，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十六条第（五）项等有关规定，建议区住建局依法对其进行处理。

（十一）康正监理公司现场安全员王某未有效督促落实作业现场无爬架特种资格证的工人上爬架提升作业的生产安全事故隐患并及时消除，对事故发生负有监理责任，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十六条第（五）项等有关规定，建议区住建局依法对其进行处理。

七、事故防范与整改措施建议

（一）东建建筑公司应深刻吸取事故教训，认真剖析事故原因，按照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，落实安全生产主体责任。加强对从业人员的安全教育和培训力度，督促从业人员按章操作。公司特种作业人员必须取得相应资格，方可上岗作业，确保爬架等特种作业人员持证上岗，高处作业等危险作业现场，应安排专门人员进行现场安全管理，举一反三杜绝该作业人员持证上岗，严格按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，对不同工种采取针对性的安全生产教育、培训及技术交底，保证从业人员具备必要的安全生产知识，建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，举一反三杜绝该类事故的再次发生。

（二）康正监理公司应切实履行工程监理职责，严格按照法律、法规和工程建设强制性标准履行监理职责，落实行业主管部门要求，按规定开展安全检查，加强特种作业人员的监管，日常监理中发现施工现场安全隐患及时签发通知予以整改落实，发现存在事故安全隐患及时签发工程类事故的再次发生。

（三）均泰建设公司应加强对分包单位安全生产工作统一协调、管理职责，确保特种暂停令，并报告建设单位，举一反三杜绝该类事故的再次发生。

（四）区住建局应认真落实监管责任，扎实开展安全生产大检查活动，加大对辖区建设工程安全生产监督、检查和指导力度，加强脚手架，爬架等分部分项工程的安全监管，督促建筑施工单位做好隐患排查治理等工作，落实安全防护措施，严防类似事故的发生。

（五）盐仓街道办事处应切实加强辖区内建筑施工企业的安全管理，督促企业对从业人员进行安全教育和培训，督促建筑施工企业切实履行安全生产主体责任，督促建筑施工单位加强安全生产监管，严防类似事故的发生。

2022年11月22日

附：舟山定海城西未来社区地块项目“10.3”高处坠落一般生产安全事故联合调查组成员签名：

定海区应急管理局：

定海区住建局：

定海区总工会：

定海区人力社保局：

定海区公安分局：

被邀请单位：定海区监委：