东营经济技术开发区德克玛精密机床（山东）

有限公司“ 4.1”一般机械伤害事故调查报告

2024年4月1日10时20分左右，东营经济技术开发区德克玛精密机床（山东）有限公司发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失128.5万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，2024年4月3日，东营经济技术开发区管委会批准成立了东营经济技术开发区德克玛精密机床（山东）有限公司“ 4.1”一般机械伤害事故调查组。

事故调查组由开发区管委会副主任任组长，经济发展部、应急管理部、公安分局、组织人事部（工会）、东营市东凯新材料产业园有限公司等单位人员组成，邀请开发区纪工委监工委和开发区检察院派员参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员询问、综合分析等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了处理建议和防范措施。

经调查认定，东营经济技术开发区德克玛精密机床（山东）有限公司“ 4.1”一般机械伤害事故是一起因违规作业造成的生产安全责任事故。

一、事故企业等有关情况

### （一）事故单位基本情况

### 德克玛精密机床（山东）有限公司注册成立于2022年1月25日，注册地址为山东省东营市开发区府前大街5号办公楼101室，统一社会信用代码为91370500MA7FDJGJ31，法定代表人为许*波，注册资本为2400万，企业的经营范围主要为机床功能部件及附件制造、机械设备研发、机床功能部件及附件销售、通用设备修理以及技术服务、技术开发、和货物进出口。公司下设机加工车间、综合部、安环部、设备部等机构。

### （二）事故现场基本情况

### 事故现场位于东营市东营经济技术开发区德克玛精密机床（山东）有限公司机加工车间。该车间主体为钢结构，单层厂房（南侧局部二层），呈南北向布置，耐火等级为二级，厂房南北长190米，东西宽54米，占地面积为1026平方米，设置6个出口。车间一层划分为机件毛坯存放区、成品存放区、机床加工区。车间南侧局部二层设置了设备部、更衣室、休息室等办公、休息场所。

### 发生事故的数控立式车床位于该车间东侧中部位置，操作台面向西侧，该车床南侧为卧式加工中心一台，西南侧为同型号数控立式车床一台，北侧为三台卧式数控车床。

### （三）事故设备基本情况

发生事故的数控立式车床在企业内部设备编号为HFSC06-001，机器型式为立式CNC车床KV-1000ATC,机器编号为1KVX100TX02810,控制器型号为FANUC Oi-TF PLUS，制造日期为2020年8月，制造单位为油机机械工业（中国）有限公司（单位地址为江苏省昆山市周市镇横长泾路520号）。

二、事故发生经过

2024年4月1日8时6分，公司操作工闫*远进入工作岗位，操作数控立式车床加工工件，截至事故发生前，共加工完成三个工件。10时20分左右，在第四个工件加工过程中，闫*远打开车床安全门，进入车床内部，车床处于运行状态，立柱向右侧移动，闫*远被挤压在立柱和机床防护钣金之间。12时42分左右，班长辛*川巡检时发现闫思远被困，组织施救。12时56分，闫*远被救出，后经抢救无效死亡。

三、事故应急处置情况

（一）事故处置情况

当日12时42分，德克玛精密机床（山东）有限公司车间班长辛*川在巡检时发现闫思远被困，立即断开电源，组织在场员工施救。12时50分，公司总经理刘*君接报后到达现场，安排人员使用车间行吊破拆事故车床的安全门。12时56分，安全门被拆除，闫*远被救出，现场人员随即进行心肺复苏等救助措施。12时59分，“120”救护人员到达现场，在现场采取救助措施后，随即送往东营市人民医院。13时14分，经东营市人民医院抢救无效，确认闫*远死亡。

（二）事故报告情况

当日12时42分，班长辛*川巡检时发现闫思远被困，现场员工宋*明向公司总经理刘*君进行了报告，并立即拨打了“120”救助电话（报警电话：18973125534）。当日18时9分，该公司安环部部长张*忠根据总经理刘长君的安排，向东营经济技术开发区应急管理部值班室电话报告了事故基本情况，称该公司发生一起机械伤害事故，事故造成1人受伤，后经抢救无效后死亡。

该公司负责人接到报告后，未按照规定在1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，在事故报告环节存在迟报情节。

四、事故原因

（一）直接原因

该起事故的直接原因为单位车床安全门联锁装置失效，员工违反操作规程，在车床运行状态下打开车床安全门进入车床内部，被车床部件挤压死亡。

（二）间接原因

（一）德克玛精密机床（山东）有限公司未依法落实生产企业安全生产主体责任。

一是该单位未建立并落实安全生产规章制度。该单位未依据法律法规和安全标准,根据本单位生产特点、危险程度和生产经营范围等情况,制定涵盖本单位生产全过程和全体从业人员的安全生产规章制度，编制全员安全生产责任清单,并严格落实。该单位安全操作规程不完善，编制的安全操作规程未明确安全操作流程、安全作业条件、作业防护要求、禁止事项、现场应急处置措施等内容。

二是未按照规定对员工开展安全生产教育培训。该单位未建立安全培训管理制度，未结合生产岗位的安全需求，对员工进行与其所从事岗位相应的安全教育培训，并经安全教育和培训合格后上岗作业。从业人员在生产中未遵守安全操作规程，不了解工作岗位危险因素，不具备相应的安全生产知识和操作技能。

三是未按照规定建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度,组织安全检查,消除事故隐患。该单位未组织开展对生产设备的安全检查，及时采取技术、管理措施消除设备故障，致使车床安全门联锁装置失效等安全隐患长期存在。对从业人员的违章操作行为没有及时发现并制止。

四是未按照规定编制生产安全事故应急救援预案并组织演练。该单位未根据有关法律法规和相关标准，结合本单位可能发生的事故特点，编制生产安全事故应急预案。未组织员工开展生产安全事故预案演练，未对员工开展生产安全事故避险、自救和互救知识培训，使员工熟悉应急处置措施，提高应急处置技能。

（二）东营市东凯新材料产业园有限公司履行属地安全管理职责不到位

根据东营经济技术开发区管委会的要求，东营市东凯新材料产业园有限公司对园区内生产经营单位履行属地安全管理职责。东营市东凯新材料产业园有限公司在开展打非治违、安全隐患排查治理等工作中，没有排查发现德克玛精密机床（山东）有限公司存在安全教育培训不到位、隐患排查整治不到位等安全生产违法行为。

五、对事故有关责任人员和责任单位处理建议

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员（1人）

闫*远，德克玛精密机床（山东）有限公司机加工车间操作工。违反操作规程进入车床内部操作，被车床部件挤压死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于在事故中死亡，免予追究其责任。

（二）行政处罚建议

1.辛*川，德克玛精密机床（山东）有限公司机加工车间班长，负责公司该车间当班生产工作。未履行法律规定的安全生产管理职责，对事故发生负有责任，建议由东营经济技术开发区应急管理部依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条第（一）项的规定，对其处上一年年收入20％至30%的罚款。

2.孙*，德克玛精密机床（东营）有限公司机加工车间主任，负责公司该车间生产工作。未履行法律规定的安全生产管理职责，对事故发生负有责任，建议由东营经济技术开发区应急管理部依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条第（一）项的规定，对其处上一年年收入20％至30%的罚款。

3.张*忠，德克玛精密机床（东营）有限公司安环部部长，负责公司安全生产管理工作。未履行法律规定的安全生产管理职责，对事故发生负有责任，建议由东营经济技术开发区应急管理部依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条第（一）项的规定，对其处上一年年收入20％至30%的罚款。

4.刘*君，德克玛精密机床（山东）有限公司总经理，负责公司全面工作。未履行法律规定的安全生产管理职责，对事故发生负有责任，建议由东营经济技术开发区应急管理部依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十九条第（一）项的规定，对其处上一年年收入40%的罚款。

刘*君作为单位主要负责人，对该公司在事故报告中存在的迟报情节负有责任。建议由东营经济技术开发区应急管理部依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条的规定、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十五条第（二）项的规定、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十一条第（一）项的规定，对其处上一年年收入60%至80%的罚款的罚款。

以上两项处罚分别裁量，合并处罚。

5.德克玛精密机床（山东）有限公司，建议由东营经济技术开发区应急管理部依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第（二）项的规定，对该单位处50万元以上70万元以下的罚款。

德克玛精密机床（山东）有限公司在事故报告中存在迟报情节，建议由东营经济技术开发区应急管理部依据《山东省生产安全事故应急办法》（省政府令第341号）第三十五条第一款的规定，对该单位处1万元以上10万元以下的罚款。

以上两项处罚分别裁量，合并处罚。

（三）建议给予政务处分人员（2人）

1.张*栋，东营市东凯新材料产业园有限公司副总经理，负责园区安全生产工作，属地安全管理工作不到位，在部署开展安全隐患排查治理工作中，未排查发现德克玛精密机床（山东）有限公司存在的安全生产违法行为。建议由所属单位对其予以政务处分。

2.房*奇，东营市东凯新材料产业园有限公司安环部职员，属地安全管理工作不到位，在开展安全隐患排查治理工作中，未排查发现德克玛精密机床（山东）有限公司存在的安全生产违法行为。建议由所属单位对其予以政务处分。

六、事故整改和防范措施

一是严格落实生产经营单位安全生产主体责任。督促生产经营单位结合本单位的生产经营特点和危险程度，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产规章制度和安全操作规程，严格落实安全教育培训、安全风险分级管控等主体责任，制定切实可行的事故应急预案并按照规定开展培训和演练，提升全员风险防范意识和应急处置能力。

二是要严格落实生产经营单位隐患排查治理工作。督促企业生产负责人和安全管理人员组织开展安全隐患排查治理，严格检查生产装置和安全设备、设施运行状态，对排查发现的事故隐患,采取技术、管理措施予以消除，杜绝设备带病运行、从业人员违章作业等行为，避免发生生产安全事故。

三是切实加强对中小企业的安全监督管理。在加强对易燃易爆危险化学品生产企业等重点单位安全监管的同时，要进一步加强对“厂中厂”等小型企业的安全管理，梳理安全管理盲区，严格查处小企业存在的安全培训不到位、风险隐患排查不到位、违章操作、带病运行等安全隐患，避免出现“小单位、大隐患”以及人员伤亡事故的发生。

四是严格落实生产安全事故报告工作。督促生产经营单位严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规的要求，做好生产安全事故报告工作。单位发生生产安全事故后，负责人应当于1小时内报告应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门，事故的报告应当及时、准确、完整，不得迟报、漏报、谎报或者瞒报生产安全事故，以利于采取有效措施，组织应急救援工作，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。