山东惠亚环保科技有限公司

“9·26”一般容器爆炸事故调查报告

2023年9月26日14时59分，山东惠亚环保科技有限公司发生一起容器爆炸事故，造成1人轻微伤，直接经济损失61800元。

事故发生后，公司立即成立以法定代表人仉*为组长、总经理王*颖、生产设备负责人刘*宝、技术负责人李*军、安全部部长徐*升等为成员的事故调查组，对该事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”要求，经过调查询问、综合研判，查明了事故发生经过、原因和直接经济损失等情况，对有关责任人员进行处理，并对事故提出防范整改措施。

经调查认定，公司“9·26”一般容器爆炸事故是一起因违章作业造成的生产安全责任事故。

一、事故发生经过

发生事故的容器位于公司202车间（浓缩蒸发车间）西门处，为玻璃钢树脂卧式储罐，储量为50立方米，为公司为收集废液，临时设置。

2023年9月26日14时50分许，公司202车间（浓缩蒸发车间）西门处，操作员崔*星将酸性水溶液（含10%硫酸）倒入碱性废水（含亚氯酸钠）收集罐内，溶液发生反应，14时59分16秒，反应产生的草绿色烟雾自罐口冒出，14时59分28秒，容器发生爆炸。

# 二、事故应急处置情况

事故发生后，公司和东营恒展建筑安装工程有限公司作业现场负责人立即安排工作人员，将伤者自行送往东营市中医院治疗，初步诊断为左胫骨远端骨裂，于当日18时22分办理了入院治疗手续。

三、事故发生原因

## 经调查，事故发生的直接原因是，作业人员违规操作，将酸性溶液倒入碱性废水收集罐内，中和后发生放热反应，热量快速释放过程中导致容器发生物理爆炸。

四、事故暴露出的问题

一是公司操作规程不健全。公司未制定碱性废水的收集、沉淀和回收利用操作规程，碱性废水的收集、回收具有较大的随意性。

二是公司安全生产教育培训不到位。未按规定落实员工安全生产培训“三级教育”工作机制，未将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，致使废水收集岗位操作人员不了解岗位安全生产知识，不具有岗位生产安全事故应急处置能力和逃生自救能力。

三是东营恒展建筑安装工程有限公司未对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。该单位作为劳务派遣单位，未按照与公司签订的《外包劳务合同》的规定，派遣符合年龄、受教育程度等要求的员工。

东营恒展建筑安装工程有限公司未结合公司的安全需求，对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训，致使被派遣人员岗位安全知识和安全技能不能满足基本的安全要求。

- 对有关责任人员和责任单位的处理情况

1.崔*星，公司操作工，安全意识淡薄，不掌握岗位安全操作技能，违章操作，对事故发生负直接责任，罚款1000元并由东营恒展建筑安装工程有限公司予以清退。该岗位作业人员由东营恒展建筑安装工程有限公司另行派遣。

2.王*军，生产管理部部长，监督、督促员工落实安全防范措施不到位，对事故发生负管理责任，罚款500元并通报批评。

3. 王*颖，公司总经理，履行安全生产管理职责不到位，对事故发生负有责任，罚款300元。

4. 仉*，公司法定代表人，履行安全生产管理职责不到位，对事故发生负有责任，罚款300元。

- 事故整改和防范措施

一是提高思想认识。深刻吸取本次事故教训，充分认识到交接工作的重要性，对本次事故暴露出的薄弱环节进一步强化工作措施，提高管理的规范程度，确保生产稳定、连续、安全运行。

二是加强对职工进行安全教育培训。通过培训及思想教育增强职工责任心，尤其是加强对劳务派遣人员的教育培训，提高职工对各项措施的执行落实能力，提高安全意识和防范能力，深刻意识到“安全意识淡薄”是发生事故的罪魁祸首，任何规章制度都是用血和教训换来的！

三是健全安全操作规程。全方位建立健全安全操作规程，组织员工加强对危险化学品理化性质的学习，掌握禁忌反应、注意事项，深入开展安全风险分析，在操作规程中制定并落实各项安全防范措施。

四是进一步落实安全生产管理责任。严格按照事故“四不放过”原则，利用晨会认真组织、合理安排职工开展关于此次事故的安全警示教育，举一反三，查找工作漏洞，认真学习总结经验教训，要结合实际并有针对性，不断强化安全意识，让安全意识的积极能动性得以发挥，使职工的安全意识不断得到巩固强化，坚决消除麻痹思想和侥幸心理，避免和遏制同类事故再次发生。

山东惠亚环保科技有限公司

2023年10月12日