两江蔡家组团F标准分区安置房一期项目

“4·13”一般高处坠落事故调查报告

2026年4月13日，位于两江新区施家梁镇的蔡家组团F标准分区安置房一期项目作业期间，一工人从生化池混凝土浇筑操作架上坠落至地面，造成1人死亡，直接经济损失150万元。

接到事故报告后，区应急管理局、区住房城乡建委、区公安分局等单位人员立即赶赴现场了解情况并处置，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《重庆市安全生产条例》的规定，经区政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区住房城乡建委、区总工会、区公安分局和北碚区人民政府、巴南区人民政府等单位人员组成的两江蔡家组团F标准分区安置房一期项目“4·13”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经调查取证和综合分析，查明了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理意见和防范措施建议。

经调查认定，两江蔡家组团F标准分区安置房一期项目“4·13”高处坠落事故是一起因作业人员违章作业，施工单位现场安全管理不到位而导致的一般生产安全责任事故。

# 一、事故基本情况

## （一）工程概况

重庆市蔡家智慧新城安置房及市政道路勘察设计施工总承包(EPC）项目，于2020年10月由发包方重庆市**建设开发有限公司与承包方重庆**建设（集团）有限公司、贵阳**有限公司共同签订项目合同，合同内容包含安置房一期工程、二期工程及五条市政道路（F7路、F8路、F9路、FZ6路、FZ7路）,总建安工程费暂定**万元。其中安置房一期工程名称“蔡家组团F标准分区安置房一期”，为民生安居工程，由F20-1-1/04地块、F20-1-2/04地块组成，于2024年4月28日办理了施工许可证，工程造价**万元；安置房二期工程暂未实施。

## （二）事故发生单位及相关单位概况

建设单位：重庆市**建设开发有限公司（以下简称重庆**公司）

监理单位：重庆市**工程建设监理有限公司（以下简称**监理公司）

总包单位：重庆**建设（集团）有限公司（牵头人，以下简称**建设公司）、贵阳**有限公司联合体

**建设公司，统一社会信用代码：9150010920320015XF；住所：重庆市北碚区**镇**路**号；类型：有限责任公司；法定代表人：谢**；注册资本：**整；成立日期：2001年10月29日；经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：土木工程建筑施工（按资质等级证书范围经营），建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，公路工程施工总承包叁级，建筑幕墙工程专业承包贰级，电子与智能化工程专业承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级，消防设施工程专业承包贰级，城市及道路照明工程专业承包叁级，地基基础工程专业承包叁级，建筑机电安装工程专业承包叁级，土石方工程服务；环境治理服务；园林绿化工程设计施工及养护等。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。取得《建筑业企业资质证书》，编号：D250**78；资质类别及等级：城市及道路照明工程专业承包壹级，地基基础工程专业承包壹级，建筑机电安装工程专业承包壹级，消防设施工程专业承包壹级等；有效期至2030年5月6日。取得《安全生产许可证》，编号：（渝）JZ安许证字〔2004〕00**9；许可范围：建筑施工；有效期：2023年12月19日至2026年12月18日。

劳务单位：重庆**建筑劳务有限公司（以下简称**劳务公司）

## （三）合同签订及安全生产管理约定情况

2020年10月，重庆**公司（发包人）将重庆市蔡家智慧新城安置房及市政道路勘察设计施工总承包（EPC）项目发包给**建设公司、贵阳**有限公司（承包人），双方签订《重庆市蔡家智慧新城安置房及市政道路勘察设计施工总承包（EPC）项目合同》，总建安工程费暂定**万元。合同中“6.1安全文明施工”约定：“承包人应按照《建设工程安全生产管理条例》《重庆市建设工程安全生产管理办法》《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》等相关文件规定执行，做好项目安全生产管理工作，如发生安全事故，责任由承包人全部承担。”

## （四）事故发生单位安全管理情况

**建设公司建立了各级人员安全生产责任制、部室安全生产职责，制定了安全会议、安全生产检查、公司领导带班、隐患排查、重大危险源监控和应急救援、教育培训、安全投入及安全费用提取、安全设施“三同时”管理、职业安全健康管理、管理人员职责、特种人员持证上岗、安全奖惩等制度及各工种安全操作技术规程。公司在该项目设立了项目部，配备了项目经理、各类安全管理人员以及4名专职安全员。项目安全员每日到施工作业现场开展安全巡查，公司主要负责人每周到现场检查安全工作。

2025年4月，**建设公司将该项目主体工程劳务施工分包给**劳务公司，12月，主体工程劳务施工完成后，劳务单位大多数人员（包括外架班组人员）撤场，余下少量劳务人员作业。2026年3月，该项目开始进行环境施工作业（修建挡墙、生化池、雨污水管网、绿化等），环境施工不在**建设公司与**劳务公司的劳务施工合同范围内，且**建设公司未与**劳务公司签订环境施工合同，由**建设公司直接安排**劳务公司该项目劳务负责人谢**组织人员进行环境施工作业，**建设公司对谢**及其组织的作业人员进行安全管理。

## （五）作业人员教育培训情况

工人江**入场后，任外架班组普工，**建设公司对其开展了三级安全教育和技术交底，江**通过了安全教育考试。此外，**建设公司对江**进行了特殊操作工岗前安全培训及考核，江**具备在该项目从事材料管理与转运、搭设简易操作平台、防护栏杆基础、安全防护与文明施工、维护与拆除辅助作业资格。

## （六）事故发生经过

2026年4月12日，施工员童**安排架子班组普工江**到生化池区域搭设混凝土浇筑操作架，13时许，江**独自到达生化池区域作业，当日完成了生化池的出水池操作架搭设。

13日，根据童**安排，江**到生化池的进水池继续搭设混凝土浇筑操作架，杂工刘**辅助。8时30分许，江**携带电动扳手、扣件等上到进水池的混凝土浇筑操作架，刘**在一旁的人行道上将钢管递送给江**，供其搭设。10时55分许，刘**看见江**突然从操作架上坠落，因生化池四周已支设4米高模板，无法看见池内情况，刘**立即大声呼喊，谢**闻声赶到进水池，看见江**趴在进水池底部，地面上有一滩血迹，安全帽掉落在其脚边。见状，谢**立即呼叫童**，童**听见呼叫声跑到现场，看见谢**将江**依靠在自己身上，江**已昏迷，其身上未佩戴安全带。

## （七）事故现场情况

2026年4月13日，事故调查组调查人员对事故现场进行了详细的踏勘，向现场有关人员了解了相关情况。

事故现场位于两江新区蔡家组团F标准分区安置房一期F20-1-2/04地块组成生化池区域。生化池共5孔，已完成关模，准备浇筑混凝土；事故发生在第一孔进水池，进水池长4.5米、宽4.4米、高4.5米；进水池地面有一滩血迹、一顶黄色安全帽，现场未见安全带。据现场目击人员介绍，工人在进水池内搭设混凝土浇筑操作架时，坠落至进水池地面受伤，经现场抢救无效死亡，坠落高度3米。

## （八）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡。死者：江**，男，56岁，重庆合川人；身份证号：510226****2310；生前家庭住址：重庆市合川区**镇**村**组**号附**号；系**劳务公司外架班组的普工。

2.直接经济损失

本次事故直接经济损失150万元。

# 二、事故应急处置及评估情况

## （一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，工人刘**立即呼救，童**到场后向安全员唐*进行了报告，重庆**公司、**建设公司、**监理公司相关人员得到事故报告后，及时到场处理。项目经理谢*向两江新区建设主管部门报告了事故情况，区应急管理局、区住房城乡建委、区公安分局得到事故报告后，立即启动应急响应，同时派人赶到事故现场处置。

## （二）事故现场应急处置情况

刘**看见江**坠落后大声呼救，谢**、童**闻声立即赶到现场，因进水池关模高度4米，需通过爬梯进出，两人无法将江**送出，于是童**拨打了120急救电话和119救援电话，医护人员到场后进入进水池对江**进行救治。消防救援人员到场后，通过吊车将江**转运至池外地面，医护人员再次对其诊断，确定其已死亡。

## （三）事故应急处置评估

接到事故信息后，区应急管理局、区住房城乡建委、区公安分局等单位第一时间赶赴现场处置，应急响应及时，组织指挥有效，现场处置得当，善后处理稳妥，未造成负面舆情，无不稳定情况。

# 三、事故原因

## （一）直接原因

作业人员在操作架上高处作业期间，未佩戴安全带，失稳坠落至地面死亡，是事故发生的直接原因。

## （二）间接原因

**建设公司作为施工单位，未严格落实安全生产主体责任，主要表现为：现场安全管理不到位，4月13日，作业人员江**在生化池混凝土浇筑操作架上高处作业期间，作业现场仅江**和杂工刘**二人，**建设公司无安全生产管理人员到其作业现场进行安全监管，未有效监督江**在高处作业期间穿戴劳动防护用品，导致江**高处作业期间未佩戴安全带。

# 四、监管部门履职情况

该项目于2024年4月28日在北碚区住房城乡建委办理了施工许可手续，2025年11月以前由北碚区管辖，2025年11月，行政区划调整后，该项目移交两江新区管辖。区建设工程安全技术中心制定了监督计划，监督组按照监督检查计划到该项目开展安全检查工作。2026年3月27日，监督组对该项目进行了日常安全检查，发现一般安全隐患**条，责令参建单位进行整改。2026年3月31日，监督组到场复查，发现的问题隐患均整改完毕，参建单位并提交了书面整改回复。本次事故调查中，未发现建设主管部门履职不到位的情况。

# 五、建议不予处罚的单位和人员

（一）重庆市**建设开发有限公司及相关人员。经调查，其办理了《建筑工程施工许可证》（编号500109****0101），审查了施工单位的开工条件，指导建立了项目安全管理制度，组建了项目安全管理机构，委派专职安全管理人员入驻项目监管，审核了施工组织设计、（专项）施工方案等，公司领导不定期到现场检查安全工作，落实施工全过程监督。在本次事故中，未发现建设单位安全管理不到位的情况，对此次事故不负有责任，建议不予处理。

（二）重庆市**监理有限公司及相关人员。经调查，其按规定成立了项目监理部，配备了具有执业资格的监理人员，审核了施工组织设计、（专项）施工方案及相应人员从业资格，编制了监理实施细则，定期召开监理例会，开展日常安全巡视，下发监理通知单督促问题隐患及时整改。在本次事故中，未发现监理单位安全管理不到位的情况，对此次事故不负有责任，建议不予处理。

（三）重庆**建筑劳务有限公司及相关人员。经调查，其与**建设公司签订了该项目主体施工劳务合同，环境施工作业不在双方的合同范围，环境施工为**建设公司直接安排**劳务公司劳务负责人谢**组织人员实施作业，日常由**建设公司对环境施工作业人员直接进行安全生产管理。在本次事故中，未发现劳务单位安全管理不到位的情况，对此次事故不负有责任，建议不予处理。

# 六、对有关责任单位和责任人员的处理建议

## （一）建议免于责任追究的人员

江**，**劳务公司外架班组的普工，由**建设公司进行安全生产管理，违章作业，未佩戴安全带在操作架高处作业，失稳坠落至地面，导致事故发生，对本次事故负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

## （二）建议给予行政处罚的单位

重庆**建设（集团）有限公司，作为施工单位，未严格落实安全生产主体责任，现场安全管理不到位，未有效监督、教育从业人员按照规则使用劳动防护用品，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定，对本次事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项，参照《重庆市应急管理系统行政处罚裁量权基准》的规定，建议由区应急管理局对其作出罚款的行政处罚。

## （三）建议给予行政处罚的人员

谢*，重庆**建设（集团）有限公司该项目的项目经理，负责项目全面工作，该项目安全生产工作负责人，检查本单位的安全生产状况不力，未及时排查作业人员高处作业未佩戴安全带的生产安全事故隐患，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定，对本次事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项，参照《重庆市应急管理系统行政处罚裁量权基准》的规定，建议由区住房城乡建委对其安全生产资格作出处理，由区应急管理局对其作出罚款的行政处罚。

# 七、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，预防和避免类似事故再次发生，提出以下防范措施建议：

（一）重庆**建设（集团）有限公司作为项目总承包单位，必须严格落实安全生产主体责任，深刻吸取事故教训，举一反三开展安全自查自纠。全面深入排查整治施工现场安全隐患，精准查找安全管理薄弱环节，制定切实有效的管控措施，及时消除各类安全风险与不安全因素。健全完善安全生产管理制度及各岗位安全操作规程，强化制度落地执行，加大现场巡查管控力度，严厉纠治违章作业、冒险作业等违规行为，规范现场施工安全管理。坚决杜绝安全管理形式主义，持续强化一线作业人员安全技能培训与警示教育，切实提升从业人员安全操作水平、风险辨识能力和自我防范意识，全面筑牢项目安全生产管理防线。

（二）重庆市**工程建设监理有限公司作为监理单位，必须严格履行安全生产监督监理职责，按合同配齐配强专业监理人员，依据法律法规、工程建设强制性标准开展全过程监理工作。严格审查施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案，核验其合规性与可行性，从源头防范安全风险。规范落实监理工作程序，加大施工现场巡查巡检力度，及时排查安全隐患。发现一般安全隐患立即下发整改通知，督促施工单位限期整改闭环；对重大安全隐患，果断要求施工单位暂停施工，并第一时间向建设单位报备。若施工单位拒不整改、违规施工，监理单位须及时向行业主管部门报告，切实筑牢工程安全生产监理防线。

（三）重庆市**建设开发有限公司作为建设单位，必须全面履行安全生产首要责任，牵头开展项目安全隐患拉网式排查，建立隐患台账并闭环整改，坚决杜绝违规施工、防护缺位等问题。要强化施工现场统筹管控，督促施工、监理等单位履职尽责，加强作业人员安全教育和安全技术交底，全面提升风险防范能力。完善应急处置机制，备齐应急物资，严防各类安全风险。

（四）区住房城乡建委作为行业主管部门，要坚决扛起行业监管政治责任，全面梳理监管薄弱环节，细化监管措施，压实监管岗位职责。持续开展建筑领域安全生产排查整治，聚焦高风险施工环节，建立隐患台账，实行闭环整改。要加大监管执法力度，严厉查处违法违规施工行为，强化事中事后监管。严格落实应急值守制度，完善应急处置预案，提升突发事故快速处置能力，全力保障建筑领域安全生产形势稳定。

《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20％至30%的罚款。