重庆海联职业技术学院两江校区（二期）

“10·7”一般高处坠落事故调查报告

2025年10月7日，位于龙兴镇的重庆海联职业技术学院两江校区（二期）一工人在外脚手架上作业过程中坠落至地面，造成1人死亡，直接经济损失135万元。

接到事故报告后，原两江新区应急管理局、建设局、原渝北区公安分局等单位人员立即赶赴现场了解情况并处置，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《重庆市安全生产条例》的规定，原重庆两江新区管理委员会成立了由原两江新区应急管理局牵头，原两江新区办公室、建设局、总工会、原渝北区公安分局和垫江县人民政府等单位派人组成的重庆海联职业技术学院两江校区（二期）“10·7”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请原两江新区纪工委监察室、原渝北区检察院派员参加调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经调查取证和综合分析，查明了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人的处理意见和防范措施建议。

经调查认定，重庆海联职业技术学院两江校区（二期）“10·7”高处坠落事故是一起因作业人员违章作业、劳务分包单位现场安全管理不到位导致的一般生产安全责任事故。

# 一、事故基本情况

## （一）工程概况

重庆海联职业技术学院两江校区（二期），建设地点：两江新区龙兴工业园两江大道北延段（龙兴V组团标准分区V10-1/01），用地性质：B9商业用地，建筑性质：教育建筑，建筑规模：本工程共有子项目7个，11#楼（第二教学楼）、12＃楼（产教实训室）、13#（综合楼）、14#（综合楼）、15#楼（地下车库）、3＃楼（图书馆综合楼）、5＃楼（宿舍和培训中心），总建筑面积139278.96㎡。13、14＃楼为一类高层，5＃楼为二类高层，其他均为高度不大于24m的多层建筑，本工程15＃楼负一层为人防工程。

## （二）事故发生单位及相关单位概况

建设单位：重庆海联职业技术学院（以下简称海联职业学院）

监理单位：重庆大地建设项目管理有限公司

总包单位：重庆富联达建筑工程有限公司（以下简称富联达建筑公司）

劳务分包单位：重庆鑫之汇劳务有限公司（以下简称鑫之汇劳务公司）；统一社会信用代码：915002*****M；类型：有限责任公司（自然人独资）；住所：重庆市垫江县五洞镇龙滩六组（原斜滩小学）附9-27号（集群注册）；法定代表人：刘*；注册资本：伍佰万元整；成立日期：2023年3月31日；经营范围：许可项目：建筑劳务分包，建设工程施工；一般项目：劳务服务（不含劳务派遣），工程管理服务，对外承包工程，工程造价咨询业务，机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，机械设备销售，建筑工程用机械销售，五金产品批发，电线、电缆经营，劳动保护用品销售。取得《建筑业企业资质证书》，编号：D3**307；资质类别及等级：施工劳务不分等级（备案），模板脚手架专业承包不分等级；有效期至2028年4月19日。取得《安全生产许可证》，编号：（渝）JZ安许证字〔2023〕0**34；许可范围：建筑施工；有效期：2023年8月25日至2026年8月24日。

## （三）合同签订情况

2025年1月20日，海联职业学院（发包人）将重庆海联职业技术学院两江校区（二期）发包给富联达建筑公司（承包人），双方签订《总承包合同》，合同总价约1.75亿元。

2025年1月20日，富联达建筑公司（发包人）与鑫之汇劳务公司（承包人）签订《劳务分包合同》，甲方将该项目一标段劳务作业分包给乙方，合同总价5320万元。《劳务分包合同》第一章合同专用条款第7.6.1条约定：“合同履行期间，承包人应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求。承包人在施工过程中应当确保不发生重大安全事故，如发生安全事故因此而产生的法律责任、直接和间接经济损失及其他费用由承包人自行承担”。

## （四）事故发生单位安全管理情况

鑫之汇劳务公司建立了安全隐患检查、安全技术交底、安全生产奖罚、安全生产教育培训、劳动防护用品安全管理、安全生产管理、安全技术操作规程、全员安全生产责任制等规章制度，公司设立安全部负责安全生产管理工作，在该项目配备了2名安全生产管理人员。项目安全生产管理人员每日开展施工现场安全巡查，公司主要负责人不定期组织安全生产管理人员召开安全会议，每周到项目进行安全检查。

## （五）事故发生经过

2025年10月7日7时许，根据鑫之汇劳务公司班组长黎**安排，工人游**、郭**到14#楼一层拆除外架（外脚手架）“扫脚杆”，完成后搭设14#楼室内临边防护。7时30分许，架子工龚**到达项目，黎**安排其清理14#楼外架上剩余的扣件等材料，然后由其搭设第2步外架与外墙间隙的水平兜网。7时40分许，龚**上到14#楼外架开始收拾材料，并堆放在一起。8时45分许，游**、郭**完成一层架体维护后上到14#楼二层，龚**见2人上到二层后，前去抱堆放好的材料准备递送给室内的游**、郭**，游**看见龚**将挂在外架上的安全带取下，在第2步外架上行走过程中右脚不慎踩到钢笆网边沿，身体失稳从外架与外墙间隙坠落至地面。游**立即到场查看，看见龚**躺在地面上，口鼻耳出血，呼叫无反应。

## （六）事故现场情况

2025年10月7日，事故调查组有关人员对事故现场进行了详细的踏勘，向现场有关人员了解了相关情况。

事故现场位于龙兴镇两江大道999号重庆海联职业技术学院两江校区（二期）14#楼处；14#楼外墙搭设有外脚手架，宽度0.7米，铺设有钢笆网；外架与外墙形成0.47米宽间隙，镂空无防护；地面有一处血迹，距血迹0.8米处有一顶完好的蓝色安全帽。据现场目击者介绍，作业人员在第2步外架上作业期间，从外架与外墙间镂空处坠落至地面，坠落高度3.9米。

## （七）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡。死者：龚**，男，57岁，重庆渝北人；身份证号：5102***7293；生前家庭住址：重庆市渝北区**镇**村3组；系鑫之汇劳务公司的架子工，取得建筑架子工操作资格证，编号：鄂Q0**8，有效期：2024年6月5日至2026年6月5日。

2.直接经济损失

本次事故直接经济损失135万元。

# 二、事故原因

## （一）直接原因

作业人员在外架上作业期间，自行解下挂在外架上的安全带，脚底踩到钢笆网边沿，身体失稳从外架与外墙间隙坠落至地面死亡，是事故发生的直接原因。

## （二）间接原因

鑫之汇劳务公司作为劳务分包单位，未严格落实安全生产主体责任，主要表现为：现场安全管理不到位，未有效监督、教育从业人员正确使用劳动防护用品。

# 三、对有关责任单位和责任人员的处理建议

## （一）建议免于责任追究的人员

龚**，鑫之汇劳务公司的架子工，违章作业，在外架上作业期间自行解下安全带，身体失稳从外架与外墙间隙坠落至地面死亡，导致事故发生，对本次事故负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

## （二）建议给予行政处罚的单位

重庆鑫之汇劳务有限公司，未严格落实安全生产主体责任，现场安全管理不到位，未有效监督、教育从业人员正确使用劳动防护用品，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定，对本次事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项，结合《重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）》的规定，建议由原两江新区应急管理局对其处53万元罚款的行政处罚。

## （三）建议给予行政处罚的人员

刘*，重庆鑫之汇劳务有限公司的法定代表人，安全生产工作主要负责人，对本单位的安全生产工作督促、检查不力，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，对本次事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议由原两江新区应急管理局对其处上一年年收入40%罚款的行政处罚。