# 静海区大邱庄镇友发第二分公司“5·27”

一般机械伤害事故评估报告

依据《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》 《天津市生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》规定，2024年5月30日，我区成立了静海区大邱庄镇友发第二分公司“5·27”一般机械伤害事故评估组，开展该起事故评估相关工作。2024年8月15日，事故评估组完成事故评估工作，形成本报告。

# 一、评估目的

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批 示精神，认真落实市委市政府、区委区政府关于做好安全生产工作的部署要求，充分发挥事故调查处理对加强和改进安全生产工作的促进作用，督促生产安全事故防范和整改措施有效落实，从根本上消除事故隐患、从根本上解决存在问题，防范生产安全事故发生，最大程度保障人民群众生命财产安全，按照《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《中共天津市委 天津市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》和《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》等规定，推动生产安全事故责任追究和整改措施的落实，特开展此次事故评估工作。

# 二、评估依据及职责分工

2024年5月30日，我区成立了静海区大邱庄镇友发第二分公司“5·27”一般机械伤害事故评估组，区应急管理局、公安静海分局、区工信局、区总工会、大邱庄镇政府为成员单位开展评估工作。

按照分工，区应急管理局负责组织、协调事故评估组成员单位做好评估工作；根据事故调查报告中给予行政处罚的单位和个人的处理意见，对事故责任单位、人员行政处罚方面落实情况进行评估；根据事故调查报告中事故防范和整改措施意见，对事故发生单位的事故防范和整改措施落实情况进行评估，形成总体评估报告。

公安静海分局负责评估相关人员刑事责任追究落实情况，并向区应急管理局提交相关法律文书。

区工信局、区总工会负责配合区应急管理局对事故防范和整改措施落实情况的评估。

大邱庄镇政府负责落实属地责任，配合评估组其他成员单位做好此次事故评估工作。

# 三、事故调查处理情况

2023年5月27日，位于静海区大邱庄镇的天津友发钢管集团股份有限公司第二分公司（以下简称：友发第二分公司）二车间内发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约116.3万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》《天津市安全生产条例》的规定，经区政府研究决定成立静海区大邱庄镇友发第二分公司“5·27”一般机械伤害事故调查组开展事故调查工作。

经事故调查组现场勘查和调查取证认定该起事故的直接原因为：张某某在使用撬棍撬带钢上的焊点过程中，曲某某认为张某某已撬开带钢卷上的焊点，违反该公司制定的《作业指导书》相关要求，操作控制台引料开关，导致插在带钢卷料头处的撬棍随之转动，撬棍尾部打到张某某左侧面部致其死亡。

该起事故的间接原因为：1.友发第二分公司违反了 《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十三条的规定，上料工岗位操作规程制定不全面，该公司上料工岗位操作规程只对上料工撬料时应站在侧方位作业、严禁站在原料正面作业等进行了要求，未明确撬料时其他人员不得按动控制台开关、撬料时岗位之间如何衔接配合等安全操作要求。上料工岗位操作规程还存在与实际生产工艺流程不符的情况。

2.友发第二分公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十条第二项、第三项的规定，未全方位、全过程辨识人员行为和管理体系等方面存在的安全风险。该公司编制的《安全风险分级管控专篇》2.2 作业行为/活动风险辨识表工作危害分析 (JHA) 评价表辨识出的机械伤害采取的工程技术措施为设备运转部位采取防护措施或通过设置围栏等防止作业人员靠近，未辨识出开卷作业过程存在的作业人员违规操作造成机械伤害等安全风险。

3.友发第二分公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十一条第四项的规定，该公司虽然安排了专职安全员负责车间安全检查、隐患排查和视频监控纠违，但未发现车间内存在的边撬料边操作控制台的情况，未及时消除事故隐患。

4.曲某某在操作控制台前未对张某某是否撬开焊点进行确认，违反《作业指导书》要求在张某某未撬开带钢焊点且未远离带钢2米以外的情况下操作控制台。

- 2023年7月20日，事故调查组向区政府提交《静海区大邱庄镇友发第二分公司“5·27”一般机械伤害事故调查报告》。2023年7月24日，区政府批复同意事故调查报告，事故调查结束。

四、评估工作部署开展情况

2024年5月30日，事故评估组召开了静海区大邱庄镇友发第二分公司“5·27”一般机械伤害事故评估组会议，对事故评估的相关工作进行部署，明确了各成员单位的职责分工。

2024年6月12日、6月18日，事故评估组对事故调查报告中提出的友发第二分公司事故防范和整改措施落实情况进行了实地评估。

2024年5月-8月，区应急管理局将收集的相关资料信息进行归集整理，撰写评估报告并征求相关部门意见。

五、评估事项及结论

（一）事故相关人员刑事责任追究落实情况

2023年7月31日，友发第二分公司员工曲某某因涉嫌犯过失致人死亡罪被天津市公安局静海分局取保候审，2024年2月28日被天津市静海区人民检察院取保候审，2024年5月11日因涉嫌犯重大责任事故罪被天津市静海区人民法院取保候审。

2024年5月9日，天津市静海区人民检察院以津静检刑诉〔2024〕201号起诉书指控被告曲某某犯重大责任事故罪向天津市静海区人民法院提起公诉。5月11日天津市静海区人民法院受理，并依法适用简易程序。

2024年5月21日，静海区人民法院依法判决：曲某某犯重大责任事故罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第六条第一款第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。矫正日期自2024年6月1日至2025年5月31日。

2024年6月5日，曲某某到天津市静海区司法局大邱庄司法所报道，截止2024年8月9日，曲某某能够遵守司法所监管规定，按时到司法所报道，表现良好。

（二）事故单位及有关人员行政处罚落实情况

友发第二分公司安全生产主体责任落实不到位，安全操作规程编制不全面，安全风险辨识、管控不到位，隐患排查落实不到位，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，区应急管理局于2023年8月29日下达了《行政处罚决定书》（津静）应急罚〔2023〕支队-S005号对其给予人民币49万元罚款的行政处罚。

徐某作为友发第二分公司主要负责人，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，区应急管理局于2023年8月29日下达了《行政处罚决定书》（津静）应急罚〔2023〕支队-S004号对其处上一年年收入40%的罚款，计人民币5.448万元的行政处罚。

2023年8月31日，友发第二分公司及其公司主要负责人徐某已足额缴纳罚款。

（三）事故防范和整改措施落实情况

友发第二分公司针对该起事故暴露出的安全管理问题和事故隐患，修订和完善了各岗位的安全操作规程；全方位、全过程辨识了生产工艺存在的安全风险和危害因素，并进行分类管理，落实各级管控责任；加强安全教育培训和隐患排查治理等措施；全方位、多角度落实企业安全生产主体责任，提升安全生产和应急管理水平。具体整改事项如下：

1.开展公司内部追责问责。2023年5月28日，友发第二分公司根据公司相关奖惩制度对总经理、厂长、安环科主管、二车间副主任、班长、安全员等人进行了处罚，并在全公司进行了通报。

2.针对事故所暴露问题进行通报学习。2023年5月31日，友发第二分公司组织干部职工召开了“5·27”事故分析会，会议通报了事故情况，并对《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规进行了学习，对事故发生负有直接责任、间接责任以及管理责任的员工的奖惩情况进行了通报。2023年6月7日，友发第二分公司组织各部门领导及生产主任召开“5·27”事故宣贯会，介绍了事故发生情况，分析了事故发生的原因，提出了相关整改措施，通报了事故责任考核情况。2023年5月至2024年6月，友发第二分公司在多次内部培训会议上学习了事故情况，评估了事故整改措施的落实情况。

3.重新修订《风险源点辨识与分级管控评估报告》。友发第二分公司聘请第三方服务公司，于2023年10月重新制定了《风险源点辨识与分级管控评估报告》，进一步修订完善了《风险管控制度》，根据该公司的组织机构设置情况，确定了公司级、车间级、班组级和岗位级四个管控层级，并按照评估报告提出的控制措施开展安全管理工作。

4.相关设备增设防护措施。友发第二分公司在发生事故的76机组及其他类似机组上料区的大臂和操作台处加装了急停开关和报警灯，当人员在大臂处作业时，必须按下“锥头急停”开关，此时大臂处设备断电，控制台处警报灯亮起，操作台无法进行控制。待人员作业完成，提起“锥头急停”开关后，操作台才能继续控制。

5.重新修订岗位安全操作规程。友发第二分公司结合本单位生产工艺流程特点，重新修订了各岗位安全操作规程和作业指导书，增加了各岗位间如何衔接配合等安全操作内容，写明了由上料工按下“锥头急停”按钮，确定报警灯亮，再使用撬棍将带钢头撬开，明确了各项作业中的的禁止事项以及紧急情况现场处置措施等内容，删除了《安全操作规程》中与实际生产工艺不符的内容；并于2023年5月至2023年9月对全体员工分岗位、分批次开展《安全操作规程》专项教育培训。

6.严格落实隐患排查治理工作机制。友发第二分公司加大力度开展隐患排查治理工作，结合公司制定的《隐患排查治理专篇》《安全、环保奖惩制度细则》《作业指导书》等制度文件，有针对性地开展隐患排查治理工作，排查出来的事故隐患按期完成整改，对发现的违章作业立即制止、纠正。2023年6月至2024年5月，友发第二分公司通过专职安全员定期检查、车间班组长日常巡查、一线员工工作中自查等形式，共发现隐患570余项，罚款3000余元，发放奖金5000余元，充分调动了员工主观能动性，积极提升“人人讲安全，个个会应急”能力。

六、总体评估结论

针对静海区大邱庄镇友发第二分公司“5·27”一般机械伤害事故的评估工作已完成，现总结如下：

1.友发第二分公司员工曲某某因犯重大责任事故罪已由天津市静海区人民法院依法判决并执行。曲某某已到天津市静海区司法局大邱庄司法所接受社区矫正，事故相关人员刑事责任追究已落实。

2.区应急管理局对友发第二分公司及其公司主要负责人徐某的行政处罚均已落实。

3.针对事故调查报告中提出的事故防范和整改措施，友发第二分公司已整改落实。