附件

关于“4·16”高处坠落一般生产安全

责任事故的调查报告

2023年4月16日13时50分左右，位于崇明区新海镇白新公路671号德鸿佳苑（旧住房综合改造三期工程）90号楼，上海辰尹建设发展有限公司发生一起高处坠落亡人事故（以下简称“4·16”事故）。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)及《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5号）,受上海市崇明区人民政府委托，成立由上海市崇明区应急管理局（以下简称区应急局）牵头，上海市公安局崇明分局、上海市崇明区总工会、上海市崇明区建设和管理委员会、上海市崇明区新海镇人民政府等单位组成的“4·16”事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请中共上海市崇明区纪律检查委员会（上海市崇明区监察委员会）监督，开展事故调查工作。现将调查主要情况报告如下：

一、基本情况

（一）涉事单位

1.光明食品集团上海崇明农场有限公司（以下简称光明公司）；法定代表人：张国江；住所：上海市崇明区前进农场。该公司为旧住房综合改造三期工程的建设单位。

2.上海跃光建筑工程有限公司（以下简称跃光公司）；法定代表人：张洪兵；住所：上海富盛经济开发区。该公司为旧住房综合改造三期工程的总承包单位。

3.利呈致远建筑工程（上海）有限公司;曾用名：上海焱赫劳务服务有限公司（以下简称焱赫公司）；法定代表人：林忠；住所：上海市崇明区港西镇三双公路1021号12幢H1213室（上海津桥经济开发区）。该公司为旧住房综合改造三期工程的劳务分包单位。

4.上海辰尹建设发展有限公司（以下简称辰尹公司）；法定代表人：朱金其；住所：上海市崇明区三星镇宏海公路4588号3号楼315-12室（上海三星经济小区）。该公司为旧住房综合改造三期工程1号-5号楼（现73号-96号楼）空调外机隔板栏杆补漆作业单位。

（二）合同签署情况

1.施工总包合同

2018年5月4日，光明公司与跃光公司签订《建设施工合同》,合同约定光明公司将旧住房综合改造三期工程发包给跃光公司。2022年7月1日，旧住房综合改造三期工程土建竣工，9月15日，跃光公司退场并委派两名人员对旧住房综合改造三期工程进行管理直至物业进场。

2.劳务分包合同

2018年11月15日，跃光公司与焱赫公司签订《建设施工劳务分包合同》，合同约定跃光公司将旧住房综合改造三期工程中木工、抹灰、钢筋、脚手架搭设、砌筑、油漆等作业劳务分包给焱赫公司。2022年4月，双方签订的《建设施工劳务分包合同》履行完毕，焱赫公司退场。

3.现场管理约定

2018年11月15日，焱赫公司口头委派朱金其负责旧住房综合改造三期工程中1号-5号楼（现73号-96号楼）的安全、质量、进度、施工、管理等。

4.临聘用工约定

黄某某（死者）系辰尹公司临时聘用工，未签订劳动合同，从事油漆修补等工作。

（三）项目基本情况

旧住房综合改造三期工程系光明公司为其公司职工建造的安置房，该工程包括多层住宅20幢、配套建筑8幢等，开工日期为2018年9月，土建竣工日期为2022年1月。2022年12月18日，光明公司将安置房分配给职工，现阶段相关配套设施仍未完善，预计2023年年底职工正式入住。

2023年4月，朱金其发现1号-5号楼（现73号-96号楼）空调外机隔板栏杆油漆脱落，便安排临聘工对空调外机隔板栏杆进行补漆作业。

二、事故经过

2023年4月16日，朱金其安排临聘工朱爱兵、沈惠仙、黄某某（死者）对空调外机隔板栏杆进行补漆作业。

13时50分左右，朱爱兵和沈惠仙分别在92号楼4层和92号楼2层对空调外机隔板栏杆进行补漆作业，黄某某在90号楼501室对空调外机隔板栏杆进行补漆作业。黄某某用自制木梯爬上窗台，翻越窗台后，手拿油漆桶借助另一把自制木梯爬下窗台时，木梯重心失衡向外侧发生倾倒，黄某某随即从五层空调外机隔板处摔落至二层平台。

事故发生后，在90号楼西侧的辰尹公司机械师顾徐虎发现黄某某摔落后，随即拨打120并联系朱爱兵、沈惠仙，朱爱兵、沈惠仙来到90号楼二层平台查看黄某某伤势，黄某某未有反应，14时10分左右，120到场将黄某某送至庙镇医院救治，15时20分左右，黄某某经抢救无效死亡，死亡原因为颅骨骨折。

三、人员伤亡和经济损失

（一）伤亡情况

本起事故造成1人死亡。死者：黄某某；性别：女；籍贯：上海崇明；文化程度：初中；出生年月：1963年6月3日；户籍地址：上海市崇明区XX镇XX村XX号；身份证号：3102301963060XXXXX。

（二）经济损失

本起事故造成直接经济损失约人民币130万元。

四、事故原因及性质

（一）事故原因

1.直接原因

作业人员未佩戴安全防护装备，盲目使用无防倾倒措施的自制木梯爬下窗台，木梯重心失衡向外侧倾倒，导致事故发生。

2.间接原因

（1）辰尹公司法定代表人朱金其未落实安全生产管理职责。未经报备、未开展三级安全教育培训、未提供劳动防护用品的情况下，组织无《中华人民共和国特种作业操作证》的超龄人员从事高处临边作业；未落实生产安全事故隐患排查工作，对作业项目未实施实际管理。

（2）跃光公司未尽到承包方管理责任。对作业现场失控漏管，未能及时发现并消除事故隐患。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定，该事故系一般生产安全责任事故。

五、责任认定及处理建议

（一）责任单位的认定及处理

跃光公司未尽到承包方管理责任。对作业现场失控漏管，未能及时发现并消除事故隐患。

建议光明公司对跃光公司予以处理，处理结果报区应急局。

（二）责任人员的认定及处理

1.黄某某，辰尹公司临聘工。安全意识淡薄，在未取得《中华人民共和国特种作业操作证》、未使用安全防护用品的情况下冒险作业。对事故发生负有责任，鉴于已在事故中死亡，建议不追究责任。

2.朱爱兵，辰尹公司临聘工，现场班组长。高处作业风险辨识不足，对作业人员安全交底流于形式，现场安全监护不到位。对事故发生负有责任。

建议辰尹公司对朱爱兵按照企业规定给予处理，处理结果报区应急局。

3.朱金其，辰尹公司法定代表人。未落实安全生产管理职责。未经报备组织无《中华人民共和国特种作业操作证》的超龄人员从事高处临边作业，未开展三级安全教育培训、未提供劳动防护用品；未落实生产安全事故隐患排查工作，对作业项目未实施实际管理。对事故发生负有责任。

建议区应急局依据相关法律法规对朱金其给予行政处罚。

六、事故教训

针对“4·16”事故暴露出的问题，相关单位思想上要高度重视，深刻吸取事故教训，加强风险防控，抓好源头治理和事故预防，坚决杜绝类似事故发生。

（一）吸取事故教训，落实主体责任

相关企业要认真剖析导致事故发生的原因，要充分认识并深刻吸取事故带来的教训，牢固树立红线意识，有效落实全员安全生产责任制，认真开展事故隐患排查治理，夯实安全生产各项基础工作，切实履行安全生产主体责任，及时有效化解事故风险隐患。

（二）加强人员培训，强化现场管控

相关企业要进一步强化对现场作业人员安全防护技能、安全防护意识的教育培训。对于高处补漆作业，开展有针对性的安全教育培训，告知作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施以及事故应急措施，严禁无证作业、超龄作业。现场管理人员要加大对作业现场，特别是劳务派遣员工作业过程的现场管控，督促作业人员切实担负起作业过程中的安全防范责任。

（三）规范劳务分包，严禁层层分包

相关企业要进一步规范劳务分包模式，坚决制止层层分包、转包、挂靠等行为，在建筑施工合同中明确总分包的权利与义务，增强法制观念，维护合同法律效力，签订安全生产管理协议，严把劳务队伍审核关，加强对劳务队伍的资质管理，特种作业人员必须人证相符、特种作业必须持证上岗。

“4·16”高处坠落一般

生产安全责任事故调查组

2023年7月6日