静安天目西上海宝矿钻石物业有限公司

“3.10”一般机械伤害事故调查报告

2025年3月10日10时08分许，静安区长安路888号静安国际中心三楼顶开式冷却塔内发生一起机械伤害事故，造成一人死亡。

3月14日区委书记钟晓咏批示“请区应急局牵头，继续会同相关部门查明原因，理清责任，依法追责。请属地街道加强协调，牵头做好善后工作，确保不发生影响社会稳定的事情。”13日区长翟磊批示“认真做好事故调查，举一反三，防止类似事故再次发生，妥善做好善后工作。”

根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《静安区生产安全事故调查处理规定》等有关法律法规和文件规定，区应急局会同市公安局静安分局、区总工会等部门组成了静安区事故调查组，同时邀请区纪委监委派员参加。事故调查组通过现场勘查、调查询问、调取书证、委托鉴定等方式，查清了事故发生经过和事故原因，明确了事故性质，认定了事故责任者，提出了对事故责任者的处理建议及事故防范措施。

经调查认定，静安天目西上海宝矿钻石物业有限公司“3.10”一般机械伤害事故是一起物业管理单位未落施工实现场安全管理责任，施工人员违规作业造成的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

上海宝矿钻石物业有限公司（以下简称宝矿物业），法定代表人王伟，注册地址为上海市静安区裕通路100号5501D室，注册资本人民币460万元整，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。企业经营范围为：物业管理，自有房屋的租赁建筑装潢，日用百货、工艺品、礼品、建筑材料、苗木、花卉的销售，机械设备安装与维修，会展策划与服务，商务信息咨询（除经济），投资管理及咨询，停车场，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）现场物业管理情况

事发现场业主单位为上海宝恒置业有限公司，该单位与宝矿物业签有《上海市静安区静安国际中心项目前期物业服务合同》，合同有效期自2022年1月1日至2031年12月31日。宝矿物业安排吴云峰担任项目副经理，实际全面负责静安国际中心项目日常工作。

（三）涉事冷却塔维修情况

宝矿物业和上海玫苒冷暖设备工程有限公司（以下简称玫苒公司）签有《洲际商务中心、静安国际中心项目水泵及冷却塔维修服务合同》，服务范围及内容为（1）洲际商务服务中心B1楼空调机房2台75kw及1台100kw荏原水泵维修；（2）静安国际中心B1楼1台75kw及4楼4台冷却塔电击轴承及风叶减速轴轴承维修。宝矿物业安排吴云峰为甲方代表，负责合同履行，对玫苒公司的服务进行监督检查、验收等各项事宜；玫苒公司安排张明根为乙方代表，负责合同履行，保证服务有效开展，按照约定完成各项工作。

2025年3月4日至9日，根据宝矿物业要求，玫苒公司安排张明根带领施工人员沈巧荣等三人对静安国际中心4楼（即三楼顶）4台冷却塔进行维修，宝矿物业暖通主管雷立诚负责具体业务对接。

(四)相关人员劳动用工情况

死者陈*及涉事相关人员吴云峰、雷立诚、陈双双、殷胜凯均为宝矿物业员工，和宝矿公司签有劳动合同（或劳务协议）。经应急部“特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台”查询核实，涉事施工人员陈*、殷胜凯均持有高低压电工作业证，且均在有效期内。

二、事故发生经过和应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过及应急救援情况

2025年3月10日上午，张明根联系雷立诚要求安排一名电工进行冷却塔接线调试，雷立诚随即联系当班电工带班组长陈双双，陈即安排当班电工陈*跟随雷立诚进行接线调试。雷立诚、陈*和张明根又同至B1层找到当班空调维修工殷胜凯配合作业。当日上午10时许，沈巧荣、雷立诚和陈*在4楼（即三楼顶），其中沈巧荣在冷却塔外钢结构走道上，雷立诚和陈*先后通过木质自制扶梯进入冷却塔内，雷立诚在查看现场作业环境后又爬出冷却塔，将随身携带的工具包摆放至塔外钢结构走道上，陈*独自进入冷却塔内间登高进行接线调试。张明根和殷胜凯在三楼强电间配合作业，其中殷胜凯按照事前约定，根据陈*移动电话指令推闸送电。上午10时06分许，殷胜凯接到陈*电话并推闸送电；10时08分许，雷立诚通过木质自制扶梯攀爬返回冷却塔时，听到内间的陈*一声惊呼并有人员坠落的响声，即迅速进入内间查看，发现陈*已倒在冷却塔内间底部，额头有大量血迹，雷立诚当即抱起陈*查看受伤情况并拨打120电话急救电话。

120急救人员10时16分到场后，因楼顶各类管线及冷却塔等设施设备布局杂乱，伤者和急救担架一时无法从冷却塔出入口传送至钢结构走道，宝矿物业现场人员又联系消防部门到场进行破拆。11时06分120急救人员离开事发地将陈*送至长征医院。因伤势较重，抢救无效，长征医院于当日15时38分宣布陈*死亡，并出具了《居民死亡医学证明书》。

（二）善后处理情况

事故发生后，宝矿物业积极开展后事处理工作，目前已与死者家属达成共识，并签订补偿协议。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

死亡一人，死者陈*（男性、汉族、户籍地址为宝山区***）。

（二）直接经济损失

事故造成的直接经济损失约人民币180万元，主要包括支付死者家属的补助金、抚恤金和丧葬费、事故善后处理事务性费用、委托检测鉴定费用等。

四、事故现场勘查及委托检测鉴定情况

（一）事故现场勘查情况

事发现场位于静安区长安路888号静安国际中心4楼（即三楼顶）西北侧开式冷却塔内，冷却塔生产单位为荏原冷热系统有限公司，冷却塔型号为CDW-750ASY-SX2。塔内分内外两间，外间尺寸为6.24m（高）*6.79m（宽）*5.2m（长），有一朝西侧出入口，尺寸为1.49m（高）*0.75。（宽），出入口外倚放一木质自制扶梯（长1.9m ）连接至楼顶地面，出入口下侧距离楼顶地面约1.9m。内间尺寸为6.24m（高）*6.79m（宽）*5.3m（长），内间顶部为一台4 叶风扇，风扇下方有一钢结构工作平台，平台离塔底高度3.6m，风扇离塔底高度4.5m。内间东南侧地面可见一大一小两滩模糊血迹，现场未见安全帽、安全绳等劳动防护用品。

冷却塔东侧、南侧和北侧有一悬空钢结构走道，和冷却塔出入口无直接连接，钢结构走道离楼顶地面约2.5m。南侧钢结构走道有一爬梯（无护笼）可至楼顶地面并行至冷却塔出入口下方。楼顶出入口位于东南角，由于各类管线及冷却塔等设施设备布局杂乱，楼顶地面通行存在阻碍，人员进出均必须通过钢结构走道及爬梯。走道扶手、围栏等多处可见钢结构材质被腐蚀生锈和硬状突出无软包等不安全因素，部分爬梯护笼被拆除后随意摆放在冷却塔四周。

（二）司法鉴定情况

受事故调查组委托，司法鉴定科学研究院对死者陈*进行了法医学尸表检验。尸表检验发现：死者右颞顶部及额部近发际处挫裂创，额部皮肤青紫、擦伤；胸部皮下气肿，胸骨及双侧肋骨多发骨折，双侧胸腔积血；四肢多处皮肤青紫、擦伤。上述头、胸部损伤严重，结合案情，死者遭机械致伤后高坠可以形成。死者体表未检见皮肤电流损伤征象。

根据尸表检验所见并结合案情综合分析：陈*的死亡原因符合遭机械致伤后高坠，引起头、胸部损伤。

鉴定意见：陈*符合遭机械致伤后高坠，引起头、胸部损伤死亡。

五、事故原因分析

（一）直接原因

死者陈*安全意识淡薄，违反《冷却塔使用说明书【方型】CDW-S型》中第6项运转准备和第9项维护管理明确的操作规程，导致其本人被风扇页面碰擦头部并坠落死亡。

（二）间接原因

宝矿物业未落实施工现场安全管理责任。对本单位从业人员安全教育和培训流于形式，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

六、事故责任认定及对事故责任单位（个人）的处理建议

（一）对责任单位的责任认定及处理建议

宝矿物业未切实履行生产经营单位的安全生产主体责任。对本单位从业人员安全教育和培训流于形式，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。宝矿物业对“3.10”一般机械伤害事故的发生负有责任，建议区应急局依法予以行政处罚。

（二）对责任人员的责任认定及处理建议

陈*，宝矿物业员工。安全意识淡薄，未按照冷却塔使用说明明确的操作规程进行施工作业，未佩戴和使用劳动防护用品，导致其本人最终死亡。陈*应当承担“3.10”一般机械伤害事故发生的直接责任，鉴于其已经死亡，建议不予追究责任。

吴云峰，宝矿物业员工，静安国际中心项目副经理（实际负责人）。未落实生产经营单位主要负责人安全生产工作职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。吴云峰对“3.10”一般机械伤害事故的发生负有责任，建议区应急局依法予以行政处罚。

雷立诚，宝矿物业员工，暖通主管。未落实施工现场安全管理责任，未及时制止和纠正违反操作规程的行为。雷立诚对“3.10”一般机械伤害事故的发生负有责任，建议宝矿物业根据企业内部奖惩规定予以处理，处理结果书面报区应急局。

七、事故防范及整改意见

宝矿物业要深刻吸取“3.10”一般机械伤害事故的惨痛教训，认真学习《中华人民共和国安全生产法》，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的观念。要加强对检维修作业现场的安全管理，厘清本单位和维保单位各自工作职责，规范内部派工流程；要切实开展本单位从业人员的安全教育和培训，督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程；要监督、教育从业人员在施工作业时正确佩戴、使用劳动防护用品。事故调查过程中同时发现宝矿物业未开展重点场所和重要设施设备的安全风险辨识和分级管控工作，制定的安全生产应急预案不符合企业实际可能存在的安全风险，日常开展的应急演练在实际应对突发事件时缺乏科学性、针对性和可操作性。建议宝矿物业要在后续整改工作中举一反三，全面梳理企业内部各项安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，切实改善安全生产条件，加强安全生产标准化建设，通过安全体系的建立健全真正落实全员安全生产责任制，避免类似事故的再次发生。

属地街道要根据自行制定的“年度安全生产检查计划”中明确的“主要任务”和“监督检查的内容”，加强对列入辖区“重点监督检查单位”名单的生产经营单位的监督检查工作。要按照区安委会制定下发的《静安区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》（静安委会〔2024〕4号文）相关要求，把重大事故隐患排查治理真正落到实处，为辖区安全生产形势持续稳定提供坚实保障。

静安区事故调查组

2025年4月2日

《冷却塔使用说明书【方型】CDW-S型》第6项运转准备 警告：检查、调整、清扫作业时，请切断电机、泵等的电源。即使是停止状态，有时会因为自动运转而突然启动，所以一定要确认电源被切断，充分注意安全。

《冷却塔使用说明书【方型】CDW-S型》第9项维护管理 警告：1、检查电机时，请切断电源，风扇即便是停止状态，因自动运转等原因，风扇有时会因自动运转而突然启动，所以请一定要确认电源被切断。2、装有防冻加热器的场合，检查时请将加热的电源也切断。3、高空作业时，须佩戴安全帽等安全设备。

《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款： 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：第（一）项 发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:第（五）项 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:第（一）项 发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。