阿克苏市XXX经销部“2·29”一般

机械伤害事故调查报告

编制单位：

阿克苏市XXX经销部“2·29”一般机械伤害事故调查组

编制时间：

2024年3月10日

目 录

一、事故基本情况	1

（一）事故发生单位及相关单位概况	2

（二）事故发生经过	2

（三）事故现场及天气情况	3

（四）人员伤亡情况和直接经济损失情况	3

二、事故应急处置及评估情况	4

（一）事故应急响应情况	4

（二）事故信息接报情况	4

（四）医疗救治和善后情况	4

（五）事故应急处置评估	4

三、事故原因分析	5

（一）直接原因分析	5

（二）事故相关检验检测和鉴定情况	5

（三）其他可能因素排除	5

（四）间接原因分析	5

四、有关责任单位存在的主要问题	6

（一）事故相关单位	6

（二）有关监管部门	6

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	6

（一）因事故中死亡免于或不予追究责任人员	7

（二）对有关公职人员的处理建议	7

（三）对事故有关责任人员处理建议	8

（二）对事故有关责任单位处理建议	8

八、事故防范和整改措施建议	8

2024年2月29日16时05分许，阿克苏市XXX镇XXX村阿克苏市XXX经销部发生一起机械伤害亡人事故(以下简称“2·29”事故)，事故造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令底493号）《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令第196号）的规定，经阿克苏市人民政府同意，成立以政府党组成员、副市长赵刚任组长，由市应急管理局、公安局、总工会、人民检察院、XXX镇人民政府有关人员组成阿克苏市XXX经销部“2·29”一般机械打击事故调查组，依法对该事故组织开展全面调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料和分析论证，查清了事故发生的时间、地点、经过、类别、原因、应急处置和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，提出了加强和改进工作的意见建议。

经调查认定，阿克苏市XXX经销部“2·29”事故是一起因现场安全管理缺失、违章冒险作业造成的一般生产安全责任事故。

# 一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

阿克苏市XXX经销部。该公司成立于2023年11月20日，组织形式为个体经营，经营者吐某，统一社会信用代码92652901******U70H，经营场所位于新疆阿克苏地区阿克苏市XXX镇XXX村四组，公司经营范围为一般项目：饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；未经加工的坚果、干果销售；新鲜水果零售；非食用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(二)事故发生经过

2024年2月29日15时46分许，阿克苏市XXX经销部院内，在脱绒机处，阿某、亚某、阿某木等三人在加工不孕籽棉时，脱绒机突然发出异响，亚某从出料口的位置前往机器开关位置，关闭了脱绒机的电源开关，最后到出料口把机器里的石头掏出来，因机器内部太深，胳膊伸不到机器底部，于是考虑把机器空转将内部的石头空转出来，但开关位置到脱绒机入料口位置中间有一座不孕籽棉堆垛，挡住了亚某视线，于是亚某未走到入料口位置查看就将电闸开关打开。15时50分许，机器在运转的同时听到了有人呼救，亚某把电闸开关关闭后就跑到进料口的位置，看到阿某肩膀以上部位卷入机器中。15时51分许，亚某立即呼喊院内其他人，吐某听到呼救后，立即拨打了120急救电话和辖区民警电话，随后110、120等工作人员到达事故现场，120救护人员宣布阿某死亡。

## （三）事故现场及天气情况

- 1.事故地点天气情况

2024年2月29日阿克苏市天气情况多云转晴，最高温度5℃，最低气温-2℃。白天到夜间有东风2级，相对湿度46%，

2.事故地点情况

事故现场位于阿克苏市XXX镇XXX村阿克苏市XXX经销部内脱绒机处，现场用于清理不孕籽棉杂质的脱绒机属于自制“三无”设备，脱绒机设备开关处与脱绒机入料口处存在一堆孕籽棉堆垛，现场未见安全帽等相关防护设施设备。

## （四）人员伤亡情况和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者：阿某，男，维吾尔族，现年27岁，身份证号：652928********2632，事故直接经济损失45万元。

# 二、事故应急处置及评估情况

## （一）事故应急响应情况

事故发生后，从业人员亚某立即赶到脱绒机进料口前查看阿某情况，并立即通知企业法人吐某，15时51分，吐某拨打了120急救电话；15时53分许，吐某拨打110报警电话，16时10分许，XXX镇及辖区派出所共9人赶到现场开展救援；16时23分许，120救护车到达事故现场对阿某进行检查急救。16时29分，经阿克苏市人民医院宣布当场死亡。

当日参与事故应急救援人员共12人：其中医务人员3人，其他救援人员9名。

## （二）事故信息接报情况

事故发生后，15时51分，吐某拨打了120急救电话；15时53分许，吐某拨打110报警电话，16时20分许，XXX镇向市委办、政府办、应急管理局进行事故报告。

## （三）医疗救治和善后情况

15时51分，吐某拨打了120急救电话；16时23分许，120救护车1车3人到达事故现场对阿某进行急救，经现场检查确认当场死亡，已联系死者亲属做好善后处置工作，安抚家属情绪。目前，已于死者家属达成协议，赔付事宜已完成。

## （四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员立即拨打120急救电话求助。市政府主要领导、分管领导及时赶赴现场，组织XXX镇、应急等各方力量全力做好事故善后处置等工作。经评估，本次应急处置工作有力有序有效，在救援过程中未发生次生事故，未引发社会不稳定事件，应急处置工作及时有效。

三、事故原因分析

(一)直接原因分析

从业人员阿某和亚某安全意识淡薄，未经三级安全教育培训违章上岗，不掌握设备操作规程冒险作业，亚某作业时未查看周边安全环境，盲目打开设备电源，致使阿某上半身被卷入机器中，是该起事故发生的直接原因。

## （二）事故相关检验检测和鉴定情况

2024年2月29日，经阿克苏市公安局刑事科学技术室法医检验，死者阿某系因头部受到挤压后，造成严重脑损伤，蛛网膜下腔出血而死亡。

## （三）其他可能因素排除

通过事故调查询问和市公安局刑事科学技术室法医检验鉴定情况分析，排除刑事案件的可能，排除雷击、触电、大风天气的可能。

## （四）间接原因

阿克苏市XXX经销部未落实安全生产主体责任，安全管理混乱，现场使用设施设备均属于“三无”自制产品，复工复产前未进行报备，在不具备安全生产条件的情况下擅自开工，未对新员工开展三级教育培训工作，法定代表人吐某未履行安全生产第一责任人职责，未开展隐患排查治理工作，未及时纠正和制止违章作业，是该起事故发生的间接原因。

# 四、有关责任单位存在的主要问题

## （一）事故相关单位

阿克苏市XXX经营部：一是未落实安全生产主体责任，企业管理混乱，未制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未对从业人员开展安全生产教育培训。二是未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；三是未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

## （二）有关监管部门

XXX镇人民政府：属地管理责任落实不到位，对辖区内小企业、小作坊监管力度不足，未经常性对辖区内生产经营单位开展安全检查，对于不符合要求安全生产条件的小企业、小作坊，未及时上报有关部门予以查处。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因事故中死亡免于或不予追究责任人员

阿某，男，阿克苏市XXX经营部员工，安全生产意识淡薄，未经三级安全教育培训违章上岗，不掌握设备操作规则冒险作业，导致被脱绒机将上半身卷入死亡。

## （二）对有关公职人员的处理建议

阿某。XXX镇XXX村党支部书记，作为本村村委会党支部第一责任人，未履行“党政同责、一岗双责”的工作职责。对辖区内小企业、小作坊开复工情况不熟悉、不掌握，对小企业、小作坊安全监管存在缺失，建议由XXX镇党委对阿某逊进行提醒谈话。

## （三）对事故有关责任人员处理建议

吐某。作为阿克苏市XXX经销部负责人，安全生产意识淡薄，履行安全管理责任不到位，未对从业人员开展三级教育培训，未要求员工遵守设备设施操作规程和工作纪律，对作业现场潜在的危险因素认识不足。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款规定，建议对吐某处上一年年收入的40%的行政处罚。

## （四）对事故有关责任单位处理建议

1、阿克苏市XXX经销部。阿克苏市XXX经销部未落实安全生产主体责任，安全管理混乱，现场使用设施设备均属于“三无”自制产品，复工复产前未进行报备，在不具备安全生产条件的情况下擅自开工，未对新员工开展三级教育培训工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第二十八条规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款规定，建议对阿克苏市XXX经销部处50万元行政处罚。

2、XXX镇人民政府。履行属地管理责任不到位，对辖区内企业复工复产情况不掌握，对个体工商户类型小企业、小作坊监管不严，建议由XXX镇人民政府向阿克苏市人民政府作出书面深刻检查。

六、事故防范和整改措施建议

为吸取事故教训，切实做好安全生产工作，有效防范生产全事故的发生，针对本起事故反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施。

（一）压紧压实安全生产主体责任。阿克苏市XXX经销部深刻吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，组织修订完善安全管理制度及作业岗位安全操作规程，健全全员岗位安全生产责任制。要建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强事故隐患排查治理，采取有效的防范措施，及时消除事故隐患。要加强对从业人员的安全生产教育和培训，落实三级安全教育培训制度，保证从业人员掌握必需的安全生产知识和应急处置能力，切实提升从业人员安全意识。

（二）强化行业部门、属地政府安全生产责任。各行业监管部门及属地要严格落实安全生产监管责任，举一反三，组织辖区内各单位开展事故警示教育。进一步加强对辖区内生产经营单位的安全监管，提升现场安全检查力度，倒逼生产经营单位落实安全生产主体责任，同时要依法治理，对发现存在安全问题和隐患的企业要立即责令整改，对整改不到位或者拒不整改的，依法给予行政处罚，确保企业生产安全。

（三）切实提升安全管理能力水平。生产经营单位要认真落实安全生产主体责任，做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位，切实提升安全管理水平，提升风险隐患排查整改质量。行业监管部门要组织安全监管人员加强对安全生产法律法规的学习，通过开展集中学习、外出培训等形式,对安全生产执法人员进行“充电”、“补课”，促使安全生产监管人员专业技术能力不断提升，切实提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平。

阿克苏市XXX经销部“2.29”一般

机械伤害事故调查组

2024年3月10日