山西太钢不锈钢股份有限公司炼钢二厂“6·21”煤气中毒事故调查报告

尖草坪区人民政府“6·21”事故调查组

2022年10月20日

2022年6月21日9时15分许，山西太钢不锈钢股份有限公司炼钢二厂能源环保作业区南区转炉一次除尘风机房一层，发生了一起煤气中毒事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失约245万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经尖草坪区政府批准同意，成立了由区应急管理局牵头，区工信局、公安尖草坪分局、区总工会、古城街道办事处等相关单位组成的事故调查组，并邀请区纪委监委参加，同时邀请两名燃气专家，对事故展开了全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调阅有关资料文件，与相关责任人谈话、现场勘验等调查取证工作，查明了事故经过、事故原因、应急处置以及经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.山西太钢不锈钢股份有限公司炼钢二厂（以下简称炼钢二厂）是太钢核心生产厂，承担着太钢90%以上的产钢任务和主要品种钢冶炼任务，具备年产380万吨不锈钢、750万吨碳钢的生产能力，全厂占地面积60万平方米，固定资产129.74亿元，下设6个科室、16个作业区，目前拥有职工2050人，各类管理、专业技术人员190人。

2.中冶宝钢技术服务有限公司（以下简称中冶宝钢），法定代表人：王振智，注册资金：12亿元整，营业期限：1989年06月01日至2036年06年21日，注册地址：上海市宝山区宝泉路1号；主营业务范围：设备维修；锅炉、压力管道、压力容器及机电设备（含机电类特种设备）安装、改造、维修工程；冶金协力生产；劳务作业等业务范围。具有：特种设备安装改造修理许可证（起重机械、锅炉、承压类特种设备安装、修理、改造），建筑业企业资质证书机电工程施工总承包二级等资质。

3.山西荣智建筑劳务有限公司（以下简称荣智劳务），法定代表人：李楠，注册资本：500百万元整，营业期限：2021年06月21日至2041年06月20日，注册地址：太原市晋源区西中环路南段199号国投大厦4-11层；经营范围：劳务派遣服务;建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程质量检测;特种设备安装改造修理;住宅室内装饰装修;机械设备租赁;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;金属结构制造;金属制品修理。

（二）项目概况

中冶宝钢山西分公司代表中冶宝钢每年一月与炼钢二厂签订《设备检修合同》（合同号：2021JXPZ201）和《主体机械设备检修功能性承包安全生产管理协议书》，承揽炼钢二厂2022年主体设备日常维保，工作内容有炼钢二厂南区预处理、转炉、动力设备，南区连铸机、成品设备，北区转炉、动力设备等共十一项内容的日常维保，其中包括本次事故涉及的南区湿法电除尘及煤气回收系统。工期自2022年1月1日至2022年12月31日止。

中冶宝钢与荣智劳务于2021年12月24日，签订了《设备检修分包合同》，荣智劳务负责提供协力人员，承担生产作业协力业务，负责中冶宝钢在山西太原不锈钢股份有限公司、太原钢铁(集团)有限公司及中冶宝钢承接的其他区域范围内的设备检修业务，包括常规检修(日、定、年、抢修)、值班保驾、运行维护等业务。工期自2022年1月1日至2022年12月31日止。

二、事故发生的经过、救援和报告情况

（一）事故发生经过及救援情况

2022年6月21日7时30分许，炼钢二厂能源环保作业区南区动力点检组点检员郭晋虎到达点检室，与南区转炉风机房运行值班人员了解到5#备用风机需要清理风轮。7时50分许，晨会散会后，郭晋虎安排负责南区风机房风机日常维保项目的中冶宝钢炼钢二队南区转炉作业区动力班班长耿培林（荣智劳务公司劳务人员），对5#备用风机清理风轮淤泥（刮风轮）。

8时10分许，耿培林安排动力班荣智劳务公司劳务人员赵磊（伤者）、孙志忠（死者）找郭晋虎办理票据，确认工作内容，郭晋虎开好动火作业票（未开据刮风轮作业的零星检修作业工作票），让二人先做刮风轮前的准备工作。随后，郭晋虎前往南区转炉11米平台组织实施清理退水槽作业，耿培林前往29米平台做电机维修、电器维修。

8时37分许，赵磊、孙志忠来到南区转炉风机房二层平台，准备接水管、刮风轮需要的清洗泵和电焊工具。8时40分许，孙志忠离开二层平台前往三层控制室进行停电挂牌确认，8时52分许，赵磊对5#风机实施揭风机检修盖作业，8时55分孙志忠返回二层平台与赵磊回合，8时56分许，孙志忠从东出口离开二层平台。

9时15分许，赵磊接到孙志忠电话，说拆错煤气脱水器，让赵磊和他下去恢复原样。赵磊立即从转炉风机房二层平台东出口下到转炉风机房一层，看到孙志忠在4号风机煤气脱水器旁，听到孙志忠的煤气报警器报警，二人转身往外走，孙志忠转身迈了一步后倒下，赵磊去扶扶不动，于9时21分赵磊连续三次拨打电话告知中冶宝钢炼钢二队南区转炉作业区作业长王建柱，由于声音虚弱均未能听清，王建柱于9时24分回拨赵磊电话，只听到说煤气中毒的微弱声音，王建柱判断煤气中毒的场所是风机房，9时26分许，王建柱拨打点检员郭晋虎的电话告知情况，同时打电话给在附近转炉平台拆旋转接头钳工陈亚军，一同前往风机房寻找和救援。

9时31分许，二人在二层平台寻找未果，从一层北侧楼梯口窗户进入一层，听到报警器响，原路退出后郭晋虎带陈亚军前往四楼控制室佩戴空气呼吸设备，后从一层南门进入继续寻找，看到孙志忠躺在4号脱水器北侧，便先将其从南门拉出后，又返回将在距离孙志忠东侧约2米的赵磊从南门拖出。9时41分许，王建柱拨打120急救电话，同时炼钢二厂点检员郭晋虎、作业区安全员罗琎、作业区副主管孔玉柱等人立即组织现场人员对伤者进行吸氧及心肺复苏应急抢救，大约10分钟左右，120救护车到达现场，将两人分别送往迎新街太钢总医院和尖草坪太钢总医院抢救。12时10分许，孙志忠经抢救无效死亡，赵磊留院观察。

（二）事故报告情况

9时32分许，王建柱拨打中冶宝钢炼钢二队队长张健电话告知事故情况，张健于9时36分电话通知炼钢二队安全主管毛振杰迅速赶往现场救援，9时42分电话报告中冶宝钢山西分公司安全环保室主任齐洪涛，齐洪涛立即电话报告了山西分公司负责人李里。

9时40分许，张健通过电话告知炼钢二厂安全管理室主任宋向军，宋向军随即向炼钢二厂党委书记、厂长李保才以及太钢安全管理部报告了事故情况。

（三）事故报告情况

6月21日10时23分，尖草坪区应急管理局接到太钢安全生产管理部电话报告后立即向区委、区政府和市应急管理局进行电话和传真报告。同时，区应急管理局相关人员赶赴现场进行现场核查。

- 人员伤亡和经济损失情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 户籍所在地 | 伤亡 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孙志忠 | 男 | 36 | 1401081986****1610 | 太原市尖草坪区迎新街街办北固碾村 | 死亡 |
| 赵 磊 | 男 | 26 | 1405241995****1511 | 山西省陵川县平城镇南街村 | 受伤 |

事故直接经济损失：约245万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

孙志忠在拆除5#风机脱水器法兰阀门时，错拆了运行状态下的4#风机脱水器法兰阀门，水封水溢出使煤气大量泄漏，吸入高浓度一氧化碳造成一氧化碳中毒，是此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.岗位人员违反作业标准和作业步骤，未办理完工作票审批手续，未进行现场安全确认、安全交底，无现场监护的情况下实施检维修作业，煤气发生泄漏后意图盲目恢复补救，未及时撤离，是造成煤气中毒事故的主要原因。

2.应急演练和安全培训教育不到位，岗位人员、救援人员缺乏安全意识、自我保护意识和安全应急常识，对转炉煤气的危害性认识不深入、泄漏后紧急撤离措施未入脑入心，岗位应急基本技能明显不足，自救互救能力差，是造成煤气中毒事故的重要原因。

3.未认真履行安全管理职责，规章制度落实不到位，未及时发现和制止违章作业，未及时消除事故隐患，是造成煤气中毒事故的间接原因。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据国家有关法律法规规定，事故调查组认定，山西太钢不锈钢股份有限公司炼钢二厂“6.21”煤气中毒事故是一起违反安全管理制度的一般生产安全责任事故。

五、责任认定及处理建议

1.孙志忠，男，36岁，群众，山西荣智建筑劳务有限公司南区转炉作业区动力班钳工，安全意识和自我防范意识不强，违反作业标准和作业步骤，未进行现场安全确认、安全交底，无现场监护的情况下，错拆运行状态下的4#风机脱水器法兰阀门导致煤气泄漏，煤气泄漏后意图盲目恢复补救未及时撤离，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究有关责任。

2.赵磊，男，26岁，群众，山西荣智建筑劳务有限公司南区转炉作业区动力班焊工，安全意识、自我保护意识和安全应急常识缺乏，对转炉煤气的危害性认识不深入、泄漏后紧急撤离措施未入脑入心，岗位应急基本技能明显不足，自救互救能力差，建议重新进行三级安全培训教育。

3.耿培林，男，44岁，群众，山西荣智建筑劳务有限公司南区转炉作业区动力班班组长，未认真履行安全管理职责，规章制度落实不到位，未及时发现和制止违章作业，未采取措施消除事故隐患，对此次事故发生负有主要管理责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（三）项“发现从业人员违章作业不加制止的”，建议对其处以10000元人民币的罚款。

4.王建柱，男，46岁，群众，中冶宝钢技术服务有限公司山西分公司炼钢二队南区转炉作业区作业长，应急演练和安全培训教育不到位，未认真履行安全管理职责，规章制度落实不到位，未及时发现和制止违章作业，未及时消除事故隐患，对此次事故发生负有重要管理责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（三）项“发现从业人员违章作业不加制止的”，建议对其处以10000元人民币的罚款。

5.毛振杰，男，39岁，群众，山西荣智建筑劳务有限公司二钢项目安全主管，应急演练和安全培训教育不到位，未认真履行安全管理职责，规章制度落实不到位，未及时发现和制止违章作业，未及时消除事故隐患，对此次事故负有主要管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议荣智建筑暂停其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款，对其处13301元人民币的罚款。

6.张健，男，49岁，中共党员，中冶宝钢技术服务有限公司山西分公司炼钢二队队长，应急演练和安全培训教育不到位，未认真履行安全管理职责，规章制度落实不到位，未及时发现和制止违章作业，未及时消除事故隐患，对此次事故负有主要领导责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（三）项“发现从业人员违章作业不加制止的”，建议对其处以10000元人民币的罚款。

7.李里，男，44岁，中共党员，中冶宝钢技术服务有限公司山西分公司负责人，未认真履行安全管理职责，规章制度落实不到位，未及时发现和制止违章作业，未及时消除事故隐患，对此次事故负有领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条和第十七条第二款的规定，建议责成中冶宝钢给予其行政警告处分。

- 8.李楠，男，40岁，群众，山西荣智建筑劳务有限公司法人，应急演练和安全培训教育不到位，未认真履行安全管理职责，规章制度落实不到位，未及时发现和制止违章作业，未及时消除事故隐患，对此次事故负有重要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项“发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”，建议对其处以15256.4元的罚款。

- 9.中冶宝钢技术服务有限公司，对涉及煤气作业的危险作业，未安排专门人员进行现场管理，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（三）项“进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的”，建议处以10万元的行政处罚。

- 10.山西荣智建筑劳务有限公司，安全管理不到位，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项“发生一般事故的，处三十万以上一百万以下的罚款”，建议处以30万元的行政处罚。

六、防范措施和整改措施

1.事故单位要严格落实安全生产的主体责任，各级领导干部、管理人员、技术人员要以作业现场为中心，落实安全管理职责，确保安全责任到位、基础管理到位、安全培训到位、安全投入到位、应急救援到位，强化应急演练和应急处置能力。

2.事故单位要加强各级各类安全生产教育培训，注重标准化操作和应急救援现场处置培训，开展经常性、有实质性作用的安全教育培训，时刻提醒工人遵守操作规程，强化各类应急救援技能，增强安全风险意识，坚决制止和纠正违章指挥、违章作业、冒险作业、冒险救援的行为，提高全员安全生产意识。

3.山西太钢不锈钢股份有限公司应当加强和落实一体化协作队伍及作业安全、救援能力的综合监管，严格规范作业人员行为，加强标准化作业，增设应急救援物资和报警装置，坚决杜绝同类事故再次发生。

七、附件

1.“6·21”事故技术分析报告

尖草坪区“6·21”煤气中毒事故调查组

2022年10月20日