上海育晨基础工程有限公司“11·30”物体打击

一般事故整改和防范措施落实情况评估报告

2024年11月30日上午8时45分许，上海市青浦区金泽镇沪青平公路9198号甲项目工地内，1区深基坑北侧上方位置处，上海育晨基础工程有限公司工作人员在地缝位置进行堵漏注浆，造成基坑墙体扰动，涉事的4-31号钢支撑压力载荷骤增，焊接位置突然脱落，钢支撑一侧下坠，压到在下方清洁作业人员，造成清洁作业人员当场死亡，直接经济损失169万元。事发后，上海市青浦区应急管理局会同相关部门依法开展事故调查，形成《青浦金泽上海育晨基础工程有限公司“11.30”物体打击一般事故调查报告》（以下简称事故调查报告）并报经青浦区人民政府批复同意。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》等有关规定，青浦区应急管理局牵头会同相关部门成立评估组，于2025年6月20日至7月30日开展事故整改和防范措施落实情况评估，形成本评估报告。

- 基本情况

按照“谁牵头调查，谁组织评估”原则，区应急管理局会同上海市公安局青浦分局、区总工会、市交通委、金泽镇人民政府组成青浦金泽上海育晨基础工程有限公司“11.30”物体打击一般事故整改和防范措施落实情况评估组（以下简称评估组），委托上海欣企安全生产咨询服务有限公司及相关专家参与评估。

按照“科学严谨，依法依规，实事求是，注重实效”的原则评估组对照事故调查报告及批复，听取工作汇报，查阅台账资料，通过座谈问询、走访核查事发现场，逐项核查事故相关单位责任追究、整改和防范措施落实等情况，并结合专家意见，进行了综合评估并提出工作建议。

- 事故处理落实情况

- 行政处罚落实情况

2025年1月17日，上海市青浦区应急管理局（以下简称区应急管理局）按照事故责任认定及处理建议，对事故责任单位上海育晨基础工程有限公司作出罚款50万元的行政处罚决定；对事故责任人上海育晨基础工程有限公司总经理秦官正、上海建工集团股份有限公司项目经理袁文璟、上海三凯工程咨询有限公司总监蒋勇,分别作出罚款48000元、25200元、23460元的行政处罚决定。

经核实，以上行政处罚均已执行。

- 事故整改措施落实情况

- （一）上海育晨基础工程有限公司

1、对《注浆施工方案》进行重新交底。明确管理责任，建立健全本单位安全风险管控和隐患排查处理工作机制，安排专职人员实时管理与检查，确保注浆作业等关键环节专人负责专人监督管理避免违规行为。安排专职人员落实注浆施工前、中、后的基坑施工监测，重点关注钢支撑轴力变化。

2、对《工程风险研判和管控专项方案》重新交底。基坑施工中存在诸多工序交叉施工，针对可能出现的风险，提前制定施工计划，减少交叉施工部位，调整施工时间，对相关作业人员进行交底，加大基坑监测频率，通过合理的组织和协调，确保施工的顺利进行并保障基坑施工安全。安排专人巡查基坑安全。

3、现场管理整改。对所有参与注浆作业的人员进行安全教育和培训，提高他们的安全意识和操作技能。强调违规操作的严重后果，确保每个人都明白遵守安全规定的重要性。制定详细的安全管理制度和操作规程，明确注浆作业的具体要求和注意事项。确保制度得到有效执行，对违反规定的行为进行严肃处理。明确安全管理责任，确保注浆作业等关键环节有专人负责。建立健全的安全监管机制，定期对现场进行安全检查，确保各项安全措施得到有效执行。

- （二）上海建工集团股份有限公司

1、根据事故调查报告对本次事故的相关责任人、责任单位作公司内部进一步教育、处罚，确保责任人、责任单位得到教育。

2、项目部对已编制的《注浆施工方案》进行重新交底，明确各项技术参数包括注浆压力、注浆量、注浆速度等，制定详细的管理制度和操作规程，明确注浆作业的具体要求和注意事项，对违章作业的行为进行处罚。

3、对项目所有作业人员进行安全教育和培训，提高安全意识和操作技能。

4、加强施工监测工作，做到一日两测。对注浆施工前、中、后的基坑变形数据及钢支撑轴力变化数据进行分析比对。

5、基坑施工中存在诸多工序交叉作业，针对可能出现的风险制定施工计划，调整施工时间错开交叉部位，对相关作业人员进行交底，通过合理的组织和协调，确保施工顺利进行，保障基坑施工安全。

6、进一步明确管理人员岗位职责及工作流程要求，加强施工生产相关的设施、设备、工序的验收。

7、增调安全和质量管理人员，加强现场管理力量。项目部在安全管理中加大人力和物资的投入，确保生产安全。

8、定期组织管理人员、作业工人的安全教育及培训，切实提高管理人员、作业工人的安全意识。

- （三）金泽镇人民政府

1、提高安全意识，筑牢安全底线。事故发生后，金泽镇党委政府高度重视，召集相关职能部门，对辖区所有在建工地再次进行安全检查，落实隐患整改措施，对涉事单位及时召开现场会议，深刻反思造成事故的原因，认真吸取事故教训，加强各级安全责任意识。同时针对事故原因，对工地隐患认真排查及时整改，并对事故相关施工人员进行安全培训，切实做到增强工人安全意识，提高自救互救能力；

2、强化责任意识，落实防范措施。增加日常检查频次、加强部门联合检查、加大安全教育力度；

3、树立安全意识，开展宣传教育。持续强化日常监管、深化隐患排查治理、强化安全宣传教育。进一步强化建筑工地安全生产及消防安全监管，确保全镇建筑施工领域安全稳定。我们将以此次事故为警示，持续加强安全管理工作，坚决杜绝此类事故再次发生。

- 评估结论

评估组按照事故调查报告及其批复要求，经资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查、专业评查，对该起事故处理、整改和防范措施落实情况进行综合评估后认为：

（一）相关单位及人员已履行行政处罚决定；相关单位对该起事故责任人的处理已落实。

（二）该起事故相关单位、属地政府及相关部门已实施事故 调查报告提出的整改和防范措施。

综上，该起事故处理已全部落实，事故整改措施已全部落实。

- 工作建议

（一）建议上海育晨基础工程有限公司、上海建工集团股份有限公司继续严格落实安全生产责任制，并定期进行安全生产责任制和责任目标的考核。切实做好作业人员的安全培训教育工作，加强现场安全管理工作。

（二）建议上海育晨基础工程有限公司、上海建工集团股份有限公司加强劳务（第三方）安全管理，严格执行劳务（第三方）入厂教育培训规定，定期回顾各部门相关劳务（第三方）安全表现业绩；严格落实劳务（第三方）现场作业安全责任，优化现场监督管理。

（三）建议上海育晨基础工程有限公司、上海建工集团股份有限公司加强作业安全管理，针对施工前编制施工组织设计，危险性较大的分部分项工程按规定编制安全专项施工方案，提前评估尽量避免交叉作业。

（四）建议上海育晨基础工程有限公司、上海建工集团股份有限公司继续加强作业过程中的安全检查、巡查，贯彻落实隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，及时发现并制止作业过程中的动态安全隐患，早发现早预防。切实做好施工人员安全培训工作，不断提高人员的安全意识和制止不安全行为的发生，确保施工过程安全可靠，谨防事故发生。

上海育晨基础工程有限公司“11.30”物体打击

一般事故整改和防范措施情况评估组

2025年7月30日