# 娄烦县河南渑池海润机械维修有限公司“8·16”物体打击事故调查报告

来源：娄烦县人民政府　太原市娄烦县·事故调查

原文链接：http://www.sxlf.gov.cn/aqsc/20240104/30093559.html

发布时间：2024-01-04　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

娄烦县河南渑池海润机械维修有限公司

“

8

·

16

”

物体打击事故调查报告

2023

年

8

月

16

日

11

时许

，

山西华正机械设备有限公司

设在娄烦县龙泉

2#

车间放顶煤液压支架检修作业区发生一

起物体打击一般生产安全事故，事故导致一人死亡。

依据

《

中华人民共和国安全生产法

》

《

生产安全事故报告

和调查处理条例

》

等有关法律

、

法规

，

经娄烦县政府

批准成

立事故调查组

，

依法进行了调查

，

提出处理意见并经县政府

批复同意，现将事故调查情况公示如下：

一、事故发生经过

2023

年

8

月

16

日上午

7

时

30

分许

，

河南渑池海润机械

维修有限公司从事液压支架检修

的

4

名劳务人员在山西华正

机械设备有限公司龙泉

2#

车间液压支架检修区

，

准备对液压

支架进行检修

，

作业前由

4

名劳务人员之一张某对其他三人

进行了简单分工

，

四人各自按分工开始作业

。

10

时

52

分许

，

四人合作将液压支架上的液压缸全部拆除后

，

张某安排两名

工人去另一跨间冲洗从液压支架清理下来的煤粉

，

张某和另

一名工人负责留在检修现场用起重机移动调整液压支架间

距

。

两人在底座四个起吊孔位置拴好吊链

，

张某使用无线控

制器

，

站在地面上操作车间起重机移动调整液压支架

，

另一

名工人则站在液压支架一侧协助张某调整液压支架方位

。

1

1

时许

，

在液压支架即将调整到位时

，

张某从液压支架西侧走

到液压支架前梁下面边操作无线控制器边观察液压支架下

落情况

，

在液压支架落地瞬间

，

用以固定前梁的限位销断裂

，

前梁连同伸缩梁以连接销为中心向下发生旋转

，

伸缩梁前端

砸中了张某双腿

，

并将张某身体挤在前梁与地面之间

。

现场

另一名工人施救无果，后通知其他人员帮忙救援。

11

时

1

7

分许，龙泉能源发展有限公司矿山救护队赶到事故现场

，

并

将伤者抬上救护车，

11

时

40

分许，伤者被送到娄烦县人民

医院。

14

时

08

分许，伤者经抢救无效死亡。

二、事故性质

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定

，

调查组认定：娄烦县河南渑池海润机械维修有限公司

“

8

·

16

”

物体打击事故是一起因违章操作造成的一般生产安全责

任事故。

三、处理结果

1.

张某

，

男

，

34

岁

，

群众

，

河南渑池海润机械维修有限

公司派出工人

，

违章站在重物下面进行起重机操作

，

对事故

的发生负有直接责任，因已死亡不予追究。

2.

曹某

，

男

，

38

岁

，

群众

，

对事故的发生负有重要责任

，

依据

《

中华人民共和国安全生产法

》

第九十五条规定

，

对其

进行行政处罚。

3.

李某

，

男

，

43

岁

，

中共党员

，

山西华正机械设备有限

公司龙泉车间副主任（主持工作

）

，对事故的发生负有主要

责任

。

依据

《

安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定

》

第十二条规定

，

太原煤气化

（

集团

）

有限公司

给与其纪律

处

分

。

同时依据

《

中华人民共和国安全生产法

》

第九十六条规

定，

对其

进行行政处罚。

4.

韩某

，

男

，

51

岁

，

中共党员

，

山西华正机械设备有限

公司主要负责人

，

对事故的发生负有领导责任

。

依据

《

安全

生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条规定

，

太原煤气化

（

集团

）

有限公司给予

其纪律

处分

。

同时依据

《

中

华人民共和国安全生产法

》

第九十五条规定

，

对其

进行行政

处罚。

5.

河南渑池海润机械维修有限公司，作为承包作业单

位

，

安全生产管理不到位

，

安全防范措施落实不力

，

安全教

育培训不到位

，

管理人员和从业人员安全意识淡薄

，

管理人

员违规违章作业

。

依据

《

中华人民共和国安全生产法

》

第一

百一十四条第一项规定，

对其

进行行政处罚。

6.

山西华正机械设备有限公司

，

作为发包单位

，

安全管

理机构不健全，安全监督责任落实不到位，现场管理混乱

，

从业人员违规作业，未按有关规定程序向我县行业部门报

备

，

责令其向太原煤气化公司做出深刻书面检讨

，

并履行报

备程序。