# 沈阳五洲公路养护有限公司“7·27”一般机械伤害事故调查报告

来源：辽阳市应急管理局　辽阳市应急管理局·预警及事故(事故调查)

原文链接：http://yjj.liaoyang.gov.cn/govxxgk/LYAJJ/2019-10-15/157483725900416.html

发布时间：2019-10-15　抓取时间：2026-10-12

2019年7月27日17时左右，沈阳五洲公路养护公司在辽阳市灯塔境内黑大线临时拌合站发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约101万元。

事故发生后，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，受市政府委托，辽阳市应急管理局会同市纪检监察委、市总工会、市国资委、灯塔市公安局组织成立了事故调查组，并邀请了市检察院派人参加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、询问相关人员等方式，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人的处理建议和事故防范措施。现将事故情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位情况

沈阳五洲公路养护公司（以下简称沈阳五洲公司）位于沈阳市铁西区沈辽东路478-2号，注册资本800万元人民币，有限责任公司，现有职工30人，经营范围：公路养护工程、公路基础设施工程施工（持证经营），公路养护产品研发及销售，公路养护设备租赁。具有辽宁省住建厅颁发的安全生产许可证、辽宁省交通厅颁发的公路养护二类甲级资质和沈阳市城乡建设局颁发的公路路面专业承包三级资质。

（二）工程情况

辽阳市交通运输事务服务中心通过公开招标方式，于2019年6月28日，将辽阳市2019年干线公路改造及中修工程第二标段发包给辽阳市公路沥青拌合站有限公司。辽阳市公路沥青拌合站有限公司（甲方，以下简称辽阳沥青拌合站）将泡沫沥青再生基层混合料拌合生产项目，于2019年7月5日分包给沈阳五洲公司（乙方）。承包范围：乙方负责黑大线泡沫沥青再生基层使用的混合料生产加工，包括生产所需人工、厂拌再生拌合机、40吨油罐、上料所用的装载机及各种小型机具。

（三）设备情况

移动式厂拌冷再生设备（型号：KMA220，以下简称拌合设备），主要组成：加料系统、动力系统、电气系统、输送系统、沥青加热系统、压缩空气系统、输送带系统、拖挂车、设备操作控制等。

事发搅拌装置为金属壳体（长2.1米，宽1.3米，高0.9米），装置内并排有两个0.65米高的搅拌器。搅拌装置盖的动力传感自锁装置传感片螺帽松动，传感功能失灵。（正常情况下，搅拌装置盖开启到止点位置后，传感自锁装置启动，报警灯闪亮并发出报警声。同时，切断动力源，搅拌器不能转动。）

二、事故发生经过和事故救援情况

复清

三、事故原因

（一）直接原因

设备操作工徐震在停机后未切断搅拌设备电源情况下，就允许力工王复清、赵国库进入搅拌装置开展清理工作，设备处于怠机状态。操作工徐震在检测皮带刷故障原因再次启动设备时，因搅拌装置盖的动力传感自锁装置传感片螺帽松动，动力自锁装置失灵，徐震按下设备启动按钮，搅拌器转动，将正在作业的赵国库绞入。

（二）间接原因

1.操作工徐震作为搅拌设备安全责任人，未及时检查发现并消除搅拌装置盖的动力传感自锁装置传感片螺帽松动，动力自锁装置失灵存在安全隐患；未按要求在清理作业时关闭总电源开关、对清理作业人员进行监护；启动设备前未按规定仔细观察周围确认安全情况下，忽视搅拌装置内有人在进行清理作业，启动搅拌设备引发事故。

2.沈阳五洲公司黑大线临时拌合站对工人安全教育培训不到位，致使工人安全意识淡薄，自我保护和互保意识差，忽视安全，不按照工作流程进行操作；现场安全检查不到位，对搅拌设备存在的安全隐患没有及时检查发现并消除；岗位安全操作规程不健全，没有针对清理作业岗位的安全操作规程。

3.沈阳五洲公司对搅拌站安全监督管理不到位，对新雇用工人未按规定进行安全教育培训，对现场存在的安全隐患没有及时检查发现并消除。

4. 辽阳沥青拌合站对分包工程监督检查不到位，对沈阳五洲公司搅拌站安全教育教训不到位，操作规程不健全等安全隐患没有检查发现。

四、事故性质

经调查认定，这是一起一般生产安全责任事故。

五、事故有关责任者的处理建议

（一）有关责任人员

1.徐震，沈阳五洲公路养护公司搅拌设备操作工，搅拌设备安全责任人。未及时检查发现并消除搅拌装置盖的动力传感自锁装置传感片螺帽松动，动力自锁装置失灵存在安全隐患；未按要求在清理作业时关闭总电源开关、对清理作业人员进行监护；启动设备前未按规定仔细观察周围确认安全情况下，忽视搅拌装置内有人在进行清理作业，启动搅拌设备引发事故。对该起事故负有主要责任，涉嫌重大责任事故罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条的规定，建议追究其刑事责任。

2.卢宏伟，沈阳五洲公路养护公司拌合站安全员，负责现场安全检查工作，配合负责人进行安全教育培训。对职工的安全教育和培训不到位，对现场安全检查不到位。对该起事故负有责任，责成沈阳五洲公路养护公司予以处理，并将处理结果报辽阳市应急管理局。

3.魏忠，沈阳五洲公路养护公司黑大线临时拌合站负责人，负责拌合站全面工作。未按规定对新工人进行安全教育培训，对搅拌设备存在的安全隐患没有及时检查发现并消除，没有组织制定清理作业岗位安全操作规程，对该起事故负有主要领导责任。责成沈阳五洲公路养护公司予以从重处理，并将处理结果报辽阳市应急管理局。

黑

5.王维君，中共党员，辽阳市公路沥青拌合站有限公司副总经理，辽阳市2019年干线公路改造及中修工程第二标段项目经理，负责标段的全面工作。对沈阳五洲公司搅拌站安全监督检查不到位。对该起事故负有责任，建议市国资委予以处理，并将处理结果报送市应急管理局。

(二)事故单位

沈阳五洲公路养护公司对干部职工的安全生产教育培训不到位，工人作业时违反安全操作规程；安全生产管理不到位，安全管理制度不健全，对设备安全保护装置发生故障没有及时检查发现并消除。对该起事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项之规定，建议给予沈阳五洲公路养护公司25万元罚款的行政处罚。

六、事故防范和整改措施

1.沈阳五洲公路养护公司黑大线临时拌合站要加强对工人的安全教育培训，提高职工的安全意识，增强员工的自我防护能力，有效落实企业安全生产管理制度和规定。要对所有设备设施进行一次维护保养和安全检查，确保企业生产安全。

2.沈阳五洲公路养护公司要全面落实企业安全生产主体责任和“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，认真吸取事故教训，加强安全生产管理和黑大线临时拌合站现场的监督检查，加强对搅拌设备的维护保养及安全检查，及时发现并消除安全隐患。

3.辽阳市公路沥青拌合站有限公司要加强对辽阳市干线公路改造及中修工程第二标段施工项目的安全管理。加强对施工现场及沈阳五洲公司搅拌站的安全监督检查，确保施工安全。

沈阳五洲公路养护有限公司“7·27”

一般机械伤害事故调查组

附件：