# 河南省平灿防水防腐有限公司“11•29”一般高处坠落事故调查报告

来源：洪泽区应急管理局　淮安市洪泽区·政府信息公开(事故调查)

原文链接：http://www.hongze.gov.cn/col/1167_462443/art/17119008/1712917673400V976OZ4n.html

发布时间：2024-04-10　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

河南省平灿防水防腐有限公司

“11•29”一般高处坠落事故调查报告

2023 年 11 月 29 日下午 16 时许，河南省平灿防水防腐

有限公司组织人员在对鹿港华府 B 座北外墙燃气管道进行涂

刷防腐漆过程中发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡，事

故直接经济损失 90 余万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生

产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等

法律法规规定，经区政府批准成立了由区应急局牵头，洪泽

公安分局、住建局、总工会等单位人员组成事故调查组，并

邀请区纪委监委派人参加，聘请安全生产领域相关专家开展

事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过个别询问、现场勘察、调查

取证、综合分析的方法，查明了事故发生的经过、原因、人

员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提

出了对有关责任单位和人员的处理建议，针对事故暴露的问

题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，河南省防水防腐有限公司“11•29”高处坠落

事故是一起因高处悬挂作业安全防范措施不落实造成的一

般生产安全责任事故。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

- 2 -

（一）涉事单位基本情况

1.项目发包单位：洪泽新奥燃气有限公司（中外合资有

限责任公司，以下简称“洪泽新奥燃气”），统一社会信用代码：

9132080079537358XC。成立于 2006 年 12 月 22 日，营业期

限 2006 年 12 月 22 日至 2026 年 12 月 21 日。住所：洪泽县

北海路 32 号。法定代表人：宫*建。实际负责人、总经理：

马*杭。注册资本：3000 万元人民币。经营范围：生产燃气；

燃气输配；燃气经营；燃气设施的设计与建设；燃气设备的

生产、销售、安装、检测、租赁和维修；泛能微网能源综合

利用系统的开发、设计、建设与经营；清洁能源、新能源及

可再生能源利用的技术开发、咨询、转让、服务；分布式能

源推广、建设、运营与管理；合同能源管理和节能技术服务、

转让、咨询和培训；热电冷多联产能源站的建设、经营与维

护；供热供冷设备与附件的销售与服务；电力工程的设计、

施工及设备的维修服务；电力设备、器材的批发、销售、租

赁；能源技术及网路集成、计算机软件的开发与销售；商务

信息咨询服务；厨房设备、采暖设备、家用电器、水净化设

备、空气净化设备的销售、安装、配送、维修服务；相关劳

务服务等。燃气经营许可证编号：苏 202008010001G。

2.项目承包单位：河南省平灿防水防腐有限公司（自然

人独资有限责任公司，以下简称“河南平灿防腐”），统一社会

信用代码：91411681MA473RWB4Q。成立于 2019 年 7 月 15

日，注册资本 500 万元，住所：河南省周口市项城市学府花

园 12 号楼*单元**楼。法定代表人：李*光。经营范围：防

- 3 -

水防腐工程、天然气安装工程、保温工程、装修工程、劳务

工程施工；阀门维修、保养、清洗、注油。安全生产许可证

编号：（豫）JZ 安许证字〔2021〕161449，有效期 2021 年 3

月 25 日至 2024 年 3 月 25 日。具有防水防腐保温工程专业

承包壹级资质，资质证书编号：D341260806，有效期 2025

年 7 月 31 日。

3.项目有关情况。项目名称：洪泽新奥燃气防腐工程。

2023 年 11 月 1 日，洪泽新奥燃气与河南平灿防腐签订《洪

泽新奥燃气防腐工程施工合同》，约定河南平灿防腐以包工

包料方式对洪泽新奥燃气相关民用户和工商户的燃气设备

除锈刷漆，采用固定单价方式结算，起止时间自 2023 年 11

月 10 日至 2024 年 11 月 9 日。合同签署前双方通过私下沟

通确定了需要施工的部分工商户和民用户名单，洪泽新奥燃

气派人带项目负责人任*明去过各施工点位置，任*明有位置

定位。事发鹿港华府小区在约定的施工合同范围内。

（二）事故单位安全管理情况

1.河南平灿防腐。企业主要业务是承接防水防腐保温工

程。前期租用房屋作为办公场所，正式员工只有法定代表人

李*光和业务员任*明（任*明系李*光姐夫）2 人，李*光取得

建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书。平时 2 人

各自联系业务，接到工程后各自找人施工，有时也相互帮忙。

未建立健全安全生产管理制度和全员安全生产责任制，未建

立安全生产管理责任体系，未设立专门的安全生产管理机

构，未明确专职安全管理人员，未对从业人员开展安全生产

- 4 -

知识、应急处置方法和安全操作技能教育培训考核，提供不

符合规范要求的高处悬挂作业吊具，安全生产主体责任严重

不落实。

2.洪泽新奥燃气。企业主要从事管道天然气经营销售。

现有职工 96 人，建立健全了安全生产管理制度和全员安全

生产责任制，建立了安全生产管理责任体系，设有专门的安

全管理机构（智慧安全智能产品群），明确 4 名专职安全管

理人员，建立了《相关方管理制度》（包括承包商、供应商

等），制度中明确要求要与相关方签订安全管理协议，约定

各自的安全生产职责，规定公司相关部门要对安全生产工作

统一协调管理，加强对承包商的作业过程监督。但在与河南

平灿防腐签订新的施工合同中，没有明确各自的安全管理职

责，至事故发生时没有签订专门的安全管理协议，没有将承

包商的安全生产工作纳入公司统一协调管理，项目施工前没

有对进场人员进行安全教育培训，没有落实好《相关方管理

制度》。

（三）事故发生经过

2023 年 11 月 13 日，任*明与新奥燃气智基业务群负责

人孙*海联系，按照双方签订的合同约定来洪开展有关工商

户和民用户燃气设备的防腐涂漆施工。任*明先带人完成朱

坝港宏玻璃、开发区粮食储备库、盐化工威凌化工等几个单

位的施工任务后，因家中有事回了趟河南周口老家。11 月

28 日任*明带着范*强和范*喜回到洪泽准备继续施工。29 日

早上任*明自己去了洪泽新奥燃气找孙*海谈项目结算事宜，

- 5 -

范*强和范*喜直接去了洪泽鹿港华府小区（施工前任*明带

两人去过小区）进行燃气管道刷漆施工。当日 11 时左右任*

明到鹿港华府小区看见范*强使用座板式单人吊具在鹿港华

府小区 A 座外墙高空刷燃气管防腐漆，范*喜在 B 座地面处

刷离地面近的燃气管道防腐漆。下午开工后任*明自己又去

测量鹿港华府小区工作量准备和其他完成的项目一起结算

工钱。范*强在完成 A 座施工后自行转场到鹿港华府小区 B

座北面外墙施工。16 时左右任*明在测量完了鹿港华府小区

工作量后在 B 座西面范*喜刷漆处停留了大概十分钟，然后

去范*强施工区域。一进入施工现场就看见范*强仰面躺在地

上，悬挂作业的座板式单人吊具工作绳断了，油漆桶在其身

下已经压坏，吊具的自锁器没有卡住柔性导轨（安全长绳），

当时范*强还有呼吸，急忙拨打了 120 电话。

（四）事故现场情况

事发位置位于鹿港华府小区 B 栋北墙与北面建筑物南墙

之间形成的长方形院内。该院东西 35 米、南北宽 10 米。鹿

港华府小区 B 栋共 11 层，院内南墙上通有燃气管道，管道

上涂刷有黄色的油漆。墙面有两根绳子从楼顶垂挂，其中一

根工作绳断口位于 8 层窗户檐口处，断口松散似摩擦迹象。

另一根安全长绳（柔性导轨）位于 3 层窗户处，断口平整。

现场地上有一顶黄色的安全帽和油漆桶，安全帽破裂，内衬

脱落，帽内有油漆。地面有一个座板式单人吊具（主要部件

有吊具、安全短绳、扣具、座板、安全带等），还有一根断

绳，绳子断口松散。一只迷彩鞋，一双白色线手套。楼顶绳

- 6 -

索栓固在南侧消防水管上，向北越过女儿墙向下挂坠，在 8

楼北墙窗檐铁质雨搭上沿工作绳断裂。沿绳索未见在建筑物

的凸缘处加垫防止绳索损伤的衬垫或马架或其他预防保护

措施（见图 1— 图 5）。

图 1：事发位置和墙面情况

- 7 -

图 2：事发墙面和绳索情况

图 3：事发墙面和绳索情况

- 8 -

图 4：事发座板式单人吊具情况

图 5：事发楼顶绳索固定情况

（五）人员伤亡和直接经济损失

事 故 造 成 1 人 死 亡 。 死 者 范 * 强 ， 男 ， 身 份 证 号 码

4127021993060901**，户籍地址：河南省项城市千佛阁办事

处陈营村。事故直接经济损失 90 余万元（不包括行政处罚

- 9 -

款）。

二、事故应急处置情况

事故发生后，现场负责人任*明分别于 16 时 10 分和 16

时 11 分拨打了 120 急救电话，16 时 42 分 120 救护车将范*

强送至洪泽人民医院抢救，在洪泽区人民医院建议下于当日

18 时 43 分转至淮安市一院，市一院宣布病危需要通知家属，

和他一起做工的范*喜通知了范*强家属。当日 22 时 08 分任

*明拨打了 110 电话。

2023 年 11 月 30 日凌晨 3 时许范*强家属到达市一院。

家属在了解病情后要求转回河南周口老家，在转往河南周口

的途中死亡。

2023 年 12 月 1 日，区应急局接到报告后，立即安排人

员赴事发现场勘验现场、调阅资料、固定证据。区应急、公

安、人社、新奥燃气等相关单位组成善后工作小组及时安抚

死者家属，积极联系河南平灿防腐对接善后赔偿事宜。

2023 年 12 月 6 日，经善后工作小组协调由洪泽新奥燃

气先行替河南平灿防腐垫付了 90 万元的补偿款，洪泽新奥

燃气与死者家属签订《调解协议书》，至此善后工作结束。

三、事故发生原因

（一）直接原因

1.河南平灿防腐组织人员高处悬挂作业时未按规范要求

在建筑物的凸缘处垫有防止绳索损伤的衬垫或马架等防范

措施（《座板式单人吊具悬挂作业安全技术规范》

GB23525-2009 7.2.4）。

- 10 -

2.施工人员安全意识差，高处悬挂作业使用安全短绳不

符合规范要求的座板式单人吊具（《座板式单人吊具悬挂作

业安全技术规范》GB23525-2009） 5.3.4）。

（二）间接原因

1.双方未明确施工过程中的各自安全管理职责，安全生

产统一协调管理有漏洞。

2.未对施工人员开展安全教育培训和安全技术交底，施

工人员疏于对施工过程的安全防护及吊具的安全使用和检

查。

3.高处悬挂危险作业现场没有安全监护人员，安全监护

缺失，安全防护措施不落实。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）河南平灿防腐主要问题

1.未建立健全安全管理制度和责任体系。作为建筑施工

企业未建立健全公司安全管理制度、全员安全责任制和安全

责任体系，未设置专门安全管理机构和安全管理人员，安全

生产资金投入不足，使用不符合规范要求的悬挂作业工具，

安全生产主体责任不落实。

2.未对从业人员开展安全教育培训和技术交底。未对从

业人员开展安全生产知识、应急处置和安全操作技能的教育

培训工作，从业人员安全意识差。

3.组织高处悬挂作业安全措施不落实。组织悬挂作业未

告知发包单位，未向发包单位申请高处作业证，未在施工建

- 11 -

筑物的凸缘处加垫防止绳索磨损的衬垫或马架，现场没有专

门的监护人员。

4.提供不符合规范要求的悬挂作业工具。未能提供事故

当事人使用的座板式单人吊具购买合格证明和使用保养记

录，也没有提供悬挂设备的安装及使用调试操作规范，设备

使用的安全短绳不符合规范标准要求。

（二）洪泽新奥燃气

1.对外包项目安全工作统一协调管理缺失。签订项目施

工合同时未签订专门的安全管理协议或在合同中明确各自

的安全生产职责，对外包施工项目的安全生产统一协调管理

缺失。

2.未对外包单位施工人员开展安全教育培训。未对外包

单位进场施工人员开展安全生产知识、应急处置和安全操作

技能的安全教育培训。

3.有关人员没有落实好公司相关方管理制度。项目负责

人没有严格落实公司的《相关方安全管理制度》。

五、对有关责任人员和责任单位处理建议

（一）有关责任人员的处理建议

1.免于追究责任人员

范*强，现场施工人员，安全生产意识差，在现场无监

护人的情况下自行从事高处悬挂危险作业，在使用悬挂工具

高处作业时未在建筑物的凸缘处加垫防止绳索损伤的衬垫

或马架等安全防护措施，对事故发生负有直接责任，因其在

事故中死亡，建议免于追究责任。

- 12 -

2.依法追究责任人员

(1)任*明，河南省平灿防水防腐有限公司业务员、鹿港

华府小区燃气管道防腐项目施工现场负责人。组织高处悬挂

作业未向建设单位报告并申请高处作业证，未对从业人员开

展安全生产教育培训和专项安全技术交底，高处危险作业安

全防范措施不落实，擅离施工现场安全监护缺失，对事故发

生负有主要责任。根据《关于印发<江苏省安全生产行政执

法与刑事司法衔接工作实施办法>的通知》（苏应急〔2019〕

118 号），建议将其违法行为移送公安机关进一步调查。如经

公安机关调查达不到立案侦查条件，建议由河南平灿防腐依

据公司内部管理制度处理。

(2)李*光，河南省平灿防水防腐有限公司法定代表人、

实际负责人，未建立健公司安全管理制度和全员安全生产责

任制，未督促、检查施工项目安全生产工作，向从业人员提

供不符合规范要求的作业吊具，履行安全生产职责不力，对

事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共

和国安全生产法》第九十五条第一款第(一)项的规定，对其

处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

(3)孙*海，洪泽新奥燃气有限公司智基业务群负责人、

鹿港华府小区燃气管道防腐项目负责人，对签约的项目没有

签定安全管理协议，也未在项目施工合同中明确各自安全管

理职责，未落实公司的相关方管理制度，建议由洪泽新奥燃

气按照公司内部管理制度处理。

（二）责任单位的处理建议

- 13 -

１.河南省平灿防水防腐有限公司。未建立健全安全生产

管理制度和责任体系，未对从业人员开展安全生产教育培

训，高处危险作业安全防范措施不落实，提供不符合规范要

求的吊具，对事故的发生负有责任。建议由区应急管理局依

据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第

(一)项的规定给予行政处罚。

２.洪泽新奥燃气有限公司。没有对进场施工人员进行安

全教育培训，对外包施工项目未明确各自安全管理职责，安

全生产工作统一协调管理有缺失，建议由区应急管理局依据

《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定

给予行政处罚。

六、事故主要教训

（一）企业要切实落实安全生产主体责任。河南平灿防

腐要认真吸取事故教训，牢固树立安全意识，建立健全各项

安全管理制度，强化危险作业安全风险分析防控，制定专门

的施工方案和安全技术交底方案，加大安全生产资金投入，

强化作业现场管理，落实各项安全防护措施，提升本质安全

管理水平。

（二）严格规范危险作业全过程监管。在涉及特殊或危

险作业前，要安排经过专业培训的安全员到达作业现场，对

施工设备、工具各部件的安全有效性、挂点栓固情况、绳轨

沿途防磨损防护情况、劳动防护用品正确佩戴情况、作业人

员身体及精神状况、天气情况等进行逐项排查核实，符合安

全要求方可开展作业。

- 14 -

（三）加强外包项目安全统一协调管理。洪泽新奥燃

气要强化对相关方安全管理，涉及危险作业要主动对接协调

纳入统一安全管理，强化对施工人员的资质审核把关，组织

安全生产教育培训，提升施工人员安全意识，并明确专人负

责加强安全检查和日常巡查。

七、事故整改和防范措施

（一）要强化承包项目的安全协调管理。洪泽新奥燃气

要加强对外包项目和承包商的日常安全管理，并纳入本单位

的安全管理体系，安排专人全过程实行统一协调监管，针对

作业安全风险做好针对性的安全教育培训和技术交底，切实

履行项目发包安全责任。

（二）要强化危险作业的现场安全管理。相关单位在开

展危险作业时要安排经过专业培训的人员进行现场监护，履

行施工现场安全管理直接责任，定期排查并及时治理事故隐

患，切实提升施工现场本质安全管理水平。

（三）要强化从业人员的安全教育和交底。相关单位要

根据承接项目的规模和特点编制施工方案，开展对从业人员

安全生产知识、应急处置和安全操作技能的教育培训工作，

完善并严格落实安全生产管理制度。

（四）要强化安全风险管控和防范措施落实。各相关企

业要结合生产经营活动的实际，对生产工艺、设备设施、作

业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行全

面系统辨识，并落实有效管用的管控措施，确保问题和隐患

闭环管理，及时消除不安全因素，保证生产安全。

- 15 -

（此页无正文）

河南省平灿防水防腐有限公司

“11•29”一般高处坠落事故调查组

2024 年 3 月 22 日