# 象山贤庠宁波日月精华精密有限公司 “7·17”一般灼烫事故调查报告

来源：象山县应急管理局　宁波市象山县·当前栏目(事故调查)

原文链接：https://www.xiangshan.gov.cn/art/2025/9/28/art_1229056239_4686798.html

发布时间：2025-09-28　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

象山贤庠宁波日月精华精密有限公司

“7·17”一般灼烫事故调查报告

象山县人民政府事故调查组

2024 年 8 月

目 录

一、事故基本情况.....................................................................................................2

（一）事故发生单位基本情况................................................................................... 2

（二）事故发生单位安全管理情况............................................................................ 2

（三）事故现场勘查情况.......................................................................................... 3

（四）人员安排及分工情况.......................................................................................3

（五）事故发生经过................................................................................................. 3

（六）事故现场情况................................................................................................. 4

（七）人员伤亡和直接经济损失情况........................................................................ 6

二、事故应急救援及善后处理情况............................................................................6

（一）事故应急救援................................................................................................. 6

（二）事故善后处理................................................................................................. 7

三、事故原因分析.....................................................................................................7

四、事故直接原因.....................................................................................................9

五、事故责任单位存在的主要问题............................................................................9

六、对有关责任人员及责任单位处理建议............................................................... 10

（一）对事故责任单位和责任人员的行政处罚建议................................................. 10

（二）其他处理建议................................................................................................10

七、事故防范和整改措施........................................................................................ 10

八、附件.....................................................................................................................

附件 1：象山贤庠宁波日月精华精密有限公司“7·17”一般灼烫事故伤亡人员基本信息......13

附件 2：象山贤庠宁波日月精华精密有限公“7·17”一般灼烫事故调查组成员名单............. 14

— 1 —

2024 年 7 月 17 日下午 13 时 49 分许，位于宁波市象山

县贤庠镇临港工业园区的宁波日月精华精密制造有限公司大件

生产车间发生一起高温熔融金属作业一般灼烫事故，事故共造

成 1 人死亡、2 人受伤，直接经济损失 300 余万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告

和调查处理条例》（国务院令第 493 号）规定，经县人民政

府批准同意，成立由县应急管理局、县公安局、县总工会和海

经区海洋开发建设保障中心等单位有关同志参加的象山贤庠宁

波日月精华精密有限公司“7·17”一般灼烫事故调查组（以

下简称事故调查组），对本起事故开展调查工作。同时，邀请

县人民检察院、县纪委县监委机关派员参加，并聘请高温熔融

等相关专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、

实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、视频分析、资

料调阅、人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、发生

原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责

任，提出了对有关责任人、责任单位的处理建议和加强事故防

范工作的整改措施。

经 调 查 认 定 ， 象 山 贤 庠 宁 波 日 月 精 华 精 密 有 限 公 司

“7·17”一般灼烫事故是一起因新品机架设计上存在瑕疵、

封箱工艺不合理、水气不能及时排出以及人员站位不合理等导

致的一般生产安全责任事故。

— 2 —

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

宁波日月精华精密制造有限公司（以下简称日月制造公

司），位于浙江省宁波市象山县贤庠镇经济开发区临港装备工

业园珠山路西侧，为一家其他有限责任公司。公司统一社会信

用代码：91330212MA2J48XL34，法定代表人：傅明康，厂

长：熊六一，注册资本 6000 万元，总投资金额超过 6 亿元人

民币，员工 160 人，专业从事高端普碳钢、合金钢、不锈钢铸

件产品的研发、设计、制造和销售业务，为全球 500 强的客

户，提供优质的普碳钢、合金钢、不锈钢零部件和服务。

厂区分铸钢小件单元和铸钢大件单元。

铸钢小件单元，占地 15000 ㎡，生产 20 吨以下的各种普

碳钢、合金钢、不锈钢产品，年生产能力 15000 吨。

铸钢大件单元，占地 30000 ㎡，60 吨 VOD 炉+60 吨 LF

炉，生产 20-100 吨以下的普碳钢、合金钢、不锈钢产品，年

生产能力 30000-50000 吨。该起一般事故发生在铸钢大件单

元浇注车间。

（二）事故发生单位安全管理情况

该公司设置有安全生产管理机构，并配备 2 名专职安全员

和 2 名兼职安全员，制定了安全生产管理制度和相关操作规

程，建立有安全生产教育培训台账，建立有应急救援预案并定

期开展应急救援演练。未委托第三方安全服务机构参与日常的

— 3 —

安全生产管理。

（三）事故现场勘查情况

2024 年 7 月 19 日，事故调查组邀请高温熔融行业的专家

组前往日月制造公司事故现场，在企业相关人员的陪同下仔细

勘察了事故现场，详细了解了事故经过，并与该公司的主要负

责人、安环部长、工程技术人员就事故的原因做了初步分析和

交流。

2024 年 7 月 25 日、8 月 3 日，在钢水温度降低并具备现

场开箱条件后，事故调查组以及专家组两次前往日月制造公

司，对开箱后的半成品现状进行勘察，与公司主要负责人、工

程技术专家就事故主要原因进行了详细分析和交流。

（四）人员安排及分工情况

根据视频来看，现场共有 9 人参与浇注作业，分别是吴

梅、孙惠军、杨森、汪闯、汪远阳、黄忠立、翟明远、何登

礼、汪茂林，其中孙惠军为熔炼和浇注的车间主任，黄忠立为

中频炉和精炼炉的班长，翟明远为浇注班长，汪远阳、何登

礼、汪茂林、杨森和汪闯为炉前工，吴梅为行车司机（持有操

作证书）。

作业时，由吴梅负责操作行车，孙惠军、杨森、汪闯、汪

远阳和黄忠立负责在浇注平台上操作，翟明远、何登礼和汪茂

林负责在平台下操作液压机来控制钢包浇道口的底阀。

（五）事故发生经过

— 4 —

2024 年 7 月 17 日 13 时 41 分许,日月制造公司大件生产

车间准备浇注新品矿山圆锥破机架，13 时 43 分许，出完钢水

并把钢包吊运至浇注现场后，液压油泵、氩气管接入等准备工

作就绪后，13 时 45 分许，孙惠军、杨森、汪闯、汪远阳 4 人

上浇注平台，孙惠军指挥行车司机吴梅对圆锥破机架砂箱浇口

杯与钢包浇道口校准对孔，然后人员撤离到安全区域外等候。

待开启液压控制后发现钢包滑板的钢水未流出，炉前工杨森紧

急开始对钢包引流工作，13 时 46 分许，黄*立从炉台方向走

到浇注现场，13 时 48 分 23 秒，黄忠立穿好浇注服从地面上

到浇注平台查看情况，13 时 48 分 35 秒，杨森成功引流后退

到安全区域平台，黄忠立站在浇注平台上观察浇注情况，浇注

到 13 时 49 分 24 秒后产生钢水返钢，大量钢水从浇口杯飞溅

出来，黄忠立躲避不及时被冲击波从浇注平台冲下地面。

（六）事故现场情况

图一 浇注作业现场

— 5 —

图二 液压管烧毁情况

图三 浇注作业现场

— 6 —

图四 产品信息：产品重18453kg，浇注总重29000kg

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成日月制造公司 1 人死亡、2 人受伤，厂房内财

物不同程度烧毁，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标

准》（GB/T6721）核定，事故直接经济损失为 300 余万元。

二、事故应急救援及善后处理情况

（一）事故应急救援

事故发生后，现场作业人员立即把钢包内剩余约 10 吨

钢水流放到应急包内，在救援的同时，及时通知公司领导和

拨打 110、120 急救电话，并第一时间向当地政府和相关部

门汇报事故情况。现场救援人员及时清点作业人员，并把相

关 人 员 全 部 撤 离 到 了 安 全 位 置 ， 现 场 使 用 灭 火 器 把 明 火 扑

灭，拉设事故现场警戒线。

— 7 —

14 时 08 分许，医护人员赶到现场并将黄忠立送至象山

县第一人民医院进行救治,黄*立后经救治无效死亡。孙*军和

杨*从浇注平台跳下来，受到不同程度的伤害，后经医治均已

出院。

（二）事故善后处理

7 月 23 日，在当地政府的协调下，事故单位积极与死者

家属进行协商并签订赔偿协议，事故善后工作平稳有序，死

者家属情绪稳定。

三、事故原因分析

事故调查组通过现场勘查、视频分析、人员询问等，并

借鉴大件铸造工艺的特点，经专家组综合分析，事故原因分

析如下：

（一）根据日月制造公司《钢件树脂砂造型工序操作工艺

守则》第 9.9 条规定：合箱后 1 小时之后允许浇注，如铸型

在 48 小时内未进行浇注，需开箱验箱再配箱。而此次新品机

架 铸 型 因 不 同 原 因 ， 放 置 9 天 才 进 行 浇 注 ， 期 间 型 砂 （ 硅

砂）吸收了一定量水分，虽然在浇注前打热风进行烘烤，但

也残留一定量水分。

（二）此次新品机架 HP800 铸型为客户提供，设计上存在

偏差

1.上下箱直浇口错位 1 米左右，重新挖浇口埋瓷管，放

树脂砂封埋里瓷管固定，因四周都是已固化型砂，水分不能

— 8 —

及时排出。

2.封箱工艺不合理，分型面不能严密贴合，存在空隙。

从 7 月 25 日现场开箱分析：由于该模具型板单薄，造型过

程中直浇道部位区域变形，造成 10~15mm 的披缝，合箱过

程中没有对披缝进行封堵，直浇道没有单独围封，当浇注的

液面上升到该位置时，钢水开始进入披缝区域，形成了一个

与 直 浇 道 连 同 的 封 闭 区 域 ， 湿 气 无 法 顺 利 从 型 腔 气 冒 口 排

出，导致湿气在型腔内积聚，达到一定压力后，从浇冒口排

出，造成返钢形成喷溅。

（三）使用非耐高温液压管。日月制造公司采购的液压缸

液压管合格证显示，未能有效证明为耐高温软管。当出现返

钢时，高温钢水将液压管烧断，致使液压缸无法正常工作，

钢包底阀闸门无法立即关闭，形成持续漏钢。

（四）应急包设置位置不合理。应急包设置在浇注口方向

45°角位置，致使返钢事故发生后，行车司机不能第一时间

快速将事故钢包平移至应急包位置，导致事故扩大。

（五）浇注平台两侧未设置逃生楼梯。浇注平台一层高度

2.2 米，二层 2.7 米，仅中间设置一部楼梯，两侧未设置逃生

楼梯。当出现返钢事故时，中间楼梯被封堵，无法逃生。浇

注 平 台 两 侧 作 业 人 员 只 能 被 动 跳 下 逃 生 ， 发 生 高 处 坠 落 事

故。

（六）人员站位不合理。浇注作业时引流作业人员站位钢

— 9 —

包与事故应急包行进路线，引流结束后未撤离危险区域。致

使返钢时，黄忠立无法有效撤离，被高温钢水包围。

四、事故直接原因

（一）新品机架因不同原因，放置 9 天才进行浇注，期间

型砂吸收了一定量水分，虽然在浇注前打热风进行烘烤，但

也残留一定量水分。

（二）此次新品机架 HP800 铸型为客户提供，设计上存

在瑕疵，封箱工艺不合理，分型面不能严密贴合，存在封闭

型腔，浇注过程中湿气无法顺利从型腔冒口排出，导致湿气

在型腔内积聚，达到一定压力后，从浇冒口排出，出现返钢

形成喷溅。

（三）上下箱直浇口错位 1 米左右，重新挖浇口埋瓷管，

放树脂砂封埋里瓷管固定，因四周都是已固化型砂，水分不

能通畅有效及时排出。

以上三个原因导致浇注过程中产生大量气体，不能及时

排除，发生返钢，钢水从浇口处喷溅出来，是发生事故的直

接原因。

五、事故责任单位存在的主要问题

（一）日月制造公司落实事故隐患排查治理工作不彻底，

对新产品首件制作工艺过程中存在的安全风险分析不到位，

未采取技术、管理措施，及时发现并消除浇注现场存在的应

急处置方案不完善、使用非耐高温液压管、浇注平台两侧未

— 10 —

设置逃生楼梯、人员站位不合理以及应急包位置设置不合理

等事故隐患。

（二）未认真开展安全生产教育和培训工作，并如实记录

安全生产教育和培训的时间、内容等情况。

（三）日月制造公司主要负责人熊六一，在生产经营活动

中，未认真履行其主要负责人安全生产管理职责，未严格督

促、检查公司的安全生产工作，未及时制止或消除公司存在的

隐患排查治理工作不彻底等生产安全事故隐患。

六、对有关责任人员及责任单位处理建议

（一）对事故责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.日月制造公司未认真履行其安全生产主体责任，对事故

发生负有管理责任，建议象山县应急管理局依据《中华人民

共和国安全生产法》相关规定依法处理。

2.熊六一未认真履行其主要负责人安全生产管理职责，对

事故发生负有领导责任，建议象山县应急管理局依据《中华

人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

（二）其他处理建议

建议日月制造公司对履职不到位的员工按照公司内部规定

作出处理，并将处理结果书面上报事故调查组。

七、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，有效防范生产安全事故的发生，针对本

起事故反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施：

— 11 —

（一）海经区海洋开发建设保障中心要坚持“党政同责、

一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，在安全生产监管职

责未明确前，仍要采取有效措施严格落实属地监管责任。

（二）日月制造公司要严格落实安全生产主体责任。

1.根据事故隐患分析，完善相关内容，比如：铸型设计偏

差，设备设施材质、事故应急包管理、人员站位等内容。

2.采购耐高温液压缸液压管。

3.调整应急包设置位置，使浇注钢包与事故应急包在一条

直线上，以利返钢事故发生时快速处置，并定期开展演练。

4.浇注平台两侧按标准设置逃生楼梯。

5. 企业设计浇注前《安全条件确认表》，应配置监护人

员，逐项核对检查，确认无误后才能进行浇注。

6.企业应针对发生的事故隐患，重新对关键设备及岗位作

业风险进行辨识、评估，落实风险管控措施，定期开展隐患排

查。

7.企业在完善风险辨识、安全生产管理制度、安全操作规

程及应急处置方案的基础上，应针对相关作业人员、应急处置

人员进行安全教育培训，提升安全意识和应急处置技能。

附件：1.象山贤庠宁波日月精华精密有限公司“7·17”

一

般灼烫事故伤亡人员基本信息

— 12 —

2.象山贤庠宁波日月精华精密有限公司“7·17”

一般灼烫事故调查组成员名单

象山贤庠宁波日月精华精密有限公司

“7·17”一般灼烫事故调查组

2024 年 8 月 28 日

— 13 —

附件1

1.死亡人员：黄*立，男，汉族，19**年12月9日生，身份

证号64020319*****091013，户籍地：宁夏银川市西夏区北京

西路怡林园8-2-201号。

2.受伤人员：杨*，男，汉族，19*9年11月15日生，身份

证号51372219****150532，户籍地：四川省南江县东榆镇观

井村2社，已出院休养。

3.受伤人员：孙*军，男，19*5年1月6日生，身份证号

64020319*****061014，户籍地：宁夏石嘴山市惠农区红旗路

红旗小区6排12栋3号，已出院休养。

— 14 —

附件2

调查组

内职务

姓 名 工作单位 签 名 日 期

组 长 俞 设 县应急管理局

副组长 沈奂达 县应急管理局

组 员

毛旭光 县公安局

芦军华 县总工会

郑建挺 县应急管理局

黄 莺 县应急管理局

— 15 —

单 羽

海经区海洋开发

建设保障中心