# 象山鹤浦浙江东红船业有限公司“7·5”一般高处坠落事故调查报告

来源：象山县应急管理局　宁波市象山县·当前栏目(事故调查)

原文链接：https://www.xiangshan.gov.cn/art/2025/9/5/art_1229056239_4678683.html

发布时间：2025-09-05　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

象山鹤浦浙江东红船业有限公司“7·5”一般

高处坠落事故调查报告

象山县人民政府事故调查组

2025 年 8 月

目 录

一、事故基本情况 ............................................. 1

（一）事故发生单位及相关单位基本情况 .................................................... 1

（二）工程相关情况 .........................................................................................2

（三）事故发生单位安全管理情况 ................................................................ 2

（四）事故发生经过 .........................................................................................3

（五）事故现场情况 .........................................................................................3

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 ............................................................ 5

二、事故应急救援及善后处理情况 ............................. 6

（一）事故应急救援 .........................................................................................6

（二）事故善后处理 ....................................................................................... 6

三、事故直接原因 ............................................ 6

四、有关责任单位存在的主要问题 ............................. 6

（一）事故发生单位 .........................................................................................6

（二）相关单位 .................................................................................................7

（三）地方党委政府 .........................................................................................7

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ....................... 7

（一）已在事故中死亡，免于追究责任人员 ................................................ 7

（二）建议移送司法机关处理的人员 ............................................................ 8

（三）对有关公职人员的处理建议 ................................................................ 8

（四）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 ............................8

（五）其他处理建议 .........................................................................................8

六、事故防范和整改措施 ....................................... 9

（一）加强安全生产工作组织领导 ................................................................ 9

（二）切实落实企业安全生产主体责任 ........................................................ 9

附件 1：象山鹤浦浙江东红船业有限公司“7·5”一般高处坠落死亡人员名单 .. 10

附件 2：调查组成员名单 ......................................... 11

— 1 —

2025 年 7 月 5 日 18 时 11 分许，浙江东红船业有限公司《舾

装车间》钢结构工程施工现场发生一起高处坠落事故，造成 1

人死亡，直接经济损失人民币 200 余万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和

调查处理条例》（国务院令第 493 号）规定，经县人民政府批准

同意,成立由县应急管理局、县公安局、县总工会、县住建局以

及鹤浦镇等单位有关同志参加的象山鹤浦浙江东红船业有限公

司“7·5”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），

对本起事故开展调查工作。同时，邀请县人民检察院、县纪委

县监委机关派员参加，并聘请相关专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询

问等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济

损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人、责任

单位的处理建议和加强事故防范工作的整改措施。

经调查认定，象山鹤浦浙江东红船业有限公司“7·5”一

般高处坠落事故是一起因防高处坠落措施不到位和踩踏未固定

的屋面彩钢板等导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位基本情况

1.江苏元达建设工程有限公司宁波分公司（以下简称“元达

建设宁波分公司”），该公司成立于 2013 年 01 月 30 日，统一社

— 2 —

会信用代码：9133021259949988XE,类型：有限责任公司分公司，

财务独立核算单位，相关施工资质挂靠江苏元达建设工程有限公

司，负责人：游美干，营业场所：浙江省宁波市鄞州区中兴路

717 号（11-8），经营范围：房屋建筑工程、钢结构工程等。江

苏元达建设工程有限公司持有行业有效资质许可证书。

2.浙江东红船业有限公司（以下简称“东红公司”），该公司

成 立 于 2004 年 07 月 01 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

91330225761489541L ,类型：有限责任公司，法定代表人：李红

蓥，总经理：李红宗，住所：浙江象山县鹤浦船舶工业区，注册

资本：壹亿壹仟万元整，经营范围：海洋工程装备、船舶修造等。

（二）工程相关情况

1.东红公司《舾装车间》钢结构工程位于浙江省象山县鹤浦

船舶工业区，建设单位：东红公司，施工单位：元达建设宁波分

公司，双方于 2025 年 2 月 25 日签订该工程合同。该工程建筑

面积约 6463.3 ㎡，合同造价格：陆佰零捌万元整，合同工期：

120 天，该项目于 2025 年 6 月 5 日开工建设，未办理建筑工程

施工许可证。

2.元达建设宁波分公司承接该工程后，将劳务安装业务发包

给无资质的董兰军个人，由董兰军负责施工人员的安排和现场管

理，双方未签订劳务发包协议和安全生产管理协议。

（三）事故发生单位安全管理情况

元达建设宁波分公司未设立该工程项目部，现场安排无从业

— 3 —

资格证书的谢国裕和胡龙国进行共同管理。未建立该工程相关的

安全生产规章制度、安全生产责任制、安全操作规程、安全管理

台账等。无相关施工组织设计、专项施工方案。对劳务人员进行

的安全生产教育培训记录仅见一份（肖顺涛），内容和其本岗位

无关，不具针对性；未见安全交底记录、简易劳动合同及企业对

项目部检查记录。

（四）事故发生经过

2025 年 7 月 5 日下午，根据董兰军的工作安排，肖顺涛等

4 名施工人员来到东红公司《舾装车间》钢结构工程施工现场进

行屋面作业。当天下午 18 时许，4 名施工人员结束工作准备下

班,人员依次由屋面天沟部位附近往下移，通过登高车下降至地

面，其中 3 人已安全下降至地面。

18 时 11 分许，走在最后面的肖顺涛移动至排水天沟部位，

在移动过程中，肖顺涛不慎踩踏在未经固定的屋面彩钢板上，彩

钢板凹陷脱落后，肖顺涛从屋面孔洞处坠落至车间的塘渣回填地

坪上，人当即失去生命意识，口鼻等部位都有出血。

（五）事故现场情况

1.事故发生部位位于东红公司《舾装车间》钢结构工程

5~6/J~K 轴屋面处，作业人员（肖顺涛）从屋面坠落至一层塘渣

地坪上，坠落高度约 15.8ｍ。

— 4 —

— 5 —

2.现场新建车间厂房四周及内部均未搭设施工脚手架，也未

搭设供施工人员上下作业的专用通道，现场有 2 台登高作业车。

因无人员上下通道，施工人员高处作业和登高进出屋面层，须利

用登高车升高至一定高度的位置后，再通过攀爬方能到达屋面。

3.现场车间未见相关的安全设施及安全警示标牌，通道疏散

标识标牌等。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成元达建设宁波分公司 1 人死亡，根据《企业职工伤

— 6 —

亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故直接经济损

失为人民币 160 余万元。

二、事故应急救援及善后处理情况

（一）事故应急救援

事故发生后，现场工友及东红公司管理人员第一时间开展救

援和处置，经鹤浦镇中心卫生院初步抢救后，后转送至石浦镇台

胞医院抢救,因伤势过重，经抢救无效，医院宣布肖顺涛死亡。

（二）事故善后处理

7 月 7 日，在当地政府部门的协调下，事故相关单位积极与

死者家属进行协商并签订赔偿协议，事故善后工作平稳有序，死

者家属情绪稳定。

三、事故直接原因

（一）董兰军违规安排未取得高处作业操作证书的肖顺涛上

岗作业。

（二）肖顺涛对施工现场情况不熟悉，在从钢结构屋面移动

至排水天沟过程中，不慎踩踏在未经固定的屋面彩钢板上，因彩

钢板不具备足够的承载力而凹陷脱落，肖顺涛在已解除安全带防

护的状态下，从屋面坠落至车间的塘渣回填地坪上，直接导致事

故发生。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

元达建设宁波分公司。1.安全生产主体责任落实不力，安全

— 7 —

生产管理制度落实、检查、验收形同虚设，特别是高处作业管理

制度未有效落实，未严格按标准要求设置供施工人员上下作业的

专用通道。2.未编制施工组织设计、安全文明施工专项施工方案、

高处作业施工专项方案和应急预案。3.隐患排查治理工作不力，

对建设单位检查中提出问题整改不及时，未能引起足够重视，隐

患治理不彻底，检查整改流于形式。4.违规将劳务作业业务分包

给无相关资质证书和安全生产许可证的董兰军个人。5.未及时组

织新进劳务人员进行作业前登记、安全生产教育培训、安全作业

交底，特别是高处作业专项安全交底工作不落实。

（二）相关单位

东红公司。1.未办理相关报建手续，未办理施工许可证。2.

对施工单位及实际劳务分包管理不到位，未能有效督促落实安全

管理。3.未委托监理单位对该工程实施质量安全管理时，未按要

求充实自身管理力量，未切实履行工程质量安全管理职责。

（三）地方党委政府

鹤浦镇。履行辖区非法建设项目监管不力，对事故发生单位

和相关单位的未批先建行为未及时巡查发现和查处。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）已在事故中死亡，免于追究责任人员。

肖顺涛，董兰军施工队员工，未持有高处作业操作证书，违

规操作，对事故发生负有直接责任，因在事故中死亡，免于追究

责任。

— 8 —

（二）建议移送司法机关处理的人员。

董兰军，东红公司《舾装车间》钢结构工程劳务安装业务承

包人，无承包资质，违规安排无证人员肖顺涛从事高处作业，对

事故的发生负有主要责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法

机关追究其刑事责任。

（三）对有关公职人员的处理建议

对于鹤浦镇有关公职人员存在的履行辖区非法建设项目监

管职责不力行为，建议由县纪委县监委机关依规作出处理，并

将处理结果上报事故调查组。

（四）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.游美干，元达建设宁波分公司负责人，未正确履行公司主

要负责人安全生产管理职责，对事故发生负有领导责任，建议由

县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第

（一）项的规定给予行政处罚。

2.元达建设宁波分公司，未落实安全生产主体责任，对事故

的发生负有管理责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和

国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定给予行

政处罚。

（五）其他处理建议

东红公司，未办理相关报建手续，未办理施工许可证，违规

组织施工，建议由县住建局依法作出处理，并将处理结果上报事

故调查组。

— 9 —

六、事故防范和整改措施

（一）加强安全生产工作组织领导。县住建局以及鹤浦镇要

坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全和管生产经营必须

管安全”以及“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的

原则，采取有效措施严格落实行业监管和属地监管责任。要深刻

吸取“7·5”事故教训，加强对非法建设项目的监管和查处，严

防类似事故再次发生。

（二）切实落实企业安全生产主体责任。元达建设宁波分公

司和东红公司要深刻吸取“7·5”事故教训，举一反三，认真履

行企业安全生产主体责任，建立健全、有效运行安全生产责任体

系。要加强对从业人员的教育培训和督促，确保安全生产规章制

度和操作规程的执行，杜绝“三违”现象；要深入开展风险辨识

和隐患排查治理，及时消除生产安全事故隐患。

附件：1.象山鹤浦浙江东红船业有限公司“7·5”

一般高处坠落事故死亡人员名单

2.事故调查组成员名单

事故调查组

2025 年 8 月 25 日

— 10 —

附件 1

肖 顺 涛 ， 男 ， 1997 年 6 月 21 日 生 ， 身 份 证 号

371323199706211737，户籍地：山东省沂水县***********，

董兰军施工队成员，在事故中死亡。

— 11 —

附件 2

调查组

内职务

姓 名 工作单位 签名 日 期

组 长 俞 设 县应急管理局

组 员

周 德 县总工会

张伟斌 县公安局

沈奂达 县应急管理局

郑建挺 县应急管理局

黄 莺 县应急管理局

俞 渊 县住建局

蓝建刚 鹤浦镇