# 关于转发浙江高通建设有限公司“8·17”高处坠落事故调查报告的函

来源：鹿城区应急管理局　温州市鹿城区·组织分项·公告公示(事故调查)

原文链接：https://www.lucheng.gov.cn/art/2024/5/21/art_1229891363_4428726.html

发布时间：2024-05-21　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

— 1 —

浙江某某建设有限公司“8·17”

高处坠落事故调查报告

2023 年 8 月 17 日 08 时 40 分许，位于温州市仰双片区黄龙单

元瓯浦垟街坊 A—40 地块项目工地发生一起高处坠落事故，造成 1

人死亡，直接经济损失约 140 万元。

事故发生后，市、区领导高度重视，要求彻查事故原因，严肃

追究责任，全面排查，消除隐患，确保安全。根据《生产安全事故

报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第 493 号）有关

规定和《温州市鹿城区实施<生产安全事故报告和调查处理条例>

办法》（温鹿政办〔2022〕77 号）文件要求，8 月 17 日，区应急

管理局牵头成立由区应急管理局、区纪委区监委、区公安分局、区

住建局、区总工会组成的浙江某某建设有限公司“8·17”高处坠

落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，同时

聘请有关专家参加事故调查工作，进行技术分析。事故调查组坚持

“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的

原则，通过现场勘验、调阅资料、人员询问、调查取证、技术分析、

专家论证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损

失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任

单位的处理建议，以及防范和整改措施建议。

事故调查组经调查认定，浙江某某建设有限公司“8·17”高

处坠落事故是 1 起因高处坠落造成的一般生产安全责任事故。

— 2 —

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位

1.浙江某某建设有限公司成立于 2011 年 04 月 29 日，住所：

浙江省温州市平阳县**************；类型：有限责任公司(自然

人投资或控股)；法定代表人：王某甲；注册资本：伍仟万元整；

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化

系统设计；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；施工专业作业；建

筑物拆除作业（爆破作业除外）；房地产开发经营（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审

批结果为准）。一般项目：体育场地设施工程施工；土石方工程施

工；市政设施管理；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；城市

公园管理；城市绿化管理；工业工程设计服务；建筑材料销售；涂

料销售（不含危险化学品）；住宅水电安装维护服务；广告设计、

代理；广告制作；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；

住房租赁；采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服

务）；企业管理咨询；工程管理服务；物业管理；房地产经纪；房

地产咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

营活动）；统一社会信用代码：913303***********。建筑业企业

资质证书编号 D233*******,有效期：2020 年 01 月 06 日至 2025 年

01 月 05 日，资质类别及等级为建筑装修装饰工程专业承包贰级、

防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包壹级、特

种工程（结构补强）专业承包不分等级。

— 3 —

2.浙江某某工程监理有限公司成立于 1997 年 01 月 03 日，住

所：浙江省杭州市********；类型：其他有限责任公司；法定代表

人：金某某；注册资本：壹仟壹佰万元整；经营范围：许可项目：

建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程造价

咨询业务；采购代理服务；政府采购代理服务；招投标代理服务；

工程管理服务；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理咨

询；标准化服务；社会经济咨询服务；计量技术服务；安全咨询服

务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

动）；统一社会信用代码：913300***********。

3.温州某某房地产开发有限公司成立于 2020 年 04 月 24 日；

注册资本：壹亿元整；营业期限：2020 年 04 月 24 日至长期；住

所：浙江省温州市鹿城区**********；类型：其他有限责任公司；

法定代表人：潘某某；经营范围：许可项目：房地产开发经营（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经

营项目以审批结果为准）；统一社会信用代码：913303***********。

（二）事故项目基本情况

工程名称：温州市仰双片区黄龙单元瓯浦垟街坊 A-40 地块建

设项目一标段外墙涂料工程；工程地点：温州市鹿城区康城家园旁；

发包方：温州某某房地产开发有限公司，承包方：浙江某某建设有

限公司；签约日期：2021 年 7 月 22 日；承包范围：包括但不限于：

— 4 —

乙方根据批准的设计施工图纸进行涂料工程的供货、运输、施工、

检验、试验直至验收合格、交付使用、保修的全部工作内容；合同

价款：含税合同总价为伍佰零陆万元整；计划开工日期：2021 年 8

月 1 日，计划竣工日期：2022 年 7 月 10 日（实际上的施工工期按

工程进度调整，2023 年 8 月在施工中）。

（三）事故发生经过和应急处置情况

2023 年 8 月 17 日上午 6 时许，浙江某某建设有限公司的工人

韩某甲、张某某、韩某乙 3 人到温州市仰双片区黄龙单元瓯浦垟街

坊 A—40 地块项目工地 4 号楼幼儿园从事外墙涂料作业，韩某甲、

张某某负责一片外立面作业区域，韩某乙负责另一片外立面作业区

域。8 时 40 分许，韩某甲在二楼半的位置进行外墙涂料作业，张

某某准备从四楼顶楼的位置开始作业，韩某甲突然听到一声响声，

看到张某某躺在一楼地面。韩某甲操作座板式单人吊具到一楼，看

到张某某脸部朝上躺在那里，没有动静，身上还挂着座板式单人吊

和一根完整的主绳，韩某甲马上打电话给现场负责人王某乙。王某

乙立刻赶到现场，拨打了 120。医护人员到达现场后对张某某进行

现场抢救，经抢救无效宣布当场死亡。接报后，区应急局、区公安

分局、区住建局、双屿街道等单位相关人员及时赶赴现场开展事故

调查及处置工作。

（四）事故现场情况

温州市鹿城区康城家园位于东面南山东路，南面南山路，西面

南山西路，北面东瓯路。幼儿园康城家园旁东南角。事故发生位置

— 5 —

幼儿园西北面。事故现场座板式单人吊具只有主副绳和一块木板组

成，非厂家生产产品。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成 1 人死亡，直接经济损失 140 万元。死者张某某，

男，*族，**岁，身份证号******************，户籍地址湖北省

***************，系浙江某某建设有限公司的工人，在温州市仰

双片区黄龙单元瓯浦垟街坊 A—40 地块项目工地的外墙涂料班组

做外墙涂料工作。

二、事故原因分析

（一）专家分析情况

1.根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 中条款

“3.0.1 建筑施工中凡涉及临边与洞口作业、攀登与悬空作业、操

作平台、交叉作业及安全网搭设的应在施工方案组织设计或施工方

案中制定高处作业安全技术措施。”工地未提供座板式单人吊具施

工专项方案。

2.根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 中条款

“3.0.2 高处作业施工前，应按类别对安全防护设施进行检查、验

收，验收合格后方可进行作业，并应做验收记录。验收可分层或分

阶段进行。”现场没有工地安全员监督检查。

3.根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 中条款

“3.0.3 高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底，并应

记录。应对初次作业人员进行培训。”现场未见对作业人员进行安

— 6 —

全技术交底和记录。

4. 根 据 《 座 板 式 单 人 吊 具 悬 吊 作 业 安 全 技 术 规 定 》

GB23525-2009 中条款“3.1 座板式单人吊具：个体使用的具有防坠

落功能、沿建筑物立面自上而下移动的无动力载人用具。注：由挂

点装置、悬吊下降系统和坠落保护系统组成。”现场座板式单人吊

具属于自制简易吊具，没有挂点装置、缺可靠的悬吊下降系统、缺

可靠的坠落保护系统，自制简易吊具安全性和可靠性差。不属于厂

家制造产品。

由于以上四个原因综合作用。现场张某某在幼儿园四楼梁上挂

自制座板式单人吊具主绳，腰部系副绳后，没有安全人员检查，当

张某某抓主绳下降施工时，主绳（中间未出现断痕）从楼顶梁上挂

点受力滑脱，副绳（腰部安全绳受力也脱开人体）挂墙面未起作用，

张某某在主副绳同时失效情况下，从四层楼 16.1 米高的位置直接

跌落地面，发生伤亡事故。

（二）事故直接原因分析

张某某本人未重视安全保护，违规使用不符合规范的安全防护

用具、机械设备、施工机具及配件，在作业时未正确佩戴、使用安

全带、安全绳等劳动防护用品，吊挂主副绳操作不到位，是造成此

次事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因分析

1.浙江某某建设有限公司未根据《建筑施工高处作业安全技术

规范》JGJ80-2016 中条款规定编制幼儿园外墙涂料施工方案，未制

— 7 —

定高处作业安全技术措施，未向施工人员技术交底；未提供正规悬

空作业安全防护用具，容忍施工人员使用自制简易不合格吊具；现

场无工地管理人员检查，监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、

使用劳动防护用品不到位；对张某某等人使用不符合规范的安全防

护用具、机械设备、施工机具及配件未采取有效措施制止、消除隐

患；未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，是造成事故发

生的间接原因之一。

2.浙江某某工程监理有限公司对温州市仰双片区黄龙单元瓯

浦垟街坊 A-40 地块建设项目未履行好监理责任，对施工现场安全

巡视检查不到位，距事发时工人在事发现场施工已有一个月，但期

间监理单位对浙江省某某建设有限公司未按照规范要求组织外墙

悬空作业实行有效监理，对工人违章悬空作业行为未能及时发现制

止，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条、《关于落实

建设工程安全生产监理责任的若干意见》等相关规定，是造成事故

发生的间接原因之二。

三、有关监管部门主要问题

监管部门温州市鹿城区住房和城乡建设局对该项目开展定期

安全检查，并对检查到的问题已按规定限期进行整改，但该工地施

工单位还存在违规使用不符合规范的座板式单人吊具进行外墙涂

料作业的情况，对监理单位未按照规范要求监理外墙悬空作业失

察，温州市鹿城区住房和城乡建设局对该建筑工地的动态监管还存

在一定盲区。

— 8 —

四、对有关责任人和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

张某某未重视安全保护，违规使用不符合规范的安全防护用

具、机械设备、施工机具及配件，在作业时未正确佩戴、使用安全

带、安全绳等劳动防护用品，吊挂主副绳操作不到位，对事故发生

负有直接责任，鉴于其已死亡，依法不予以追究责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.浙江某某建设有限公司未根据《建筑施工高处作业安全技术

规范》JGJ80-2016 中条款规定编制幼儿园外墙涂料施工方案，未制

定高处作业安全技术措施，未向施工人员技术交底；未提供正规悬

空作业安全防护用具，容忍施工人员使用自制简易不合格吊具；现

场无工地管理人员检查，监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、

使用劳动防护用品不到位；对张某某等人使用不符合规范的安全防

护用具、机械设备、施工机具及配件未采取有效措施制止、消除隐

患；未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，对该起事故的

发生负有主要责任，建议温州市鹿城区应急管理局依法对浙江某某

建设有限公司予以行政处罚。

2.浙江某某工程监理有限公司对温州市仰双片区黄龙单元瓯

浦垟街坊 A-40 地块建设项目未履行好监理责任，对施工现场安全

巡视检查不到位，距事发时浙江省某某建设有限公司已在工地组织

施工有一个月，但期间监理单位对浙江省某某建设有限公司未按照

规范要求组织外墙悬空作业实行有效监理，对工人违章登高作业行

— 9 —

为未能及时发现制止，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十

四条、《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》等相关

规定，对该起事故的发生负有重要责任，建议温州市鹿城区应急管

理局依法对浙江某某工程监理有限公司予以行政处罚。

（三）对事故相关单位人员和监管人员处理建议

1.王某乙作为浙江某某建设有限公司派驻到温州市仰双片区

黄龙单元瓯浦垟街坊 A-40 地块建设项目一标段外墙涂料工程的现

场负责人，未严格履行安全生产管理职责，对张某某等人使用不符

合规范的座板式单人吊具未采取有效措施及时消除隐患，对事故的

发生负有管理责任，建议浙江某某建设有限公司根据内部规章制度

对王某乙进行处理。

2.对事故工地施工单位和监理单位未履行规范施工和监理行

为失察，建议对温州市鹿城区住房和城乡建设局下设机构鹿城区施

工安全监督站工作人员陈某某予以诫勉谈话。

3.对温州市鹿城区住房和城乡建设局下设机构鹿城区施工安

全监督站站长汤某某与“12.5”事故并案处理。

五、事故调查发现其他违法情节及处理建议

温州某某房地产开发有限公司将温州市仰双片区黄龙单元瓯

浦垟街坊 A-40 地块建设项目一标段外墙涂料工程直接发包给浙江

某某建设有限公司的行为，违反了《中华人民共和国建筑法》第二

十四条第一款和《建设工程质量管理条例》第七条第二款之规定，

建议温州市鹿城区住房和城乡建设局对温州某某房地产开发有限

— 10 —

公司予以立案查处。

六、事故防范和整改措施建议

（一）浙江某某建设有限公司要举一反三，深刻吸取事故教训，

要按照规定编制施工方案、制定安全技术措施，向施工人员技术交

底；要加强安全生产管理，强化对从业人员的现场监管，监督、教

育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；要加强安全生

产教育和培训，教育和督促从业人员严格遵守有关安全生产规章制

度和安全操作规程，提高从业人员的安全意识；要完善管理制度，

严格审核特种作业人员资格，确保持证上岗；要按照规定向从业人

员提供符合标准要求的安全防护用具和安全防护服装，认真查验从

业人员使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，及时消

除各类生产安全事故隐患，杜绝安全事故再次发生。

（二）浙江某某工程监理有限公司要加强对施工现场的安全监

管，牢固树立依法、依规、依标进行安全监管的理念和风险防范意

识，发现安全事故隐患，要及时要求施工单位整改或暂时停止施工，

施工单位拒不整改或者不停止施工的，要及时向有关主管部门报

告，及时消除各类生产安全事故隐患，杜绝安全事故再次发生。

（三）温州市鹿城区住房和城乡建设局要切实履行监督管理职

责，加大对在建工程的日常监管力度，加强对建筑工地高处作业的

安全管理，督促各建筑工地改善安全生产条件并严格按照规定向从

业人员提供符合标准要求的安全防护用具和安全防护服装，全面提

高安全生产水平，切实推进施工项目工程建设安全管理规范化、标

— 11 —

准化、专业化，筑牢安全生产防线。

浙江某某建设有限公司“8·17”

高处坠落事故调查组

2024 年 1 月 17 日