# 诸暨市湄江五金厂“3.28”高处坠落事故调查报告

来源：诸暨市人民政府　绍兴市诸暨市·组织分项·信息公开(事故调查)

原文链接：https://www.zhuji.gov.cn/art/2018/7/5/art_1384123_19290916.html

发布时间：2018-07-05　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

诸暨市湄江五金厂“3.28”高处坠落事故调

查报告

2017 年 3 月 28 日，诸暨市湄江五金厂发生一起高处坠

落事故，造成一人死亡、一人重伤。事故发生后，诸暨市安

全生产监督管理局受诸暨市人民政府委托，依据《中华人民

共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》

（国务院第 493 号令）的规定，会同市监察委员会、市公安

局、市总工会，并聘请相关专家组成事故调查组，对该事故

进行了全面调查。事故调查组通过现场勘验、调查取证、综

合分析等步骤，查明了事故经过、事故原因、事故性质、事

故责任，提出了处理意见和防范措施。现将情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

诸暨市湄江五金厂位于诸暨市店口镇湄池村湄一自然

村，成立于 2002 年 9 月26 日，企业类型为个人独资企业，

投资人傅*凡，经营范围主要为：加工自销、网上销售：五

金工具、手工具、五金配件、机械配件、水暖配件；从事货

物及技术的进出口业务。

傅*凡，男，出生日期 1967 年 5 月 31 日，公民身份号

码******************，汉族，高中文化，家庭住址浙江省

诸暨市*******，持有《生产经营单位主要负责人安全培训

合格证书》。

（二）事故现场勘察基本情况

诸暨市湄江五金厂坐落在店口镇湄池村湄一自然村，厂

区面积 2000 平方米，厂内有东西长 50 米，南北宽 20 米的

钢棚结构厂房车间，车间人字梁下橡高度9 米。旧厂房车间

南侧是一块约 1000 平方米的水泥地面，地面上停有一辆大

红重型货车，车牌号为“浙A.9N197”，品牌型号为解放牌

CA1250FK2L7T3EA8，核定载质量 14765 公斤，货车尾部与车

间相距约 3 米。货车上已装有拆除下来的夹芯瓦楞板，货物

高度也即人员坠落高度为 4.2 米。被风吹落的夹芯瓦楞板掉

落在货车西侧1.5 米处。货车西侧3 米处有二处血迹。夹芯

瓦楞板长 10 米，宽 0.98 米，底板厚度 0.326 毫米，面板厚

度 0.426 毫米，中间泡沫厚度 5 厘米，毛重 100 公斤左右。

二、事故发生经过和事故救援情况

诸暨市湄江五金厂决定将老厂房拆除，其投资人傅*凡

口头委托王*标处理。王*标联系了蔡*勇，蔡*勇又联系了应

*敖，由蔡*勇和应*敖分别组织人员实施拆除作业。蔡*勇带

人于 3 月 26 日先行开始作业，3 月 28 日，蔡*勇组织了6 个

人，应*敖组织了 8 个人，其中包括何*荣和货车驾驶员刘*

玉到现场作业。13 时左右，何*荣和刘*玉正在进行装车作业，

将拆下来的夹芯瓦楞板装上车。当二人站在离地4.2 米的货

堆上一起放置一块瓦楞板时，突然刮来一阵大风，将瓦楞板

吹落，并将二人带落致坠地受伤。在场人员随即拨打 120，

将二人就近送到诸暨市第四人民医院进行抢救，后转入诸暨

市人民医院，何*荣因伤势过重经抢救无效死亡，刘*玉肋骨、

锁骨等部位受伤，现在治疗当中。

三、事故造成的人员伤亡

本次事故造成1 人死亡，1 人重伤。

死者何*荣，男，出生日期 1952 年 3 月 14 日，公民身

份号码******************，汉族，小学文化，家庭住址杭

州市*******。

伤者刘*玉，男，出生日期 1964 年 01 月 01 日，公民身

份号码******************，汉族，初中文化，家庭住址杭

州市*******。

四、事故原因分析

（一）对事故相关事实的认定

根据事故调查组收集的证据，可以认定以下事实：

2017 年年初，诸暨市湄江五金厂投资人傅*凡将拆除旧

厂房一事告诉王*标以后，王*标联系了蔡*勇，商定由蔡*勇

组织人员进行拆除，人员工资为每人每天 300 元，由傅*凡

支付。拆除工程于 2017 年 3 月 26 日开始。3 月 27 日，蔡*

勇又联系了应*敖，二人约定，旧厂房的夹芯瓦楞板由应*敖

负责拆除，拆下来后材料归应*敖所有，不再另付费用，应*

敖叫来的雇工工资由自己负责，其中包括何*荣和刘*玉。

在本起事故中，傅*凡虽然在笔录中陈述将拆除工程承

包给王*标，但双方没有签订书面合同。王*标对此也不予认

可，称自己仅是介绍业务的中间人，加上没有其他证据可以

证实，因此无法认定王*标是本拆除工程的承包人。

同时查明，根据《建设工程安全生产管理条例》第十一

条的规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等

级的施工单位，并在拆除工程施工 15 日前将拆除施工组织

方案等四方面资料报送所在地县级以上地方人民政府建设

行政主管部门或其他部门备案。而蔡*勇和应*敖均没有拆除

工程的任何资质。

（二）事故原因分析

1. 造成事故的直接原因

何*荣和刘*玉在 4.2 米高处装车，存在高处坠落的严重

危险，除佩戴安全帽以外没有采取其他预防高处坠落的安全

防护措施，安全意识不强，存在盲目蛮干现象，是本次事故

发生的直接原因。

2. 造成事故的间接原因

（1）安全生产法律法规没有得到落实。诸暨市湄江五

金厂未尽审查义务，将拆除工程发包给无资质的个人实施，

也未按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，编制拆除

施工组织方案并将相关资料报市建管局备案，为事故的发生

留下了重大隐患。

（2）现场安全措施不力。诸暨市湄江五金厂对拆除工

程没有采取安全技术措施和组织措施，没有技术交底，没有

指派专人负责指挥，在履行现场安全保障方面存在明显不

足。

五、事故性质及类别

调查组认为这是一起因企业将拆除工程擅自委托给无

资质的个人、现场安全措施不力导致的生产安全责任事故，

事故类别为高处坠落事故。

六、事故责任分析及处理建议

诸暨市湄江五金厂把拆除工程发包给无资质的个人，未

编制拆除施工组织方案并履行备案制度，同时在实施拆除作

业时，没有采取技术措施和组织措施，应对本起事故承担主

要责任，建议诸暨市安监局依照《中华人民共和国安全生产

法》等法律法规的规定，对其作出行政处罚。

诸暨市湄江五金厂投资人傅*凡，未认真履行安全生产

主要负责人的职责，未有效督促、检查本单位的安全生产工

作，未及时消除事故隐患，对事故的发生负有主要责任。建

议诸暨市安全生产监督管理局依据安全生产有关法律法规

规定对其进行行政处罚。

七、防范措施建议

诸暨市湄江五金厂要建立健全安全生产责任制、作业规

程、应急预案等安全生产规章制度，认真落实安全管理机构

和安全管理人员并履行相应的职责，督促检查安全生产工

作，及时消除生产安全事故隐患，投入必需的安全生产资金，

组织制订并实施安全生产教育和培训计划，汲取本起事故教

训，提高安全生产管理水平。

店口镇人民政府应进一步强化网格化管理，加强对属地

内各类生产经营单位的安全监管，督促企业落实安全生产主

体责任，确保安全监管无盲区。

诸暨市湄江五金厂“3.28”高处坠落事故调查组

2017 年 5 月 27 日