# 江山贺村戴某某“3·12”一般物体打击事故调查报告

来源：江山市应急管理局　衢州市江山市·组织分项·公告公示(事故调查)

原文链接：https://www.jiangshan.gov.cn/art/2025/6/4/art_1229080767_3673403.html

发布时间：2025-06-04　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

江山贺村戴某某“3·12”一般物体打击

事故调查报告

江山市人民政府生产安全事故调查组

2025 年 5 月 9 日

目 录

一、事故基本情况 …………………………………………………………………………1

（一）事故相关单位情况……………………………………………………………1

（二）事故相关人员情况……………………………………………………………2

（三）现场检查勘验情况……………………………………………………………2

二、事故发生经过和事故救援情况……………………………………………………… 3

（一）事故发生经过………………………………………………………………… 3

（二）现场救援处置情况…………………………………………………………… 4

三、事故发生的原因和事故性质………………………………………………………… 4

（一）直接原因……………………………………………………………………… 4

（二）事故暴露出的问题…………………………………………………………… 4

（三）事故性质……………………………………………………………………… 5

四、事故责任认定及对事故责任的处理建议…………………………………………… 5

（一）建议免于追究责任人员……………………………………………………… 5

（二）建议追究刑事责任的人员…………………………………………………… 5

五、事故整改和防范措施………………………………………………………………… 6

六、调查组成员签名……………………………………………………………………… 7

1

江山贺村戴某某“3·12”一般物体打击

事故调查报告

2025 年 3 月12 日 12 时 45 分左右，位于江山市贺村镇某某

村的木材厂（戴某某个人经营）发生一起物体打击事故，造成一

人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493

号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省政府

令第 310 号）和《江山市人民政府关于授权江山市应急管理局开

展生产安全事故调查的批复》（江政函〔2019〕92 号）的规定，

江山市应急管理局牵头，会同市公安局、市总工会组成事故调查

组，并邀请市检察院、市纪委市监委派员参加，共同对该起事故

进行调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”的原则，通过现场检查记录、勘验分析、委托尸体鉴定、问

询相关人员和查阅事故相关台账资料，查明了事故发生的经过和

原因、认定了事故性质和责任，对责任单位和人员提出了处理建

议，并针对事故原因提出了整改和防范措施要求。现将事故有关

情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

2

1.事故发生单位（人）：戴某某，男，户籍地址：浙江省江

山市贺村镇某某村某某号 ，系木材厂（戴某某个人经营）的实

际经营者。

（二）事故相关人员情况

1.陈某某，男，户籍地址：福建省南平市浦城县某某乡某某

村某某号，系木材厂（戴某某个人经营）的断料工，本次事故的

死者。

2.周某某,女，户籍地址：浙江省江山市某某镇某某村某某

号，系木材厂（戴某某个人经营）的拣板工。

3.祝某某,男，户籍地址：浙江省江山市某某镇某某村某某

号，系木材厂（戴某某个人经营）的包装工。

4.郑某某,女，户籍地址：福建省南平市浦城县某某乡某某

村某某号，系木材厂（戴某某个人经营）的验钉工。

（三）现场检查勘验情况

事故地点位于戴某某个人经营的木材厂厂房内，事发位置位

于木材厂厂房右侧靠墙的区域，现场按前后顺序堆放着两堆码放

好的木料，两个码料堆一高一低，靠近验钉机一侧的码料堆的高

度与搬料辅助铁架基本齐平，距离地面高度约为 80cm，另一侧

的码料堆外侧上方的木材因受力垮塌并散落在地面上，其中一捆

木材上还留有明显的血迹。

3

事发现场照片

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 3 月12 日 12 时 45 分左右，死者陈某某从靠近验钉

机一侧的码料堆上把取下来的木料搬到郑某某旁边，由郑某某负

责将木料放到验钉机上验钉。陈某某在将内侧的码料堆搬运至与

辅助铁架基本齐平后，直接爬到内侧码料堆顶部，踩在码料堆上

去搬运外侧码料堆的木材，两个码料堆相距约 20cm 左右，在搬

运过程中，外侧码料堆的部分木料因受力向外侧倾倒，带动陈某

某身体随码料堆一起向外侧倾倒，导致陈某某栽倒受伤。

死者摔落前

站立位置

4

（二）现场救援处置情况

事故发生后，在陈某某旁边工作的验钉工郑某某立即前往办

公室向戴某某汇报情况。戴某某得知情况后，立刻赶往事故现场。

戴某某到达现场后看到陈某某躺在地上，脸上有血且无法正常说

话的情况后，立即组织开展救援行动，在现场工人的协助下把陈

某某抬上自己的私家车送往贺村人民医院进行抢救。当天下午，

陈某某经医院抢救无效后死亡。

江山市应急管理局接到事故报告后，立即派员赶往现场处

置，责令戴某某立即停止生产经营活动，并牵头成立事故调查组，

全面开展事故调查。目前，死者家属已获得经济赔偿，事故调查

取证和善后处理工作已结束。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

人的不安全状态：死者陈某某安全生产意识淡薄，直接踩在

未搬运完的码料堆上搬运外侧码料堆上的木材，外侧码料堆受力

向外倾倒，从而导致陈某某身体失衡，栽倒受伤。

（二）事故暴露出的问题

1.员工安全教育和培训不到位。戴某某未对陈某某、郑某某

等员工开展安全教育培训，未组织制定并实施本单位的生产安全

事故应急救援预案。

2.安全生产管理不到位。戴某某未依法取得营业执照从事经

5

营活动，未建立全员安全生产责任制，未构建安全风险分级管控

和隐患排查治理双重预防机制，未组织制定相关安全管理制度和

操作规程。

（三）事故性质

经调查认定，本次事故为一起生产安全责任事故，事故等级

为一般事故。

四、事故责任认定及对事故责任的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

死者陈某某安全生产意识淡薄，直接踩在未搬运完的码料堆

上搬运外侧码料堆上的木材，外侧码料堆受力向外倾倒，从而导

致陈某某身体失衡，栽倒受伤，对事故的发生负有直接责任，鉴

于陈某某已经在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）建议追究刑事责任的人员

戴某某，未落实好安全生产主体责任，未依法取得营业执照

从事经营活动

①

，未建立安全生产责任制、安全风险分级管控和

隐患排查治理双重预防机制

②

，未组织制定相关安全管理制度和

操作规程

③

，未对陈某某开展安全教育培训

④

，未组织制定并实施

①《无证无照经营查处办法》第二条“任何单位或者个人不得违反法律法规、国务院决定的规定，从

事无证无照经营。”

②《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的

法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生

产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，

构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，

确保安全生产。

③《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生

产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

6

本单位的生产安全事故应急救援预案

①

，对本次事故的发生负有

直接责任，涉嫌重大责任事故罪

②

，建议移送司法机关依法追究

其刑事责任。

五、事故整改和防范措施

1.戴某某要深刻吸取本次事故教训，及时申领营业执照，切

实加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制，完善各项安全

生产规章制度，对从业人员进行安全教育培训和安全技术交底，

提升从业人员安全防护意识。

2.贺村镇人民政府要对同类型木材厂进行一次大排查，督促

各经营者加强现场安全管理，针对此次事故暴露出的突出问题，

督促各企业严格履行安全生产主体责任，深入开展企业内部问题

隐患自查自纠，切实堵塞安全漏洞，严防同类事故再次发生。

以上所有涉及的整改工作，各单位应于收到本报告 30 日内

完成，并在完成后 15 日内书面报告江山市安委办。

六、调查组成员签名

单位 签名

④《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教

育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，

掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经

安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

①《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（六）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全

生产工作负有下列职责:（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

② 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而

发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三

年以上七年以下有期徒刑。

7

组长 江山市应急管理局

成员

江山市公安局

江山市总工会

江山市应急管理局

江山市应急管理局

邀请人员

江山市纪委市监委

江山市检察院

江山贺村戴振雄“3·12”一般物体打击

事故调查报告调查组

2025 年5月9日