# 普陀虾峙舟山兴途海事服务有限公司“5·14”一般机械伤害事故调查报告

来源：普陀区应急管理局　舟山市普陀区·信息list(事故调查)

原文链接：https://www.putuo.gov.cn/art/2025/11/24/art_1229704444_58990660.html

发布时间：2025-11-24　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

普陀虾峙舟山兴途海事服务有限公司

“5·14”

一般机械伤害事故调查报告

- 2 -

2025 年 5 月 14 日 11 时 10 分左右，舟山兴途海事服务

有限公司员工郑**在舟山亚泰船舶修造工程有限公司舾装

码头的“MSC OSCAR”轮作业时，在单轨吊移动过程中，

被上侧电缆转动轴和下侧单轨起重机护栏连接杆挤压，经医

院抢救无效死亡，事故直接经济损失约 158万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令

第 493 号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》

（省政府令第310 号）等有关法律法规规定，按照《舟山市

普陀区人民政府关于生产安全事故报告和调查处理若干事

项的批复》（舟普政函〔2007〕22 号）文件精神，成立了由

区应急管理局牵头，区公安分局、区经信局、区总工会、区

检察院、虾峙镇派员参加的事故调查组。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、

实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和

综合研判分析，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故

性质和责任，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理

建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防

范和整改措施建议。

经调查认定，普陀虾峙舟山兴途海事服务有限公司

“5·14”事故是一起一般机械伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位基本情况

舟山兴途海事服务有限公司（以下简称兴途公司）

- 3 -

单位住所：浙江省舟山市定海区环南街道****

统一社会信用代码：9133******

成立时间：2024 年 04 月 26 日

法定代表人：侯**

公司类型：有限责任公司

经营范围：海洋服务；船舶租赁；国内船舶代理；国际

船舶代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；

消防技术服务；专用设备修理等。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

兴途公司系事故中死者郑**所在的工作单位。

2.事故相关单位基本情况

（1）舟山市亚泰船舶修造工程有限公司（以下简称亚

泰船厂）

单位住所：浙江省舟山市普陀区虾峙镇****

统一社会信用代码：9133******

成立时间：2007 年 06 月 27 日

法定代表人：夏**

公司类型：有限责任公司

经营范围：船舶修理；船舶改装；金属结构制造；金属

船舶制造；金属结构销售；劳务服务（不含劳务派遣）；机

械设备租赁；金属制品修理；船舶制造；船舶销售等（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具

体经营项目以审批结果为准）。

（2）深圳市恒康泰船舶技术服务有限公司（以下简称

- 4 -

HKT 公司）

单位住所：深圳市宝安区新桥街道万丰社区****

统一社会信用代码：9144******

成立时间：2013年 09 月 05 日

法定代表人：陈**

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：船舶配件的销售；经营进

出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须

经批准的项目除外；涉及行政许可的，须取得行政许可文件

后方可经营），许可经营项目是：船舶与海上油（气）设施

的维修、检测及其他技术服务；船舶金属构件的超声波测厚

及无损探伤检测，电气与机械设备的检测、安装、维修和保

养，工业高空绳索技术与高空救援技术服务。

HKT 公司为事故所涉船舶维修护理工程承接方。

（3）Mediterranean Shipping Company S.A，中文译名为

地中海航运公司（以下简称 MSC 公司），是事发地“MSC

OSCAR”轮的所有者，“MSC OSCAR”轮除锈喷漆业务的

委托方，总部位于瑞士日内瓦，Alphaliner 数据显示，截至

2025 年 2 月 11日，MSC 运营船队规模继续扩大，是运力世

界第一的航运公司。

“MSC OSCAR”轮国籍为巴拿马。

（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.兴途公司

（1）安全管理机构设置和安全管理员配备情况。

- 5 -

舟山兴途海事服务有限公司建有《安全管理制度》，制

度中明确“所有人员船上的机电设备一律不准触碰，如果需

要使用，必须通知船方人员，或者船厂方的持证人员来操作，

我方人员不能擅自操作船上的任何设备，若作业周边有机电

设备在工作，领班或者安全看护人员务必提醒在场人员远离

设备”。

舟山兴途海事服务有限公司作业前有风险评估材料记

录内容。

舟山兴途海事服务有限公司项目主管易*，负责技术交

底及作业过程中、作业完成后检查，但未持有安全员证书。

公司未配备专兼职安全员。

舟山兴途海事服务有限公司每天由易*把工作地点、作

业内容、安全交底发至微信上的外协群，没有回复就视为没

问题，作业方案、作业交底不规范。

（2）员工教育培训情况。

鑫亚船厂对舟山兴途海事服务有限公司工人进行入场

考核和考试。

兴途公司有提供死者郑**对“MSC OSCAR”维修项目

的考试试卷，未见三级教育相关资料。

（3）合同及协议签订情况。兴途公司系 HKT 公司的

“MSC OSCAR”轮生活区防腐工程项目被委托施工单位，

与 HKT 公司签订有安全责任免责声明，明确“仅对工程进

- 6 -

度和质量进行监督，不介入现场作业管理”，“施工过程中

发生的人身伤害”由舟山兴途海事服务有限公司“承担全部

法律责任及赔偿”。

2.亚泰船厂

2025 年 4 月 30 日至 2025 年 5 月 20 日，舟山市亚泰船

舶修造工程有限公司为甲方与乙方单位“地中海奥斯卡轮”

（“MSC OSCAR”轮）及其外协单位“舟山兴途海事服务

有限公司”签订《安全环保责任协议书》，载明“不承担乙

方承包项目的任何配合义务，只提供出入方便，对乙方承包

项目人员的人身安全、生产安全及发生的安全事故均不负任

何责任。”

3.HKT 公司

HKT 公司承包了“MSC OSCAR”轮除锈喷漆业务，后

委托给舟山兴途海事服务有限公司。HKT 公司不涉及具体业

务施工及现场管理。

（三）事故发生经过

2025 年 5 月 14 日早上 7:20 左右，兴途公司做完安全交

底就各自准备工作，领班易*在烟囱后壁的单轨吊上安排了

四个人，分别是周**、孙**、郑**、任**，他们带着工具过

去，在 8:00 左右上单轨吊作业，开始涂装。一二十分钟之后，

由于船上机电部门要用单轨吊，四人就全部撤出了。十点半

左右，四人又重新进入，开始涂漆作业。10:50左右，孙**

加入，五个人一起工作。11:10 左右，由于需要移动单轨吊

- 7 -

刷下一个部位的油漆，这时郑**和任**都在单轨吊护栏近船

艉方向，另一侧是周**等三个人，任**让所有人都蹲下，同

时确认了和他同一侧的郑**蹲下，然后通过周**确认另一侧

的三个人都蹲下后，任**看向单轨吊靠海方向轨道（与郑**

方向相反）以判断涂漆需要移动的距离，按下遥控的“右”

键移动了单轨吊大概一米左右。移动完任**回头看见郑**当

时站立着卡在单轨吊护栏连接吊机机组的红色支架和电缆

转动轮之间。任**按下遥控的“左”键解救郑**，郑**脱离

被卡的状态后已失去意识。

兴途公司立即组织救援，并拨打了 120急救电话，将郑

**从单轨吊抬出后，由 120第一时间送至普陀区第二人民医

院进行抢救。

2025 年 5 月 14 日 12 时 48 分，郑**经普陀区第二人民

医院抢救无效宣布死亡。

（四）事故现场情况

事故发生现场位于普陀区虾峙镇舟山亚泰船舶修造工

程有限公司 12 号码头内。涉事船舶为“MSC OSCAR”轮，船

籍为巴拿马，为瑞士公司地中海航运公司所有。发生事故的

设备是一架单轨吊，位于“地中海奥斯卡轮”船烟囱船艉侧。

涉事单轨吊为DAEWOO SHIP&MARINE ENGINEERING CO公

司出品，2013 年 8 月 27日生产，2025 年4 月 27 日经过检

测，操纵的遥控器放在单轨吊旁边的箱子里，未设置中文警

示标识和物理隔离装置。

- 8 -

死者在单轨吊移动中被上侧电缆转动轴和下侧单轨起

重机护栏连接杆挤压致死。

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

1、人员伤亡情况

死亡人员：郑**，兴途公司外聘人员。男，24 岁，身份

证号码：5321******，云南省昭通市彝良县****。

2、医院诊断结果

2025 年 5 月 14 日 12 时 48 分，郑**经医院抢救无效被

舟山市普陀区第二人民医院宣布死亡，死因为心包内出血、

胸骨骨折、挤压伤。

3、直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，事故直接经济损失为人民币 158万

元。

（六）其他情况

1、事发当天，亚泰船厂使用单轨吊之后，并未将遥控

器归还至单轨吊栏杆处的小箱子中，而是直接将遥控器交给

了任**，未禁止其使用，也未详细讲解单轨吊的用法和注意

事项。

2、事发当天，任**观察船厂工人使用遥控器控制单轨

吊的方法比较简单，只有“上下左右”四个键，就自行操作

单轨吊移动到可供人员上下攀爬的直梯位置，五人至单轨吊

上进行涂漆作业。

3、“MSC OSCAR”轮建立单轨吊操作规程，明确操作单

- 9 -

轨吊需要经船方现场教学，兴途公司工人未经船方私自取用

单轨吊遥控设备。单轨吊移动时站在上面的人员应离开，未

离开者应该蹲下。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，兴途公司立即向虾峙镇人民政府进行了报

告。虾峙镇人民政府于事发 12 时 58分许将情况汇报给普陀

区应急管理局。普陀区应急管理局核实消息后将信息上报舟

山市应急管理局。2025 年 5 月 14 日普陀区人民政府事故调

查组成立，前往事故现场进行调查。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，兴途公司启动应急响应，立即组织应急救

援，并拨打了 120 急救电话，同时将郑**从单轨吊抬出后，

由 120 第一时间送至普陀区第二人民医院进行抢救。

（三）医疗救治及善后情况

郑**于事发当天晚上经医院抢救无效死亡。事后，兴途

公司积极联系死者家属，及时处理善后事宜。2025 年 5 月

19 日，兴途公司与死者郑**家属签订人民调解协议书，约定

兴途公司自愿赔偿郑**家属一次性工亡补助金、丧葬补助金、

抢救费、家属误工费、住宿交通费等各项经济损失共计人民

币 158 万元，善后事宜平稳处理。

（四）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，事故发生后，

- 10 -

兴途公司快速开展现场救援处置，应急响应、组织指挥、善

后处理基本到位。

三、事故原因进行分析。

（一）事故直接原因

经调查，该起事故直接原因是工人任**安全意识淡薄，

在未经船方许可和进行过专门培训，擅自使用单轨起重机遥

控器操作单轨吊，导致郑**被挤压死亡。

（二）间接原因分析

1.兴途公司对员工培训教育不到位。事发时现场 5 名作

业人员中有 3 人为临时派遣，死者郑**为其他公司劳务工；

兴途公司对 5 名工人均未进行培训和考核上岗作业，且任**

未接受专门的设备操作培训，仅通过“看他人操作”，就操

作单轨吊。

2.兴途公司内部管理制度落实不到位。公司未按法律规

定配备专兼职安全管理员，作业方案不规范，风险辨识及防

范措施针对性不强，工人对公司内部管理制度不能有效落实

到位。

3.亚泰船厂对在本厂内作业的单位采取协议书的方式，

规避责任，疏于对船方及第三方安全管理。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）兴途公司落实安全生产主体责任不到位。该公司

安全生产规章制度制订不全，未建安全管理机构配备专兼职安

全管理人员，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预

- 11 -

防工作机制，未建立公司教育培训计划及考核相关规定，员工

三级教育培训记录不全，

（二）兴途公司现场管理不规范。作业前未对风险开展针

对性辨识并落实有效的安全措施。单轨吊5 名人员未经三级教

育培训即上岗作业，现场管理人员未及时发现并予以制止；单

轨吊遥控操作人员未经专门培训及公司授权、未经船方同意擅

自操作并致人死亡。

（三）侯**。未按规定组织制定并实施本单位安全生产规

章制度和操作规程，未按规定制定并实施本单位安全生产教育

和培训计划，未按规定建立并落实安全风险分级管控和隐患排

查双重预防机制，检查本单位的安全生产工作，及时消防生产

安全事故隐患。

（四）任**。未经公司三级教育培训和单轨吊操作专门培

训，未经公司同意及船方许可擅自操作单轨吊，虽然使用过程

中有提醒告知行为，但致人死亡负有一定责任。

（五）亚泰船厂。对尚在本厂修理的船舶，船方自行组

织的外协企业修理业务，安环部代表企业与“MSC OSCAR”轮、

兴途公司签订三方安全环保管理协议规避相关责任，未尽到统

一协调、管理的职责。

五、相关部门履职情况

虾峙镇。作为属地监管部门，2024 年至 2025 年事故发

生前对亚泰船厂进行了 6 次安全生产检查，对发现的 32 项

- 12 -

问题隐患进行了责令限期整改，均按期整改到位。亚泰船厂

列入虾峙镇年度安全生产监督检查计划，虾峙镇按重点企业

对该企业开展监督检查，已基本履职。

六、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）兴途公司。对事故发生负有责任，涉嫌违反《中

华人民共和国安全生产法》《浙江省安全生产条例》等法律

法规，建议由舟山市普陀区应急管理局依法给予行政处罚。

（二）侯**，舟山兴途海事服务有限公司法定代表人，

主要负责人安全生产职责落实不到位，未及时消除生产安全

事故隐患，对事故的发生负有责任。涉嫌违反《中华人民共

和国安全生产法》《浙江省安全生产条例》等法律法规，建

议由舟山市普陀区应急管理局依法给予行政处罚。

（三）任**，兴途公司从业人员。任**操作单轨吊的行

为，虽然导致郑**被挤压致死，但其操作没有主观故意，且

已明确指令所有人员蹲下，并确认了初始状态，根据《中华

人民共和国刑法》第十六条“行为在客观上虽然造成了损害

结果，但是不是出于故意或者过失，而是由于不能抗拒或者

不能预见的原因所引起的，不是犯罪。”因此不予追究刑事

责任。任**安全生产意识不强，未按照设备使用相关规程操

作致人死亡，对事故的发生负有责任，涉嫌违反《安全生产

违法行为行政处罚办法》等法律法规，建议由舟山市普陀区

应急管理局依法给予行政处罚。

- 13 -

（四）亚泰船厂未对本厂修理船舶船方自行组织的第三

方公司开展的修理业务落实管理措施，建议公司对安环部、

生产部及本起事故的单船总管、安全总管予以公司内部处理，

处理结果报普陀区应急管理局。并按相关法律法规及公司规

定加强对修理船舶船方的管理。

（五）郑**，兴途公司从业人员，安全生产意识不强，

教育培训不到位，在任**明确要求蹲下的情况下，擅自站起，

违反安全指令，对该起事故的发生负有责任，鉴于其已在事

故中死亡，不再追究其责任。

七、事故主要教训

兴途公司企业主体责任缺位。兴途公司未按规定建立健

全公司规章制度及操作规程，安全风险辨识和分级管控不到

位，隐患排查治理不彻底、工人教育培训不到位；企业主要

负责人履职不到位，未设立安全管理机构，配备专（兼）职

安全管理人员。

兴途公司企业现场管理不到位。兴途公司现场管理人员

未能及时发现并制止未经三级教育培训上岗员工，缺乏隐患

辨识风险和发现隐患的能力。

亚泰船厂未按规定对承修船舶船方自行开展的作业项

目进行统一协调管理，仅凭《安全环保管理协议》规避责任，

同时对船方及第三方疏于管控。

八、事故整改和防范措施

- 14 -

兴途公司要深刻吸取事故教训，认真剖析事故原因，落

实落细安全生产主体责任，建立健全本公司安全生产规章制

度和安全操作规程等各项规定，落实工人安全生产教育和培

训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉本单位安

全管理规定等相关内容，掌握本岗位的安全操作技能和事故

应急处理措施。

亚泰船厂应加强对承修船舶船方及船方自行组织的外

协施工单位的安全生产工作进行统一协调、管理，重点加强

高空作业等危险作业安全管控，严格落实审批制度，进一步

强化高空作业、有限空间等危险作业相关法律法规及安全管

理规章制度、风险管控措施的条目式教育、针对性学习，确

保所有安全管理人员、现场作业人员熟练掌握危险作业有关

制度和安全管理措施。