# 普陀六横舟山市润鼎环保科技有限公司“12·5”一般机械伤害事故调查报告

来源：普陀区应急管理局　舟山市普陀区·信息list(事故调查)

原文链接：https://www.putuo.gov.cn/art/2025/5/12/art_1229704444_58988403.html

发布时间：2025-05-12　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

普陀六横舟山市润鼎环保科技有限公司

“12·5”一般机械伤害事故调报告

2024 年 12 月 5 日上午 7 时 35 分许，舟山市普陀区六横

镇舟山市润鼎环保科技有限公司二号车间精细风选机发生

一起机械伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约人民币

137.5 万元。

事故发生后，舟山市安委办对该起事故挂牌督办，普陀

区人民政府高度重视，根据《生产安全事故报告和调查处理

条例》（国务院令第 493 号）和《浙江省生产安全事故报告

和调查处理规定》（省政府令第 310 号）等有关法律法规规

定，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区生态环境

局、区总工会、区检察院、六横镇派员参加的事故调查组。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合

研判分析，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质

和责任，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，

并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整

改措施建议。

经调查认定，普陀六横舟山市润鼎环保科技有限公司

“12·5”事故是一起一般机械伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

- 2 -

舟山市润鼎环保科技有限公司（以下简称润鼎公司）

注册地址：浙江省舟山市普陀区六横镇*****

统一社会信用代码：9133*****

成立时间：2022 年 01 月 07 日

法定代表人：孙*

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；固体废

物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加

工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；生物质燃料加工。

建设情况：2022 年 6 月开始土地建设，到 2023 年 7 到

8 月完成建筑物验收，但未按照《建设项目安全设施“三同时”

监督管理办法》开展安全生产条件和设施综合分析，并形成

书面报告。2023 年 11 月至 12 月，润鼎公司陆续完成再生资

源回收设备一期、二期的安装，一期于 2024 年 1 月 23 日完

成了验收，二期未验收。事故发生设备精细风选机属于二期

设备。

润鼎公司系事故中死者郑**所在的工作单位。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.事故设备操作规程及执行情况。润鼎公司中控室管控

生产车间磁选机、破碎机、精细风选机、反击破碎机、板链

给料机、皮带机等所有大型设备的启停开关，润鼎公司未制

定中控室控制岗位操作规程，由设备组组长向中控室操作人

员马**口述后约定形成操作流程。

- 3 -

每日 7:30 打铃上班，中控室操作人员根据设备组微信群

前一日设备组组长的留言确定当天有没有设备检修任务，如

无检修任务，中控室操作人员会在对讲机上呼叫“我要开机了”

两次，润鼎公司设备组全员佩戴和开启对讲机（每天上班前

没有确认每名组员佩戴对讲机并开机的程序），如无人应答，

则按顺序启动各型设备；如有作业需要，作业人员会在对讲

机上呼叫需要进行何种任务，要求暂停开机，中控室操作人

员接到呼叫后会停止开机，直到任务完成后，作业人员会通

过对讲机呼叫中控室操作人员完成作业，中控室操作人员再

次呼叫“我要开机了”以后，如无人应答，继续按顺序启动各

型设备。

如有设备需要进行检修的，设备组组长会在前一天通过

微信群布置任务，接收任务人员确认接收任务，中控室操作

人员也属设备组成员，每天会查看微信群内设备组组长是否

发布任务，看到发布的检修任务后，默认次日相关设备不开

机，待设备检修完成后，按先前约定的操作流程重新开机。

润鼎公司精细风选机在公司内部制度和操作规程里精

细风选机有设备运行简要流程和注意事项的操作规程，缺少

设备检修和开停机内容。根据设备组组长等口述润鼎公司二

号车间精细风选机检修程序，检修必须由两名设备组员工进

行，以对讲机呼叫中控室操作人员切断精细风选机电源，随

后打开精细风选机侧门，由一名员工指挥和观察，另一名员

- 4 -

工，从侧门进入精细风选机内部检修；检修排除问题后，两

名员工从侧门外以螺丝将门固定。

2.员工教育培训情况。死者于 2024 年 9 月 2 日入职，有

公司（厂）级、部门（车间）级、班组级三级教育培训记录，

经询问润鼎公司对其进行了三级教育培训，但记录内无具体

培训时间，进行了相应考核，签订了《安全责任承诺书》。

润鼎公司部分员工未经专门的三级教育培训。

3.安全管理机构设置、安全管理制度建立情况。润鼎公

司共有员工 43 名，未设置安全管理机构，配备有 2 名安全

管理员，人数符合《浙江省安全生产条例》的要求。建立了

安全生产管理制度，但未建立包括车间主任、班组长等重要

生产岗位在内的全员安全生产责任制，未建立安全风险分级

管控和隐患排查治理双重预防工作机制、无中控室操作规程。

（二）事故经过、救援情况

2024 年 12 月 5 日上午 7 时 28 分许，润鼎公司监控画面

显示设备组员工郑**从地面通过步梯走向二层平台的精细

风选机，随后消失在监控画面中。2024 年 12 月 5 日上午 7

点 30 分许，润鼎公司中控室打铃上班，中控室操作人员马

**通过对讲机呼叫准备开机，随后机械组组长周*从对讲机

告知马**需要进行铲装作业；7 时 35 分许，机械组组长周*

回复作业完毕可以开机。中控室操作人员马**在再次呼叫将

要开机后，开启了精细风选机。7:50 左右，在二号车间作业

的设备组组长周**需要组员郑**和侯**二人参与其他任务，

- 5 -

通过对讲机呼叫，但郑**一直未应答。后马**关闭所有机器，

周**和孙**开始寻找郑**，后发现郑**蜷缩于精细风选机二

号机内。

（三）事故现场情况

事故发生现场位于润鼎公司二号车间精细风选机二号

机。精细风选机二号机内部输送带尽头是皮带槽，内部输送

带上有物料杂物遗留，皮带槽上方箱门被发现处于关闭状态，

救援伤亡人员时打开。精细风选机二号机内，郑**头靠着出

风口，手脚没有伸出，全身蜷缩成很小的一团，趴在十七号

皮带槽的上方，未落到皮带里，身上盖了一些密度稍重的物

料，经呼叫后无应答。郑**被救出后安全帽掉落地面，呈严

重破碎状态，现场无血迹，对讲机损坏。后舟山市普陀区第

二人民医院出具居民死亡医学证明书，显示死者头颅、手脚、

肋骨等多处骨折。

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，事故直接经济损失为人民币 137.5

万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，润鼎公司启动应急响应，立即组织应急救

援，将当事人送至舟山市普陀区第二人民医院抢救。后郑**

抢救无效死亡，润鼎公司积极联系死者家属，及时处理善后

事宜，与死者家属签订了调解协议书，并进行了赔偿。

- 6 -

（二）事故应急处置评估情况

润鼎公司和六横镇、区政府相关职能部门接到事故信息

后及时响应，相继赶到事故现场进行救援和处置，并对事故

现场进行保护，暂停施工作业，应急处置工作有力有序，确

保了受害者的合法权益，没有引起不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

郑**未与中控室联络，擅自进入即将运转的精细风选机

二号机，被运转的精细风选机伤害。

（二）间接原因

管理措施及决策的缺陷：润鼎公司中控室作为各个大型

设备的统一启动岗位，缺少中控室操作规程，未明确如何开

机确认，精细风选机操作规程内缺少检修、开停车等各个重

要环节；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防

工作机制，未辨识精细风选机等岗位存在的危险有害因素并

加以预防；未建立包括车间主任、班组长等重要生产岗位在

内的全员安全生产责任制；未明确员工如何正确佩带和使用

通讯设备，未明确任务信息的发布和确认，未补充检维修工

作程序。

技术原因：润鼎公司精细风选机振动板到输送带之间未

设置可靠的安全防护装置，精细风选机外无紧急切断装置。

二车间包括精细风选机在内的大型设备安装后已运行超一

年，仍未经安装验收。未按照《建设项目安全设施“三同时”

- 7 -

监督管理办法》开展安全生产条件和设施综合分析形成书面

报告、安全设施设计和安全设施验收等三同时工作。

培训与教育的不足：润鼎公司中控室操作人员马**及设

备组部分员工未经三级教育培训且培训记录不全。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）润鼎公司落实安全生产主体责任不到位。润鼎公

司安全生产规章制度和操作规程制订不全，未建立包括车间

主任、班组长等重要生产岗位在内的全员安全生产责任制，

未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机

制，无中控室操作规程，员工未经三级教育培训且培训记录

不全，说明该公司在落实安全生产主体责任方面有欠缺。

（二）润鼎公司现场管理不规范。事发当天，润鼎公司

未安排郑**工作任务，但其进入即将运转的精细风选机内，

现场车间主任、班组长、中控室操作人员均未发现。

（三）润鼎公司作业流程管控存在缺陷。润鼎公司虽然

制定了精细风选机的操作规程，但其操作规程与设备实际情

况不符，且缺少重要的中控室操作规程，二车间包括精细风

选机在内的大型设备安装后已运行超一年，仍未经安装验收。

五、相关部门履职情况

六横镇作为属地监管部门，事故发生前对润鼎公司进行

了 3 次安全生产检查，发现问题隐患 11 项，均按期整改到

位。润鼎公司未列入六横镇年度安全生产监督检查计划，但

六横镇仍按重点企业对该企业开展监督检查，目前已基本履

- 8 -

职。2024 年 11 月 22 日，六横镇对该企业就防范企业火灾事

故开展了现场勘查、起火原因分析，举一反三加强火灾防范

安全管理工作，采取了停产停业整顿措施。

六、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）润鼎公司未对员工进行三级教育培训；未建立安

全风险分级管控制度，并按照安全风险分级采取相应的管控

措施；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未对生产安

全事故隐患采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和

第四十一条第一款、第二款的规定，对事故发生负有责任，

建议区应急管理局依法对润鼎公司进行行政处罚。

（二）孙*，润鼎公司董事长。在明知邬**身体状况不

适任于润鼎公司主要负责人，无法依法履行润鼎公司主体责

任的情况下，孙*作为法人代表理应承担主要负责人的责任。

其未健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定本

单位操作规程；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患

排查治理双重预防工作机制，违反了《中华人民共和国安全

生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（五）项

的规定，对事故的发生负有责任，建议区应急管理局依法对

孙*进行行政处罚。

（三）邬**，润鼎公司总经理。未健全并落实本单位全

员安全生产责任制；未组织制定本单位操作规程；未组织建

- 9 -

立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作

机制，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第

（一）项、第（二）项、第（五）项的规定，对事故的发生

负有责任，建议区应急管理局依法对邬**行政处罚。因邬**

因身体健康存在无法履职的问题，建议六横镇政府督促该单

位调换总经理职务。

（四）周**，润鼎公司副总经理兼生产厂长。未组织或

者参与拟订本单位安全生产操作规程；未组织或者参与本单

位安全生产教育和培训并如实记录安全生产教育和培训情

况；未及时排查生产安全事故隐患，并提出改进安全生产管

理的建议。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五

条第（一）、（二）、（五）项，对事故的发生负有责任，

建议区应急管理局依法对周**进行行政处罚。

（五）郑**，润鼎公司从业人员，安全生产意识不强，

教育培训不到位，未经指派进入即将运转的精细风选机内部，

违反了精细风选机的检修流程，对该起事故的发生负有责任，

鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

（六）马**，润鼎公司从业人员。马**开启精细风选机

的行为虽然导致了郑**的死亡，但其操作没有主观故意，润

鼎公司中控室岗位无操作规程，同时马**未改变口头约定的

中控室岗位操作流程，限于角度未在监控上观察到郑**进入

精细风选机，因此马**对于事故的发生无法预见，根据《中

- 10 -

华人民共和国刑法》第十六条“行为在客观上虽然造成了损害

结果，但是不是出于故意或者过失，而是由于不能抗拒或者

不能预见的原因所引起的，不是犯罪。”因此不予追究刑事责

任。马**对岗位作业不够精细，未能及时发现中控室缺乏岗

位操作规程和监控探头覆盖不全的安全风险，建议润鼎公司

作出内部处分。

（七）润鼎公司二车间包括精细风选机在内的大型设备

安装后已运行超一年，仍未经安装验收，未按照《建设项目

安全设施“三同时”监督管理办法》开展安全生产条件和设施

综合分析形成书面报告、安全设施设计和安全设施验收等三

同时工作，与本次事故发生没有直接因果关系，但违反了《中

华人民共和国安全生产法》和《建设项目安全设施“三同时”

监督管理办法》，建议六横镇人民政府应急办予以另案处罚。

七、事故整改和防范措施

润鼎公司要深刻吸取事故教训，认真剖析事故原因，落

实落细安全生产主体责任，制定完善本单位的各项规章制度，

举一反三开展针对性的安全警示和教育培训工作，保证从业

人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制

度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故

应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

润鼎公司应全面加强企业的安全生产主体责任，遵守安

全生产法律、法规、规章，加强安全生产管理，加大对安全

- 11 -

生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生

产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险

分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解

机制，提高安全生产水平，确保安全生产。润鼎公司主要负

责人应全面落实主要负责人对本单位的安全生产职责，如主

要负责人无法正常履职的，建议更换主要负责人。

润鼎公司应建立健全本单位的全员安全生产责任制、建

立健全安全生产规章制度和操作规程、建立并落实安全风险分

级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，严格落实安全生产

教育培训制度。应对建设项目安全生产条件和设施进行综合分

析，应当组织对安全设施进行竣工验收，并形成书面报告备查。

应当对安全设施进行检查，对发现的问题及时整改，开展风险

辨识并落实防护措施。

润鼎公司应密切联系环保设备生产厂方，全面采用新技

术新方案对各型设备的风险部位的防护做好改造，提升本质

安全水平。

六横镇人民政府应严格执行《中华人民共和国安全生产法》

和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，督促生产经

营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目)的安

全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产

和使用，安全设施投资应当纳入建设项目概算。同时，应吸取

教训，举一反三，对与润鼎公司作业方式类似的企业要加强安

全生产监督检查，提出相应的防范措施。