# 舟山同荣金属回收有限公司“11·21”一般车辆伤害事故调查报告

来源：普陀区应急管理局　舟山市普陀区·信息list(事故调查)

原文链接：https://www.putuo.gov.cn/art/2023/11/21/art_1229704444_58978333.html

发布时间：2023-11-21　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

舟山同荣金属回收有限公司“11·21”

一般车辆伤害事故调查报告

2022 年 11 月 21 日 8 时 50 分许，舟山同荣金属回收有限

公司一名从业人员在万邦船舶重工（舟山）有限公司废钢场地

内清理废钢时,被同单位员工操作的履带式抓钢机压伤，造成

1 人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告

和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《浙江省生产安全

事故报告和调查处理规定》（省政府令第 310 号）等有关法律

法规规定，经普陀区人民政府批准，成立由区应急管理局牵头，

普陀区公安分局、普陀区经信局、普陀区总工会派员参加的舟

山同荣金属回收有限公司“11·21”一般车辆伤害事故调查组

（以下简称事故调查组）。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、

实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综

合研判分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接

经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单

位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

事故调查组认定，舟山同荣金属回收有限公司“11·21”

事故是一起一般车辆伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

事故发生单位：舟山同荣金属回收有限公司（以下简称“同

- 2 -

荣公司”）

事故单位地址：舟山市定海区兴西路 56 号

统一社会信用代码：913*********461

法定代表人：王某某

成立日期：2000 年 08 月 22 日

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围: 机械设备、五金交电、电子产品、金属材料销

售；生产性废旧金属回收、加工、销售。

（二）事故经过、救援情况

2022 年 11 月 21 日上午 7 时起，同荣公司 4 名作业人员

在万邦船舶重工（舟山）有限公司废钢场地开展作业，作业人

员史某某、何某某、钱某某负责捡拾垃圾和整理废钢，何某某

负责驾驶履带式抓钢机和捡拾垃圾。上午 8 时 44 分许，何某

某驾驶履带式抓钢机对经过筛检垃圾的废钢进行打堆，作业人

员史某某、钱某某在履带式抓钢机附近走动交流，配合进行整

理废钢作业，何某某在废钢堆后更换衣服。作业至 8 时 46 分

许，钱某某站在车辆右侧履带正前方位置，此时，何某某驾驶

履带式抓钢机向前移动，从钱某某身后将其碾倒。

事故发生后，同荣公司现场作业人员立即呼喊何某某倒车，

并拨打“120”急救电话和通知单位负责人王某某。救护车到

达现场后将钱某某前后送至广安医院、舟山医院抢救。钱某某

经抢救无效后宣告死亡。

（三）事故报告及善后

事故发生后，同荣公司第一时间向舟山市普陀区应急管理

- 3 -

局进行了报告。事后，与死者家属积极沟通处理善后事宜。目

前双方已通过协商签订了民事赔偿协议，事故善后工作已结束。

（四）事故死亡人员情况

钱某某，男，60 岁，身份证号码 41************72，住

址：河南省泌阳县********。

二、事故现场勘察及调查情况

（一）现场勘察情况

1.事故发生在废钢场地内，四周堆叠起来的废钢，高度约

为两米，中心区域空地上有分散摊放的废钢。

2.废钢场地现场共有 1 辆履带式抓钢机，属于同荣公司所

有。车辆外表面多处有锈蚀现象，前挡玻璃有污损现象，右侧

履带前方遗留有一顶安全帽。

3.履带式抓钢机经操作人员进行前进、退后、停驶测试，

具备行驶和刹车性能，未发现车辆故障及异常。

（二）相关调查情况

1.经调查，钱某某、何某某等 4 名作业人员为同荣公司聘

用人员，劳动报酬由同荣公司支付。

2.经调查，史某某、何某某、钱某某的工作内容是捡拾垃

圾和整理废钢，何某某工作任务是驾驶履带式抓钢机和捡拾垃

圾。

3.经调查，同荣公司对钱某某、何某某等从业人员进行了

口头提醒，未开展针对性安全风险告知和教育培训。

4.经调查，根据调取的“危险品仓库前道路-46”视频监

控显示，履带式抓钢机面朝东方进行打堆作业，作业人员在抓

- 4 -

臂下方、附近走动。8 时 45 分 45 秒，钱某某背对履带式抓钢

机在右侧履带前站定，8 时 45 分 47 秒，履带式抓钢机向前移

动，从背后将其碾压。

5.经调查，医院出具的钱某某居民死亡医学证明书表明死

亡原因为失血休克。

三、事故原因分析

（一）直接原因：

履带式抓钢机驾驶员何某某向前移动车辆时未确认周边

环境，导致事故发生。

（二）间接原因：

1.同荣公司教育培训不到位，从业人员安全意识淡薄，对

作业场所危险认识不足；

2.同荣公司未建立健全安全生产规章制度和操作规程，未

针对本单位现场打堆作业环节的安全风险和隐患特点制定相

应隐患排查治理制度，致使隐患排查治理不到位，现场作业人

员存在的不安全行为未被及时发现并纠正。

四、事故处理建议

同荣公司教育培训不到位，违反了《中华人民共和国安全

生产法》第二十八条第一款的规定，未建立健全安全管理制度

和操作规程，未针对现场打堆作业重点风险环节制定相应隐患

排查治理内容，未及时发现并消除事故隐患，违反《中华人民

共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对事故的发生

负有责任，建议区应急管理局依法对其进行行政处罚。

五、事故防范措施

- 5 -

1.同荣公司要深刻吸取事故教训，认真剖析事故原因，举

一反三开展针对性的安全警示教育工作，保证从业人员具备必

要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作

规程，掌握本岗位的安全操作技能；

2. 同荣公司应针对本公司所从事的履带式抓钢机作业风

险特点，完善本单位隐患排查治理制度和操作规程，建立健全

并督促从业人员严格落实遵守本单位安全生产规章制度和操

作规程，重点针对作业人员的作业行为采取管理措施进行督促

检查和教育惩戒。

舟山同荣金属回收有限公司

“11·21”一般车辆伤害事故调查组

2023 年 1 月 16 日