# 【调查报告】六安市海洋羽毛有限公司“2020.12.7”一般物体打击事故调查报告

来源：六安市应急管理局·事故调查　六安市应急管理局·事故调查

原文链接：https://yjglj.luan.gov.cn/public/6608401/10730341.html

发布时间：2021-03-25　抓取时间：2026-10-17　正文由PDF自动提取

-3-

附件

六安市海洋羽毛有限公司“2020.12.7”

一般物体打击事故调查报告

2020 年 12 月 7 日 8 时许，六安经济技术开发区（以下简称

“市开发区”）境内，六安市海洋羽毛有限公司（以下简称 “海洋

羽毛公司”）分毛车间 E 号（编号）分毛机内发生一起物体打击

事故，造成一人死亡。

根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》

等有关规定，经市政府同意并授权，由市应急局牵头，组织市公

安 局 、 市 总 工 会 、 市 经 信 局 、 市 开 发 区 管 委 等 单 位 成 立 了

“2020.12.7”一般物体打击事故调查组，同时邀请市纪委监委派员

参加，并邀请了 2 名安全专家参与调查工作。事故调查组通过现

场勘查、调查取证、询问证人、综合分析等方式，查明了事故发

生的经过、原因、人员伤亡等有关情况，认定了事故性质和责任，

提出了处理和事故防范措施有关建议。现将有关详情报告如下：

一、企业基本情况

海洋羽毛公司，成立于 2000 年 12 月 28 日，类型：有限责

任公司（自然人投资或控股） ，经营范围：羽绒、羽毛收购、加

工、检测、销售等，法定代表人、董事长余*海（实际控制人，

负责日常生产经营） ，总经理余*永（负责外联工作，与余*海为

父子关系），副总经理（分管安全生产）潘*玉，下设综合办、

-4-

生产部、水洗厂等部门，现有员工共 80 余人。其中水洗厂厂长为

朱*龙， 分毛车间主任为陈*勇。 水洗厂有傅*林和余*义两名维修

工， 负责厂内设备维修工作。 事发设备是水洗厂的分毛车间E 号

分毛机，该机器于 2012 年左右入厂安装使用，海洋羽毛

公司已无法联系生产厂家并提供有关合格证和维修操作手册等，

日常保养和维修均由海洋羽毛公司自行负责。

2019 年 5 月，海洋羽毛公司调整了安全生产委员会，总经理

余*永任主任， 有关部门负责人为成员。 综合办下设安全环保办，

综合办主任金*俊兼任安全环保办主任，王*国为安全员。 2019

年 9 月，海洋羽毛公司创建为安全生产标准化三级企业。 2020

年 4 月，海洋羽毛公司成立了安全生产工作领导组，朱*

龙任水洗厂安全生产领导组组长，陈*勇等为成员。

二、事故经过及应急救援情况

事故发生在海洋羽毛公司水洗厂分毛车间，车间内监控记录

了事故发生经过。2020 年 12 月 7 日 8 时，水洗厂分毛车间内 E

号分毛机操作工王*生发现分毛机卸料板气缸有故障， 车间主任

陈*勇安排傅*林前去维修。8 时 25 分，傅*林检查了卸料板气

缸，指出不是气缸故障，可能是内部故障。8 时 30 分，傅*林取

来电灯，打开观察窗（气缸下方）查看卸料板，王*生将分

毛机断电。8 时 45 分 40 秒， 傅*林将卸料板气缸管拔下 （图 1）。

-5-

图 1 傅*林将分毛机气缸管拔下

8 时 46 分 30 秒， 傅*林通过观察窗将上半身和右腿跨入分

毛机内开始维修，王*生在旁用电灯帮助其照明（图 2）。

图 2 分毛机气缸和观察窗等

8 时 46 分40 秒，傅*林喊叫了一声，王*生通过观察窗发现

傅*林头部被卸料板压着， 左侧有血迹， 立即叫喊车间内其他

-6-

工人帮助救援， 班组长周*权、 车间主任陈*勇、 董事长余*海等

先后赶到现场， 通过将卸料板气缸管重新插上， 托住卸料板等操

作，将傅*林从观察窗托出。9 时 8 分，120 救护人员赶到车

间，将傅*林送至市人民医院救治，10 时 31 分，医院宣布傅*

林经抢救无效死亡。 事故发生后， 余*海立即向市开发区应急局

报告， 市开发区应急局立即赴事故现场， 指导事故善后处置等工

作。12 月 8 日，海洋羽毛公司与傅本林家属签订一次性赔偿协

议。

三、事故造成的人员伤亡、直接经济损失等情况

（一）死亡人员

傅*林 ，男，汉族，金安区新河东路人，身份证号码：

3424**********0010，自 2000 年起在海洋羽毛公司担任水洗厂

维修工。

（二）直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）

统计，事故造成直接经济损失 170 余万元。

四、现场实验验证

经安全专家现场实验，在将 E 号分毛机恢复事发前状态后，

对分毛机断电并拔下卸料板气缸管，触碰卸料板支架时，卸料板

立即落下，与有关事故现场情形一致。

五、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

-7-

傅*林在卸料板支架支撑力不足的情况下， 进入分毛箱内维

修，卸料板落下砸中其头部是事故的直接原因。

（二）间接原因

1.傅*林，水洗厂维修工，未充分辨识维修作业中存在的安

全风险，维修卸料板支架前将气缸管拔下，造成支架支撑力不足；

安全意识淡薄，开展维修作业时未按照公司《作业安全管理制度》

等规定穿戴安全帽等劳动防护用品。

2.海洋羽毛公司，一是安全生产责任制不健全。维修工等岗

位安全责任制缺失，导致工人无法全面了解本岗位安全职责。二

是安全生产规章制度不完善。公司未及时组织制定分毛机等维修

作业安全规章制度，维修工等开展维修工作凭经验操作，未能全

面掌握安全风险。三是安全生产教育培训不足。分管负责人等未

取得安全生产知识和管理能力考核合格证，组织安全生产教育培

训不足，未专门建立档案资料，导致工人安全意识淡薄。

（三）事故性质

经调查认定，六安市海洋羽毛有限公司“2020.12.7”物体打击

事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

1.傅*林，水洗厂维修工，未充分辨识维修作业中存在的安

全风险，维修卸料板支架前将气缸管拔下，造成支架支撑力不足；

安全意识淡薄，开展维修作业时未按照公司《作业安全管理制度》

等规定穿戴安全帽等劳动防护用品，对事故的发生负有直接责

-8-

任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.陈*勇，分毛车间主任，未认真落实岗位安全职责，未及

时督促傅*林等工人安全作业， 并按规定正确佩戴安全帽等劳动

防护用品， 对事故的发生负有管理责任， 依据 《安全生产违法行

为行政处罚办法》第四十五条第（一）项1规定，建议由市应急

局给予其警告并处 5000 元罚款。

3.王*国，公司专职安全员，未认真落实岗位安全职责，对

工人的安全生产教育培训不足， 导致其安全意识淡薄； 未及时监

督、教育工人正确佩戴安全帽等劳动防护用品，对事故的发生负

有管理责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五

条第（一）项规定，建议由市应急局给予其警告并处 5000 元罚

款。

4.朱*龙，水洗厂厂长，厂内安全生产第一责任人，未认真

落实岗位安全职责， 组织对工人的安全生产教育培训不足， 导致

其安全意识淡薄； 未及时督促傅本林等工人安全作业， 并按规定

正确佩戴安全帽等劳动防护用品，对事故的发生负有管理责任，

依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项

规定，建议由市应急局给予其警告并处 6000 元罚款。

1

《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项：“生产经营单位及其主

要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万

元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下

的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的...”

-9-

5.金*俊，综合办主任兼安全环保办主任，未取得安全生产

管理能力和知识考核合格证， 未组织制定公司分毛机等维修作业

安全规章制度； 组织对工人的安全生产教育培训不足， 导致其安

全意识淡薄， 对事故的发生负有管理责任， 依据 《安全生产违法

行为行政处罚办法》第四十五条第 （一）项规定，建议由市应急

局给予其警告并处 6000 元罚款。

6.潘*玉，分管安全生产副总经理，未取得安全生产管理能

力和知识考核合格证， 未组织制定公司分毛机等维修作业安全规

章制度； 组织对工人的安全生产教育培训不足， 导致其安全意识

淡薄， 对事故的发生负有重要领导责任， 依据 《安全生产违法行

为行政处罚办法》第四十五条第（一）项规定，建议由市应急局

给予其警告并处 7000 元罚款。

7.余*海，法定代表人、董事长，公司实际控制人和日常生

产经营主要负责人，未取得安全生产管理能力和知识考核合格

证；未建立健全全员安全生产责任制，维修工等岗位安全责任制

缺失；未及时组织制定公司分毛机等维修作业安全规章制度；未

认真组织对工人的安全生产教育培训，导致其安全意识淡薄，对

事故的发生负有主要领导责任，依据《安全生产法》第九十二条

第（一）项2规定，建议由市应急局给予其处 2019 年年收入百分

之三十的罚款。

2

《安全生产法》第九十二条第（一）项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法

规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照

下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款...”

-10-

8.海洋羽毛公司，维修工等岗位安全责任制缺失，导致工人

无法全面了解本岗位安全职责；未及时组织制定分毛机等维修作

业安全规章制度，维修工等开展维修工作凭经验操作，未能全面

掌握安全风险；分管负责人、安全环保办负责人等未取得安全生

产知识和管理能力考核合格证，组织对工人安全生产教育培训不

足，未专门建立档案资料，导致工人安全意识淡薄，对事故的发

生负有重要管理责任，依据《安全生产法》第一百零九条第（一）

项3规定，建议由市应急局给予其处 25 万元罚款。

七、防范和整改措施建议

（一）深刻汲取事故教训，健全安全生产责任制。海洋羽毛

公司等工贸企业要按照《安全生产法》等明确要求，主要负责人

牵头组织制定全员安全生产责任制，明确维修工等岗位职责，做

到不缺一岗位、不缺一人。要切实落实企业安全生产主体责任，

督促检查法律法规和规章制度落实情况，定期组织开展隐患排查

整改工作，做到隐患问题闭环整改。同时，要全面坚持做到 “三

类”人员持证上岗，特别是安全管理人员和特种作业人员。

（二）强化安全红线意识，严格制定落实规章制度。海洋羽

毛公司等工贸企业要深刻汲取事故教训，深入开展安全生产 “六

项机制”等基础建设工作，全面摸排生产区域各类安全风险，结

合实际制度整改或防控措施，切实制定并落实维修分毛机作业等

3

《安全生产法》第一百零九条第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生

产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下

列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。”

-11-

安全规章制度。同时，要严格督促检查工人劳动防护用品穿戴情

况，建立并落实各类奖惩制度，不断提高工人安全意识，有效防

范各类伤亡事故。

（三）扎实开展监管执法，有效提升企业安全基础。开发区

管委应急、经贸等部门，要进一步贯彻落实习近平总书记关于安

全生产工作的重要论述和指示批示精神，按照“党政同责、一岗

双责”“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须

管安全”等原则，扎实开展安全生产工作的监管执法，以安全生

产专项整治三年行动为主线，督促工贸企业做好各项安全基础工

作。

-12-

抄送：市开发区管委，市纪委监委，市公安局，市总工会，市经信局。