# 青阳酉华青阳县龙瑞工贸有限公司“3.17”事故调查报告

来源：池州市青阳县·事故通报　池州市青阳县·事故通报

原文链接：https://www.ahqy.gov.cn/Jczwgk/opennessShow/1698050.html

发布时间：2023-05-25　抓取时间：2026-10-13

青阳酉华青阳县龙瑞工贸有限公司“3·17”一般中毒窒息事故调查报告

# 青阳县人民政府事故调查组

# 2023年4月18日

青阳酉华青阳县龙瑞工贸有限公司

“3·17”一般中毒窒息事故调查报告

2023年3月17日晚19时30分许，位于青阳县酉华镇的青阳县龙瑞工贸有限公司发生一起一般中毒窒息事故，造1人死亡、2人受伤，直接经济损失约165.43万元。

事故发生后，青阳县县委、县政府主要领导、分管领导，池州市应急管理局值班领导高度重视，分别作出指示批示，并就做好救援、善后等工作提出明确要求。县应急管理局主要负责人第一时间带领相关工作人员、专家赶赴现场指导处置工作，协调联系相关部门积极救治伤员。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）的有关规定，3月21日县政府成立了由县应急管理局主要负责人任组长，县检察院、县科技经信局、县公安局、县人社局、县总工会、县应急管理局、酉华镇人民政府等单位工作人员以及2名相关行业领域专家为成员的青阳县龙瑞工贸有限公司“3·17”一般事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和专家论证等方式，查明了事故发生的经过、原因，人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位的处理建议，并针对事故原因和暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经事故调查组调查认定，青阳酉华青阳县龙瑞工贸有限公司“3·17”一般中毒窒息事故是一起因窑底处于正压状态导致一氧化碳倒灌以及现场作业人员未正确佩戴个人劳动防护用具造成的一般生产安全责任事故。

# 一、事故基本情况

## 事故单位概况

青阳县龙瑞工贸有限公司，成立于2009年12月3日 ，法定代表人：张国胜；电话：13855350158；注册资本：1500万元；公司类型为有限责任公司，统一社会信用代码：9134172369738842X7；坐落于安徽省池州市青阳县酉华镇朝华村；经营范围：非金属矿加工、销售；建筑材料、化工产品（化学危险品除外），矿山机电设备、耐火材料、炉料、阀门销售。

曹邦玉为青阳县龙瑞工贸有限公司厂长，负责厂区安全生产工作，事故当天，曹邦玉为作业现场负责人。

该公司建有4座砖立窑，发生事故的窑为1#窑，事故位置位于1#窑窑底出料口。

## 事故单位安全管理情况

青阳县龙瑞工贸有限公司已建立全员安全生产责任制；已组织制定并实施《安全教育培训制度》《特种作业人员管理制度》《有限空间作业安全管理制度》等17项安全生产管理制度，已组织制定《控制室安全操作规程》等6项岗位操作规程；已组织编制2023年安全生产教育培训计划，事故发生前已开展3次安全教育培训；已于2020年6月组织编制了生产安全事故应急预案。

事故当天，机修工崔家丰、王有斌未正确佩戴个人劳动防护用具，且未严格落实通风、检测、作业的操作流程，厂长曹邦玉未认真履行现场负责人职责，未及时发现并纠正现场作业人员未正确佩戴个人劳动防护用具以及违规操作的问题。

## 事故发生经过

3月17日晚19时00分许，青阳县龙瑞工贸有限公司1#窑窑底卸料口堵塞，出灰不畅，机修工崔家丰前往疏通，窑头工庞启祥现场监护。19时20分，疏通作业结束仍无法正常出灰，机修工王有斌加入，3人再次进行疏通作业（3人佩戴防尘面罩，无一氧化碳防护效果）。19时35分，崔家丰、王有斌突发晕厥，庞启祥呼救，生产厂长曹邦玉、铲车工朱天意在监控室听到固定式一氧化碳报警警报声和对讲机呼救声，立即组织救援（2人佩戴防尘面罩，无一氧化碳防护效果），中控人员拨打120急救电话，施救过程中朱天意晕厥。

## 事故现场情况

1.事故位置：

2.工作环境：

3.现场情况：

图1 事故现场平面示意图

图2 事故现场图（1#窑底部）

图3 事故发生在立窑底部出料口处现场图

## 人员伤亡和直接经济损失情况

### 1.人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡，2人轻伤。

死者崔家丰，机修工，男，汉族，1964年5月20日出生，安徽省宿州市萧县张庄寨镇人，身份证号：3422**************。

伤者王有斌，机修工，男，汉族，1981年11月4日出生，安徽省池州市青阳县酉华镇田屋村人，身份证号：3429**************。

伤者朱天意，铲车工，男，汉族，1992年7月2日出生，安徽省池州市青阳县酉华镇乐元村人，身份证号： 3429**************。

### 2.直接经济损失情况

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)计算，本次事故共造成直接经济损失约165.43万元。

# 二、事故应急处置及评估情况

## （一）事故信息接报及响应情况

3月17日20时05分许，青阳县龙瑞工贸有限公司向酉华镇人民政府报告事故相关情况；

3月17日20时30分许，酉华镇人民政府通过电话向县应急管理局报告事故相关情况；

3月17日20时30分许，县应急管理局以事故快报单、事故报告分别向市应急管理局、县委、县政府报告事故基本情况。

## （二）事故现场应急处置情况

3月17日19时30分许，现场机修工崔家丰、王有斌昏迷，监护人员庞启祥立即使用对讲机呼救，并离开现场喊人救援。厂长曹邦玉在中控室接到呼救信号后，立即组织人员赴现场救援，中控室人员高月梅拨打120急救电话。厂长曹邦玉、铲车工朱天意、巡检人员陈小狗先后到达现场，将崔家丰搬至1#窑外后，朱天意、陈小狗、庞启祥又将王有斌搬至1#窑外，救援结束，朱天意昏迷。19时50分，副总经理郭道炎组织车辆运送3人去往医院，与120急救车辆在木镇镇境内相遇，随即3人被送至县人民医院救治。

3月17日20时30分许，县应急管理局接酉华镇人民政府电话报告后立即向县委、县政府主要领导和分管领导和市应急管理局值班室进行了报告。

3月17日21时20分许，县应急管理局主要负责人、分管负责人、相关工作人员到达事故现场了解情况并开展现场处置工作。一方面督促企业密切关注伤者情况，全力以赴救治伤员，同时及时与当事人家属取得联系并做好安抚工作。另一方面，向该企业下达暂时停产停业指令，封堵上料口，同时划定警戒区域保护现场，为事故调查做好准备。

## （三）医疗救治和善后情况

3月17日20时10分许，崔家丰、王有斌、朱天意3人被送抵县人民医院救治，崔家丰抢救无效死亡，王有斌、朱天意经急救后，立即转往池州市人民医院高压氧舱治疗，经救治二人无生命危险。3月19日，企业与当事人家属就死亡人员赔付事宜达成一致，并对善后工作进行了妥善处置。3月29日，王有斌、朱天意基本康复并办理了出院手续。

## （四）事故应急处置评估

事故发生后，青阳县龙瑞工贸有限公司相关工作人员积极组织抢救，酉华镇人民政府、青阳县应急管理局事故信息上报及时准确。但在施救过程中，施救人员盲目施救，未正确佩戴个人防护用具，导致施救人员吸入过量一氧化碳。

# 三、事故原因分析

## 事故直接原因分析

事故发生前，青阳县龙瑞工贸有限公司1#窑底出料口处于正压状态，一氧化碳倒灌，导致未正确佩戴个人劳动防护用具的崔家丰瞬间吸入过量一氧化碳昏迷，经救治无效死亡。

救援过程中施救人员王有斌、朱天意未正确佩戴个人劳动防护用具，导致其2人吸入过量一氧化碳昏迷。

## 事故间接原因分析

1.

2.

3.

4.

# 四、有关责任单位存在的主要问题

## 事故单位

青阳县龙瑞工贸有限公司，未有效落实安全生产管理责任，全员安全生产责任制落实不到位，未严格落实作业审批制度，现场作业管理混乱，企业员工安全意识不足，在进入危险区域作业时未正确佩戴劳动防护用品，现场负责人员未及时发现并制止纠正。

## 地方政府

近3年，酉华镇窑炉企业事故多发，且存在同类型事故。酉华镇人民政府未深刻吸取事故教训，未认真履行对辖区内生产经营单位安全生产状况监督检查的属地管理职责，日常检查不够深入细致，未发现该企业特殊作业方面及劳保用品穿戴方面的问题。

# 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

## 免于追究责任人员（1人）

崔家丰，违规进入1#窑底开展清理作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

## （二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议（2人，1家）

1.

2.

3.

## （三）其他处理建议（2家）

# 1.

2.

# 六、事故主要教训

（一）安全发展理念不牢。

（二）风险分析研判不足。

（三）安全培训教育不力。

# 七、事故整改和防范措施

（一）事故企业要认真落实安全生产主体责任

1.

2.

3.

（二）属地政府要认真履行监督检查职责

1.

2.

青阳县龙瑞工贸有限公司“3·17”

一般事故调查组

2023年4月18日

附件

调查组人员名单

调查组组长：王 斌 县应急管理局 党委书记、局长

副 组 长：王启红 县应急管理局 党委委员、副局长

调查组成员：胡 鹏 县检察院 第一检察部工作人员

杨 帆 县公安局 治安大队副队长

高荣华 县科技经济信息化局 机电产业服务

中心秘书长

左祥国 县人力资源和社会保障局 养老保险股股长

王 远 县总工会 困难职工帮扶中心办事员

屠礼俊 酉华镇人民政府 党委委员

张 璠 县应急管理局 安全生产基础股科员

特邀成员： 方 敏 专家

鲍功民 专家