# 铜陵市天门钙业有限责任公司“5·31”高处坠落事故调查报告

来源：铜陵市义安区·基层公开　铜陵市义安区·基层公开

原文链接：https://www.ahtlyaq.gov.cn/openness/OpennessContent/show/1115042.html

发布时间：2023-07-20　抓取时间：2026-10-13

铜陵市天门钙业有限责任公司“5·31”

高处坠落事故调查报告

义安区政府“5·31”事故调查组

2023年7月

2023年5月31日10时37分许，铜陵市天门钙业公司有限责任公司在进行2号窑安装保温板施工作业时，发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，直接损失200余万元。

事故发生后，义安区政府、市应急局、区应急局、天门镇相关负责同志立即赶赴现场，了解事故情况。市委、市政府高度重视，市委常委、常务副市长何**立即做出批示，要求尽快查明原因，妥善处置好善后工作，认真吸取事故教训，全面排查整治安全隐患，坚决压实企业主体责任，落实安全防范措施，把事故消除在萌芽状态。区委、区政府要求务必汲取事故教训，举一反三，在全区范围开展安全检查，杜绝类似事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规的规定，经区政府授权，区应急局牵头成立了铜陵市天门钙业公司有限责任公司“5·31”生产安全事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区应急局为组长单位，区公安分局、区市场局、区经信局、区生态环境分局、区总工会、天门镇为成员单位，开展事故调查工作，并邀请区纪委监委派员参与事故调查。同时，根据需要聘请2名应急管理专家参加调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，调阅相关资料，对相关人员进行调查询问，通过现场勘验、回放监控、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，通过对事故暴露出的问题和教训的认真分析，提出了防范措施建议。

铜陵市天门钙业公司有限责任公司“5·31”高处坠落事故是一起因现场管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位及相关单位概况

### 1.铜陵市天门钙业有限责任公司

铜陵市天门钙业公司有限责任公司(以下简称：天门钙业公司)是原铜陵县招商引资项目，总投资2000万元。企业法定代表人：张**，企业统一社会信用代码：91340764766874****。公司2004年成立，位于铜陵市义安区天门镇板桥村，注册资本：800万元；公司主要生产经营：活性氧化钙。

2004年公司投资建成年加工3.3万吨石灰项目，工艺流程：加石料和煤在窑内加温起混合反应，即成品再经皮带打入料口，2017年7月，公司开始投资升级改造环保设备、改善生产自动化、厂区生产无尘化等工作，2018年新增年产0.8万吨石灰精加工项目。2020年元月份公司进入规模以上企业。2022年销售额：8248万元，全年缴纳各项税费：205万元。公司员工16名，其中生产一线工人4名，全自动化生产。

2022年10月，天门钙业公司在区经信局进行了“铜陵市天门钙业公司有限责任公司生产设施技术升级改造项目”备案（项目代码：2209-340721-07-02-852***），希望通过生产设施技术升级改造，达到降低企业污染物排放、能源损耗，满足污染物排放控制和能源消耗控制要求的目的。

### 2.池州市锦鹏钢结构有限责任公司

池州市锦鹏钢结构有限责任公司（以下简称“池州锦鹏公司”）成立于2012年11月，注册资金50万元。企业法定代表人：张绍*，企业统一社会信用代码：91341723MA2N8UE****。是一家钢结构构件、五金件、机械加工、金属材料、机械设备、保温材料销售于一体的生产加工企业。

### 3.青阳县信安吊装工程有限公司

青阳县信安吊装工程有限公司（以下简称“信安吊装公司”）成立于2022年7月，住所：池州市青阳县经济开发区东河园66号，实际控制人：张德*，企业统一社会信用代码：91341723MA8P7EL***。公司是一家专业承接各类厂房吊装、厂房设备搬迁、大型设备吊装、钢结构安装等综合性服务型企业。公司现有各类吊车8辆，其中额定载重量25吨四辆、30吨一辆、55吨一辆、130吨一辆、随车吊一辆。

### （二）事故单位安全管理情况

天门钙业公司2018年获得职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、质量管理体系认证。2018年天门钙业公司建立了以安全责任制为主体的安全管理制度，配备了1名兼职安全管理人员，但全员安全生产制不健全，主要负责人未取得安全生产知识和管理能力考核合格证，公司生产设施技术升级改造项目未按照备案要求履行安全设施“三同时”手续。

池州锦鹏公司2020年建立了以安全责任制为主体的安全管理制度，公司下设工程管理部、工程业务部、物资部、财务部等4个部门，负责公司的总体规划及运营，公司现有职工8名，其中工程技术和工程管理人员共2名，初级技术管理人员2名。

（三）事故单位安全生产管理协议签订情况

2023年5月15日，天门钙业公司为实施生产设施技术升级改造项目，和池州锦鹏公司签订了《工程施工协议》，其中工程内容：钢构制作安装（包干价）约1100平方米；工程总价：人民币贰拾陆万元整；工程工期：2023年5月20日至2023年6月5日。5月23日，池州锦鹏公司工人开始进场施工，同时租赁了信安吊装公司的吊车，协助进行钢结构及保温隔板的安装工作。天门钙业公司虽然和池州锦鹏公司签订《工程施工协议》，但未签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

### （四）事故发生经过

5月31日上午6:50左右，池州锦鹏公司工人吕**、朱**、王**、陈**等四人到了天门钙业公司，根据工作安排，为天门钙业公司2号窑安装保温层做准备工作。7:10左右，信安吊装公司吊车司机曹**将吊车（皖R47940）开至天门钙业公司1号窑旁，将安装保温层需要的彩钢板吊运至彩钢板棚顶。随后，曹**驾驶吊车用吊篮将王**、朱**吊至彩钢板棚顶上方进行2号窑安装保温板作业，吕**在地面做小工，通过拉绳为朱**、王**、陈**三人提供作业所需工具。9:41左右，信安吊装公司调度员杨**开车带着张德*来到天门钙业公司厂区内，张德*要接吕**出去办理贷款，杨**到达厂区后，来到吊车旁和曹**进行交谈。此时，陈**和吕**正在窑顶系吊彩钢板的绳子，9:50，陈**和吕**从窑顶下至地面，吕**将安全帽、手套、工作服交给杨**，并叮嘱杨**帮他顶一下岗，后便离开天门钙业公司（和张德*去办理贷款），杨**戴上吕**的安全帽，通过巡检爬梯爬到了彩钢瓦棚顶（事故平台，示意图1）。此时吊篮降到平台悬空放置，陈**到达彩钢板棚顶平台与朱**对换了工位，爬上吊篮后，陈**和王惜明在吊篮内升至15m高度处进行彩钢板安装，朱**则从吊篮下来，在事故平台上通过定滑轮将彩钢板往上拉。10:37许，杨**在事故平台走动过程中不慎踩到彩钢板棚顶支撑梁板之间的薄弱处（示意图2），导致彩钢板棚顶垮塌，杨**失足跌落至地面（距离地面高7m，示意图3）。

### (五)人员伤亡和直接经济损失

### 1.人员伤亡情况

本次事故共造成1人死亡，死亡人员情况如下：

杨**，男，安徽省池州市青阳县十里岗村光荣四组2号，身份证号：3429231996062****。

### 2.直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，事故造成直接经济损失200余万元。

## 二、事故应急处置及评估情况

### （一）事故信息接报及响应情况

事故发生时，朱**正在事故平台上通过定滑轮将彩钢板往上拉，听到彩钢板棚顶破裂的声音，随后，朱**从事故平台杨**跌落处往下看，看到杨**在地上趴着，安全帽摔到旁边，朱**从巡检爬梯下至地面，看到杨**嘴上有血，见此情景，朱**随后到吊车旁叫上曹**，两人一起来到杨**身旁；10:39，朱**电话报告张绍*，张绍*也电话联系了张德*，确认死者是否是信安吊装公司工作人员；10:41，朱**拨打了120急救电话，10:48，曹**将陈**、王**吊运至地面，10：57，天门钙业公司生产厂长（现场巡查人员）周**发现杨**摔至地面，随后电话报告了张**，10:59,120救护车到达天门钙业公司事故现场，并将杨**抬上救护车立即运至铜陵市人民医院，曹**随120救护车一同前往，11:46，杨**经抢救无效死亡。12:20，张**将事故情况上报了天门镇政府。

区应急局接报后，立即赶赴现场，并于13:53到达现场，14:00，区应急局按相关规定进行了事故信息上报。

### （二）事故现场应急处置情况

事故发生后，区委常委、常务副区长卞**，市应急局党委委员、总工程师胡**，天门镇相关负责人也立即赶往现场，了解人员救治和善后情况，查看事故现场，并在企业召开事故现场会议，对善后处置、事故现场保护等相关工作进行了部署安排。

### （三）善后情况

事故发生后，义安区委、区政府要求天门镇配合天门钙业公司等成立善后工作小组，负责死者的善后工作，依法依规与死者家属充分沟通协商，后达成一致意见。6月4日，签订了死亡赔偿协议，家属情绪稳定，善后事宜处理结束。

## 三、事故原因分析

### （一）直接原因

1.

2.

### （二）间接原因

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

四、有关责任单位存在的主要问题

### （一）事故单位

1.天门钙业公司。

10:37，事故发生，12:20，天门钙业公司法定代表人张**才电话报告到天门镇政府，不符合《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第9条规定，没有在规定的时限内报告事故，具有迟报事故的行为。

2.池州锦鹏公司。

### （二）负有监管责任的属地政府

天门镇政府。依法履行属地安全管理职责不到位，对镇内企业的施工安装现场安全检查不够，督促企业落实安全生产主体责任不到位。

### （三）负有监管责任的有关部门

1.区经信局。

2.区应急局。

## 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

### （一）因在事故中死亡免予追究责任人员（1人）

杨**，青阳县信安吊装工程有限公司调度员，风险辨识不到位，安全防范意识不强，盲目进入施工危险区域，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

### （二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（6人）

1.

处罚建议：依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[]之规定，建议由区应急局对其进行处罚。

2.

处罚建议：依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[]之规定，建议由区应急局对其进行处罚。

3.

处罚建议：依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由区应急局对其进行处罚。

4.

处罚建议：依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由区应急局对其进行处罚。

5.

处罚建议：依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条[]之规定，建议由区应急局对其进行处罚。

6.

处罚建议：依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由区应急局对其进行处罚。

### （四）对事故单位的行政处罚建议

1.

处罚建议：依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[]之规定，建议由区应急局对其进行处罚。

2.

处理建议：依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，建议由区应急局对其进行处罚。

## 六、事故主要教训

（一）

（二）

（三）

（四）

## 七、事故防范措施和建议

（一）

(二)

(三)

(四)

(五)

附：1.铜陵市天门钙业有限责任公司“5·31”高处坠落事故调查成员会议签到表

2.事故现场示意图