# 绩溪经开区安徽岭北建设有限公司“1・14”一般中毒事故调查报告

来源：宣城市绩溪县·基层政务公开　宣城市绩溪县·基层政务公开

原文链接：https://www.cnjx.gov.cn/Jczwgk/show/3535037.html

发布时间：2025-05-28　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

— 1 —

绩溪经开区安徽岭北建设有限公司

“1・14”一般中毒事故调查报告

2025年1月14日16时20分许，由安徽岭北建设有限公司承建

的安徽富凯特材有限公司年产9.5万吨高端合金钢板材深加工生

产线设备基础及附属设施油漆工程施工工地，发生一起一般中

毒生产安全事故，造成1人死亡，1人轻伤。

事故发生后，县委、县政府主要领导高度重视，县委书记

肖阳要求全力抢救伤员。县长卢东林、常务副县长唐宏第一时

间赶赴事故现场，要求做好事故善后工作，认真开展事故调查，

汲取事故教训，举一反三，全面开展各领域安全生产隐患排查

整治，保持全县安全生产形势平稳。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告

和调查处理条例》《建设工程安全生产管理条例》和《安徽省

生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规，绩溪县人民

政府成立了事故调查组，组长由县委常委、常务副县长唐宏担

任，副组长由县应急局、县住建局主要负责同志担任，抽调县

应急局、县住建局、县公安局、县卫健委、县总工会、县纪委

监委的相关负责同志，并邀请县检察院和3名安全生产专家参与

事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重

实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、检验鉴定、查阅资

— 2 —

料、询问证人、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人

员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员

及责任单位的处理建议，分析了存在的问题，提出了事故防范

措施和建议。

一、事故基本情况

（一）项目情况

1.工程名称：安徽富凯特材有限公司年产9.5万吨高端合金

钢板材深加工生产线设备基础及附属设施油漆工程（以下简称

油漆工程）。

2.项目地址：安徽省宣城市绩溪县经济开发区中王路8号。

3.工程建设内容：主轧机设备基础、机前冲渣沟、机后冲

渣沟、沉淀池、润滑站等部位的油漆涂刷工作，油漆涂刷面积

约1500㎡,合同约定结算单价为22元/㎡,工程于2025年1月11日

签订合同，同步开始施工。按照《建筑工程施工许可管理办法》

和《建设工程质量管理条例》，该油漆工程属于不涉及建筑主

体和承重结构变动的微小装修工程，承发包双方依据《中华人

民共和国民法典》之合同篇规定签订书面施工合同，即可开工

建设。该合同约定的施工内容符合各方的正常市场行为，无违

规现象。

4.项目建设相关单位：

（1）建设单位：安徽富凯特材有限公司

（2）施工单位：安徽岭北建设工程有限公司

— 3 —

（3）监理单位：该工程无监理单位

（二）事故相关单位情况

1.建设单位：安徽富凯特材有限公司（以下简称富凯公

司），统一社会信用代码：913418247885750958，类型为有限

责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人为孙朝晖，成立日

期为2006年5月18日，登记机关为绩溪县市场监督管理局，注册

地位于安徽省宣城市绩溪县临溪镇曹渡桥73号，经营范围包括

生产、销售不锈钢产品（管材、板材、棒材、带钢、钢锭），

原材料、辅助材料的收购和销售；各类合金钢的开发、冶炼、

深加工及销售（以上经营范围涉及国家法律法规及产业政策规

定的除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限

定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

2.施工单位：安徽岭北建设工程有限公司（以下简称岭北

建设）统一社会信用代码：91341824MA2MU8233Y；建筑业企业

资质证书为D234118876，资质类别及等级为建筑装修装饰工程

专业承包贰级；安全生产许可证为（皖）JZ安许证字

[2017]006411，有效期至2026年11月09日；法定代表人为冯*

君，类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期为

2016年4月1日，注册资本1000万元，登记机关为绩溪县市场监

督管理局，注册地位于安徽省宣城市绩溪县西区金川路2号，经

营范围包括房屋建筑工程、市政公用工程、园林古建筑工程、

水利水电工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程、城市及道

— 4 —

路照明工程、环保工程、体育场地设施工程、文物修复工程、

公路工程、钢结构工程、安防工程、机电安装工程、建筑幕墙

工程、地基与基础工程、消防设施工程、电力工程、建筑智能

化工程、房屋拆迁工程施工；建筑劳务分包；建筑材料、装饰

材 料 销 售 。 项 目 负 责 人 为 唐 * 有 ， 身 份 证 号 码 ：

342531********0210，建筑工程专业二级注册建造师编号为皖

234060809704，有效期至2027年08月21日，安全生产考核合格

证书编号为皖建安B（2010）0068596，有效期至2025年12月08

日。

（三）事故发生单位安全管理情况

1. 安徽岭北建设工程有限公司

该公司作为油漆工程的施工单位，成立了项目部具体负责

该项目的管理：项目部负责人唐*有；安全员冯*云，身份证号

码：342531********1214，安全生产考核合格证书编号为皖建

安C3（2016）0071770，有效期至2025年09月30日。

经调查：该公司项目部人员均持证上岗，证件合法有效，

该公司制定了安全教育培训、安全技术交底、安全检查等安全

制度、各级安全生产责任制、各工种安全操作规程。油漆工程

项目签订合同并实施后，未编制《施工方案》。除了项目负责

人唐*有进驻现场履职外，该项目安全管理人员未到项目现场进

行正常履职，未开展公司安全培训教育、技术交底、安全检查

工作。

— 5 —

2.安徽富凯特材有限公司

富凯公司年产9.5万吨高端合金钢板材深加工生产线项目负

责人孙*胜，身份证号码：330321********0096，新产区项目的

主要投资人之一，项目部的负责人，负责该项目的实施；骆*高，

身份证号码：320919********697X，担任中板车间的负责人，

负责中板车间从基建到后期的安全生产工作；马*军，身份证号

码：320624********5051，新厂区厂长，负责新厂区一期生产，

兼管二期建设项目安全管理；胡*坤，身份证号码：

342531********2512，安全生产知识和管理能力考核合格证证

号为342531********2512，有效期至2027年06月20日，负责新

厂区各个车间生产的安全管理，包括外协施工单位的安全生产

监督。

经调查：孙*胜在与岭北建设签订该油漆工程项目合同时，

未向公司报备，油漆工程项目合同签订后未告知公司安环部。

截至事故发生时，富凯公司安环部未接到该油漆工程项目的报

备。

（四）事故现场勘察情况

经现场勘查，事故发生于富凯公司年产9.5万吨高端合金钢

板材深加工生产线项目3300热轧机基础沉淀池，沉淀池长度为

8.5米，宽度为4米，沉淀池深4-8米不等，上部为敞开式，沉淀

池中部有两处通风口，有一通道通往地面，通道上方为生产设

备，生产设备以格栅状态分布在通道上方，未封闭通道上方。

— 6 —

沉淀池四周设置了金属围栏、警示三角旗、安全警示标志，事

故现场周围人行通道不通畅、不醒目。

图1 事故作业现场

图2 作业现场周边环境

1月16日上午，事故调查组委托宣城华信检测服务有限公司

对事故沉淀池进行模拟工人作业气体检测，检测结果如下：

— 7 —

1.工作场所空气有毒物质第73部分:氯甲烷、二氯甲烷、三

氯甲烷和四氯化碳含量检测情况。通过对该事故沉淀池现场检

测，测得三氯甲烷含量为23.1mg/m³,超标3.1mg/m³。

2.工作场所空气有毒物质第66部分:苯、甲苯、二甲苯和乙

苯含量检测情况。通过对该事故沉淀池现场检测，测得苯含量

0.8mg/m³，甲苯含量9.0mg/m³，二甲苯含量9.0mg/m³，乙苯含量

10.0mg/m³，以上4项均未超标。

图3 作业场所空气检测报告（节选）

1月20日，事故调查组委托安徽省质检院对该项目工程使用

的油漆及稀释剂进行了产品质量检测，检测结果：合格。

— 8 —

图4 油漆检验报告

图5 油漆检验报告

— 9 —

图6 稀释剂检验报告

图7 稀释剂检验报告

（五）天气情况

— 10 —

经查询安徽省气象台，2025年01月14日16时20分，事故现

场观测数据：降水无，温度8℃,北风3级。

二、事故人员伤亡和直接经济损失

(一)人员伤亡情况

本起事故共造成1人死亡，1人轻伤。

1.死亡人员：胡*（身份证号：342531********3219），男，

家住安徽省宣城市绩溪县。

2.受伤人员：江*立（身份证号：342723********2418），

男，家住安徽省宣城市绩溪县。

（二）直接经济损失

此次事故共造成直接经济损失230.1万元（事故罚款不计）。

三、事故发生经过及善后处置情况

（一）事故发生经过及救援情况

2025年1月14日上午8时，江*立、江*吉、李*法和胡*四人

工作班组对油漆工程项目四壁进行油漆涂刷施工作业，江*立负

责施工材料、物资运输，其余三人负责油漆作业，中午12时，

四人班组停工休息，吃午饭。

12时30分，四人工作班组对油漆工程项目人行通道进行油

漆粉刷作业，江*吉、李*法和胡*三人负责油漆粉刷，江*立继

续负责施工材料、物资运输。

15时30分许，江*吉、李*法和胡*三人停止作业，走出设备

人行通道，在施工区附近场地休息。施工作业班组商量，考虑

— 11 —

到沉淀池和设备人行通道内刚刷的油漆未干，气味较重，先去

车间外部循环水池开展油漆作业。江*吉和李*法二人去车间外

部循环水池修补油漆。胡*休息好后，私自下到3300热轧机基础

的沉淀池里开展油漆作业。

16时20分，李*法和江*吉准备下班，发现胡*不在循环水池。

16时24分，李*法去中板车间工地喊胡*下班，喊了一会儿无人

回应，李*法就去寻找胡*，发现胡*晕倒在沉淀池内。

16时58分，外协人员郭*（台州市民高智控科技公司）拨打

中板车间电工刘*年手机，告知中板车间工地有人刷油漆晕倒

了，刘*年就立即报告中板车间负责人骆*高和安全员胡*坤。胡

*坤和岭北建设项目经理唐*有立即从项目部驱车前往中板车间

工地，骆*高、刘*年、马*军相继到达现场。胡*坤电话报告了

富凯公司安环部部长战*立，随后战*立也赶到现场

16时30分，李*法拨打电话给江*立请求救援。李*法、江*

吉、江*立三人先后进入沉淀池实施救援，因沉淀池油漆刺激气

味太重，救援都未能成功。江*立在救援过程因吸入有毒气体，

也晕倒在沉淀池中。在施救过程中李*法见事态严重就立即拨打

了119，后又拨打了110、120，并呼叫车间周边其他外协单位

人员过来帮忙救援。

。

17时许，消防救援人员到达现场进入沉淀池救援，110、

120同时到达现场进行协助救援。县应急局、县经开区、富凯公

司、外协单位几方人员一起参与协助救援工作，17时30分许，

— 12 —

江*立、胡*二人被救出，送往县人民医院进行抢救。

（二）事故报告及善后处置情况

1.事故报告情况

17时，县应急局接县消防救援局报告，位于富凯公司新厂

区在建项目工地有人晕倒。值班人员立即报告县应急局主要负

责同志及分管负责同志，随后县应急局相关工作人员驱车赶往

现场。

县应急局主要负责同志及相关人员在驱车赶往现场的路上，

接到富凯公司安环部部长战*立电话报告，富凯公司新厂区在建

项目工地有人刷油漆时晕倒，已报警，正在实施救援。

17时30分，县应急局向县委办、县政府办报告了事故情况。

19时03分，县应急局主要负责同志电话向市安委办初报事

故信息。

19时34分，县应急局通过国家应急指挥综合业务系统初报

了事故信息。

20时09分，县应急局通过国家应急指挥综合业务系统续报

了事故信息。

21时11分，县应急局通过国家应急指挥综合业务系统再次

续报了事故信息。

2.医疗救治和善后情况

江*立送医后意识清醒，但感身体不适，继续住院观察，于

1月20日出院。胡*经全力抢救无效后，于1月14日19时45分宣布

— 13 —

死亡。

1月14日20时许，岭北建设和胡*家属进行协商，处理善后

事宜。1月15日上午，岭北建设与死者家属就死亡赔偿金额达成

一致并签署《协议书》。1月18日，胡*遗体下葬绩溪松塘陵

园。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，根据县委、县政府主要领导要求，县经开区、

县应急局和相关部门及时有效开展应急救援工作，善后处置稳

妥有序，事故信息流转顺畅，上报及时准确，及时发布事故信

息，积极回应社会关切，未发生群体性事件和负面舆情。

四、事故原因分析和性质

（一）直接原因

胡*安全意识淡薄，违章冒险作业。在未佩戴专业防毒面具

情况下，私自违规冒险进入沉淀池作业，是导致中毒事故发生

的直接原因。

（二）间接原因

1.岭北建设未履行公司安全生产责任制，安全教育培训不

到位、安全检查制度落实不到位。该项目未编制《施工方案》、

未进行安全技术交底、未有效开展作业风险辨识和隐患排查治

理活动、未开展相关作业安全培训、未开展专项应急演练、未

对作业指派监护人员进行有效监护，导致施工人员胡*私自进出

沉淀池作业，引发事故。

— 14 —

2.富凯公司新厂区项目部落实《安徽富凯特材有限公司全

员安全生产责任制》不到位，《安徽富凯特材有限公司全员安

全生产责任制》第六十一条明确了项目部的七条安全生产职责，

在新厂区在建项目施工中均未得到有效落实。项目部在与外协

单位签订施工合同后，未向公司安环部推送，在安环部毫不知

情的情况下让施工队伍进场施工，截至事故发生时，均未对油

漆作业人员开展专项培训，油漆施工人员安全风险辨识应急处

置能力不足。现场安全巡查走过场，隐患排查浮于表面，多次

巡查均未查出施工现场管理方面存在的隐患，未能及时制止违

章作业。

（三）其他可能因素排除

经公安机关初查，排除故意侵害致死。

（四）事故性质

经调查认定：本起事故是一起因违章作业、安全作业培训

缺失、施工作业现场疏于管理等原因造成的一般生产安全责任

事故。

五、有关责任单位存在的主要问题

1.安徽岭北建设工程有限公司

（1）全员安全责任制未落实，各级安全责任人岗位安全履

职不力，制定的安全生产制度未得到有效执行。

（2）安全教育培训不到位，未对胡*、江*立等作业人员开

展安全教育培训，导致施工人员对相关作业专业知识掌握不到

— 15 —

位，安全风险辨识和应急处置能力不足。

（3）未进行安全技术交底。

（4）安全检查制度落实不到位，项目部安全员履职不到位，

对相关作业未进行有效监护，巡查工作流于形式。

2.安徽富凯特材有限公司新厂区项目部

（1）项目部未有效执行公司全员安全生产责任制，签订施

工合同后未向公司安全管理部门推送相关施工合同。

（2）安徽岭北建设工程有限公司油漆施工人员为外协施工

人员，项目部未对油漆施工人员进行安全风险告知，导致员工

安全风险辨识应急处置能力不足。

（3）项目部未有效开展安全检查，排查隐患浮于表面，未

排查出施工现场管理方面存在的隐患。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员（1人）

胡*，男，群众，安全意识淡薄，安全风险的辨识能力不

足，在未采取任何防范措施的情况下，擅自进入沉淀池盲目作

业，导致中毒死亡。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究责

任。

（二）事故责任单位和有关责任人员处理建议

1.建议给予行政处罚单位（1家）

岭北建设作为施工单位，安全生产主体责任落实不到位，

安全教育培训制度、安全技术交底制度、安全检查制度、安全

— 16 —

管理制度等落实不到位。组织开展安全教育培训走过场 ，开展

隐患排查不深入不彻底，施工现场管理不到位，大量隐患长期

存在，对事故发生负有直接责任，依据《中华人民共和国安全

生产法》第一百一十四条第一款第一项

[1]

的规定，结合《生产

安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项

[2]

，建议由县应急局

予以行政处罚。

2.建议给予行政处罚人员（7人）

（1）冯*君，岭北建设法定代表人。未认真履行安全生产

管理职责，未组织本单位员工开展相关安全教育培训、隐患排

查整治等流于形式，未落实安全检查制度，对项目部安全管理

问题失察，对事故的发生负有主要领导责任，依据《中华人民

共和国安全生产法》第九十五条第一项

[3]

的规定，结合《生产

安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项

[4]

，建议由县应急局

予以行政处罚。

（2）唐*有，岭北建设施工现场负责人。未认真履行安全

生产管理职责，对施工现场管理不到位，未对施工现场开展安

全风险辨识并采取相应的管控措施，对事故的发生负有管理责

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：（一）发生生产安全事故，对负有责任的生产经

营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，

处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[2] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项:事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以

罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处

50万元以上70万元以下的罚款；

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产

管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上

一年年收入百分之四十的罚款；

[4] 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一

）发生一般事故的，处上一年年收入40％的罚款；

— 17 —

任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条

[5]

的规

定，结合《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项

[6]

，

建议由县应急局予以行政处罚。

（3）冯*云，岭北建设安全员。未履行安全管理人员职

责，未组织施工人员的安全教育培训，未开展安全技术交底，

未开展隐患排查，未开展安全监护，未及时制止违章作业，

对事故发生负有直接管理责任。依据《中华人民共和国安全

生产法》第九十六条

[5]

的规定，结合《生产安全事故罚款处罚

规定》第二十条第一项

[6]

，建议由县应急局予以行政处罚。

（4）孙*胜，富凯公司新厂区项目主要投资人之一，富

凯公司年产9.5万吨高端合金钢板材深加工生产线项目负责

人。执行安全生产责任制等各项制度不到位，未履行《安徽

富凯特材有限公司全员安全生产责任制》，对外包作业项目不

报备、不巡查，对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华

人民共和国安全生产法》第九十五条第一项

[3]

的规定，结合

《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项

[4]

，建议由县

应急局予以行政处罚。

（5）骆*高，富凯公司新厂区中板车间的负责人，负责中

板车间从基建到后期的安全生产工作。执行《安徽富凯特材有

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规

定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂

停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪

的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项:事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行

安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20

％至30%的罚款；

— 18 —

限公司全员安全生产责任制》不到位，开展隐患排查不彻底不

深入，对施工现场安全管理不到位，对事故发生负有管理责

任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条

[5]

的规

定，结合《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项

[6]

，

建议由县应急局予以行政处罚。

（6）胡*坤，富凯公司新厂区安全员，负责新厂区专职安

全管理。履行安全管理人员职责不到位，对在建工程项目巡查

不到位、隐患排查不到位，对事故发生负有管理责任。依据

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条

[5]

的规定，结合

《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项

[6]

，建议由县

应急局予以行政处罚。

（7）马*军，中共党员，富凯公司新厂区厂长。执行《安

徽富凯特材有限公司全员安全生产责任制》不到位，对外包作

业安全管理存在漏洞，对事故发生负有管理责任。依据《中华

人民共和国安全生产法》第九十六条

[5]

的规定，结合《生产安

全事故罚款处罚规定》第二十条第一项

[6]

，建议由县应急局予

以行政处罚。

七、事故防范措施和建议

（一）深刻吸取教训，压实企业主体责任。岭北建设和

富凯公司要深刻汲取事故教训，举一反三，切实提高安全生

产意识、健全安全管理机构，完善安全生产管理制度，加强

风险辨识、隐患排查、安全教育，加强特殊作业审批管理，

— 19 —

配齐防护装备，做到安全制度到位、安全培训到位、安全检

查到位、应急救援到位。

（三）全面排查隐患，加大执法力度。县应急局、县住

建局及各行业主管单位要以安全生产治本攻坚三年行动为契

机，不断强化安全隐患排查整治工作质效，切实增强执法力

度，杜绝执法“ 宽、松、软 ”，各乡镇、县经开区要加大

对限额以下装修装饰类施工情况的摸排并将其纳入安全监管，

县住建局要加强业务指导，坚决堵塞监管漏洞，严肃查处安

全生产违法违规行为，严格依法依规处理，构成犯罪的要移

交相关部门依法追究刑事责任

（二）树牢安全理念，强化安全管理。 县经开区要深入

学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精

神，严格落实“ 党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追

责 ”要求，树牢安全发展理念，统筹好安全和发展。要坚持

人民至上，生命至上，按照“三管三必须”要求，健全各领

域安全生产责任制。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，

着力督促企业提升本质安全水平，切实维护人民群众生命财

产安全。

。

（四）深入开展宣传，提升应急能力。县应急局、县住

建局及各行业主管单位要全面开展安全宣传教育，普及安全

常识。要组织监管人员开展业务培训，提升安全监管能力。

要结合事故案例，对生产经营单位主要负责人、安全管理人

— 20 —

员、一线员工开展警示教育，提高职工安全意识。要督促生

产经营单位开展内部专题安全培训和演练，确保作业人员熟

知并严格落实有关规定，掌握安全知识和应急救援方法，防

止盲目施救，导致事故后果扩大。

绩溪经开区安徽岭北建设有限公司

“1・14”一般中毒事故调查组

2025年3月31日