# 罗源松山福建亿鑫钢铁有限公司“6·16”一般机械伤害事故调查报告

来源：罗源县人民政府　福州市罗源县·事故信息公开

原文链接：https://www.luoyuan.gov.cn/xjwz/zwgk/zfxxgkzdgz/aqsc/sgxxgk/202607/P020260708379540073969.pdf

发布时间：2026-00-07　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

罗源松山福建亿鑫钢铁有限公司

“6 ·16”一般机械伤害事故调查报告

罗源县政府事故调查组

202 5 年 8 月 5日

目 录

一、事故基本情况

(一)事故发生单位概况

(二)事故发生单位安全管理情况

(三)事故发生经过

(四)事故现场情况

(五)人员伤亡和直接经济损失情况

(六)其他需要说明的情况

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

(二)事故现场应急处置情况

(三)医疗救治和善后情况

(四)事故应急处置评估

三、事故原因分析

(一)直接原因分析

(三)间接原因分析

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

五、事故整改和防范措施

六、附件

第 1 页

罗源松山福建亿鑫钢铁有限公司

“6 ·16”一般机械伤害事故调查报告

2025年6月16日15时41分许，在罗源县松山镇罗源湾开

发区金港工业区福建亿鑫钢铁有限公司炼铁厂原料车间新地坑

内，皮带工邓盛强在交接班前进行皮带通廊卫生打扫时，不慎

卷入皮带受伤，经送罗源县医院又转诊宁德市医院抢救，于当

日22时30分许宣布死亡。事故造成1人死亡、直接经济损失

121万元，系一般机械伤害事故。罗源县人民政府授权成立由县

应急管理局、工信局、公安局、总工会派人组成的事故调查组，

指定县应急管理局局长游永棋为组长，并邀请县纪委监委派人

参加，采取现场勘查、调查询问、综合研判等方式开展调查，

现已调查终结。

经调查，认定罗源松山福建亿鑫钢铁有限公司“6 ·16”一

般机械伤害事故是一起因安全教育培训不到位，危险因素辨识

不充分，违反操作规程作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生单位概况

1. 福建亿鑫钢铁有限公司(以下简称：亿鑫公司),统一

社会信用代码：91350123746371334E,注册资本：26172万人民

币，类型：有限责任公司(外商投资，非独资),成立日期：

2003年07月09日，法定代表人：刘登科，住所：福州市罗源

县罗源湾开发区白水垦区内。

2. 根据实地调查及笔录证实，亿鑫公司在罗源辖区内主要

第 2 页

经营：生产钢铁冶炼、优质碳素与低合金结构钢坯及各类钢材；

宽厚板、涂层板生产；废钢加工等生产经营活动。

3.公司设置安全生产委员会，主任是公司法定代表人、总

经理刘登科，副主任分别是公司三位副总经理李斌、林天福、

刘金多，安全生产办公室设在公司安环部，日常具体工作由安

环部部长姚咏宝主持，成员单位含职能部门、烧结厂、炼铁厂、

炼钢厂、轧钢厂、动力厂、制氧厂、机修厂、料场、仓库、质

检部门、生产部。炼铁厂主要负责人(厂长)芦跃刚，专职安

全管理人员3人，管辖6个车间：高炉车间、球团车间、原料

车间、喷煤车间、机修车间、自动车间，原料车间分甲、乙、

丙三个班组和主控室。事发为炼铁厂原料车间丙班，原料车间

主任尤庆煊，当日同班人员：工长谭召财、丙班班长杨正模、

主控工陈桂凤、槽上工杜二帅、新地坑皮带工邓盛强、尤晶斌。

(二)事故发生单位安全管理情况

根据亿鑫公司提交的安全生产相关资料及有关事故调查材

料、调查笔录显示：

①公司长期持有安全生产标准化三级企业证书，目前处于

换证阶段；②主要负责人(法定代表人、董事长、总经理)持

有效安全生产知识和管理能力考核合格证，设置安全环保部为

公司级安全生产管理机构，各厂设综合管理部为厂级安全生产

管理机构，各级专职安全管理人员20人、专兼职安全管理人员

共计67人；③制定《安全生产职责汇编》,含各级各部门人员

职责23篇，另有《安全生产标准化管理制度汇编》,含公司级

管理制度40篇，厂部级管理制度51篇、岗位规范29篇；④制

定并印发公司级2025年培训教育计划，今年以来按计划开展安

第 3 页

全教育培训，其中完成班组级培训24次；⑤根据2024年营业

收入计提2025安全生产经费1499.18万元，各项经费按计划投

入；⑥建立《危险源辨识、风险评价和分级控制管理制度》、

《风险分级管控与隐患排查双重预防机制管理制度》等风险分

级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立安全风险辨识与分

级管控台账，辨识风险点83项并制定相应管控措施。公司级今

年以来开展综合性安全检查6次，其中由主要负责人带队检查2

次，共查出隐患138项，其中重大隐患11项。⑦有安全生产事

故应急综合预案1篇、专项预案21篇、现场处置方案57篇，

已实施专项预案演练11篇、现场处置方案演练38篇。公司安

全生产管理体系较为完善，未发现公司主要负责人履行法定安

全生产管理职责不到位导致事故发生的线索。

主要存在以下方面问题：

1. 根据《安全教育培训管理制度》《福建亿鑫钢铁有限公

司2025年度安全教育培训计划》《班组安全活动记录》《亿鑫

公司全员安全知识培训考试题(2023年、2024年)》《劳动合

同(邓盛强)》《员工个人情况(劳保发放)》等有关安全教

育培训相关书证材料及有关调查笔录显示：邓盛强于2006年7

月22日入职任皮带岗位，2014年1月23日转岗筛粉岗位，现

任炼铁厂普工(原料车间地坑皮带工)岗位的有效劳动合同期

限为2021年6月1日至2026年5月31日，亿鑫公司均未能提

供邓盛强在职期间入职的四级安全教育培训及两次转岗的安全

教育培训相关材料，未能证明其对邓盛强开展强制性安全培训；

2025年4月11日、17日分别开展班组级有关皮带岗位安全管

理制度、操作规程的安全培训活动，邓盛强休假、公休均未参

加，公司未对其补充培训。

第 4 页

2. 根据《危险源辨识、风险评价和分级控制管理制度》《风

险分级管控与隐患排查双重预防机制管理制度》《炼铁厂安全

风险辨识与分级管控台账》等有关危险源辨识、应急处置措施

相关书证材料及有关调查笔录显示：亿鑫公司炼铁厂未辨识出

皮带上出现异物的危险因素，未针对性开展风险评估，未确定

应采取相应的管控措施。

3.根据《安全检查及隐患排查治理制度》《炼铁厂安全生

产规章制度考核细则》《原料皮带岗位安全操作规程》《炼铁

厂原料皮带工安全操作规程》等事故隐患排查治理制度相关书

证材料及有关调查笔录显示：亿鑫公司未排查出皮带工可能独

自进入地坑，及在皮带运行时身体接近运转部位观察落料情况

的事故隐患。

4.根据《炼铁厂安全生产规章制度考核细则》《原料皮带

岗位安全操作规程》《炼铁厂原料皮带工安全操作规程》等岗

位操作规程相关书证材料及有关调查笔录显示：亿鑫公司未采

取有效措施督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，导

致邓盛强独自进入必须二人以上同行的地坑，并接近皮带。

5. 根据《原料皮带岗位安全操作规程》《炼铁厂原料皮带

工安全操作规程》等岗位操作规程相关书证材料及有关调查笔

录显示：亿鑫公司炼铁厂主控人员、班组长启动皮带前未有效

落实岗位职责，确认皮带周围无人作业和障碍物，仅以打铃通

知为开机条件。

(三)事故发生经过

根据现场监控视频及综合研判，2025年6月16日15时33

分，炼铁厂原料车间丙班新地坑岗位工人邓盛强在进行皮带通

廊卫生清扫作业；15时40分05秒邓盛强从皮带机尾部位(北

第 5 页

端)进入X1皮带通廊区域，40分08秒邓盛强从X1皮带第一个

压带轮旁护栏处登上皮带观察料仓落料情况。X1皮带机头监控

显示：40分53秒X1皮带机头出现黄色安全帽； 41分24秒可

见邓盛强头朝前趴在皮带上，随皮带快速前进(2m/s),41 分

26秒邓盛强进入皮带机头部位(南端)经中转仓进入X2 皮带(东

端),被皮带运送至X2 皮带中间段的横杆处；另一边，原料车

间主控工陈桂凤发现监控屏画面中X2皮带输送机上疑似有黄色

安全帽闪过，立即喊身旁的杨正模一起看G3皮带，确认是安全

帽后，陈桂凤用对讲机通知槽上工人杜二帅拉绳紧急停机捡安

全帽(46分29秒X1皮带开始停机，约6秒后X1皮带完全停机);

杜二帅停机捡完安全帽后用对讲机回复主控陈桂凤完成清捡，

可以开机了，于是主控陈桂凤启动电脑控制响铃后重新开机运

行皮带(48分08秒X1皮带重新开机，继续运行至51分20秒

后再次停机)。15时50分许(通话时长37秒)杨正模接到邓

盛强的求救电话，称被皮带压了，主控室操作台旁的杨正模立

即按下主控室的按钮紧急停机，立即向车间主任、工长等汇报

并参与搜救，15时53分(通话时长1分14秒)杨正模再次接

到邓盛强的求救电话，随后杨正模与车间主任尤庆煊等人一起

去新地坑寻找，寻至X2 皮带通廊处发现邓盛强躺在X2 皮带中

间段通廊走道上。

(四)事故现场情况

事故发生地点位于罗源县松山镇罗源湾开发区金港工业区

福建亿鑫钢铁有限公司炼铁厂原料车间新地坑内X1皮带第一个

压带轮旁至X2皮带通廊中段，监控录像显示：皮带工邓盛强在

第 6 页

X1皮带第一个压带轮旁边上皮带，经X1皮带→ 中转仓→X2 皮

带→X2 皮带通廊中段地板上。事发白天，天气晴，新地坑照明

正常。

图1 X1皮带机尾部位(邓盛强登上皮带点，防护网为事后加装)

图2 监控画面：邓盛强从X1皮带进入中转仓

第 7 页

图3中转仓(从X1皮带向下拍摄) 图4 X2皮带通廊

(五)人员伤亡和直接经济损失情况

1.死者基本情况

邓盛强，男，汉族，身份证号码：

户籍地址：福建省罗源县飞竹镇上地村上地14号，事发时为福

建亿鑫钢铁有限公司炼铁厂原料车间丙班副班长，在事故中死

亡。

2.事故直接经济损失约121万元。

(六)其他需要说明的情况

新地坑皮带输送线的顺序为：X1皮带→X2 皮带→G3皮带→

G4 皮带→F4皮带→J1 皮带(槽上)。X1皮带第一个压带轮与X1

机头之间距离74米，中转仓下料口( X2机尾)距邓盛强倒地位

置34米。各皮带之间的启动、关闭相互连锁。

有关尺寸：①X1皮带离3楼平台高度约1450mm;②X2皮带

离2楼平台高度1450mm;③X2皮带所在2楼中转仓区域层高约

第 8 页

4250mm;④连通X1皮带与X2 皮带的中转仓高度约4250mm;⑤

中转仓口(3楼)内尺寸约：800mm*600mm, 中转仓内(2楼)

尺寸约：600mm*450mm, 整体为上宽下窄；⑥皮带宽约900mm,

高约200mm;⑦X2皮带中间段横杆与皮带煤层间净空约150mm。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

2025年6月16 日22 时30 分许，宁德市医院宣布伤者 抢

救无效死亡；22时40分许，经罗源湾开发区管委会转报至县

政府值班室，随后立即启动应急预案，各部门根据工作职责赶

赴现场。23时许，罗源县应急管理局向福州市应急管理局报送

书面事故快报。县公安局、应急管理局、罗源湾开发区管委会

等相关部门积极参与现场处置及善后工作。事故信息接报及时，

各项处置措施得当。

(二)事故现场应急处置情况

2025年6月16日15时50分许，接到邓盛强求救电话 后

，亿鑫公司能够第一时间组织现场在岗员工开展搜寻救援，

于15时54分许找到邓盛强，并立即安排救护车辆送往医院救

治，现场应急处置平稳有序，较为得当。

(三)医疗救治和善后情况

2025 年 6 月 16 日 17 时 4 分 许 ， 罗 源 县 医 院 急 诊 科 收 到

病人前来就诊，主诉外伤致胸部疼痛1小时，医护人员接诊

检查，患者胸部疼痛，呈持续性，咳嗽及深呼吸时明显，伴气

喘、气促、呼吸困难等症状，诊断：气胸、血胸、肺挫伤、肋

骨骨折、胸骨骨折、胰腺损伤，予以颅脑、胸部、全腹 CT 检查，

第 9 页

由于患者病情较重，建议行双侧胸腔闭式引流后转上级医院进

一步治疗，于17时32分转宁德市医院救治。22时30分许，经

宁德市医院抢救无效，宣布死亡。

事故发生后，亿鑫公司第一时间通知家属，妥善开展家属

安抚及善后赔偿事宜，并与家属协商一致，签订赔偿协议，家

属情绪稳定；死者遗体已由家属于6月28日在宁德市火化，并

带回老家安置。截至目前，未接到相关舆情报告，社会面平稳。

(四)事故应急处置评估

事故发生后，亿鑫公司负责人及各岗位人员第一时间组织

现场救援并送医抢救，妥善开展家属安抚及善后赔偿协商，处

置较为得当有序，未造成事故扩大及恶劣影响；县公安局接警

后立即出动处置，刑侦大队及松山派出所对事故现场进行了保

护及勘验，调取现场监控视频等影像资料。县应急管理局、县

医院、罗源湾开发区管委会等部门接报后均能第一时间响应，

组织人员赶赴现场，各项措施得当，处置良好。

三、事故原因分析

(一)直接原因分析

事故当事人邓盛强事发前独自进入地坑X1皮带通廊进行打

扫卫生作业，并登上运行中的X1皮带机尾处栏杆，不慎与运行

中的皮带接触后被带入，从高处坠入皮带中转仓，受到皮带压

带轮、中转仓等机械挤压伤害，是造成本事故的直接原因。

(二)间接原因分析

1. 亿鑫公司未能提供书证材料证明对邓盛强开展强制性安

全培训，未对缺席的邓盛强补充开展班组级皮带岗位操作规程

第 1 0 页

的安全培训活动，未能保证邓盛强具备必要的安全生产知识，

熟悉有关的安全生产规章制度和皮带岗位安全操作规程，掌握

本岗位的安全操作技能，是事故发生的间接原因。

2. 亿鑫公司炼铁厂未辨识出皮带上出现异物的危险因素，

未针对性开展风险评估，并采取相应的管控措施，致使主控操

作人员未能准确判断并及时采取相应措施避免或减轻事故伤

害，是事故发生的间接原因。

3.亿鑫公司未排查出皮带工可能独自进入地坑，以及在皮

带运行时身体接近运转部位观察落料情况的事故隐患，是事故

发生的间接原因。

4. 亿鑫公司未有效教育和督促从业人员严格执行本单位的

安全操作规程，致使其未严格落实岗位安全生产责任，独自进

入必须二人以上同行的地坑，并接近皮带，是事故发生的间接

原因。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一)因在事故中死亡免予追究责任人员

邓盛强，男，群众，亿鑫公司员工，独自进入地坑 X1皮带

通廊进行打扫卫生作业，并登上运行中的 X1皮带机尾处栏杆，

不慎与运行中的皮带接触后被带入，是其不安全行为，对事故

发生负有直接责任，因其在事故中死亡免予追究。

(二)对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 亿鑫公司，未能提供书证材料证明对邓盛强开展强制性

安全培训，未对缺席的邓盛强补充开展班组级皮带岗位操作规

程的安全培训活动，未能保证邓盛强具备必要的安全生产知识，

熟悉有关的安全生产规章制度和皮带岗位安全操作规程，掌握

第 1 1 页

本岗位的安全操作技能，违反《中华人民共和国安全生产法》

第二十八条第一款的规定；未辨识出皮带上出现异物的危险因

素，未针对性开展风险评估，并采取相应的管控措施，违反《中

华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定；对皮带

工可能独自进入地坑，以及在皮带运行时身体接近运转部位观

察落料的事故隐患，采取技术、管理措施，及时发现并消除事

故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二

款³的规定；未有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全

操作规程，导致其独自进入必须二人以上同行的地坑，并接近

皮带，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款的

规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门给予罚款的

行政处罚。

2. 李斌，男，群众，亿鑫公司分管安全生产副总经理，作

为主持公司日常生产、安全方面的管理人员，未有效组织本单

位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况，

违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条⁵第一款第(二)

项的规定；未有效组织开展危险源辨识和评估，违反《中华人

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，

保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作

技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人

员，不得上岗作业。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四-I一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安

全风险分级采取相应的管控措施。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排

查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四 四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位

的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以

及事故应急措施。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行

下列职责： …… (二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；(三)组

织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 …… (五)检查本单位的安全生产状况，

及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议 ……

第 1 2 页

民共和国安全生产法》第二十五条第一款第(三)项的规定；

未有效检查本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，

提出改进安全生产管理的建议，违反《中华人民共和国安全生

产法》第二十五条第一款第(五)项的规定，导致发生生产安

全事故，建议由应急管理部门给予罚款的行政处罚。

(三)其他处理意见

1. 杨正模，男，群众，炼铁厂原料车间丙班班长，作为班

长未能监督、管理本班人员执行皮带岗位安全管理制度及操作

规程中禁止靠近皮带、二人以上同行等有关规定，未辨识皮带

出现异物的风险并制定管控措施，未审慎判断安全帽来源并及

时采取相应措施避免或减轻事故伤害，负有直接责任，建议由

亿鑫公司按照公司有关规定给予处理。

2.陈桂凤，女，群众，炼铁厂原料车间主控人员，未能审

慎判断安全帽来源，并及时采取相应措施避免或减轻事故伤害，

负有直接责任，建议由亿鑫公司按照公司有关规定给予处理。

3. 尤庆煊，男，群众，炼铁厂原料车间主任，未有效组织

班组级的皮带岗位操作规程相关安全教育和培训，未有效督促

皮带岗位执行皮带岗位安全管理制度及操作规程中禁止靠近皮

带、二人以上同行等有关规定，负有领导责任，建议由亿鑫公

司按照公司有关规定给予处理。

4. 李金红，男，中共党员，炼铁厂安全员，对安全培训材

料缺失，对班组级皮带岗位操作规程的安全培训活动，失管失

察；未能及时发现并消除皮带岗位违反操作规程的安全隐患，

负有领导责任，建议由亿鑫公司按照公司有关规定给予处理。

第 1 3 页

5.方勇，男，中共党员，炼铁厂分管生产、安全副厂长，

对安全培训活动开展、安全教育培训材料缺失失管失察，未有

效组织开展危险源辨识和评估，未能及时发现并消除皮带岗位

违反操作规程的安全隐患，负有重要领导责任，建议由亿鑫公

司按照公司有关规定给予处理。

6. 芦跃刚，男，中共党员，炼铁厂厂长，未有效检查本单

位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全

生产管理的建议，负有重要领导责任，建议由亿鑫公司按照公

司有关规定给予处理。

五、事故整改和防范措施

(一)亿鑫公司应强化安全培训教育。持续抓好作业人员

岗位安全教育培训，增强员工对皮带设备、有限空间等重点部

位、薄弱环节安全操作的认知，举一反三开展事故案例教育，

进一步提升皮带岗位作业安全意识和自我防范能力。

(二)亿鑫公司应强化违章作业纠察。持续提升全员规范

作业意识，强化习惯性违章作业排查整治力度，严格落实违章

作业考核，分析原因查找违章本质，采取切实有效安全管控措

施，进一步完善作业安全操作规程。

(三)亿鑫公司应强化风险辨识和隐患排查。进一步完善

风险因素辨识工作，进一步完善重点部位、岗位警示标识、物

理防护、联锁装置等安全管控措施。建立健全事故隐患内部报

告奖励机制，形成全员知晓、全员参与的排查整治氛围。

(四)亿鑫公司应强化安全确认制度。进一步完善管控检

维修、启停设备、作业监护、安全交底等重点环节的安全确认

第 1 4 页

制度，强化各前后关联岗位之间作业安全确认，切实保障重点

环节作业安全。

(五)坚持“四不放过”原则，亿鑫公司应对从业人员进

行事故警示教育，汲取教训、亡羊补牢，避免同类事故再次发

生。