# 海沧嵩屿加州海岸庄园三期“12·19”一般高处坠落事故调查报告

来源：厦门市海沧区人民政府　厦门市海沧区·安全事故调查

原文链接：https://www.haicang.gov.cn/xx/zdxxgk/zdxxgk/anquansc/xzgl_43286/202504/t20250417_1096816.htm

发布时间：2025-04-17　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

海沧嵩屿加州海岸庄园三期

“12·19”一般高处坠落事故调查报告

海沧区政府事故调查组

2025 年 2 月 27 日

目 录

一、事故基本情况 .............................................................................1

（一）建设项目情况 ................................................................... 2

（二）事故发生单位及相关单位概括 .......................................3

（三）事故发生单位安全管理情况 ...........................................4

（四）行业主管部门履职情况 ................................................... 4

（五）事故发生经过............. ...................................................... 5

（六）事故现场情况 ................................................................... 6

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 .......................................6

二、事故应急处置及评估情况 ........................................................ 6

（一）事故信息接报及响应情况 ............................................... 6

（二）事故现场应急处置情况 ................................................... 7

（三）医疗救治和善后情况 ....................................................... 7

（四）事故应急处置评估 ........................................................... 7

三、事故原因分析 .............................................................................7

（一） 现场勘验情况 ................................................................. 7

（二） 事故直接原因分析 ......................................................... 8

（三） 事故间接原因分析 ......................................................... 9

四、有关责任单位存在的主要问题 ................................................ 9

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ................................ 9

（一） 不予追究责任人员 ......................................................... 9

（二） 有关责任人员和责任单位的处理建议 .........................9

六、事故主要教训 ...........................................................................10

七、事故整改和防范措施建议 ...................................................... 11

- 1 -

海沧嵩屿加州海岸庄园三期

“12·19”一般高处坠落事故调查报告

2024 年 12 月 19 日早上 10 时 30 分许，位于厦门市海沧区

滨湖路与滨湖北路交叉口加州海岸庄园三期发生一起一般高处

坠落事故，导致1 人死亡，直接经济损失约 150 万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第

493 号）以及海沧区人民政府的授权，海沧区住建和交通局牵头

组织海沧区应急管理局、海沧区总工会、海沧公安分局、嵩屿街

道等相关单位，成立了厦门海沧嵩屿街道加州海岸庄园三期

“12·19”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），

并邀请区纪委监委派员参加，对本次事故开展调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、资料调阅、人员问询

等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失

等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员及

责任单位的处理建议，并针对事故原因，提出了事故防范和整改

措施建议。

经调查认定，加州海岸庄园三期“12·19”一般高处坠落事

故是一起承揽单位管理不到位，安全防护措施落实不到位，导致

1名玻璃安装工人在高处作业时坠落死亡的一般生产安全责任事

故。

一、事故基本情况

- 2 -

（一）建设项目情况

1.加州海岸庄园(三期）位于厦门市海沧区滨湖路与滨湖北

路交叉口，建设单位为厦门加州海岸房地产开发有限公司，施工

单位为厦门市吉兴集团建设有限公司，监理单位为厦门市筼筜新

市区工程监理有限公司。该项目工程2014年11月28日取得施工许

可证（证号：350211201411280101）。至2022年8月10日，工程

主体结构（含石材幕墙、门窗等外立面）已施工完毕，因施工合

同约定的工程量已完成但短期内无法竣工，厦门市吉兴集团建设

有限公司与厦门加州海岸房地产开发有限公司签订了《中止合同

协议》，约定乙方吉兴公司撤场，由甲方加州海岸房地产公司负

责场地内管理，目前仍是封闭式管理。根据《建筑工程施工许可

管理办法》第九条规定

[1]

，厦门加州海岸房地产开发有限公司、

厦门市吉兴集团建设有限公司及厦门市筼筜新市区工程监理有

限公司于2022年8月15日联合向其施工许可证的发证机关海沧区

住建和交通局提交了中止施工报告。2022年8月15日起，因该工

程已中止施工，根据《建筑工程施工许可管理办法》第九条及《房

屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》第十一条，海沧

区建设与交通工程质量安全站对该工程项目中止施工安全监督。

至事故发生之日，建设单位尚未申请复工。

2.项目中止期间，厦门加州海岸房地产开发有限公司在深化

[1] 《建筑工程施工许可管理办法》第九条：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起

一个月内向发证机关报告，报告内容包括中止施工的时间、原因、在施部位、维修管理措施等，并按照规定做好

建筑工程的维护管理工作。

- 3 -

设计过程中决定在原设计为敞开的一层采光井顶部增设玻璃顶。

2024 年8 月 19 日，厦门加州海岸房地产开发有限公司与厦门六

扇门建筑装饰材料有限公司签订了《加州海岸庄园三期 1#-5#楼

一层玻璃采光顶施工合同》（合同价：48 万元）。根据《建筑

业企业资质管理规定和资质标准实施意见》（建市[2015]20 号）

和《中华人民共和国民法典》的规定，门窗含玻璃安装无需施工

资质，本合同性质上属于承揽合同，无需施工许可，也不在原主

体施工许可证范围内（证号：350211201411280101），也无需复

工申请。2024 年 10 月份，厦门六扇门建筑装饰材料有限公司开

始组织材料及人员进场。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位：厦门加州海岸房地产开发有限公司 1999 年 6

月 6 日成立，法定代表人：李瑞文，注册资本：4200 万元人民

币，统一社会信用代码：913502057054132353，类型：有限责任

公司，住所：厦门市海沧区滨湖北路、南路交叉路（地税对面）

加州海岸售楼处。

2 承揽单位：厦门六扇门建筑装饰材料有限公司 2014 年 3

月7 日成立，法定代表人：詹可松，注册资本：100万元人民币，

统一社会信用代码：91350206093260011A，类型：有限责任公司，

住所：厦门市湖里区钟宅路69 号贰楼B8167。

3.陈东礼：受厦门六扇门建筑装饰材料有限公司法人代表詹

可松口头形式委托负责加州海岸庄园三期1#-5#楼一层采光井玻

- 4 -

璃的下单采购和安装等事宜，并将玻璃安装的业务口头委托给郑

腾飞。

4.郑腾飞：受陈东礼口头形式委托负责加州海岸庄园三期一

层采光井玻璃安装，事发当日安排刘鹿杰、杨富振、王帅领及王

德志进行玻璃安装。

5.刘鹿杰（死者）：为郑腾飞口头委托安装玻璃的工人。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.建设单位厦门加州海岸房地产开发有限公司，对加州海岸

庄园三期实施封闭管理，五栋别墅工程主体结构（含石材幕墙、

门窗等外立面）已施工完毕，仅余室外景观工程待实施。对厦门

六扇门建筑装饰材料有限公司进场时已开展安全交底，基本履行

了业主单位安全管理义务。

2.承揽单位厦门六扇门建筑装饰材料有限公司，安全生产主

体责任落实不到位，在加州海岸庄园三期 3#楼采光井顶玻璃安

装作业区域未设置安全警示标识，对高处作业的工人未配备安全

带等防护用品，且未对安装玻璃工人刘鹿杰进行安全教育交底，

导致刘鹿杰高坠受伤，经送医救治无效死亡。

（四）行业主管部门履职情况

加州海岸庄园(三期）工程为海沧区属项目，行业主管部门

为海沧区住建和交通局。海沧区住建和交通局委托海沧区建设与

交通工程质量安全站，依据《房屋建筑和市政基础设施工程质量

监督管理规定》《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规

- 5 -

定》、《福建省建设工程质量安全动态监管办法》《厦门市建设

工程质量监督管理规定》等法律法规开展监督工作。至该工程中

止施工前，海沧区建设与交通工程质量安全站于2015年3月31日

至2022年6月23日期间对该工程共实施质量安全动态抽查抽测、

“双随机”监督抽查及日常检查27次，共发出《责令改正（整改）

通知单》23份,《责令改正（局部停工）通知单》4份，已按相关

要求履行行业监管职责。

2022年8月15日起，因加州海岸庄园(三期）工程已中止施工，

根据《建筑工程施工许可管理办法》第九条及《房屋建筑和市政

基础设施工程施工安全监督规定》第十一条，海沧区建设与交通

工程质量安全站对该工程项目中止施工安全监督。至事故发生之

日，建设单位尚未申请复工。

（五）事故发生经过

1.经调查，厦门六扇门建筑装饰材料有限公司于 2024 年 8

月 19 日起承揽加州海岸庄园三期 1#-5#楼一层玻璃采光井项目

后，法人代表詹可松以口头形式委托其朋友陈东礼负责该项目采

光井玻璃的下单采购和安装等事宜，陈东礼以口头形式委托郑腾

飞负责加州海岸庄园三期一层采光井玻璃安装事宜。2024 年 12

月 19 日上午，郑腾飞安排刘鹿杰、杨富振、王帅领及王德志等

四人在3#楼采光井顶部进行玻璃安装作业，由刘鹿杰、杨富振、

王帅领及王德志等四人在采光井顶施工区域进行玻璃安装。在玻

璃安装期间，四名工人有佩戴安全帽及反光衣马甲，但高空作业

- 6 -

时未配备防坠落措施。10 时 30分左右，当四人把玻璃平铺放置

在采光井时，杨富振和王帅领听到坠物的声音，扭头看到刘鹿杰

躺在 3#楼地下室负一层（采光井下方部位），随即报告给郑腾

飞，10 时40 分许郑腾飞拨打 120送其海沧医院救治，17 时许刘

鹿杰在海沧医院手术后转入ICU进行术后观察，20时 32 分医院

宣布刘鹿杰身亡。

2.经调查，现场无视频监控。

（六）事故现场情况

事故现场位于加州海岸庄园三期 3#楼地下室负一层（采光

井下方部位）。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡，死者姓名：刘鹿杰，男，汉族，身

份证号：4127**********9132，住址：厦门市集美区西滨路***

号***室，为厦门六扇门建筑装饰材料有限公司安装玻璃的人员。

该事故造成的直接经济损失约人民币150万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

海沧区住建和交通局、海沧区应急管理局、海沧公安分局、

嵩屿街道等单位接到110指挥中心转接指令后，相关工作人员第

一时间赶到事故现场，了解事故情况，开展取证工作，要求企业

做好善后工作，同时上报区委区政府、市应急管理局和 110 指挥

中心。

- 7 -

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，加州海岸庄园三期承揽单位厦门六扇门建筑装

饰材料有限公司现场负责人立即启动应急预案，10时 40 分许联

系120 救护车求救。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，10 时 40分许郑腾飞拨打 120送其海沧医院救

治，17 时许刘鹿杰在海沧医院手术后转入 ICU 进行术后观察，

20时 32 分医院宣布刘鹿杰身亡。加州海岸庄园三期建设单位厦

门加州海岸房地产开发有限公司及承揽单位厦门六扇门建筑装

饰材料有限公司立即组织相关人员，妥善做好事故善后处理工作。

2024 年12 月 25日，事故善后工作已完成。

（四）事故应急处置评估

从区政府应急救援情况看，各部门都能够迅速启动响应，妥

善开展处置救援和善后处理工作，及时、准确上报事故信息。此

次事故善后处理工作得当，未发生次生、衍生事件，没有造成不

良社会影响。

三、事故原因分析

（一）现场勘验情况

事故现场位于该项目地下室负一层地面，与采光井顶高差约

5 米，死者坠落在 3#楼采光井下方位置，现场只有一台操作架，

未见防坠落相关保护措施用品。采光井顶部外侧立面均有正式石

材护栏（踏面高度1.17米，地面高度1.4米），别墅内侧安装金

- 8 -

属栏杆（踏面高度1.17米），采光井顶已安装玻璃4块、未安装4

块。

（二）事故直接原因分析

刘鹿杰安全意识淡薄，在高处作业时未佩戴安全带等防护用

品，导致其本人从 3#楼采光井部位坠落受伤，送医院救治无效

死亡。

（三）事故间接原因分析

承揽单位厦门六扇门建筑装饰材料有限公司，安全生产主体

责任落实不到位，现场管理不到位，未对尚未完成玻璃安装的

3#楼采光井部位设置安全警示标识，对高处作业的工人未配备安

全带等防护措施用品，且未对玻璃安装人员进行安全教育交底，

导致刘鹿杰在 3#楼采光井顶部安装玻璃时高处坠落，最终导致

本起亡人事故的发生。

3#楼采光井四周均有正式护栏

采光井顶已安装玻璃 4 块，未安

装 4 块

- 9 -

四、有关责任单位存在的主要问题

1.厦门六扇门建筑装饰材料有限公司：一是未对尚未完成玻

璃安装的 3#楼采光井部位设置安全警示标识；二是对高处作业

的工人未配备安全带等防护措施用品；三是未对玻璃安装人员进

行安全教育交底。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》

第二十八条

[2]

、第三十五条

[3]

、第四十五条

[4]

之规定。

2.建设单位厦门加州海岸房地产开发有限公司：虽基本履行

了业主单位安全管理义务，但对承揽单位的工作安全风险预判不

足，未能有效阻断事故发生链条。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

刘鹿杰安全意识淡薄，在高处作业时未佩戴安全带等防护用

品，导致其本人从 3#楼采光井部位坠落受伤，送医院救治无效

死亡，在本起事故中负有直接责任。鉴于本人已死亡，建议不追

究其责任。

（二）有关责任人员和责任单位的处理建议

1.詹可松，厦门六扇门建筑装饰材料有限公司法定代表人。

履行安全生产管理职责不到位，未严格落实并实施本单位安全生

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证

从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，

了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不

得上岗作业。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设

施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准

的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

- 10 -

产教育制度,督促、检查本单位的安全生产工作不到位,导致本起

亡人事故发生，在本起亡人事故中负有管理责任。其行为违反了

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项

[5]

之

规定，建议由海沧区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产

法》第九十五条第一项

[6]

对其予以行政处罚。

2.厦门六扇门建筑装饰材料有限公司，一是对高处作业的工

人未配备安全带等防护措施，二是未对尚未完成玻璃安装的 3#

楼采光井部位设置安全警示标识；三是未对安装玻璃工人进行安

全教育交底，导致本起亡人事故发生。其行为违反了《中华人民

共和国安全生产法》第二十八条、第三十五条、第四十五条之规

定，建议由海沧区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》

第一百一十四条第一项

[7]

对其予以行政处罚。

3.厦门加州海岸房地产开发有限公司，作为承揽合同项目的

发包方，虽基本履行了业主单位安全管理义务，但对承揽单位的

工作安全风险预判不足，未能有效阻断事故发生链条。建议由海

沧区住建和交通局对该公司依据相关行业规定予以处理。

六、事故主要教训

该起事故暴露出厦门六扇门建筑装饰材料有限公司安全生

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工

作负有下列职责：......（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划......（五）组织建立并落实安

全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故

隐患；

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚

款；

- 11 -

产主体责任落实不到位，现场管理不到位，对高处作业的工人未

配备安全带等防护措施用品，安全生产教育和交底不重视，对安

装工人的行为管理不到位，未对承揽工程潜在的危险区域设置警

示标识等问题。

七、事故整改和防范措施建议

为认真吸取该起事故的深刻教训，杜绝类似事故的发生，针

对事故暴露出的问题，提出如下整改建议：

（一）厦门六扇门建筑装饰材料有限公司要认真吸取事故教

训，立即完善本公司安全生产管理规章制度，加强对用工人员的

安全教育培训，切实提高用工人员的安全意识和自我防范能力，

加强安全隐患排查整治，对承揽工程潜在的危险区域要设置警示

标识，对高处作业的工人要配备安全带等劳动防护用品，确保将

各项安全防范措施落实到位，防止此类事故再次发生。

（二）厦门加州海岸房地产开发有限公司要进一步加强安全

生产管理制度落实，加大对外包公司安全生产管理的统筹协调，

督促外包公司加强现场安全管理，切实避免事故发生。

（三）海沧区住建和交通局要督促全区各建设工程项目以此

事故为警示，参建单位要切实履行各自职责，细化责任，强化对

施工现场的分级分类风险管控和隐患排查整治，加强对务工人员

的安全管理和安全教育交底培训，严防高处坠落等各类生产安全

事故的发生。