# 孟津县小浪底镇娜娜机械加工厂6•17高处坠落事故调查报告

来源：厦门市海沧区人民政府　厦门市海沧区·安全事故调查

原文链接：https://www.haicang.gov.cn/xx/zdxxgk/zdxxgk/anquansc/xzgl_43286/202108/t20210810_798367.htm

发布时间：2021-08-10　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

孟津县小浪底镇娜娜机械加工厂

6•17 高处坠落事故调查报告

2021 年 6 月 17日 13 时20 分许，河南省孟津县小浪底

镇娜娜机械加工厂在海沧疏港通道A标段隧道工程工地现场

拼装台车过程中发生一起亡人事故，造成该加工厂工人许**

死亡。

为认真做好事故调查处理工作，根据《厦门市海沧区人

民政府办公室关于授权区安监局建设局负责组织事故调查

组进行生产安全事故调查的通知》（厦海政办〔2007〕73号）

精神，区应急局牵头组织海沧公安分局、区建设与交通局、

区总工会和新阳街道办等相关单位，成立“孟津县小浪底镇

娜娜机械加工厂 6•17 高处坠落事故调查组”进行调查。

事故调查组秉持“科学严谨、依法依规、实事求是、注

重时效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家认证，查

阅施工单位事故调查报告、综合分析等方法，查明了事故原

因，认定了事故性质和责任，提出了对事故单位、责任人员

的处理建议和整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）发生时间：2021 年 6 月 17 日13 时 20分许；

（二）发生地点：蔡尖尾山 2#隧道右洞 YK2+590 处；

（三）事故类别：高处坠落；

（四）伤亡情况：1 人死亡。死者许**，男，汉族，19**

年*月*日出生，河南省洛阳市洛龙区，公民身份号码：

41031119**04056*1*；

（四）经济损失：直接经济损失约 110万元。

二、事故相关单位情况

（一）中铁十二局集团公司，成立于 1986 年5 月 12 日，

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），

注册资本：伍拾亿陆仟零陆拾柒万柒仟叁佰肆拾圆整，公司

住所：山西省太原市万柏林区西矿街 130 号，法定代表人：

李**，统一社会信用代码：911400001100711840（24-13），

营业期限：长期，登记机关：山西省市场监督管理局。该公

司在海沧疏港通道工程 A 标段成立项目经理部，项目经理李

**。

（二）孟津县小浪底镇娜娜机械加工厂（以下简称

娜娜加工厂），注册日期为2017年5月11日，类型：个体

工商户（个人经营），经营者：谢**，经营场所：孟津

县小浪底镇雅沟村（南），统一社会信用代码为

92410322MA40YLK39A，登记机关：孟津县工商行政管理

局。

2019年9月2日，中铁十二局集团公司海沧疏港通道

工程A标段项目经理部与娜娜加工厂签订了隧道钢模加

工合同（编号：SGTDWZ-015），由娜娜加工厂为海沧疏

港通道工程A标段安装、调试一台非标准钢结构操作平台

（简称台车），合同约定：娜娜机械加工厂承担其施工

区域内的安全责任，遵守有关安全生产的法律、法规和

文件等的要求或规定，以确保施工人员在安全环境下施

工。

三、事件发生经过、救援及善后情况

2021年6月17日13时20分许，娜娜加工厂带班员许**

带领李**、宗**和朱**3名工友到达施工现场进行台车的

安装工作。李**负责到左洞拖材料，宗**在台车三层平

台紧镙丝，朱**到台车下面的另一侧负责下料，许**是

带班员，检查上午和宗**一起拼装好的二层平台。朱**

刚走到台车的另一侧便听到“哎呀”一声，赶过去时便

看到许**躺在台车下方的地面上。朱**连忙呼叫，许没

有答应只“嗯”了几下。朱**就向海沧疏港通道工程A标

段项目部报告，项目部随即安排车辆把许**送往长庚医

院进行抢救。15时31分，许**因呼吸心跳骤停，经医院

多次抢救无效死亡。

四、事故调查取证及综合分析

（一）现场勘验取证情况

6 月17 日 16

时许，区应急局接

到区“两办”值班

电话后，立即组织

人员赶赴事发现

图 1：钢结构操作台车 图 2：死者坠落地点

场调查取证。事故现场（如下图 1、图2 所示），事故台车位

于蔡尖尾山 2#隧道右洞 YK2+590 处，总高约为 7.3米，整体

材质为钢结构组成，共有 2 个平台，分布在台车的中间与顶

部位置。中间二层平台约为 1.2×3 米，距地面约 4.7 米，

未设置栏杆，台面存在不平整及悬空的部位。隧道内光线较

暗，使用照明补充光源，但在平台顶部区域存在较多的阴影

部位，可视效果与能见度较差，中间二层平台台面的木板粘

有较多的水泥灰，与地面及侧面的水泥颜色相近，平台台面

的边沿未采用任何警示标志或标识。

（二）安全教育培训情况

通过查看海沧疏港通道工程A标段项目经理部及娜娜加

工厂的各类安全管理制度，项目部对员工进场前的安全教育

培训、安全技术交底和风险告知等制度落实，内容符合要求、

签字齐全有效，事发当天也对现场作业工人进行了相关安全

教育；娜娜加工厂，对员工安全教育培训不充分，各类教育

培训资料不全。

（三）查询建筑施工安全相关资料情况

根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）

中相关规定，台车拼装作业，高度超过 5 米,属于临边作业，

应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工

具式栏板封闭，事发单位在台车拼装作业过程中未同步设置

防护设施。

（四）死者医学死亡证明和急诊病历

厦门长庚医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》

显示：许**死亡原因为呼吸心跳骤停，《急诊病历》显示：

入院半小时前，高处坠落（约 7 米高）致呼吸、心跳骤停，

呼之不应，面色发紫，急诊我院。体格检查显示：全身可见

泥土，左侧眉弓处见长约 4CM伤口，深及肌层，呼吸停止，

左侧胸部可见淤痕，腹部未见明显淤痕，胸部可触及骨擦感。

（五）事故综合分析

综合现场勘验、事故现场照片、医院居民死亡医学证明、

证人证言及相关单位提供的资料等证据，分析如下：该工程

的承包符合要求，依法合规，项目部现场管理规范；现场进

行安装作业的娜娜加工厂现场安全管理不到位，台车拼装作

业过程中未同步设置防护设施，未按照施工安全规定做好临

边作业安全防护；死者许建伟安全意识不强，在检查拼装完

成的台车作业中在没有足够防范措施的情况下不慎坠落致

死。

五、事件的原因和性质

（一）直接原因

娜娜加工厂组织作业人员在台车拼装过程中未同步设

置安全防护设施，许**在台车拼装作业过程中安全意识不强，

在没有足够安全防范措施的情况下不慎从高处坠落。

（二）间接原因

娜娜加工厂组织台车拼装过程中，未督促现场作业人员

遵守施工安全规定，安全防范措施没有得到落实。

（三）事故性质

经事故调查组认定，孟津县小浪底镇娜娜机械加工厂6•

17 高处坠落事故属于一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）许**（死者），安全意识不强，在没有充分安全

防护的情况下，不慎高处坠落致死，对死亡负有直接责任，

鉴于其在事故中死亡，建议不予追究。

（二）娜娜加工厂组织作业人员在台车拼装过程中，未

督促许建伟落实安全管理规定，防范措施没有得到落实，对

事故发生负有责任，建议由海沧区应急管理局依法给予行政

处罚。

（三）海沧疏港通道工程 A 标段项目部，对娜娜加工厂

进洞安装台车的作业人员有履行安全教育培训、安全技术交

底、危险源告知等安全管理义务，基本落实了合同约定的安

全责任，鉴于该起事故是由娜娜加工厂未遵守施工安全要求、

安全防护不到位引发，建议对中铁十二局集团公司不予行政

处罚，由行业主管部门督促加强安全管理。

七、整改防范措施(略)