# 福建得利建筑劳务分包有限公司5·26 一般高处坠落事故调查报告

来源：厦门市海沧区人民政府　厦门市海沧区·安全事故调查

原文链接：https://www.haicang.gov.cn/xx/zdxxgk/zdxxgk/anquansc/xzgl_43286/202107/t20210729_795816.htm

发布时间：2021-07-29　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 3 -

福建得利建筑劳务分包有限公司 5·26

一般高处坠落事故调查报告

2021 年 5 月 26日 15 时55 分许，福建得利建筑劳务分包有

限公司在新建福州至厦门铁路 FX-9 标段东孚特大桥 0#-3#墩连

续梁拆除挂篮作业时发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡。

接到事故报告后，海沧公安分局、区应急管理局和东孚街

道办等部门领导及工作人员先后赶到事故现场调查了解情况，并

督促相关单位妥善做好善后处置工作，维护社会稳定。

为认真做好事故调查处理工作，根据《厦门市海沧区人民

政府办公室关于授权区安监局建设局负责组织事故调查组进行

生产安全事故调查的通知》（厦海政办〔2007〕73 号）精神，

区应急局牵头组织海沧公安分局、区建设与交通局、区总工会和

东孚街道办等相关单位，成立“福建得利建筑劳务分包有限公司

‘5•26’一般高处坠落事故调查组”对该起事故进行调查。

事故调查组秉持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重时

效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家认证，查阅施工相

关单位资料、综合分析等方法，查明了事故原因，认定了事故性

质和责任，提出了对事故单位、责任人员的处理建议和整改措施。

现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生时间：2021年5月26日15时55分许

- 4 -

（二）事故发生地点：东孚街道凤山村前场二路

（三）类别：高处坠落

（四）人员伤亡：死亡 1 人（龙某，男，汉族，1973 年 2

月出生，户籍：重庆市万州区）

（五）经济损失：事故造成直接经济损失约 135万元

二、工程概况

新建福州至厦门铁路站 FX-9 标段东孚特大桥 0#-3#墩连续

梁项目于海沧区东孚街道凤山村前场二路，桥梁中心里程

DK252+154.345，桥长 1578.31m,设计为时速 350Km/h 的高速铁

路。建设单位是东南沿海铁路福建有限责任公司,总体施工方案

是本连连续梁梁体为单箱单室，采用挂篮悬臂现浇法总体施工方

案，每联采用 2 对（每对2 幅）挂篮分段悬臂灌筑施工。

2020年9月26日，中铁北京建设公司与福建得利公司签订了

劳务承包，承包内容：新建福州至厦门铁路站前工程FX-9标段东

孚特大桥0#-3#、8#-11#连续梁工程，施工范围包含挂篮就位后

调整、移位、拆除，梯笼进出场的装卸车等有关作业。作业过程

中，钢筋混凝土施工由中铁北京建设公司负责，其他辅材、机械

及人员均由福建得利公司负责。合同约定：由于乙方安全措施不

力造成事故或其他人身、财产损害的，其责任和费用由乙方承揽。

福建得利公司在该项工程中指定伍中应为项目经理，负责组织实

施合同约定相关工作内容。

四、事故发生经过、救援及善后情况

- 5 -

2021年5月26日上午，福建得利公司技术员徐远强安排班

组长龙某祥组织龙某、金某、龙某沛3人到东孚特大桥1#-2#

墩中跨拆除挂篮（挂篮主要有底模、2个单边侧模等杆件组成，

总重约55吨，见图1），技术要求为先底模、后侧模、再其他

构件的顺序依次进行拆除，当日上午龙某祥等人已先拆除了

挂篮底模。下午13点30分许，龙某祥等4人开始拆除一侧挂篮

侧模，在塔吊辅助下通过松葫芦倒链（见图2）将侧模缓慢下

放到距离桥梁面下方1米左右。15时55分许，龙某祥、龙某沛

和金某3人在桥面休息，龙某站在桥面下方的侧模边上解中间

的葫芦钩，龙某在解开安全带挂钩移动作业位置时不慎失足

坠落地面（见图3）。

龙某祥发现后立即从桥梁面上下来组织人员进行抢救，拨打

120 后立即用车将龙宝送往长庚医院抢救。19 时 20 分，因失血

性休克、创伤性血气胸、多发性肋骨骨折，龙某经抢救无效死亡。

5 月 29 日，在新建福厦铁路 9 标段项目部积极协调下，福

建得利公司与死者亲属达成善后处理协议，支付丧葬补助金、供

图 1：挂篮示意图 图 2：葫芦倒链挂钩 图 3：坠落示意图

- 6 -

养亲属抚恤金、一次性死亡补助金及善后其他费用共 135 万元。

五、事故调查取证及综合分析

（一）事故调查取证

1、现场勘验情况

（1）事故现场：事故发生现场

为新建福州至厦门铁路站前工程

FX-9 标段东孚特大桥 1#-2#墩连续

梁施工（见图 4），桥梁边缘底部距

离地面 18.9 米,挂篮底模距离地面

16 米。

（2）挂篮侧模：事故发生后，为

了防止葫芦倒链长时间受力会导致脱

落，造成二次事故，福建得利公司组织

人员将事发的挂篮侧模下放到地面。该

侧模长度 4.4米、宽度 3.6米、高 3.8

米，重 5.5 吨（见图 5）。

2、安全教育培训情况

2021 年 3 月 1 日，中铁北京建设公司项目部一分部对福建

得利公司进场作业人员进行了挂篮拆除施工技术交底，《技术交

底》4.1施工作业要求（11）中明确“作业前应注意检查作业环

境是否可靠，安全防护设施是否齐全有效，确认无误后方可作

业”，龙宝等 12名工人在相关教育培训记录上有签字.

5 月 24、25 日，福建得利公司对现场施工人员进行了高空

图 4：桥梁施工工地

图 5：单边侧模

- 7 -

作业、连续梁挂篮拆除等安全技术交底。

3、现场证人证言

（1）福建得利公司技术员徐某强在笔录中提到，整个拆除

挂篮作业是公司安排他负责的，事发当天拆除挂篮工作前他没有

向中铁北京建设公司报告该项拆除作业。龙某在侧模上解开葫芦

倒链挂钩临边作业时，除了其本人佩带安全带和戴安全帽后，现

场没有采取临边安全防护措施；

（2）中铁北京建设公司现场技术员赵某辉在笔录中提到，

事发当天他未接到福建得利公司关于东孚特大桥 1-2#墩中跨进

行挂篮拆除工作的相关报告，所以他也没有通知铁四院监理公司

当天有该项工作并要求监理派人旁站；

（3）福建得利公司现场拆除作业人员金某、龙某沛在笔录

中均提到,班组长龙某祥安排龙某下去解葫芦倒链挂钩后，他们

3 人便在桥面上休息，期间未对龙某临边作业过程进行监护。

4、查询相关资料情况

根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）

中相关规定，死者龙某在挂篮左侧模平台解葫芦倒链钩作业，高

度超过 16米,属于临边作业，应在临空一侧设置防护栏杆，并应

采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

5、死者龙宝医学死亡证明

厦门长庚医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示：

龙某死亡原因为失血性休克、创伤性血气胸、多发性肋骨骨折。

- 8 -

（二）事故综合分析

综合现场勘验、医院居民死亡医学证明、证人证言及相关单

位提供的资料等证据，分析如下：

1.龙某在拆除挂篮左侧模时，周围没有安全网、安全栏杆等

安全防护设施，人员在解开安全带挂钩移动时容易发生高处坠落

事故。

2.福建得利公司在 5 月 26 日组织人员拆除挂篮模板作业，

没有通知中铁北京建设公司和铁四院监理公司,现场拆除挂篮作

业缺少必要的监督和管理人员。

3.福建得利公司在组织拆除挂篮作业时，为了方便作业，拆

除了原本设置的安全网，但之后未采取有效的临边作业安全防护

措施，存在安全隐患。

综上，福建得利公司在拆除挂篮作业前，未事先通知中铁北

京建设公司和铁四院监理公司，在监理工程师、项目部技术人员

均旁站未到位的情况下自行作业，拆除现场缺少有效的监督和管

理。在拆除挂篮原安全网后，福建得利公司作业人员未采取其他

有效临边安全防护措施，导致龙某站在垂直高度超过 16 米的侧

模边缘解开安全带挂钩移动作业位置时不慎失足坠落。

五、事件发生的原因和事故性质

（一）直接原因

福建得利公司拆除挂篮作业时先拆除了原安全网，后续临边

作业未采取其他有效安全防护措施，龙宝临边作业解开安全带挂

- 9 -

钩移动作业位置时不慎失足坠落送医救治无效身亡。

（二）间接原因

1．福建得利公司组织人员拆除挂篮模板过程中，项目经理、

现场技术员及班组长责任心不强， 落实技术交底方案中施工作

业安全要求打折扣，施工组织不严密。

2．福建得利公司组织挂篮拆除作业,教育督促项目经理、技

术员及班组长等施工管理人员严格遵守建设施工各项安全管理

规定不到位。

3．福建得利公司在组织人员拆除挂篮模板作业，没有严格

落实安全技术交底，没有通知中铁北京建设公司和铁四院监理公

司,班组擅自施工作业，现场作业缺少监督和管理人员。

（三）事故性质

经事故调查组认定，福建得利建筑劳务分包有限公司“5•26”

高处坠落事故是一起因安全防护措施不到位引发的一般生产安

全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）福建得利建筑劳务分包有限公司组织人员拆除挂篮模

板，在安全网等安全防护设施已拆除的条件下未采取其他有效的

临边作业安全防护措施；作业前未通知中铁北京建设公司和铁四

院监理公司，现场作业缺少有效的监督和管理；落实技术交底方

案中施工作业安全要求打折扣，教育督促从业人员严格遵守安全

作业规程不到位，对事故发生负有责任，建议由海沧区应急管理

- 10 -

局依法进行行政处罚。

（二）福建得利建筑劳务分包有限公司项目部经理伍某应，

对项目协调管理不到位，人员管理比较松散，规章制度执行不力，

建议由福建得利建筑劳务分包有限公司进行处理，处理情况报海

沧区应急管理局。

（三）福建得利建筑劳务分包有限公司现场施工带班班长龙

某祥安全防护意识不到位，在安全网等安全防护设施已拆除的条

件下未采取其他有效的安全防护措施，建议由福建得利建筑劳务

分包有限公司进行处理，处理情况报海沧区应急管理局。

（四）福建得利建筑劳务分包有限公司现场技术员徐某强作

为拆除挂篮现场负责人，作业前没有通知中铁北京建设公司，现

场作业缺少监督和管理人员，建议由福建得利公司处理，处理情

况报海沧区应急管理局。

（五）中铁六局集团北京铁路建设有限公司在福建得利建筑

劳务分包有限公司进场时有组织相关人员进行安全技术交底，履

行了安全生产教育培训义务，鉴于其事发前未得知福建得利建筑

劳务分包有限公司挂篮拆除计划，建议由海沧区应急管理局约

谈。

七、整改防范措施

（一）铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司牵头，组织相

关施工单位修改完善挂篮模板拆除施工作业程序，在挂篮模板周

围无法设置安全网等安全防护措施的条件下解决高处临边作业

- 11 -

安全问题，从根本上消除临边作业安全隐患。

（二）福建得利建筑劳务分包有限公司要加强对员工的安全

教育培训，使员工了解和掌握安全知识，知道临边作业的危险性，

提高自我防范意识，同时要加强施工作业现场的监督管理，督促

员工按章操作，严防类似事故再次发生。

（三）中铁六局集团北京铁路建设有限公司要深刻汲取事故

教训，举一反三加大对劳务分包单位的安全管理，着重解决施工

现场安全生产措施不到位、安全培训走过场、施工安全技术交底

方案执行打折扣的问题，确实落实工程主包单位安全生产主体责

任，坚决遏制各类生产安全事故的发生。

福建得利建筑劳务分包有限公司

“ 5•26”一般高处坠落事故调查组

2021 年6 月 24 日