# 龙岩市益禾联建建设工程有限公司2.22一般车辆伤害事故调查报告

来源：厦门市海沧区人民政府　厦门市海沧区·安全事故调查

原文链接：https://www.haicang.gov.cn/xx/zdxxgk/zdxxgk/anquansc/xzgl_43286/202104/t20210428_788289.htm

发布时间：2021-04-05　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

龙岩市益禾联建建设工程有限公司

2·22 一般车辆伤害事故调查报告

2021年 2月22日9时20分许，位于海沧区东孚街道东瑶村

附近的东孚北路工程东瑶隧道施工工地发生一起车辆伤害事故，

造成 1 人死亡。

接到事故报告后，海沧公安分局、区应急局和东孚街道办等

单位领导及工作人员先后赶往事故现场调查了解情况，并督促相

关企业妥善做好善后处置工作，维护社会稳定。

根据《厦门市海沧区人民政府办公室关于授权区安监局建设

局负责组织事故调查组进行生产安全事故调查的通知》（厦海政

办〔2007〕73 号）有关规定，区应急局牵头组织区建设与交通

局、区总工会、海沧公安分局及东孚街道办等相关单位，成立了

“龙岩市益禾联建建设工程有限公司‘2•22’一般车辆伤害事故

调查组”，对该起事故进行调查。

事故调查组秉持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”的原则，通过调查取证、委托第三方机构进行尸检和事故车

辆技术签定及综合分析，查明了事故经过、事故原因，认定了事

故性质，分清了事故责任，提出了对事故有关单位和人员的处理

建议，分析了事故暴露出的问题和教训，对事故相关单位提出了

加强和改进安全生产工作的措施建议。现将有关情况报告如下：

一、 事故基本情况

- 2 -

（一）事故时间：2021 年 2 月22 日 9 时20 分许

（二）事故地点：东孚北路工程东瑶遂道左洞入口 15 米处

（三）事故类别：车辆伤害

（四）人员伤亡：事故造成 1 人死亡

死者穆某某，男，汉族，1963 年 x 月 x 日出生，户籍：贵

州省 xx 市 xx 乡 xx 村三组 11xx 号，公民身份号码：

5221311963xxxx5835

二、施工项目工程概况

东孚北路（旧国道324线－孚莲东二路段）工程线路起点为

天竺山路,线路往东南方向行进,沿线下穿海翔大道等,进入马銮

湾片区顺接东孚南路，沿线设中桥 2 座、隧道 1 座。该隧道下穿

海翔大道，位于东孚街道东瑶村附近，设计长度 1.14 公里,按双

洞布置, 双向 4 车道,单洞净宽 9.7米。

2019 年 6 月 12日,厦门 xx 有限公司以《合同协议书》的形

式将东孚北路（旧国道324线－孚莲东二路段）工程发包给福建

省闽西xx 有限公司。同月，福建省闽西 xx 有限公司成立东孚北

路（旧国道324 线—孚莲东二路段）工程项目经理部，任命林某

某为项目经理。2019 年 7 月，福建省闽西xx 有限公司（甲方）

与龙岩市益禾联建建设工程有限公司（乙方）签订《协议书》，

将喷浆部分业务分包给乙方。双方约定：乙方自行组织人员、提

供机械设备负责喷浆部分工程（包含：装料、运输、卸料）。

截至 2021 年 2 月 22日，东瑶隧道靠东瑶村侧左洞已掘进约

- 3 -

110 米,完成水泥路基铺设约50 米,洞身衬砌完成约 40米。

三、事故相关单位及车辆概况

（一）事故相关单位概况

1.龙岩市益禾联建建设工程有限公司（以下简称益禾联建工

程公司）:东瑶隧道喷浆料装卸和运输分包单位，统一社会信用

代码：91350802MA33M7L59P，类型：有限责任公司,住所：福建

省龙岩市新罗区中城双路亭工业西路3号建发龙郡11座1梯802

室;法定代表人：赖某某;成立日期：2020 年 3 月16 日；注册资

本：伍佰万圆整，营业期限：2020 年 3 月 16 日至 2040 年 3 月

15 日;经营范围:隧道工程专业承包相应资质等级承包工程范围

内的工程施工、施工劳务等。

2.福建省闽西 xx 程有限公司（以下简称闽西 xx公司）：东

瑶隧道主承包单位，统一社会信用代码：9135xxxxxxxxx1314T,

类型：有限责任公司,住所：龙岩市新罗 xx 路 xx号;法定代表人：

黄某某;成立日期：2003 年 11 月 24 日;注册资本：壹拾亿伍仟

万圆整;营业期限：2003 年 11月 24 日至长期;经营范围:公路工

程总承包一级，可承担单项合同额不超过企业注册资本金5 倍的

各等级公路及其桥梁、长度 3000 米及以下的隧道工程的施工等。

（二）事故车辆概况

事故车辆为南骏牌轻型自卸货车，车牌号码为闽 Fxxxxx，

车身颜色为蓝色，车辆型号：CNJ3040FPB37M，燃料类型为柴油，

核定载质量 1495 公斤。车辆出厂日期为 2016 年 11月 24 日，发

- 4 -

证日期为2017 年 7 月 7 日，年检检验有

效期至2021 年 7 月。机动车所有人

为赖某某（身份证号码：350823199

0xxxx1032），登记栏信息显示：赖

某某于 2020 年 4 月24 日以购买的

方式获得该车所有权。

四、事故发生经过、救援及善后情况

2021 年 2 月 22日，益禾联建建设工程公司赖某某安排公司

驾驶员廖某某运送喷浆料。上午 7 时上班后，廖某某开始驾驶闽

Fxxxxx 号车辆从搅拌站往返装运

喷浆料至东瑶隧道左洞喷浆机处，

其行进路线为：从搅拌站开进至

东瑶隧道右洞洞口处，倒车右后

转弯进入左洞，倒车至喷浆机处

卸下车上的喷浆料。

上午 9 时 20 分左右，廖某某拉第四车约 1.5 吨喷浆料倒车

进入东瑶隧道左洞时，听到车后方有人发出叫声，下意识刹车，

将车辆向前开进了约1 米左右停车下来查看。隧道施工值班员吴

某某也闻声赶过来，看到车辆右后方受伤倒地的是闽西 xx 公司

电工穆某某。穆某某倒地时脚朝隧道口背对车辆倒在车辆右后

方，右手支撑在地面上，左手护住左后腰部，嘴里不停地喊痛。

图 1：事故车辆（闽 Fxxxxx）

图 2：东瑶隧道左右洞

左洞右洞

- 5 -

吴某某打电话报告了隧道施工队长钟某某，两三分钟后钟某某赶

到现场，顺着穆某某护住的腰部位置掀开上衣，发现穆某某左后

腰处有一块约15厘米×20厘米的红印，其他无明显外伤和出血，

钟某某赶紧将现场情况通知了益禾联建工程公司赖某某。约5 分

钟后赖某某赶到事发现场，安排员工陈某某开皮卡车将穆某某送

往xx 医院救治。上午 10 时45 分，xx 医院宣布穆某某呼吸心跳

骤停死亡。

事故发生后，闽西 xx 公司积极协调益禾联建工程公司和死

者穆某某家属协商善后事宜，于 2 月 26 日达成赔偿协议，2 月

27日死者穆某某火化后，家属已离开厦门。

五、事故调查取证及综合分析

（一）事故调查取证

1．现场勘验情况

（1）事故现场：根据闽西 xx 公司隧道施工负责人钟某某和

隧道施工现场值班员吴某某现场指认，事故发生在东孚北路（旧

国道 324 线—孚莲东二路段）工程东瑶遂道近东瑶村一侧左洞内

距离洞口约 15 米处，该处白天光照度良好，不需要借助灯光可

清晰看到周围物体；事故现场水泥地面平整，未见刹车痕迹，未

见血迹；距离隧道洞口约 35米处停放有一辆台车，台车轨

道近洞口端钢轨距离事故地点

约2.5 米。

- 6 -

（2）事故车辆：经益禾联建工程公司法定代表人赖某某和

驾驶员廖某某指认，事故车辆为南骏牌轻型自卸货车，车牌号码

为闽 Fxxxxx。该车事发后停靠在隧道施工围档外一空地上，对

车辆发动机噪声进行试验，在空旷的场地上背对车辆，后方 5 米

处能清晰的听到发动机的声音，10 米处可隐约听到发动机的声

音。

图 3：钟某某和吴某某现场

指认事故发生点

图 4：钟某某和吴某某现场

指认事故发生点

图 5：事故现场平面图

- 7 -

2．相关人员证人证言

（1）驾驶员廖某某承认是其驾驶闽Fxxxxx蓝色南骏牌轻型

货车在倒车过程中撞倒了穆某某，但申诉其倒车进入左洞洞口时

确实没有看到穆某某，并且有按喇叭示警示意后方行人避让。

（2）隧道施工队队长钟某某和隧道施工值班员吴某某在询

问笔录中都证实穆某某受伤倒地后左后腰部有伤痕。吴某某还确

认死者穆某某工作服上的反光条有破损，并且肇事车辆尾部稍向

右偏。

（3）益禾联建建设工程公司法定代表人赖某某在询问笔录

中承认，2 月 22 日当天未按《洞内运输安全管理》规定安排人

员在车辆调头区域指挥喷浆料运输车倒车。

（4）死者穆某某的儿子穆某 2 主动到区应急管理局作证:

父亲穆某某胳膊有时常麻木的症状，有时会出现头晕、胸闷、气

喘等症状。

3．调阅资料情况

（1）驾驶员廖某某持证上岗情况

廖某某个人基本情况：益禾联建建设工程公司驾驶员，男，

汉族，1965 年x 月 xx 日出生，户籍：福建省武平县xx 乡 xx村

xx 号，公民身份证号码：3526251965xxxx1477。持有《中华人

民共和国机动车驾驶证》，证号：3526251965xxxx1477，准驾车

型：C3D，初次领证时间：1998 年 8 月 27 日，有效期限：2020

年8 月 27 日至长期。

- 8 -

查阅了益禾联建建设工程公司提供的廖某某 2020 年 8 月份

入职以来的教育培训记录，廖某某《职工安全教育卡》显示：廖

某某进场日期为 2020 年 8 月 2 日，其三级教育日期均为2020 年

8 月2 日，教育培训时间为 1 天。

（2）隧道施工安全管理制度情况

益禾联建建设工程公司法定代表人赖某某在询问笔录中承

认，公司日常施工安全以落实闽西 xx 公司隧道施工安全管理制

度为主。查阅闽西 xx 公司隧道施工相关安全管理制度，公司《洞

内运输安全管理》第 8 条规定：“在倒车与转向时，必须开灯鸣

号并有专人指挥，无专人指挥时，严禁私自倒车与转向。”

（3）死者穆某某急诊病例情况

调阅了死者穆某某 2 月 22 日在 xx 医院的《急诊病例》，

穆某某死亡时间为 22 日 10 时 45 分，死亡原因为“呼吸心跳骤

停”。

益禾联建建设工程公司提供2份死者穆某某在2019年10月

20日和 2020 年 1 月 18日龙岩就诊的病例。

4．委托司法鉴定机构分析

为准确分析事故发生技术原因，区应急局委托厦门理工学院

司法鉴定中心对事故车辆进行鉴定。鉴定结论为：廖某某驾驶闽

Fxxxxx 号轻型自缷货车于 2021 年 2 月 22 日 9时20分许在东孚

北路（旧国道 324线－孚莲东二路段）东瑶隧道左洞施工便道上

倒车时，车厢后横梁右侧碰撞死者穆某某的左后腰部位置可以成

- 9 -

立。

5．委托第三方机构尸检情况

为准确推断穆某某死亡原因，区应急局于 2021 年 2 月 23日

委托福建正泰司法鉴定中心对穆某某进行尸检。尸检结果为：不

排除被签定人穆某某在高血压病或/和心脏病的基础上，遭受车

撞致骨盆多发性骨折等损伤，引起创伤性休克而死亡。

（二）事故综合分析

综合现场勘验、医院居民死亡医学证明（推断书）、急诊病

例、证人证言、司法鉴定检测报告和尸检报告及事故单位提供的

资料等证据，分析如下：东瑶隧道左洞内益禾联建建设工程公司

事发当日未安排专人指挥运输车辆调头和倒车，驾驶员廖某某选

择在施工便道上倒车行驶，因施工场地受限廖某某倒车过程中未

发现位于车辆后方视觉盲区的穆某某。穆某某在车辆快靠近时，

从车辆右后方避险，因未能与车辆保持足够的安全距离，致其左

后腰被稍右偏的闽 Fxxxxx 号轻型自卸货车车厢后横梁右侧刮

碰。穆某某倒地后左后腰部遭车辆右后轮挤压致其休克，送医救

治无效身亡。

六、事故原因及性质

（一）直接原因

驾驶员廖某某在无专人指挥时违规在东瑶隧道左洞施工便

道上倒车，死者穆某某在避让过程中未与车辆保持足够的安全距

离，致使被车辆碰撞挤压送医救治无效身亡。

- 10 -

（二）间接原因

1．益禾联建建设工程公司在隧道内施工场地受限情况下，

未按《洞内运输安全管理》规定安排专人负责指挥运输车辆倒车

或调头。

2．益禾联建建设工程公司对驾驶员廖某某入职教育培训不

到位，教育督促驾驶员执行《洞内运输安全管理》规定不力。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，龙岩市益禾联建建设工程有限公司

“2·22”事故是一起因违反洞内运输安全规定引发的一般车辆

伤害生产安全事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）龙岩市益禾联建建设工程有限公司对员工教育培训不

到位，相关安全管理制度不健全，在隧道卸料区没有按规定安排

专人指挥运输车辆调头或倒车，对事故发生负有责任，建议由海

沧区应急管理局依法进行行政处罚。

（二）龙岩市益禾联建建设工程有限公司驾驶员廖某某在隧

道内无专人指挥情况下选择违规倒车撞到位于视觉盲区的行人

穆某某，对事故发生负有责任，建议由海沧区应急管理局依法进

行行政处罚。

（三）龙岩市益禾联建建设工程有限公司法定代表人赖某某

督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时发现和消除

生产安全事故隐患，督促本单位驾驶员遵守行车安全规定不力，

- 11 -

对事故发生负有责任，建议由海沧区应急管理局依法进行行政处

罚。

（四）福建省闽西 xx 有限公司对分包单位安全生产工作督

促协调不到位，未能及时发现和制止分包单位的生产安全违法行

为，作为工程的总承包方，对事故发生负连带赔偿责任，鉴于该

公司在事故发生后能积极督促和协助分包单位做好事故善后工

作，消除社会影响，建议不予立案调查。

七、整改防范措施

（一）龙岩市益禾联建建设有限公司要建立和完善安全管理

制度，按照相关法规要求落实员工教育培训制度，开展安全隐患

排查治理工作，防止此类事故再次发生。

（二）龙岩市益禾联建建设工程有限公司要加大对施工现场

的安全管理，加强对施工机具的检查保养，杜绝施工机具带故障

作业。

（三）福建省闽西 xx 有限公司要举一反三，充分发挥生产

安全工作的综合协调作用，加强对分包单位生产安全工作的督促

协调，完善和加强作业现场管理，在条件允许的情况下，宜在施

工便道上采取人车分流措施，确保施工安全。