# 长泰古农农场沧晟化工“6·28”一般水池墙体倒塌事故调查报告

来源：漳州市长泰区人民政府　漳州市长泰区·政府信息公开(事故)

原文链接：https://www.changtai.gov.cn/cms/infopublic/publicInfo.shtml?id=20685832798160004&siteId=60426815671740000

发布时间：2023-07-18　抓取时间：2026-10-17　正文由PDF自动提取

— 1 —

长泰古农农场沧晟化工

“6·28”一般水池墙体倒塌事故调查报告

2023 年 6 月 28日 16 时40 分许，在长泰区古农农场福建沧

晟化工有限公司发生一起在建水池墙体倒塌事故，造成 1 人死

亡、2 人受伤，直接经济损失约 140 万元。

2023年 6 月 29日，区政府成立了由区应急局、住建局、公

安局、区总工会、古农农场等部门组成的长泰古农农场沧晟化工

“6·28”一般水池墙体倒塌事故调查组（以下简称事故调查组），

对事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取

证、检测鉴定和综合分析，查明了事故的起因、经过和人员伤亡，

认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处

理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施

建议。

经调查组认定，长泰古农农场沧晟化工“6·28”一般水池

墙体倒塌事故是一起因同一作业区域内同时进行沙土回填和墙

体粉刷作业未确保安全，引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

福建沧晟化工有限公司（以下简称沧晟化工）成立于 2019

— 2 —

年 3 月25 日，统一社会信用代码：91350625MA32L5KF2X，类型：

有限责任公司，法定代表人范某康，住所：福建省漳州市长泰县

古农农场银塘工业区，经营范围：涂料制造（不含易制毒化学品）；

油墨及类似产品制造（不含易制毒化学品）；密封用填料及类似

品制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；化学试剂和助剂制

造（不含易制毒化学品）；专项化学用品制造（不含易制毒化学

品）；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化

学品）；防水建筑材料制造；其他建筑材料制造；建材批发；涂

料零售；木质装饰材料零售。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动），营业期限：2019 年 3 月 25日至

2069 年 3 月24 日。

沧晟化工环氧树脂地坪涂料生产项目—甲类车间、甲类仓

库、丙类车间位于漳州市长泰区古农农场银塘工业区，2022 年9

月 28 日取得漳州市长泰区自然资源局颁发的《建设工程规划许

可证》和漳州市长泰区住房和城乡建设局审批许可的《建筑工程

施工许可证》，施工单位为福建峻尚凯建筑工程有限公司。

（二）事故现场情况及安全管理情况

事故现场为沧晟化工为方便工程建设用水而自行修建的临

时蓄水池，该蓄水池位于沧晟化工环氧树脂地坪涂料生产项目甲

类仓库西南侧。2023 年 6 月25 日，沧晟化工总经理纪某磊临时

聘请庄某辉、卿某元、王某菊、邱某琼、李某祥5 人开挖并砌筑，

6 月 28 日进行墙体粉刷和沙土回填。经现场勘察，该水池长约

— 3 —

20米，宽约 4 米，深约 2.7 米，池壁采用砖砌（图 1）。事故蓄

水池未在总平图里（图2），该临时蓄水池工程无办理施工许可

证，根据《建筑工程施工许可管理办法》第二条第二款“工程投

资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，

可以不申请办理施工许可证。……”的规定，该临时蓄水池工程

可以不办理施工许可证。

（图 1）发生事故蓄水池

— 4 —

(图 2）沧晟化工总平图

该临时蓄水池工程未发包给有资质的单位进行施工，施工现

场无安全管理人员，未对临时聘请的工人开展安全培训教育和安

全技术交底，保证其具备必要的安全生产知识。

（三）事故发生经过

2023 年6 月 28 日下午，纪某磊安排庄某辉（挖掘机司机）、

卿某元、王某菊、邱某琼、李某祥 5 人 16 时到蓄水池沙土回填

和砖墙粉刷。16 时左右庄某辉、卿某元等 5 人分别到达现场。

16 时20 分左右庄某辉操作挖掘机开始在水池西侧回填沙土，而

后卿某元、王某菊、邱某琼、李某祥4 人从旁边下到水池内粉刷

砖墙。16时 30 分左右，庄某辉在沙土回填过程中发现卿某元等

4 人已经下到水池作业，便停止沙土回填作业。16 时 40分左右，

卿某元发现水池墙体即将倒塌，迅速跑开，随后墙体倒塌，压到

— 5 —

王某菊、李某祥、邱某琼3 人。卿某元第一时间跑过去施救，并

拨打了纪某磊电话告知墙体倒塌。纪某磊迅速赶往现场处置并拨

打了 120 急救电话。17 时左右，救护车到达现场对伤员展开急

救，王某菊因伤势过重当场宣布死亡，李某祥和邱某琼 2 人送往

医院进行进一步检查治疗。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡 2 人受伤。

死者：王某菊，女，汉族，江西省赣州市人，于本事故中死

亡。

伤者：李某祥，男，汉族，四川省合江县人，于本事故中受

伤，7 月 10 日康复出院。

伤者：邱某琼，女，汉族，身份证住址：四川省邻水县人，

于本事故中受伤，目前在联勤保障部队第 909 医院进一步治疗

中，伤情稳定。

直接经济损失：约 140 万元。

二、应急救援和善后处理情况

（一）应急救援情况

事故发生后，卿某元第一时间跑过去施救，并电话告知总经

理纪某磊。纪某磊迅速赶到现场，同时拨打 120急救电话并向相

关部门上报了该事故。17 时左右，救护车到达现场对伤员进行

抢救，王某菊因伤势过重当场宣布死亡，李某祥、邱某琼 2 人送

往医院进行进一步检查治疗。接到事故报告后，古农农场、区应

— 6 —

急局、住建局等单位领导及相关人员第一时间赶赴现场进行处

置。

（二）医疗救治和善后处理情况

事故发生后，古农农场积极组织沧晟化工与死者家属进行沟

通，并于 2023 年6 月 29 日签订了《人民调解协议书》，沧晟化

工支付死者王某菊死亡造成的死亡赔偿金、丧葬费等各项损失共

计人民币 130万元整，尸体于7 月 2 日火化。2 名受伤人员在医

院进一步治疗，医药费均由沧晟化工垫付，目前伤情稳定，事故

善后工作得以妥善处理。

三、事故原因

（一）事故直接原因

沧晟化工安排 2 个班组在同一作业区域内同时进行沙土回

填和墙体粉刷作业，墙体受挤压倒塌，致人员伤亡。

（二）事故间接原因

1.沧晟化工未将修建蓄水池工程发包给有资质的施工单位

进行施工。

2.沧晟化工修建蓄水池现场未安排安全管理人员。

3.沧晟化工临时聘请工人，未开展安全教育培训和安全技术

交底，工人安全意识淡薄，未认识到回填沙土和池底作业同时进

行的危险性。

四、事故发生单位存在的问题

经过调查组调查，事故发生单位沧晟化工存在以下问题：

— 7 —

1.沧晟化工安排 2 个班组在同一作业区域内同时进行沙土

回填和墙体粉刷作业，现场未安排安全管理人员。

该项违法行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十

八条规定“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经

营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，

明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专

职安全生产管理人员进行安全检查与协调”。

2.沧晟化工未将修建蓄水池工程发包给有资质的施工单位

进行施工。

该项违法行为违反了《中华人民共和国建筑法》第二十二条

规定“建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包

给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应

当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位”。

3.沧晟化工未对临时聘请的作业人员进行安全生产教育和

培训。

该项违法行为违法了《中华人民共和国安全生产法》第二十

八条第一款规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教

育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的

安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技

能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和

义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

— 8 —

（一）相关责任人员的责任认定及处理建议

纪某磊，福建沧晟化工有限公司总经理，履行安全生产管理

职责不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生

产安全事故隐患；未对临时聘请施工人员开展安全培训教育和安

全技术交底，对本起事故负有领导责任。建议由区应急局依照《中

华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，对纪某磊依

法给予行政处罚。

（二）相关单位的责任认定和处理建议

福建沧晟化工有限公司未将修建蓄水池工程发包给有资质

的施工单位进行施工，现场未安排安全管理人员，未对临时聘请

施工人员开展安全培训教育和安全技术交底，对事故的发生负有

主要责任。建议由区应急局依照《中华人民共和国安全生产法》

第一百一十四条第一项规定，对福建沧晟化工有限公司依法给予

行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）沧晟化工要深刻吸取事故教训，严格落实建设单位安

全生产主体责任，严格落实《中华人民共和国安全生产法》《中

华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，加强施工项目的全过

程管理，严禁未经许可私自施工，严禁将施工项目发包给没有相

应资质的单位和个人，加强对施工单位的安全检查，督促施工单

位落实安全生产责任。

（二）古农农场要深刻吸取事故教训，压实属地管理责任，

— 9 —

深入排查建设工程领域未批私建、边建边批等行为。督促各参建

单位严格落实安全生产主体责任，加大巡查力度，对发现的问题

要及时上报有关行业主管部门进行处理，杜绝类似事故再次发

生。

（三）住建主管部门要认真履行行业监管职责，加大对建设

工程领域监管力度，紧盯薄弱环节，分析研判安全风险，对未履

行基本建设程序、不按设计施工方案组织施工、将应当申请领取

施工许可证的工程项目分解为若干限额以下的工程，规避申请领

取施工许可证等违法行为予以坚决打击，压实建设方、承包方、

施工方各级安全主体责任，严防类似事故发生。