# 长泰区枋洋镇“4·21”一般道路交通事故调查报告

来源：漳州市长泰区人民政府　漳州市长泰区·政府信息公开(事故)

原文链接：https://www.changtai.gov.cn/cms/infopublic/publicInfo.shtml?id=20685833263780004&siteId=60426815671740000

发布时间：2023-06-02　抓取时间：2026-10-17　正文由PDF自动提取

— 1 —

长泰枋洋“4·21”

一般道路交通事故调查报告

2023 年 4 月 21 日 8 时 55 分许，在国道 355 线与省道 507

线交叉路口（长泰区枋洋镇溪口桥西侧）发生一起 1 人死亡1 人

受伤的一般道路交通事故，直接经济损失约69 万元。

2023年 4 月 24日，区政府成立了由区应急局、交通运输局、

交警大队、区总工会、枋洋镇人民政府等部门组成的长泰区枋洋

镇“4·21”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），

并邀请厦门市湖里区派员参加，对事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取

证、检测鉴定和综合分析，查明了事故的起因、经过和人员伤亡，

认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处

理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施

建议。

经调查组认定，长泰区枋洋镇“4·21”一般道路交通事故

是一起因货车驾驶员在没有交通信号灯或交警指挥的路口转弯

未让直行车辆先行、摩托车驾驶员未采取有效避险措施造成的一

般生产经营性道路交通安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆及驾驶人情况

— 2 —

1.肇事车辆情况

（1）车牌号:闽DD6168/闽 E7102挂，车辆类型：重型半挂

牵引车/重型半挂栏板半挂车，车辆登记所有人：厦门顺运隆物

流有限公司，统一社会信用代码：91350200MA349WG12Q，注册地

址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区宜宾北路 56 号十层

1016A 单元（该住所仅限作为从事主体法律文书送达地址），法

定代表人：林某蓉，福建省安溪县人。 车辆实际所有人一：钟

某山，福建省安溪县人，实际所有人二：林某龙，福建省安溪县

人。

（2）闽 E07G46普通二轮摩托车，车辆所有人：戴某英，检

验合格有效期：2024 年 4 月。

2.肇事驾驶人情况

（1）闽 DD6168重型半挂牵引车驾驶人钟某山，男，汉族，

福建省安溪县人，准驾车型A2E，驾驶证有效期2021 年 5 月17

日至长期，档案编号：35050099****，从业资格类别：道路货物

运输驾驶员，有效期至 2023 年 12 月 5 日。2022 年 1 月 1 日与

厦门顺运隆物流有限公司签订劳动合同，合同期限自 2022 年 1

月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。经检验鉴定，送检的钟某山血样

未检测出乙醇。

（2）闽 E07G46普通二轮摩托车驾驶人郭某来，男，汉族，

福建省长泰县人，未取得机动车驾驶证，于本事故中死亡。经检

验鉴定，送检的郭某来血样未检测出乙醇。

— 3 —

（二）事故相关单位情况

厦门顺运隆物流有限公司成立于 2016 年 7 月 25日，统一社

会信用代码：91350200MA349WG12Q，类型：法人商事主体【有限

责任公司（自然人投资或控股）】，法定代表人林某蓉，住所：

中国（福建）自由贸易试验区厦门片区宜宾北路56 号十层1016A

单元（该住所仅限作为从事主体法律文书送达地址），经营范围：

道路货物运输（不含危险货物运输）；其他道路运输辅助活动（不

含需经审批许可的项目）；装卸搬运；国内货运代理；其他未列

明运输代理业务（不含需经许可审批的事项）；其他仓储业（不

含需经许可审批的项目）；汽车租赁（不含营运）等。2020 年 8

月3 日取得厦门市交通运输局颁发的《道路运输经营许可证》（闽

交运管许可厦字 350201002900 号），经济性质：有限责任，经

营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱），证件有效期至

2024 年8 月 2 日。公司目前有营运车辆 5 台。

（三）事故发生单位履职情况

通过查阅厦门顺运隆物流有限公司内业资料及调查询问，该

公司主要履职情况如下：

1.建立健全安全生产管理制度及落实情况

厦门顺运隆物流有限公司建立了安全生产责任制及相应的

规章制度和操作规程，成立了安全生产管理机构并配备了主要负

责人和安全管理人员，开展了隐患排查治理工作，制定了事故应

急预案并开展了演练等。但调查同时也发现，厦门顺运隆物流有

— 4 —

限公司安全管理人员林某龙未取得道路运输企业安全生产管理

人员安全考核合格证明、未如实记录驾驶员岗前教育和培训（未

体现培训时间、驾驶员未签字）等情况。

2.依法从事道路运输经营情况

厦门顺运隆物流有限公司、事故车辆闽 DD6168重型半挂牵

引车及驾驶人钟某山，均具有符合要求的道路运输相关证件，具

备从事道路运输经营条件。

3.严格落实车辆动态管理情况

厦门顺运隆物流有限公司所属营运运输车辆均安装符合标

准的卫星定位装置，并由第三方厦门锐讯网络科技有限公司提供

服务，车上有语音播报，会自动提醒驾驶员超速、疲劳驾驶等违

法行为。

（四）事故发生经过

2023 年4 月 21 日8 时 50 分许，钟某山驾驶闽 DD6168号重

型半挂牵引车后牵引闽 E7102 挂重型栏板半挂车从安溪县湖头

镇三安钢铁有限公司往漳州芗城区毅佳贸易有限公司行驶，在长

泰区林墩下高速，8 时 54 分58 秒，在长泰区枋洋镇溪口大桥路

口左转往长泰方向行驶，左侧直行方向有两辆摩托车直行（图1），

未停车让行持续完成左转。8 时 55分 02 秒其中一辆摩托车采取

制动措施停下，郭某来驾驶闽 E07G46 号普通二轮摩托车（后载

林某香）未采取有效避险措施，直行与挂车闽 E7102尾轮位置发

生碰撞（图2），造成两车局部受损、郭某来和林某香 2 人倒地

— 5 —

受伤，随后 110和 120急救先后到达现场。4 月 23日 1 时 20分

许郭某来经联勤保障部队第909医院抢救无效宣布死亡。

(图 1）事故发生前视频监控截图

（图 2）事故发生碰撞时监控视频截图

（五）事故路段道路和天气情况

事故现场位于国道355线与省道507线交叉路口330km+720m

— 6 —

（长泰区枋洋镇溪口），水泥路面，平坦、干燥、完好，国道

355双向四条机动车道，未设置非机动车道，道路中心护栏隔离，

施划有车道分界线和车道导向指示标志，设置时速 60 公里每小

时交通标志；省道 S507 双向四条机动车道、未设置非机动车道，

道路中心护栏隔离，施划有车道分界线、导向标志和限速 60 公

里每小时交通标志，路口三个方向均有施划减速带。

事故发生时的天气为晴。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡1 人受伤。

死者：郭某来，男，汉族，福建省长泰县人。2023 年 4 月

23日1时20分许郭某来经联勤保障部队第909医院抢救无效宣

布死亡。经检验鉴定，死者郭某来符合交通事故造成头面部严重

损伤，致急性脑功能障碍、创伤性休克、中枢性呼吸循环功能衰

竭而死亡。

伤者：林某香，女，汉族，福建省长泰县人，于本事故中受

伤，5 月23 日已康复出院。

直接经济损失：约 69万元。

二、应急救援和善后处理情况

（一）应急救援情况

事故发生后，司机钟某山第一时间下车观察人员受伤情况，

并立即拨打 120和 110，9 时 07分许派出所和枋洋镇工作人员先

行到达现场，开展抢救伤者和保护现场的工作，9 时 18 分 120

— 7 —

救护车到达，对伤者郭某来、林某香进行现场抢救后送往医院治

疗。

（二）善后处理情况

事故发生后，交警大队积极组织厦门顺运隆物流有限公司、

太平洋保险有限公司及驾驶员钟某山与死者家属进行沟通，并于

2023 年5 月 12 日签订了《道路交通事故损害赔偿调解书》，钟

某山一次性补偿死者家属 10万元；5 月 23日签订《调解协议》，

钟某山及保险公司赔偿郭某来因本事故造成的各项损失约 59 万

元。目前死者家属情绪稳定，事故善后工作得以妥善处理。

三、事故原因

（一）事故相关车辆检验检测和鉴定情况

经检验鉴定，闽 DD6168 号牵引车牵引闽 E7102 挂号车灯光

系统未见影响灯光安全状态的新鲜碰撞痕迹，受检车辆灯光安全

状态符合要求；闽DD6168 号牵引车转向系统未见影响转向安全

状态的异常磨损和新鲜碰撞痕迹，受检车辆转向安全状态符合要

求；闽 DD6168 号牵引车牵引闽 E7102 挂号车行车制动系统未见

影响制动安全状态的异常磨损和新鲜碰撞痕迹，受检车辆行车制

动安全状态符合要求。

经检验鉴定，闽 E07G46 号普通二轮摩托车因肇事原因造成

前灯光装置外壳破裂、前照灯灯泡钨丝受震动断裂，其余灯光装

置齐全、紧固牢靠、灯泡完好有效，受检车辆灯光安全状态符合

要求；因肇事原因造成前车叉变形，转向机件未见异常磨损痕迹，

— 8 —

受检车辆转向安全状态符合要求；未见影响制动安全状态的异常

磨损痕迹，受损车辆制动安全状态符合要求。

（二）事故直接原因

1.钟某山驾驶机动车在通过没有交通信号灯控制也没有交

通警察指挥的交叉路口，转弯的机动车未让直行车辆先行，是事

故发生的直接原因。

2.摩托车驾驶员郭某来未采取有效避险措施，是事故发生的

直接原因。

（三）事故间接原因

1.钟某山驾驶机动车未开启左转向灯向左转弯，是事故发生

的间接原因。

2.摩托车驾驶员郭某来未取得机动车驾驶证驾驶机动车，是

事故发生的间接原因。

四、事故发生单位存在的问题

通过查阅厦门顺运隆物流有限公司内业资料及调查询问，该

公司存在以下问题：

1.公司安全管理人员林某龙未取得道路运输企业安全生产

管理人员安全考核合格证明。

该项违法行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十

七条第二款规定：危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及

矿上、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产

管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其

— 9 —

安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

2.未如实记录驾驶员岗前教育和培训（未体现培训时间、驾

驶员未签字）。

该项违法行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十

八条第四款规定：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档

案，如实记录安全生产教育和培训时间、内容、参加人员以及考

核结果等情况。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）相关责任人员的责任认定及处理建议

1.钟某山驾驶机动车通过没有交通信号灯控制也没有交通

警察指挥的交叉路口，转弯的机动车未让直行车辆先行，且未能

遵守道路交通安全法律法规规定、按照操作规范安全驾驶、文明

驾驶，与本事故发生有直接因果关系，建议以涉嫌交通肇事罪移

交司法机关追究其刑事责任。

2023 年 5 月 4 日，漳州市公安局长泰分局已对肇事驾驶员

钟某山立案侦查。2023 年 5 月 23日取保候审。

2.郭某来，未取得机动车驾驶证驾驶机动车，未采取有效避

险措施，与本事故发生有直接因果关系，鉴于其已在事故中死亡，

对其责任追究自然终止。

（二）相关单位的责任认定和处理建议

厦门顺运隆物流有限公司安全管理人员未取得道路运输企

业安全生产管理人员安全考核合格证明、未如实记录驾驶员岗前

— 10 —

教育和培训（未体现培训时间、驾驶员未签字）的情况违反了《中

华人民共和国安全生产法》，与本起事故的发生没有直接的因果

关系，建议由漳州市长泰区安委会办公室函告厦门市交通运输局

进行处理。

六、事故防范和整改措施

（一）厦门顺运隆物流有限公司要进一步贯彻落实安全生产

法律法规，认真履行企业安全生产主体责任，安全管理人员要取

得道路运输企业安全生产管理人员安全考核合格证明，如实记录

教育培训情况。

（二）区交通运输局要吸取事故教训，认真履行道路运输企

业监管责任，加强对本行政区域内道路运输企业的监督管理，督

促企业认真落实安全生产主体责任，严格道路运输安全监管执

法，严厉查处违法行为，防止事故发生。

（三）枋洋镇、漳州市公路事业发展中心长泰分中心和交警

部门要进一步排查道路交通安全隐患，完善道路交通安全设施，

针对辖区内导致事故多发的交通违法行为做好交通秩序整治工

作，分析道路交通事故特点、加强交通安全宣传教育、提高交通

参与者的道路交通安全意识，减少事故的发生。