# 滨海新区中塘镇中外运久凌储运仓库“10·28”重大火灾事故调查报告

来源：天津市应急管理厅（局）　天津市·事故调查报告

原文链接：https://yjgl.tj.gov.cn/ZWGK6939/SGDCBG354/202007/t20200729_3184829.html

发布时间：2019-05-22　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

滨海新区中塘镇中外运久凌储运仓库“10·28”

重大火灾事故调查报告

2018 年 10 月 28 日 17 时 25 分左右，位于滨海新区大港经

济开发区安和路的中外运久凌储运有限公司天津分公司大港仓

库发生火灾， 过火面积23487.53 平方米， 事故未造成人员伤亡，

直接经济损失（不含事故罚款）约 8944.95 万元人民币。

事故发生后， 市委、 市政府高度重视， 市委书记李鸿忠作出

批示， 要求全力组织灭火， 特别注意防止次生事故发生， 特别注

意抢救过程中的人员安全。 要严肃认真调查事故原因， 倒查责任，

严肃追责问责；举一反三，防止类似事故发生。市委副书记、市

长张国清与相关市领导第一时间赶赴现场， 成立现场指挥部， 指

挥灭火救援和应急处置， 要求尽快查清仓库内存放物资品种， 科

学处置； 全力扑灭明火， 阻止火情蔓延扩散； 确保救援人员安全，

尽快查明事故原因。应急管理部党组书记黄明与现场视频连线，

指挥调度救援处置工作。 应急管理部消防救援局副局长魏悍东带

队赶赴现场指导扑救工作， 并指派多名国内权威火灾调查专家来

津，协助开展火灾原因调查工作。

根据市委、 市政府领导同志的批示指示要求， 依据国家和我

市的有关规定，10 月 29 日成立了滨海新区中塘镇中外运久凌储

- 2 -

运仓库 “10·28” 火灾事故调查组， 由原市安全监管局牵头组织，

市公安局、 市总工会、 市消防总队、 滨海新区政府等单位派员参

加， 全面负责事故调查工作， 事故调查组组长由姚来英副市长担

任。同时，邀请市监察委派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事

求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定

和专家论证， 查明了事故发生的经过、 原因和直接经济损失情况，

认定了事故性质和责任， 提出了对有关责任人和责任单位的处理

建议， 并针对事故原因及暴露出的突出问题， 提出了事故防范措

施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.中外运久凌储运有限公司天津分公司（以下简称：久凌天

津公司）

该公司成立于 2006 年 12 月 7 日， 类型： 有限责任公司分公

司。统一社会信用代码：911200007949940181，负责人：李鹏，

注册地址：西青经济开发区兴华七支路 12 号。经营范围：普通

货运；仓储（危险品除外） ；承办海运、陆运进出口货物的国际

运输代理业务；货物专用运输（集装箱）等。

该公司是中外运久凌储运有限公司在天津市设立的分公司。

中外运久凌储运有限公司的上级公司逐级为中外运物流 （筹） 有

- 3 -

限公司、 中国外运股份有限公司、 招商局集团有限公司。 招商局

集团有限公司是由国务院投资的国有独资公司，成立于 1986 年

10 月 14 日，注册资本 167 亿元人民币。

2.中朗恒运（天津）实业有限公司（以下简称：中朗公司）

该公司成立于 2010 年 11 月 18 日，系私营企业。统一社会

信用代码： 91120116562693398D，法定代表人：李秀邦，注册

地址：天津市滨海新区大港经济开发区万象路（涉外综合楼

B315） ， 注册资本：5000 万元人民币。 经营范围： 机械设备制造；

自有房屋租赁； 房屋中介服务等。 该公司为久凌天津公司大港仓

库房屋及消防设施产权人。

3.天津君安消防工程有限公司（以下简称：君安公司）

该公司成立于 2011 年 10 月 13 日，系私营企业。统一社会

信用代码： 9112022558327140X3，法定代表人：莫秀尧，注册

地址：天津市蓟县人民东路南侧—张庄路段，注册资本：600 万

元人民币。 经营范围： 消防工程施工； 消防设施、 消防电气检测；

消防设施维护保养等。

该公司为久凌天津公司大港仓库建筑消防设施维护保养和

委托检测单位，于 2014 年 12 月 26 日取得原天津市公安局消防

局颁发的消防设施维护保养检测的《消防技术服务机构资质证

书》 。

4.天津市滨海新区精英保安服务有限公司（以下简称：精英

- 4 -

保安公司）

该公司成立于 2014 年 8 月 28 日，系私营企业。统一社会信

用代码：9112011630054304XF，法定代表人：韩树林，注册地

址：天津市滨海新区大港街永明路 103 号，注册资本：2168 万

元人民币。经营范围：门卫、巡逻、守护服务；安保技术咨询服

务；劳务服务；劳务派遣等。

该公司为久凌天津公司大港仓库保安服务单位， 曾持有天津

市公安局保安业监管处颁发的《保安服务许可证》 （津公保服准

字〔2016〕第 0014 号） ，服务范围：门卫、巡逻、守护，该证已

于 2019 年 1 月 14 日被公安部门撤销。

（二）起火仓库基本情况

久凌天津公司大港仓库位于滨海新区大港安和路 467 号， 东

侧与天津克劳斯电梯有限公司、 天津市滨海新区供热集团有限公

司和天津鼎亿机械制造有限公司三家单位毗邻， 南侧与天津振普

筑炉衬里工程有限公司、 爱塞克自行车有限公司和新康自行车有

限公司三家单位毗邻，西侧为空地，北侧为安和路。

库区总占地面积 42000 平方米， 库区南门常年锁闭， 北门作

进出使用。 北门正对库区主通道， 通道东侧由北向南依次为门卫

室 （消防控制室） 、 消防水泵房、 充电间、 厕所、 柴油发电机房、

库区总配电柜、4 号仓库和 5 号仓库；通道西侧由北向南依次为

办公楼、1 号仓库、2 号仓库和 3 号仓库。

- 5 -

五个仓库均为轻钢结构，1 号、2 号、3 号仓库完全相同，

每个仓库长 108.48 米、宽 72.48 米、屋檐高度 9.5 米，屋脊高度

11.4 米， 建筑面积7862.63 平方米， 划分4 个防火分区， 外墙均

为 1.2 米实体墙加彩钢板结构，屋面采用坡屋顶结构。4 号、5

号仓库的各项建筑参数相同， 每个仓库长97.68 米， 宽79.98 米，

屋檐高度 9.5 米，屋脊高度 11.4 米，建筑面积 7812.45 平方米，

划分 4 个防火分区， 防火分区之间采用防火墙分隔， 连通部位采

用防火卷帘，外墙均为 1.2 米实体墙加彩钢板结构，屋面采用坡

屋顶结构，与西侧的 1 号、2 号、3 号仓库东西向水平距离为 22

米， 其中最先起火的5 号仓库划分的 4 个防火分区由西向东分别

编号为 501、502、503、504，每个防火分区南北墙各有一个安

全出口，仓库共有 8 处安全出口。

该仓库由中朗公司投资建设，于 2011 年 6 月 7 日取得滨海

新区发展和改革委员会 《关于准予中朗恒运 （天津） 实业有限公

司新建厂房及仓库项目备案的决定》 （行政许可 〔2011〕123 号） ；

至 2012 年 5 月期间依次通过了消防设计备案的抽查，取得《建

设用地规划许可证》 （2011 大港地证 0056） 、 《建设用地批准书》

（滨海地让批准〔2011〕字第 80 号） 、 《建设工程规划许可证》

（2012 大港建证 0020） 、 《建设工程规划验收合格证》 （2012 大

港建验证 0008） 、 《房地产权证》 ，申请竣工验收消防备案。

（三）与相关单位签订合同的情况

- 6 -

1.久凌天津公司与中朗公司签订房屋租赁合同的情况。

久凌天津公司与中朗公司于 2010 年 12 月 17 日签订了《仓

库租赁合同》 ，确定租赁期限为2011 年 6 月 15 日起至 2029 年 6

月 14 日止。 该仓库于2012 年 6 月租赁给久凌天津公司投入经营、

使用。2017 年 1 月 1 日签订的《安全管理责任协议书》约定了

租赁期间双方各自的安全管理职责。

2.久凌天津公司与天津锦腾科技发展有限公司签订视频监

控及网络和报警系统工程施工合同的情况。

久凌天津公司与天津锦腾科技发展有限公司于 2012 年 4 月

25 日签订了《久凌天津公司大港仓库视频监控及网络和报警系

统工程施工合同》 ，工程自2012 年 5 月开始施工，至 2012 年 6

月底施工完毕，投入使用。双方口头约定保修期为一年。

3.久凌天津公司与精英保安公司签订保安服务合同的情况。

久凌天津公司与精英保安公司于 2017 年、2018 年分别签订

了《保安服务合同书》和《保安服务补充协议 》 ，合同有效期为

2017 年 8 月 19 日起至 2018 年 9 月 19 日止。 双方合同到期后未

签订新合同，但仍在履行双方的权利义务。

4.中朗公司与君安公司签订建筑消防设施维护保养合同和

检测委托合同的情况。

君安公司与中朗公司于 2017 年、2018 年两次签订《建筑消

防设施维护保养合同》 和 《建筑消防设施检测委托合同》 。 在2017

- 7 -

年 10 月 12 日至 2019 年 10 月 11 日期间，为中朗公司提供建筑

消防设施维护保养；在 2017 年 12 月 10 日至 2018 年 1 月 30 日

期间和 2018 年 12 月 10 日至 2019 年 1 月 30 日期间为中朗公司

提供建筑消防设施检测服务。

（四）过火仓库库内电气及消防设施情况

3 号、4 号、5 号仓库每个仓库分为 4 个仓间，仓间与仓间

之间用隔断分隔， 有前后两个防火卷帘连通， 每个仓间均有2 个

对外出口。每个仓间配备消防箱（配备消火栓和干粉灭火器） 、

排烟风机、自动喷淋灭火系统、常用照明灯、应急照明灯、照明

配电箱出口标志灯、烟感探测器、温感探测器、声光报警器、消

防接线箱、 手动报警按钮、 防雷引下线， 并配备自动报警系统和

视频监控系统。室内消防管网为环状管网。

二、事故经过及灭火救援情况

2018 年 10 月 28 日 17 时 29 分，位于门卫室内的火灾自动

报警联动控制柜发出火灾报警信号， 显示5#库 1 区编号为 015003

的感烟探测器报警。 当值保安于广有和杜海军听到报警后未做任

何处置， 调度室的工作人员张涛听到火灾自动报警联动控制柜持

续报警，便跑到门卫室让于广有去报警区域查看。17 时 49 分，

于广有进入仓库查看后， 电话通知杜海军5 号仓库起火， 张涛立

即拨打 119 电话报警。17 时 53 分，张涛等人使用灭火器和消火

栓进行扑救，但火势未能得到有效控制。

- 8 -

消防总队作战指挥中心于 17 时 50 分接警后， 先后调派总队

和 10 个支队全勤指挥部、26 个消防中队、战勤保障大队以及 2

个企业专职消防支队、1 个企业专职消防中队，62 辆消防车、6

辆战勤保障车辆，383 名指战员赶赴现场参与灭火战斗。火灾于

2018 年 10 月 29 日 3 时 17 分被扑灭。

三、财产损失情况

该起事故造成久凌天津公司大港仓库 3 号、4 号、5 号仓库

3 幢建筑物及库内存放的壳牌添加剂、 长安润滑油、 叶氏润滑油、

SK 润滑油、金雨伞高分子防水卷材、金雨伞防水涂料、橡胶原

料、富兰克林加油站设备等物品被烧毁（损） 。

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》

（GB6721-1986） 、 《火灾损失统计方法》 （GA185-2014）等标准

和规定统计，直接经济损失约 8944.95 万元人民币。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

事故调查组根据有关专家现场勘验、 视频分析、 技术鉴定结

果， 经综合分析认定：久凌天津公司大港仓库 5 号仓库 501 仓间

西墙北数第 3 根与第 4 根立柱之间上方的视频监控系统电气线路

发生故障， 产生的高温电弧引燃线路绝缘材料， 燃烧的绝缘材料

掉落并引燃下方存放的润滑油纸箱和塑料薄膜包装物， 随后蔓延

成灾。

- 9 -

（二）火灾蔓延扩大原因

1.火灾发现及报警延误，前期处置不力。

从 17 时 29 分火灾自动报警联动控制器发出火灾报警信号至

17 时 50 分向 119 指挥中心报警的 21 分钟内，于广有、杜海军

等人未在第一时间采取有效措施扑救初期火灾，致使火灾扩大。

2.自动消防设施未启动，初期火灾未得到控制。

经查， 火灾发生时自动消防设施设置在手动模式上， 消防控

制室值班人员未将手动模式转换为自动模式， 导致自动喷水灭火

系统和防火卷帘未启动， 致使火势从501 仓间蔓延至 5 号仓库的

其它防火分区。

3.润滑油燃烧后形成流淌火，蔓延迅速。

火灾发生后， 在持续高温作用下， 润滑油桶破裂， 引发润滑

油燃烧， 形成液体流淌火向四周蔓延。 第一出动力量消防西环路

中队到场时火势已突破 5 号仓库外壳,燃烧流淌的润滑油沿 5 号

仓库北门外溢，蔓延至 4 号仓库及 3 号仓库。

4.风力大，燃烧猛烈。

火灾发生时，现场平均风力为 3 级，瞬时最大风力达 6 级，

火势突破 5 号库外壳后，燃烧流淌的润滑油在风力作用下向 4、

3 号库蔓延，形成猛烈的立体式燃烧。

（三）事故发生单位存在的主要问题

久凌天津公司消防安全主体责任不落实， 未认真执行消防安

- 10 -

全法律法规、国家标准。

1.仓储场所用电安全管理不到位。 久凌天津公司与天津锦腾

科技发展有限公司 2012 年 4 月签订施工合同，投资建设大港仓

库视频监控及网络和报警系统，2012 年年中工程完工，系统投

入使用，并口头约定工程保修期为一年。保修期后至事故发生，

久凌天津公司未对视频监控系统电气线路进行定期检查、检测，

违反 《仓储场所消防安全管理通则》 （GA1131-2014）第8.10 条

①

的有关规定。

2.违规设置建筑消防设施控制状态。 久凌天津公司作为大港

仓库建筑消防设施使用单位，违反《建筑消防设施的维护管理》

（GB25201-2010）第 5.2 条第 3 款

②

的有关规定，在正常工作状

态下， 将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设

施设置在手动控制状态。

3.消防控制室部分值班人员无证上岗。 久凌天津公司使用精

英保安公司提供的门卫室保安员作为消防控制室值班员。 事故发

生时，2 名值班人员均无证上岗，违反了《国务院办公厅关于印

发消防安全责任制实施办法的通知》 （国办发〔2017〕87 号）第

①《仓储场所消防安全管理通则》 （GA1131-2014）第8.10 条：仓储场所的电气线路、电气设备应

定期检查、检测，禁止长时间超负荷运行。

②《建筑消防设施的维护管理》 （GB25201-2010） 5.2 消防控制室值班时间和人员应符合以下要

求：c) 正常工作状态下，不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火

分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及相关设备如设置在手动状态时，应有在火灾情况

下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。

- 11 -

15 条第 3 款

①

和《建筑消防设施的维护管理》 （GB25201-2010）

第 5.2 条第 1 款

②

的有关规定。

4.未及时消除火灾隐患。 久凌天津公司大港仓库未及时消除

仓储场所用电安全管理不到位、 违规设置建筑消防设施控制状态、

消防控制室部分值班人员无证上岗等火灾隐患， 违反了 《中华人

民共和国消防法》第 16 条第 1 款第 5 项

③

的有关规定。

（四）有关单位、属地政府及部门存在的主要问题。

1.中外运物流 （筹） 有限公司及中外运久凌储运有限公司

④

监

督管理责任落实不到位，隐患排查治理工作开展不力。

（1）中外运久凌储运有限公司作为久凌天津公司的上级公

司， 对久凌天津公司消防安全管理工作监督检查不深不细、 流于

形式， 对久凌天津公司消防安全管理人员工作不负责任的行为失

察。

（2）中外运物流（筹）有限公司对下属企业的生产经营管

①《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》 （国办发〔2017〕87 号）第15 条第

3 款： （三）机关、团体、企业、事业等单位应当落实消防安全主体责任，履行下列职责：……设

有消防控制室的，实行24 小时值班制度，每班不少于2 人，并持证上岗。

②《建筑消防设施的维护管理》 （GB25201-2010） 5.2 消防控制室值班时间和人员应符合以下要

求： a) 实行每日24h 值班制度， 值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定， 持有初级技能

以上等级的职业资格证书。

③《中华人民共和国消防法》第16 条:机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职

责：……（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患。

④《中央企业安全生产监督管理暂行办法》 （国务院国资委令第21 号）第11 条：中央企业应当对

其独资及控股子企业（包括境外子企业）的安全生产认真履行以下监督管理责任：监督管理独资

及控股子企业安全生产条件具备情况；安全生产监督管理组织机构设置情况；安全生产责任制、

安全生产各项规章制度建立情况；安全生产投入和隐患排查治理情况；安全生产应急管理情况；

及时、如实报告生产安全事故。……中央企业各级子企业应当按照以上规定逐级建立健全安全生

产责任制，逐级加强安全生产工作的监督管理。

- 12 -

理督促、 指导不到位， 对下属企业消防安全主体责任不落实、 隐

患排查治理工作不力等情况失察。

2.中朗公司作为久凌天津公司大港仓库产权方， 消防安全管

理职责不落实。

中朗公司违反《建设工程质量管理条例》 （国务院令第279

号） 第49 条

①

的规定， 未将建设工程竣工验收有关材料进行备案；

违反 《中华人民共和国消防法》 第16 条第 3 项

②

的规定， 对君安

公司未按要求履行《建筑消防设施检测委托合同》 ，近十个月未

出具《消防设施检测报告》或《消防设施检测不符合项告知函》

的情况不闻不问； 未履行与久凌天津公司签订的 《安全管理责任

协议书》第 2 条和第 4 条

③

的有关职责，未对久凌天津公司租赁

区域消防安全工作进行监督、检查和管理。

3.君安公司作为久凌天津公司大港仓库建筑消防设施维修

保养、检测服务单位，未严格履行职责。

君安公司违反《社会消防技术服务管理规定》 （公安部令第

①《建设工程质量管理条例》 （国务院令第279 号）第 49 条：建设单位应当自建设工程竣工验收

合格之日起１５日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件

或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

② 《消防法》 第16 条第3 项： 机关、 团体、 企业、 事业等单位应当履行下列消防安全职责： （三）

对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测， 确保完好有效， 检测记录应当完整准确， 存档备查。

③中朗公司（甲方）与久凌天津公司（乙方）签订的《安全管理责任协议书》第2 条：……甲方

应指定安全生产管理人员，负责对乙方租赁区域安全工作进行监督、检查和管理，发现安全隐患

或安全生产违法行为，应及时书面告知乙方安全管理人员并督促整改。

第 4 条：……根据“谁出租谁负责”的原则，甲方负有安全生产监督、管理责任，是安全管理责

任的主体。

- 13 -

136 号修订）第 27 条

①

的规定、未履行与中朗公司签订《建筑消

防设施维护保养合同》乙方的权利和义务第 2 条

②

的约定，在每

月的巡检过程中， 发现久凌天津公司大港仓库违规设置建筑消防

设施控制状态，未将情况如实记录在《中郎恒运（天津）实业有

限公司建筑消防设施月检查记录表》 中， 而是始终对存在问题隐

患项填报为合格； 未履行与中朗公司签订 《建筑消防设施维护保

养合同》乙方的权利和义务第 1 条

③

的约定，没有每月向中朗公

司提供月检查记录表， 未按照每半年一次的要求对中朗公司控制

室操作人员进行一次安全培训；未履行与中朗公司签订的 2017

年度《建筑消防设施维护保养合同》

④

，没有对久凌天津公司大

港仓库建筑消防设施进行至少每年一次的年度检测。

4.精英保安公司派遣到久凌天津公司大港仓库消防控制室

的人员未取得保安员证， 不了解保安员应具备的消防安全基础知

识，未履行保安服务公司法定职责。

精英保安公司违反《保安服务管理条例》 （国务院令第564

①《社会消防技术服务管理规定》 （公安部令第136 号修订）第27 条：消防设施维护保养检测机

构应当按照国家标准、行业标准规定的工艺、流程开展检测、维修、保养，保证经维修、保养的

建筑消防设施、灭火器的质量符合国家标准、行业标准。

②与中朗公司签订《建筑消防设施维护保养合同》乙方的权利和义务第2 条：君安公司应在合同

规定的期限内，对中朗公司建筑消防设施每月进行一次巡检，并填写《建筑消防设施月检查记录

表》 ，保质保量地完成中朗公司所委托的项目。

③与中朗公司签订《建筑消防设施维护保养合同》乙方的权利和义务第1 条：根据提供图纸，依

据中华人民共和国国家标准 《建筑消防设施的维护管理》 （GB25201-2010） 及行业标准等规范标准

的相关要求，在合同有效期内每月定期对中朗公司的消防设施进行功能检查、维护，并提交给中

朗公司检查维护记录。每半年对中朗公司控制室操作人员进行一次安全培训。

④与中朗公司签订 《建筑消防设施检测委托合同》 第8 条： 检测服务期限由2017 年12 月 10 日开

始至2018 年1 月30 日结束。

- 14 -

号）第 18 条第 1 款

①

有关规定，招用不符合保安员条件

②

的人员

担任保安员， 并派遣到久凌天津公司大港仓库从事保安服务工作；

违反 《保安服务管理条例》 （国务院令第564 号） 第18 条第 2 款

③

的有关规定，对保安员进行法律、保安专业知识和技能培训不

到位， 事故发生时在久凌天津公司大港仓库消防控制室的值班人

员不了解作为保安员应具备的消防安全基础知识。

5.滨海新区消防支队大港大队作为消防安全监督管理部门，

履行法定职责不力。

滨海新区消防支队大港大队未按照 《消防监督检查规定》(公

安部 120 号令）第 10 条第 10 项

④

的规定实施监督检查，未及时

查处和督促整改久凌天津公司大港仓库存在的消控室部分值班

人员无证上岗等问题。

6.大港经济开发区管委会作为滨海新区政府派出机构， 未落

实消防安全责任制

⑤

的有关要求。

①《保安服务管理条例》 （国务院令第564 号）第18 条第1 款：保安从业单位应当招用符合保安

员条件的人员担任保安员，并与被招用的保安员依法签订劳动合同。

②《关于印发<国家保安员资格考试大纲>的通知》 （公治[2010]447 号） ， 《国家保安员资格考试大

纲》 第四部分， 《保安员基础知识》 中考核要求的第3 项： 火灾扑救掌握： 接、 处警的程序和措施；

灭火方法。第5 项：消防控制室了解：消防控制室的含义；消防控制室的控制功能；消防控制室

值班人员的职责和任务。

③《保安服务管理条例》 （国务院令第564 号）第18 条第2 款：保安从业单位应当根据保安服务

岗位需要定期对保安员进行法律、保安专业知识和技能培训。

④《消防监督检查规定》(公安部 120 号令）第10 条：对单位履行法定消防安全职责情况的监督

抽查，应当根据单位的实际情况检查下列内容：……（十）其他依法需要检查的内容。

⑤《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》 （国办发〔2017〕87 号）第 9 条：

乡镇人民政府消防工作职责： （一）建立消防安全组织， 明确专人负责消防工作， 制定消防安全制

度，落实消防安全措施。……（六）部署消防安全整治，组织开展消防安全检查，督促整改火灾

隐患。

- 15 -

大港经济开发区管委会消防安全组织不健全， 管委会领导班

子内无分管消防工作负责人， 开发区消防工作由中塘镇政府分管

领导代管； 开展电气火灾综合治理工作不深入、 不彻底， 落实消

防安全属地管理责任不力。

7.原大港区建设工程质量监督站

①

作为属地建设工程质量监

管部门， 对辖区建设工程竣工验收未备案的违法行为查处不到位。

未履行《建设工程质量管理条例》 （国务院令第279 号）第

47 条

②

规定的法定职责，日常监督检查不到位，未及时发现和查

处大港仓库建设工程未进行竣工验收备案的违法行为。

（五）事故性质。

经调查认定，久凌天津公司大港仓库“10·28” 重大火灾事故

是一起责任事故。

五、对事故有关责任单位及人员的处理建议

（一）司法机关处理的有关责任人。

1.李鹏， 久凌天津公司总经理， 涉嫌重大责任事故罪， 于2018

年 11 月 16 日被公安机关依法执行逮捕。

2.陈旭光，久凌天津公司分管消防安全副总经理，涉嫌重大

责任事故罪，于 2018 年 11 月 16 日被公安机关依法执行逮捕。

①《建设工程质量管理条例》 （国务院令第279 号）第46 条第1 款：建设工程质量监督管理，可

以由建设行政主管部门或者其他有关部门委托的建设工程质量监督机构具体实施。

②《建设工程质量管理条例》 （国务院令第279 号）第47 条：县级以上地方人民政府建设行政主

管部门和其他有关部门应当加强对有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的监督

检查。

- 16 -

3.王欢，久凌天津公司安全监管部经理，涉嫌重大责任事故

罪，于 2018 年 11 月 16 日被公安机关依法执行逮捕。

4.李雷雷，久凌天津公司大港仓库总监，涉嫌重大责任事故

罪，于 2018 年 11 月 16 日被公安机关依法执行逮捕。

5.程鹏， 久凌天津公司大港仓库经理， 涉嫌重大责任事故罪，

于 2018 年 11 月 16 日被公安机关依法执行逮捕。

6.姜凤浩，久凌天津公司大港仓库行政主管，涉嫌重大责任

事故罪，于 2018 年 11 月 16 日被公安机关依法执行逮捕。

7.刘彬，久凌天津公司大港仓库小项目组长，涉嫌重大责任

事故罪，于 2018 年 11 月 16 日被公安机关依法执行逮捕。

8.姚纲，招商局物流（天津）有限公司技安部经理，涉嫌重

大责任事故罪， 于2018 年 11 月 16 日被公安机关依法执行逮捕。

9.于广亮， 以其弟于广有的名字担任天津市滨海新区精英保

安服务有限公司保安队保安，涉嫌重大责任事故罪，于 2018 年

11 月 16 日被公安机关依法执行逮捕。

10.杜海军，天津市滨海新区精英保安服务有限公司保安队

保安，涉嫌重大责任事故罪，于 2018 年 11 月 16 日被公安机关

依法执行逮捕。

另有久凌天津公司、 中朗公司、 君安公司7 名人员， 涉嫌重

大责任事故罪，被公安机关取保候审。

（二）建议给予政务处分和诫勉谈话的责任人员。

- 17 -

1.徐胜，中外运物流（筹）有限公司北京管理部安全管理中

心副经理兼中外运久凌储运有限公司安监部经理， 负责消防安全

管理工作。 对久凌天津公司大港仓库安全管理工作检查不深不细、

流于形式， 对久凌天津公司大港仓库消防安全管理人员工作不负

责任的行为失察。 对事故发生负有管理责任， 建议给予政务记大

过处分。

2.邵长丰，中外运物流（筹）有限公司副总经理兼中外运久

凌储运有限公司副总经理， 分管安监部， 对下属履行工作职责不

力的情况失察。 对事故发生负有主要领导责任， 建议给予政务记

过处分。

3.张文灿，中外运物流（筹）有限公司党委副书记、纪委书

记兼中外运久凌储运有限公司总经理， 作为公司主要负责人， 履

行第一责任人的职责不到位， 对副职和下属人员工作不到位的情

况失察。 对事故发生负有重要领导责任， 建议给予政务警告处分。

4.王舒军，中外运物流（筹）有限公司安全管理部经理，负

责消防安全管理工作。 对下属企业消防安全主体责任不落实、 隐

患排查治理工作不力等情况失察， 没有采取有效措施对下属企业

的消防安全工作进行督促、 指导。 对事故发生负有一定的管理责

任，建议给予政务记过处分。

5.汪剑，中外运物流（筹）有限公司常务副总经理，分管安

全管理部。 对分管部门工作开展不力的情况失察。 对事故发生负

- 18 -

有一定的领导责任，建议给予政务警告处分。

6.陈献民，中外运物流（筹）有限公司总经理，履行领导责

任、贯彻落实国家法律法规不到位，督促指导下级工作不到位。

对事故发生负有一定的领导责任，建议给予诫勉谈话处理。

7.陆兆林，滨海新区消防支队大港大队防火参谋，2018 年 4

月起负责久凌天津公司大港仓库所在片区的消防安全监管工作。

任职期间履行监督管理职责不到位， 未及时查处和督促整改久凌

天津公司大港仓库消防控制室部分值班人员无证上岗等消防安

全隐患。 对事故发生在消防安全监管方面负有直接监管责任， 建

议给予政务记大过处分。

8.刘泉， 滨海新区消防支队大港大队防火参谋，2018 年 4 月

起负责配合陆兆林工作， 未及时查处和督促整改久凌天津公司大

港仓库存在的消防安全隐患。 对事故发生在消防安全监管方面负

有直接监管责任，建议给予政务记过处分。

9.彭大德，2018 年 4 月任滨海新区消防支队大港大队大队长，

对下属参谋履职不到位的情况失察， 对事故发生在消防安全监管

方面负有重要领导责任，建议给予政务警告处分。

10. 史立刚，大港经济开发区安监办工作人员，负责开发区

日常安全检查工作， 督促辖区企业开展电气火灾综合治理不深入、

不彻底。 对事故的发生在属地消防安全监管方面负有直接监管责

任，建议给予政务记大过处分。

- 19 -

11. 李国增，大港经济开发区安监办主任，作为开发区负责

安全监管工作的部门负责人， 电气火灾专项治理等消防工作在开

发区开展不力。 对事故的发生在属地消防安全监管方面负有直接

领导责任，建议给予政务记过处分。

12.耿庆辉，中塘镇镇长兼任大港经济开发区管委会主任，

负责大港经济开发区管委会全面工作。 对开发区消防工作重部署、

轻督促检查，导致电气火灾综合治理等工作在开发区开展不力。

对属地消防安全监管方面负有重要领导责任， 建议给予政务警告

处分。

13.耿光晖，原大港区建设工程质量监督站监督员，负责原

大港区域建设工程监督工作。 履行区域内建设工程监督职责不到

位， 未及时发现和查处大港仓库建设工程未进行竣工验收备案的

违法行为。 在建设质量监管方面负有直接监管责任， 建议给予政

务记过处分。

14.张善江，原大港区建设工程质量监督站监督员，负责原

大港区域建设工程监督工作。 履行区域内建设工程监督职责不到

位， 未及时发现和查处大港仓库建设工程未进行竣工验收备案的

违法行为。 在建设质量监管方面负有直接监管责任， 建议给予政

务记过处分。

15.王寿江，原大港区建设工程质量监督站站长， 负责质量

监督站全面工作。 对下属人员未依法履职的行为失察。 在建设质

- 20 -

量监管方面负有主要领导责任，建议给予政务警告处分。

（三）对相关责任人员和单位给予处理的其他建议。

1.久凌天津公司存在仓储场所用电安全管理不到位、 违规设

置建筑消防设施控制状态、消防控制室部分值班人员无证上岗、

未及时消除火灾隐患等问题， 对事故的发生负有责任。 依据 《中

华人民共和国安全生产法》第 109 条第 3 项

①

的规定，建议由滨

海新区应急管理局对久凌天津公司处以 420 万元人民币的行政

处罚。

久凌天津公司 主要负责人 李鹏终身不得担任本行业生产经

营单位的主要负责人

②

。

2.中朗公司未对久凌天津公司租赁区域消防安全工作进行

监督、 检查和管理。 建议滨海新区应急管理局依据 《中华人民共

和国安全生产法》第 100 条第 2 款

③

的有关规定，责令中朗公司

限期改正，处 5 万元人民币罚款。

3.君安公司存在发现久凌天津公司大港仓库将消防设施始

①《中华人民共和国安全生产法》第109 条第3 项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营

单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚

款：……3.发生重大事故的，处一百万元以上五百万元以下的罚款；……

②《中华人民共和国安全生产法》 第91 条第3 款： 生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑

事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位

的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位

的主要负责人。

③《中华人民共和国安全生产法》第100 条第2 款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订

专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未

对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚

款，……

- 21 -

终设置在手动状态， 未将情况如实记录等未按照国家标准、 行业

标准维修、 保养建筑消防设施的情形， 建议滨海新区消防支队大

港大队依据《社会消防技术服务管理规定》 （公安部129 号令）

第 50 条第 1 项

①

的有关规定， 责令君安公司限期改正， 处3 万元

人民币罚款。

4.精英保安公司存在对保安员进行法律、 保安专业知识和技

能培训不到位等违法情形， 建议市公安局依据 《保安服务管理条

例》 （国务院令第564 号）第 43 条第 5 项

②

的有关规定，对精英

保安公司处 10 万元人民币的罚款。

5.责成中塘镇政府向滨海新区政府作出书面检查。

6.责成滨海新区政府向市政府作出书面检查。

六、事故防范和整改措施

（一） 强化安全发展， 健全消防安全管理责任体系。全市各

区、 各部门、 各单位要深入贯彻落实习近平总书记关于消防安全

和安全生产工作的重要论述，坚守 “发展决不能以牺牲安全为代

价”的红线，坚决贯彻落实党中央、国务院关于消防安全和安全

生产的决策部署；要认真按照 “管行业必须管安全，管业务必须

①《社会消防技术服务管理规定》第50 条： 消防设施维护保养检测机构违反本规定，有下列情形

之一的， 责令改正， 处一万元以上三万元以下罚款： （一） 未按照国家标准、 行业标准检测、 维修、

保养建筑消防设施、灭火器的；……

②《保安服务管理条例》第43 条：保安从业单位有下列情形之一的，责令限期改正，处2 万元以

上 10 万元以下的罚款；违反治安管理的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的， 依法追究直接负

责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任：……（五）对保安员疏于管理、教育和培训，发

生保安员违法犯罪案件，造成严重后果的。……

- 22 -

管安全、管生产经营必须管安全 ”的要求，进一步加强对消防安

全工作的领导，认真落实消防安全和安全生产法律法规的规定，

进一步明晰消防安全管理职责，健全消防安全组织，形成 “党政

同责、一岗双责、齐抓共管”的局面。

全市各相关行政管理部门要以事故教训为鉴， 严格按照 《关

于加强物流园区消防安全管理工作的指导意见 》 落实监管责任，

各司其职， 通力配合， 主动担当作为， 切实加强对仓储物流行业

的监督管理。消防部门要严格 落实法定职责，加强消防安全 “四

个能力”建设，提高消防安全检查工作成效，严肃查处仓储物流

企业在消防安全方面存在的各类违法行为和隐患问题， 要组织协

调并持续做好电气火灾综合治理， 全面排查整治电器产品生产质

量、建设工程电气设计施工、电器产品及其线路使用、管理、维

护等方面存在的隐患问题，有效遏制电气火灾高发态势。

（二） 严格责任落实， 深入排查消防安全隐患问题。全市各

区、各部门、各单位要牢固树立“隐患就是事故，事故就要处理”

的理念， 强化责任担当， 认真履行法定职责； 要在全市范围内开

展消防安全隐患大排查大整治， 全面排查， 消除火灾隐患； 要高

度重视对货物集中的仓储企业、物流园区、道路货运站（场）的

消防安全管理，加强对大型仓储设施、公共交通、商场、娱乐场

所、 旅游景点、 校园、 医院以及大型活动等人员密集场所的消防

安全隐患排查治理， 对存在重大火灾隐患的单位要挂牌督办、 公

- 23 -

开曝光，对违法行为要严格依法依规进行处罚。

（三） 紧盯薄弱环节， 开展仓储物流行业专项检查。全市要

深化仓储物流企业专项整治工作，逐库开展风险辨识，实现 “一

库一档”、“一库一人”、“责任到人”，做到数量清、材料清、规

格清， 风险管控和应急处置措施清； 重点检查仓储物流企业消防

安全组织机构设立情况、 消防安全责任人及其职责落实情况、 持

证上岗情况、 定期开展防火巡查和消防安全检查情况、 对火灾隐

患问题落实整改措施情况、 对电气线路和建筑消防设施定期维护

保养和检测维修情况。

（四）深刻吸取教训，全面落实责任。中外运物流（筹）有

限公司、 中外运久凌储运有限公司和久凌天津公司要深刻吸取事

故教训， 严格落实企业消防安全主体责任， 全面加强隐患排查治

理， 对各类设备、 设施尤其是用电设备和电气线路要定期做好检

查检测和维护保养； 要严格落实消防控制室值班人员持证上岗制

度， 通过有针对性的消防安全培训、 教育增强员工消防安全意识，

切实提高员工的消防安全知识水平、 应急处置能力和初期火灾扑

救能力。

中塘镇政府要进一步提高对消防安全工作重要性的认识， 结

合实际研判辖区内消防安全工作形势， 加强对大港经济开发区消

防安全工作的领导， 健全组织机构， 加强监管力量， 严格贯彻落

实国家和我市关于消防安全工作的部署要求， 做好消防安全检查、

- 24 -

督促隐患整改落实等相关工作。

（五） 强化维保检测， 切实提升服务质量和水平。消防设施

维保、 检测单位要严格依法依规提供服务， 按时、 如实出具检查

记录和检测报告， 发现问题要指导、 督促、 跟踪委托方整改到位，

保证服务质量。 相关部门要采取有效措施规范消防设施维保、 检

测单位的从业活动，做好日常监管。相关行业协会要强化自律，

督促本行业内机构在开展消防设施维保、检测过程中提高标准，

提升行业整体服务水平， 确保消防设施维保、 检测工作切实发挥

作用。

（六） 加强宣传教育， 提升全民消防安全意识。全市各级政

府、 各部门、 各单位要进一步强化企业管理者和从业人员的安全

意识， 掌握消防安全法律法规和管理知识； 要面向企业和社会进

一步加强消防安全宣传力度， 充分利用电视广播、 互联网站、 微

博、 微信等多种方式发布各类消防安全政务信息， 普及消防安全

政策法规， 宣传消防安全常识和应急处置要点， 进一步增强市民

消防安全意识和火灾防范能力， 形成“人人参与消防安全”的良好

氛围。

25