# 白云龙归“4·25”一般起重伤害事故调查报告

来源：白云区应急管理局　广州市白云区·安全生产公开信息

原文链接：https://www.by.gov.cn/zwgk/byqzwgksxbzml/aqsc/gkxx/content/post_10988143.html

发布时间：2026-09-02　抓取时间：2026-10-17　正文由PDF自动提取

— 1 —

白云龙归“4·25”一般起重伤害

事故调查报告

2026 年 4 月 25 日 10 时 43 分许，广州市白云区龙归街夏良

高桥东路南 51 号发生一起起重伤害事故，造成 1 人重伤。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国

务院令第 493 号）有关规定，区政府成立了由区应急管理局、白

云公安分局、区总工会、龙归街道办事处等相关单位组成的白云

龙归“4·25”一般起重伤害事故调查组（以下简称“事故调查

组”），负责对此次事故进行调查，并邀请广州市天河区人民政

府、广州市增城区人民政府和区检察院派员参加。事故调查组同

时组织了相关方面的专家对事故进行技术鉴定（分析）。根据有

关规定，事故调查组已将调查中涉及相关监管单位履职情况通报

纪检监察机关。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效

的原则，经过现场勘查、技术鉴定（分析）、询问调查取证、综

合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急救援处

置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对

相关责任单位、责任人员的处理建议和整改措施建议。

经调查认定，白云龙归“4·25”一般起重伤害事故是一起

因作业场所存在事故隐患、作业人员违反安全规程、作业承包人

— 2 —

安全生产管理缺失等原因造成的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）涉事作业基本情况

涉事作业为汽车起重机吊装作业，作业地点为广州市白云区

龙归街夏良高桥东路南 51 号，作业内容是将 1 台印刷设备（神

画牌 MJ5300UV 机，以下简称“UV 机”）从楼下地面吊装至 3

楼室内。

2026 年 4 月 8 日，广州铭印科技有限公司（以下简称“铭印

公司”）与广州鑫梦广告有限公司（以下简称“鑫梦公司”）协

商约定，铭印公司向鑫梦公司销售 1 台 UV 机，铭印公司负责运

送至鑫梦公司指定位置，且在安装、调试后交付。2026 年 4 月

24 日，铭印公司售后经理侯闪闪委托起重吊装个体从业人员韩水

波吊装涉事 UV 机，吊装费用为 1800 元（后因发生事故未实际

支付）。韩水波接受委托后，因自身原因无法实施该业务，转包

给同为起重吊装个体从业人员的赖运苟实施。赖运苟遂联系粤

ABQ009 汽车起重机所有人黄学茂，经协商双方约定，黄学茂以

1100 元的价格向赖运苟提供 1 台汽车起重机及 1 名司机到现场作

业。2026 年 4 月 25 日上午，黄学茂雇请的汽车起重机司机陈某

贵驾驶涉事粤 ABQ009 汽车起重机与赖运苟一同来到广州市白

云区龙归街夏良高桥东路南 51 号楼下进行涉事吊装作业。到达

— 3 —

时，涉事 UV 机被装载在一辆货车车厢内，赖运苟在得到韩水波

口头承诺可由委托方报销叉车费用的情况下，自行垫付 500 元请

来一台叉车将涉事 UV 机从货车上卸下，然后进行连接吊具和指

挥起重吊装作业，陈某贵按照赖运苟的指挥操作汽车起重机进行

吊装。综上，因事故发生时涉事 UV 机尚未交付，其所有权仍属

铭印公司；涉事作业发包人为铭印公司，转包人为韩水波，涉事

作业承包人及组织实施者为赖运苟；赖运苟以租赁方式获得涉事

粤 ABQ009 汽车起重机（含司机）的使用权，出租人为黄学茂。

涉事各方以电话、微信等方式约定相关事项，未签订相关合

同或协议，未签订专门的安全生产管理协议，未明确各自的安全

生产管理职责。

（二）涉事单位及人员基本情况

1.赖运苟，男，41 岁，广东省东源县人，起重吊装个体从业

人员，涉事作业承包人，组织实施涉事作业，在现场进行连接吊

具和指挥起重吊装。

2.黄学茂，男，43 岁，广东省和平县人，涉事粤 ABQ009 汽

车起重机所有人，将汽车起重机（含司机）出租给赖运苟使用。

3.陈某贵，男，48 岁，广东省和平县人，黄学茂雇请的汽车

起重机司机，在涉事作业中操作粤 ABQ009 汽车起重机进行吊

装。

— 4 —

4.韩水波，男，48 岁，广东省肇庆市人，起重吊装个体从业

人员，涉事作业转包人，从铭印公司承接涉事作业后，转包给赖

运苟。

5.铭印公司，涉事设备销售单位和涉事作业发包单位，将涉

事作业发包给韩水波。该单位法定代表人：王军；经营地址：广

州市增城区新塘镇荔新十二路 96 号 20 幢 101 号；经营范围：软

件和信息技术服务业。

6.侯闪闪，男，37 岁，河南省襄城县人，铭印公司售后经理，

系该单位直接负责发包涉事作业的主管人员。

7.赵某荣，男，30 岁，广东省化州市人，铭印公司售后工程

师，事发当日到铭印公司安装、调试涉事设备（事发时未开始该

项工作），在涉事作业过程中旁观并到吊物下方操作，在事故中

受伤。

（三）事故发生单位安全管理情况

赖运苟作为涉事作业承包人，对涉事作业安全管理缺失，未

执行依法制定的保障安全生产的国家标准，未安排专门人员进行

吊装作业现场安全管理，未采取技术、管理措施及时发现并消除

作业场所存在的事故隐患。

（四）事故发生经过

2026 年 4 月 25 日 9 时许，陈某贵驾驶粤 ABQ009 汽车起重

— 5 —

机与赖运苟一同来到广州市白云区龙归街夏良高桥东路南 51 号

楼下，作业任务是将涉事 UV 机（神画牌 MJ5300）吊装至 3 楼

车间内。此前，UV 机销售单位铭印公司售后工程师赵某荣和潘

某言已按照本单位工作安排到达现场，工作任务是待 UV 机吊装

到位后进行安装和调试。粤 ABQ009 汽车起重机进场后，赵某荣

在楼下旁观。赖运苟先请来一台叉车将 UV 机从货车上卸至地面，

然后指挥陈某贵操作汽车起重机就位。之后，赖运苟选用并连接

钢丝绳等吊具，具体操作方式为：先将 2 条钢丝绳（公称直径分

别为 16mm 和 12mm）以及 1 个手动葫芦进行串接，然后并接 2

条吊带（每条长 3m），再将钢丝绳索扣挂扣在吊机挂钩上，将 2

条吊带索扣分别挂扣在 UV 机前方的 2 个吊环上；再用另 2 条吊

带（每条长 6m）连接吊机吊钩和 UV 机后方的两个吊环。之后，

赖运苟指挥陈某贵操作汽车起重机进行起吊。监控视频显示，10

时 41 分 51 秒，UV 机被缓慢吊起升高；10 时 42 分 2 秒，UV 机

升高至离地约 1.7 米时停下。据赖运苟陈述，其指挥陈某贵在起

吊后在该位置暂停，目的是要对 UV 机底部的 6 个支撑脚进行调

节（拧转收缩），使其低于底部的轮子，以便 UV 机在 3 楼落地

后可借助轮子推行。于是，在 UV 机悬停于离地约 1.7 米半空的

情况下，赖运苟来到 UV 机西北侧底部下方调节支撑脚。监控视

频显示，10 时 42 分 32 秒，赵某荣也来到 UV 机东北侧底部下方

— 6 —

调节支撑脚。10 时 43 分 1 秒，悬停于半空中的 UV 机突然下坠，

将赵某荣压在下方。在另一侧的赖运苟被机体擦碰到头部，未受

伤害。

（五）事故现场情况

事故调查组组织相关方面的专家进行了事故现场勘查，情况

如下：

1.事故发生现场位于广州市白云区龙归街夏良高桥东路南

51 号（图 1、2）。现场因救援需要有部分移动。现场附近有监

控视频斜对事发场地，记录了事故发生情况（局部）。

图1事故发生现场（因救援有部分移动）

涉事 UV 机

涉事吊车

— 7 —

图2事故发生现场（因救援有部分移动）

2.监控视频显示，2026 年 4 月 25 日 10 时 11 分 36 秒，赖运

苟指挥涉事粤 ABQ009 汽车起重机倒车至作业位置，赵某荣在旁

观看（图 3）。

UV 机吊装

目标位置

— 8 —

图3 监控视频截图

3.监控视频显示，10 时 36 分 16 秒，赖运苟进行连接吊具。

（图 4）

图4 监控视频截图

赵某荣

赖运苟

赖运苟

— 9 —

4.监控视频显示，10 时 41 分 51 秒，UV 机被缓慢吊起升高。

（图 5）

图5 监控视频截图

5.监控视频显示，10 时 42 分 2 秒，UV 机升高至离地约 1.7

米时停下，呈悬停状态。（图 6）

UV 机被缓慢吊起

升高。

— 10 —

图6监控视频截图

6.监控视频显示，10 时 42 分 32 秒，在 UV 机悬停于离地约

1.7 米半空的情况下，赵某荣来到 UV 机东北侧底部下方调节支

撑脚。（图 7）

赵某荣

— 11 —

图7监控视频截图

7.监控视频显示，10 时 43 分 1 秒，悬停于半空中的 UV 机

突然下坠，将赵某荣压在下方。（图 8）

图8监控视频截图

8.涉事 UV 机铭牌显示，该设备重量为 7100kg（图 9）。

UV 机突

然下坠。

— 12 —

图9 涉事UV机铭牌

9.现场使用的吊具情况：1 个手动葫芦，额定载荷为 3t（图

10）；2 条钢丝绳，公称直径分别为 16mm 和 12mm，其中公称

直径 12mm 的钢丝绳（结构类别 6×19-1770，纤维芯）完全断裂

（图 11、12）；4 条尼龙吊带，其中 2 条长 3m，2 条长 6m（图

13）。

— 13 —

图10手动葫芦

图11串接的2 条钢丝绳

— 14 —

图12完全断裂的钢丝绳（公称直径12mm）

图13尼龙吊带

10.据赖运苟、黄学茂陈述，现场所有吊具均为黄学茂所有，

— 15 —

均由赖运苟现场选用并进行连接；涉事作业未安排专门人员进行

吊装作业现场安全管理，未对作业现场进行事故隐患排查。

11.据赖运苟陈述，其在选用钢丝绳时仅凭经验判断，未校核

验算钢丝绳的额定工作载荷和承载能力，未计算钢丝绳的安全系

数；其连接吊具的方式为：先将 2 条钢丝绳（公称直径分别为

16mm 和 12mm）以及 1 个手动葫芦进行串接，再并接 2 条吊带

（每条长 3m），然后将钢丝绳索扣挂扣在吊机挂钩上，将 2 条

吊带索扣分别挂扣在 UV 机前方的 2 个吊环上；再用另 2 条吊带

（每条长 6m）连接吊机吊钩和 UV 机后方的两个吊环。

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

本起事故造成 1 人重伤。经统计，截至 2026 年 8 月 4 日，

本起事故已造成直接经济损失 485777.44 元，主要为医疗费用。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应、现场应急处置和评估情况

事故发生后，现场附近有人员发现 UV 机压到人，大声呼叫，

陈某贵赶紧操作汽车起重机吊臂提升，在前端钢丝绳已断裂的情

况下，依靠后端的吊带将 UV 机尽量抬高，赖运苟与闻讯赶来的

潘某言一同将受伤的赵某荣从 UV 机前端底部移出来，发现赵某

荣口吐白沫，耳朵里流血，两条大腿被压断，右腿尤为严重，左

手三根手指折断。此时周围人员已拨打了 120 急救电话。约 10

— 16 —

分钟后救护车赶到，医护人员对赵某荣进行紧急包扎处理后，将

其送至广州医科大学附属市八医院救治。

接报后，白云公安分局、区应急管理局、区市场监管局、龙

归街道办事处等单位迅速派员赶到现场开展应急处置工作。经评

估，应急处置得当，未造成次生事故。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，赵某荣被送至广州医科大学附属市八医院医

治，2026 年 6 月 22 日转至广东工伤康复医院进行康复治疗，2026

年 7 月 20 日再次转入广州医科大学附属市八医院医治至今。

目前，涉事各方尚未就善后事宜达成一致。

三、事故原因分析

经广东华生司法鉴定中心鉴定，赵某荣因事故致右下肢毁损

伤，手术行右大腿截肢，左示指、中指掌指关节以远骨质缺失，

多处颅骨骨折等，其损伤评定为重伤二级。根据专家组出具的《白

云龙归“4·25”一般起重伤害事故技术鉴定（分析）报告》，

经综合分析，本起事故发生的直接原因为：

（一）使用安全系数远低于国家标准的钢丝绳吊索致作业

场所存在事故隐患。在涉事吊装作业中，赖运苟未校核验算钢丝

绳的额定工作载荷和承载能力，未计算钢丝绳的安全系数，仅凭

经验判断选用公称直径 12mm（结构类别 6×19-1770）钢丝绳作

— 17 —

为单肢吊索进行吊物。对照 GB/T 20118-2025《钢丝绳通用技术

条件》附录 C，12mm 6×19-1770 钢丝绳最小破断拉力为 90.7kN，

所吊装的 UV 机总重量为 7100kg，最大拉力为 69.6kN，在此工

况下，安全系数为 90.7÷69.6≈1.3，远低于 GB/T 16762-2020《一

般用途钢丝绳吊索特性和技术条件》5.2.3 安全系数的取值[1]。涉

事作业使用安全系数远低于国家标准、承载能力严重不足的钢丝

绳作为单肢吊索进行吊物，未执行 GB/T 6067.1-2010《起重机械

安全规程》第 1 部分总则 17.2.3 b)[2]的规定，导致作业场所存在

吊索破断、吊物坠落的事故隐患。

（二）作业人员安全意识淡薄，违反安全规程在悬停载荷的

下方停留、操作。事发前，赖运苟指挥陈某贵操作吊机起吊不久

后暂停，在 UV 机悬停于离地约 1.7 米半空的情况下，赖运苟来

到 UV 机西北侧底部下方调节支撑脚。赖运苟安全意识淡薄，违

反 GB/T 6067.1-2010 《起重机械安全规程》第 1 部分总则 17.2.4

b)[3]的规定，在悬停载荷的下方停留、操作，将自身置于危险区

域内，且对赵某荣进入危险区域参与操作的行为未予以阻止，导

致赵某荣在钢丝绳吊索突然破断、吊物坠落时被砸中受伤。

四、有关责任单位和人员存在的主要问题

[1]GB/T 16762-2020《一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件》5.2.3：单肢吊索额定工作载荷……安全系数，一般

取 5.

[2]GB/T 6067.1-2010 《起重机械安全规程》第 1部分总则 17.2.3: 系挂物品应符合下列要求:b) 物品要通过

吊索或其他有足够承载能力的装置挂在吊钩上;

[3]GB/T 6067.1-2010 《起重机械安全规程》第 1部分总则 17.2.4: 悬停载荷应符合下列要求:b)任何人不得在

悬停载荷的下方停留或通过;

— 18 —

（一）赖运苟作为涉事作业承包人对作业现场安全生产管理

缺失

1.未执行依法制定的保障安全生产的国家标准。在涉事吊装

作业中，使用安全系数远低于国家标准、承载能力严重不足的钢

丝绳作为吊索进行吊物，且人员在悬停载荷的下方停留、操作，

未执行 GB/T 16762-2020《一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件》

5.2.3 [4]、GB/T 6067.1-2010《起重机械安全规程》第 1 部分总则

17.2.3 b)[5]、17.2.4 b)[6]等保障安全生产的国家标准，违反了《中

华人民共和国安全生产法》第十一条第二款[7]的规定。

2.未安排专门人员进行吊装作业现场安全管理，违反了《中

华人民共和国安全生产法》第四十三条[8]的规定。

3.未采取技术、管理措施及时发现并消除作业场所存在的吊

索破断、吊物坠落的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生

产法》第四十一条第二款[9]的规定。

（二）涉事作业发包单位未履行安全生产统一协调、管理职

[4]GB/T 16762-2020《一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件》5.2.3：单肢吊索额定工作载荷……安全系数，一般

取 5.

[5]GB/T 6067.1-2010 《起重机械安全规程》第 1部分总则 17.2.3: 系挂物品应符合下列要求:b) 物品要通过

吊索或其他有足够承载能力的装置挂在吊钩上;

[6]GB/T 6067.1-2010 《起重机械安全规程》第 1部分总则 17.2.4: 悬停载荷应符合下列要求:b)任何人不得在

悬停载荷的下方停留或通过;

[7]《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款 生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准

或者行业标准。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急

管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守

和安全措施的落实。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查

治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工

大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有

安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

— 19 —

责

铭印公司作为涉事作业发包单位，未与作业承包人韩水波签

订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责，

且未对承包人的安全生产进行统一协调、管理，未对作业现场进

行安全检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条

第二款[10]的规定。

（三）涉事作业转包人未履行安全生产统一协调、管理职责

韩水波作为涉事作业转包人，未与作业承包人赖运苟签订专

门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责，且未

对承包人的安全生产进行统一协调、管理，未对作业现场进行安

全检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二

款[11]的规定。

（四）作业设备出租人未履行安全生产统一协调、管理职责

黄学茂将涉事粤 ABQ009 汽车起重机出租给赖运苟使用，未

与承租人签订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产

管理职责，且未对承租人的安全生产进行统一协调、管理，未对

作业现场进行安全检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经

营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全

生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现

安全问题的，应当及时督促整改。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经

营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全

生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现

安全问题的，应当及时督促整改。

— 20 —

第四十九条第二款[12]的规定。

五、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）建议予以行政处罚的单位和人员

1.赖运苟，涉事作业承包人，未执行依法制定的保障安全生

产的国家标准，未安排专门人员进行吊装作业现场安全管理，未

采取技术、管理措施及时发现并消除作业场所存在的事故隐患，

违反了《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款[13]、《中

华人民共和国安全生产法》第四十三条[14]、《中华人民共和国安

全生产法》第四十一条第二款[15]的规定，对事故的发生负有责任，

根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第

（一）项[16]的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

2.铭印公司，涉事作业发包单位，未与作业承包人签订专门

的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责，且未对

承包人的安全生产进行统一协调、管理，未对作业现场进行安全

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经

营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全

生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现

安全问题的，应当及时督促整改。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款 生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准

或者行业标准。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急

管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守

和安全措施的落实。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查

治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工

大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有

安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要

求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万

元以上一百万元以下的罚款；

— 21 —

检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款

[17]的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第

二款[18]的规定，建议由区应急管理局对该单位及其直接负责的主

管人员侯闪闪予以行政处罚。

3.韩水波，涉事作业转包人，未与作业承包人签订专门的安

全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责，且未对承包

人的安全生产进行统一协调、管理，未对作业现场进行安全检查，

违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[19]的规

定，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[20]

的规定，建议由区应急管理局对其予以行政处罚。

4.黄学茂，涉事粤 ABQ009 汽车起重机出租人，未与承租人

签订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职

责，且未对承租人的安全生产进行统一协调、管理，未对作业现

场进行安全检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十

[17]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经

营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全

生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现

安全问题的，应当及时督促整改。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全

生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安

全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员

处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经

营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全

生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现

安全问题的，应当及时督促整改。

[20]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全

生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安

全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员

处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

— 22 —

九条第二款[21]的规定。根据《中华人民共和国安全生产法》第一

百零三条第二款[22]的规定，建议由区应急管理局对其予以行政处

罚。

（二）其他建议

事故如涉及其他法律责任，建议由当事各方通过法律途径解

决。

六、事故整改和防范措施建议

为深刻吸取本次事故教训，举一反三，及时堵塞漏洞，防止

类似事故发生，依照事故调查处理“四不放过”的原则，提出事

故防范和整改措施建议如下：

（一）建议龙归街道办事处针对本起事故暴露出的问题，举

一反三，以案说法，开展警示教育，加强对辖区内生产经营单位

的巡查检查，压实安全生产主体责任，严防事故发生。

（二）赖运苟要深刻吸取事故教训，强化安全生产意识，加

强作业安全管理，严格执行保障安全生产的国家标准、行业标准，

进行吊装作业必须安排专门人员进行现场安全管理，并采取技

术、管理措施及时发现并消除作业场所存在的事故隐患，严防事

[21]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经

营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全

生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现

安全问题的，应当及时督促整改。

[22]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全

生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安

全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员

处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

— 23 —

故发生。

（三）铭印公司、韩水波、黄学茂要严格履行安全生产统一

协调、管理责任，明确约定各方安全生产职责，并对承包、承租

单位的作业现场进行安全检查，发现安全问题及时督促整改，严

防事故发生。

（公开挂网时间：长期）