# 赤坎区湛江卷烟包装材料印刷有限公司“5•12”一般机械伤害事故调查报告

来源：赤坎区应急管理局　湛江市赤坎区·赤坎区

原文链接：https://www.chikan.gov.cn/ckqzfw/xxgk/zdlyxxgk/scaqxxgk/scaqsgdcbgxx/content/post_2001065.html

发布时间：2025-01-14　抓取时间：2026-10-17　正文由PDF自动提取

赤坎区湛江卷烟包装材料印刷有限公司 “5•12”

一般机械伤害事故调查报告

编制单位：赤坎区人民政府事故调查组

编制日期：2025 年1 月7 日

目 录

一、事故基本情况 ................................. 2

（一）事故单位的情况 ......................... 2

（二）事故相关人员的情况 ..................... 2

（三）湛江烟印公司安全管理情况 ............... 3

（四） MK1060ER 平压平自动全清废模切机（以下简称

模切机）清成品部的工作概况 ....................... 5

（五）事故发生经过 ........................... 7

（六）事故现场情况 ........................... 9

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 ............ 10

二、事故应急处置及评估情况 ...................... 10

三、事故原因分析 ................................ 12

（一）直接原因分析 .......................... 12

（二）间接原因分析 .......................... 13

四、监管部门和属地街道履职情况 .................. 14

五、事故责任分析及处理意见 ...................... 14

（一）对事故有关责任人员的处理意见 .......... 14

（二）对事故有关企业的处理意见 .............. 15

（三）对迟报事故有关责任人的处理意见 ........ 15

六、事故主要教训 ................................ 15

七、事故整改和防范措施 .......................... 16

1

赤坎区湛江卷烟包装材料印刷有限公司 “5•12”

一般机械伤害事故调查报告

2024 年 5 月 12 日 4 时 58 分左右，湛江卷烟包装材料印刷

有限公司发生一起机械伤害事故， 造成1 人受伤， 伤者经过抢救

无效于5 月30 日死亡，直接经济损失 157.3 万元。

根据 《生产安全事故报告和调查处理条例》 有关规定， 经区

人民政府同意， 成立了由区应急管理局局长任组长， 区科工贸和

信息化局、区应急管理局、区人民检察院、区总工会、赤坎公安

分局派员组成的赤坎区湛江卷烟包装材料印刷有限公司 “5·12”

一般机械伤害事故调查组， 并聘请市应急管理专家库的2 名专家

参与， 对事故开展调查。 区纪委监委派人跟踪事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、视频分析、查阅资

料、 调查取证、 专家技术分析等工作， 查明了事故发生的经过和

原因， 认定了事故性质和责任， 提出了处理建议， 并针对事故原

因及暴露出的突出问题， 总结事故主要教训， 提出事故整改和防

范措施建议。

调查认定，赤坎区湛江卷烟包装材料印刷有限公司“5•12”

一般机械伤害事故是一起因作业人员违 规操作造成的生产安全

责任事故。

2

一、事故基本情况

（一）事故单位的情况

湛江卷烟包装材料印刷有限公司 (以下简称“湛江烟印公

司”)，统一社会信用代码：91440800194381648T，公司类型：

有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资） ， 法定代表人：

王健，注册资本人民币贰亿陆仟万元，成立日期：1979 年12 月

29 日，住所：湛江市椹川大道北33 号，湛江市坡头区龙头镇兴

业路 601 号（一照多址） ，经营范围：加工复合铝箔纸、纸箱;

包装装潢印刷品(烟标印刷)、其他印刷品印刷;印刷技术研究;

印刷品设计;工业项目、商业项目投资;自有物业租赁;货物或技

术进出口 （国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外） 。

湛江烟印公司是以集科技研发、 产品设计、 生产制造、 营销

服务于一体的大型专业烟标印刷生产企业，年生产能力为烟标

280 万大箱、手工盒 9 万大箱、接装纸 1100 吨，公司现有职工

635 人，设有营销中心、技术中心、生产中心及安保监察部、审

计部、法务部等若干中心和部门。

（二）事故相关人员的情况

1.死者的情况

符某福，男，46 岁，汉族，群众,是湛江烟印公司印后部模

烫车间自动模切机机长，有 5 年的机长经验，负责 M7 号自动模

切机的操作。

2．其他相关人员的情况

3

蒋某，男，41 岁，汉族，群众，本科文化程度，是湛江卷

烟包装材料印刷有限公司常务副总经理 （公司总经理出差期间的

职务代理人、全厂的实际管理人） ，任职时间为2022 年7 月。

（三）湛江烟印公司安全管理情况

湛江烟印公司设置了安全生产管理机构， 成立了安全生产委

员会， 公司各中心和部门主要负责人为安委会成员， 办公室设在

安保监察部，负责公司日常安全生产监督检查工作 。2024 年 1

月 4 日湛江烟印公司被评为湛江市工贸企业三级安全生产标准

化达标企业。

在日常管理方面， 经查证2023 年1 月至2024 年5 月相关安

全台账资料及谈话笔录， 该公司建立健全并落实了全员安全生产

责任制， 与全体员工签订安全生产责任书；组织制定了各项安全

生产规章制度、 管理规定和设备操作规程；该公司主要负责人落

实“五带头”要求，各层级相关管理人员、安保监察部按规定履

行安全监督检查职责；定期召开公司月度安全会议、 车间月度安

全会议， 研究部署安全生产工作； 组织编制 《双重预防机制》 （风

险辨识与分级管控制度、事故隐患排查治理制度） ，并定期组织

排查治理，其中 2024 年 3 月编制的《模烫车间危险源识别与评

价表》 有43 项危险源， 包含第mt0125 项 “在机器运转的状态下，

进行机顶或进入机内工作”和第 mt0127 项“收纸台上升、下降

时，人员进入作业” ，对员工进行培训教育并公示告知；公司层

面每季度、 每次重大节假日前开展安全排查工作， 部门和车间级

分别开展每月和每周的安全检查， 车间班长每天至少开展3 次车

间现场巡查， 每天每隔两个小时左右安保监察部安排人员进行全

4

厂的安全巡查，包括安全生产、消防、安保等方面，安全管理人

员每天会到各车间进行巡查并形成纪录， 对能够现场整改的要求

现场整改， 不能马上整改的会开具整改通知单限时整改并组织验

收。

在安全教育培训方面， 该公司组织制定并实施了安全生产教

育和培训计划， 对员工进行必要的安全生产教育和培训， 死者符

某福均参加了与其相关的培训， 其中包含涉事设备厂家提供的设

备操作及安全培训（距事故最近的一次培训时间为 2024 年 4 月

15 日） ，在设备安全操作规范中包含“机器运转时，不要将手脚

或身体任何部位伸入机器里面或靠近设备运转部位” 等内容； 模

烫车间每月组织开展一次安全培训，内容包括安全生产、消防、

设备安全操作规程、 风险点危险源讲解及操作注意事项等， 每天

组织召开班前会议，进行了相关安全技术交底和安全警示教育

等。该公司按要求编制生产安全事故应急救援预案，于 2022 年

8 月26 日， 在湛江市赤坎区应急管理局进行应急预案备案记录；

该公司应急预案有关于 “机械伤害事故现场处置方案” 专项处置

程序， 事故发生后应急处置符合该程序； 该公司每年按照要求开

展 2 次事故应急救援演练，最近演练的时间分别是 2023 年 6 月

29 日、2023 年 12 月29 日。

在涉事机械设备方面，该设备为 MK1060ER 平压平自动全清

废模切机，该设备取得 CE 安全认证证明，事故发生的清成品部

入口处设置有发光警示灯、张贴有“当设备运转时，禁止进入”

安全警示标志， 该设备其他较可能发生事故的位置也张贴对应的

安全警示标志。见下图所示。

5

（四） MK1060ER 平压平自动全清废模切机（以下简称模切

机）清成品部的工作概况

设备发生事故的部位是在清成品部，紧靠着清废部， （见结

构示意图） 清废部是收集废边料， 由收集车收集后， 拉出来清理；

清成品单元的工作原理如下（见清成品部工作示意图） ：

1.红色条纹示意副收纸插杆。

2.绿色框示意两个收纸托盘。

3.蓝色条纹示意出成品轨道。

工作原理:托盘 1 按成品走向出货时， 副收纸插杆伸出接成

品， 同时托盘2 跟随托盘 1 向插杆下方运行， 待托盘1 完全出到

位后，托盘 2 开始自动上升，直至最高处。

6

7

（五）事故发生经过

根据问询笔录和监控录像，还原发生事故的过程：

2024 年5 月 12 日4 时58 分左右， 模烫车间M7 模切机助手

陈某打开模切机安全门， 准备将清废部中废纸车拉出， 但由于废

纸太满卡住无法完全拉出， 便对机长符某福说废纸车被卡住了拉

不出来，同时蹲下清理掉在地下的废纸。4 时58 分20 秒，符某

福进入清成品部， 蹲下清理废纸的陈某看到符某福的手伸进清废

部把废纸向下压， 随后听到了符某福叫喊声， 赶紧站起来发现符

某福被夹住了， 于是马上跑到模切机手动控制开关处将不停机收

成品升降台降下来， 降到三分之一的时候符某福就瘫倒在输送口

里面，陈某进入输送口里面尝试将符某福抬出来， 但是无法抬出。

8

随后陈某呼喊隔壁的机台的机长林某过来帮忙， 并且叫另外

一个同事把旁边那板纸移开；接着 陈某就跑出去拿手机准备打

120，发现其他同事正在打 120，于是陈某马上通知当班班长何

某。

5 时1 分35 秒陈某拿急救箱回来处理符某福的伤口。

5 时5 分大家合力将符某福抬出放在收纸平台车上， 然后送

到车间的门口等待救护车。

9

5 时9 分， 救护车来到门口接走了伤者， 送到中心医院抢救。

（六）事故现场情况

事故发生在赤坎湛江卷烟包装材料印刷有限公司模烫车间

自动模切机 M7 设备的清成品部。

10

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成 1 人死亡，死者符某福；直接经济损失人民币

157.3 万元，主要包括死者医疗费用、丧葬补助金、供养亲属抚

恤金、处理事故善后等费用。

二、事故应急处置及评估情况

事故发生后，助手陈某马上跑到 M7 模切机手动控制开关处

将夹住的符某福不停机收成品升降台降下， 并组织人员将符某福

抬出救治。

5 时 1 分左右,在场人员拨打 120 求救，有关情况经由助手

陈某、 当班班长何某、 模烫车间主管魏某磊、 生产中心印后部副

总监陈某刚、 安保监察部主任程某平、 常务副总经理蒋某等人逐

级上报。

5 时 9 分左右,医院救护车将符某福送至湛江中心人民医院

救治。直到 5 月 30 日，符某福都在该医院 ICU 治疗。湛江烟印

11

公司有关领导 事发后第一时间赶往医院协调医院最好的颅外科

医生对符某福进行救治，并安抚家属情绪。救治过程中，该公司

从广州先后请了两位资深医生到湛会诊。2024 年 5 月30 日3 时

5 分，符某福在湛江中心人民医院被宣布临床死亡。

由于该公司相关人员在医院忙于协调救治及安抚家属 ，当日

16 时40 分左右，湛江烟印公司先后向属地南桥街道办事处及相

关部门报告事故发生， 此时距事发的凌晨5 时已过去 11 个小时，

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》 （中华人民共和国国

务院令第 493 号）第九条

1

、 《生产安全事故罚款处罚规定》 （中

华人民共和国应急管理部令第 14 号）第五条第一款

2

，该行为属

于迟报生产安全事故。接到事故报告后，市应急局基础科、区应

急管理局、区科工贸和信息化局、南桥街道办事处相关领导和工

作人员及 2 名安全专家第一时间到该公司现场了解核实相关情

况 ， 要求湛江卷烟包装材料印刷有限公司全力做好伤员救治和善

后工作、暂时停止作业、查清事故发生原因、做好隐患排查整治

工作。当日 17 时 10 分， 赤坎区应急管理局将该起事故上报至湛

江市应急管理局和区总值班室。

1

《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故

现场有关人员应当立即向本单位负责人报告； 单位负责人接到报告后，应

当于1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和

负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

2

《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第一款：《生产安全事故报

告和调查处理条例》 所称的迟报、 漏报、 谎报和瞒报， 依照下列情形认定：

（一）报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报。

12

经评估 ，事故发生后的应急响应 、 预案启动及时 ， 应急组织、

现场救援处置得当，善后协调工作积极稳妥，经济赔付及时到

位，未造成因生产安全事故引发的社会事件。该公司超过规定时

限向赤坎区相关部门报告事故，属于迟报。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故的直接原因是：符某福违规操作， 在未停机、 未关闭主

电源的情况下，违规进入到机器的内部作业。

符某福为了消除清废部堵纸的故障， 试图从清成品部伸手到

清废部压实废纸，拉出废纸车。符某福有如下的违规行为：

1.无视清成品部入口处的安全警示标志 “当设备运转时， 禁

止进入” 。在机器正常运转的情况下，进入到清成品部的内部作

业， 伸手从左边进入到清废部的右边压实废纸车上的废纸， 与此

同时，机器处在自动运行状态，底部的托盘自动上升到最高处，

将来不及撤出的符某福挤压住，导致其头部受伤。

13

2.《技术手册—全清废模切机操作使用说明书》3.1 主电源

开关： 在任何介入到机器内进行维修、 维护保养等工作之前， 必

须将设备的主电源关闭。关闭主电源开关，用挂锁将开关锁住。

违反此操作规则者， 将会造成非常严重的后果。符某福漠视上述

的安全警告， 在未关闭主电源的情况下， 违规进入了机器内部作

业，导致自动上升的托板将其头部压伤。

（二）间接原因分析

根据《应急管理部办公厅关于印发<生产安全事故调查报告

编制指南（试行）>的通知》 （应急厅〔2023〕4 号） ，间接原因

为事故企业、 相关单位及监管部门在安全管理方面存在的与事故

14

的发生有一定关联的问题。 根据本报告上下文，未发现事故企业

在安全管理方面违反 《中华人民共和国安全生产法》 的行为， 未

发现相关单位及监管部门存在失职渎职的情况。

四、监管部门和属地街道履职情况

湛江市赤坎区科工贸和信息化局按照“管行业必须管安全、

管业务必须管安全、 管生产必须管安全” 的要求， 推动湛江烟印

公司进行技改， 更新最新智能设备， 提升企业本质安全水平，2023

年以来对湛江烟印公司进行 9 次安全检查。

湛江市赤坎区应急管理局 2023 年以来自行组织及配合省、

市应急部门对湛江烟印公司开展安全监管执法检查和服务指导7

次，近年均把湛江烟印公司列入年度安全生产监督检查计划并按

计划落实，积极指导企业开展安全生产标准化建设，2024 年 1

月 4 日湛江烟印公司被评为湛江市工贸企业三级安全生产标准

化达标企业。

南桥街道办事处履行属地管理责任，2023 年以来对湛江烟

印公司进行 4 次安全检查。

在本次事故中未发现有监管部门和 属地街道存在失职渎职

的情况。

五、事故责任分析及处理意见

（一）对事故有关责任人员的处理意见

符某福， 男， 湛江卷烟包装材料印刷有限公司模烫车间自动

模切机机长，安全意识淡薄，忽视安全警示标志、警示灯提示，

不执行操作规程违规进入危险区域导致事故发生， 对该起事故负

15

全部责任，鉴于其在事故中已经死亡，建议不再追究其责任。

（二）对事故有关企业的处理意见

湛江烟印公司，建立健全并落实了全员安全生产责任制， 组

织制定并落实了各项安全生产规章制度和操作规程；企业主要负

责人、安全生产管理机构、专职的安全管理人员正常履职； 保证

了安全生产资金的投入使用； 定期组织了安全教育培训、 应急演

练； 在涉事设备上设置了明显的安全警示标志； 对重大危险源进

行识别管控及公示， 落实安全风险分级管控， 定期开展安全检查

和隐患整治。 该公司落实了企业安全生产的主体责任，履行了安

全管理职责，建议不予处罚。

（三）对迟报事故有关责任人的处理意见

蒋某， 男， 湛江卷烟包装材料印刷有限公司常务副总经理 （公

司总经理出差期间的职务代理人、 事发时全厂的实际管理人） ，

迟报生产安全事故， 违反 《中华人民共和国安全生产法》 第八十

三条

3

，建议由湛江市赤坎区应急管理局进行行政处罚。

六、事故主要教训

安全生产意识淡漠是最大的安全隐患， 员工安全意识必须得

到提高。 这次事故人的不安全行为因素是主因， 作业人员有十多

3

《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生

产安全事故后， 事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。 单位负责

人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，

减少人员伤亡和财产损失， 并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安

全生产监督管理职责的部门， 不得隐瞒不报、 谎报或者迟报， 不得故意破

坏事故现场、毁灭有关证据。

16

年的模切机工作经历和 5 年模切机机长经验， 也进行了 “三级教

育” 和各类教育培训， 可谓经验丰富， 个人应达到了安全生产法

的 “具备必要的安全生产知识， 熟悉有关的安全生产规章制度和

安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能” 要求。 但从作业人

员不严格遵守操作规程，无视近在咫尺的安全警示标志、 灯光提

示，面对风险危险所表现的“无畏” ，体现出该员工安全意识的

严重匮乏。 安全意识是安全生产的基础， 有认识才能有行为， 靠

强压硬管只能是暂时的，所以提高员工的安全意识，以及感知、

规避风险的能力，是一项重要且长久的工作，任重道远。

七、事故整改和防范措施

为避免和预防类似事故再次发生， 切实从本起事故中深刻吸

取教训， 在今后的工作中， 应从以下方面采取事故整改和防范措

施：

（一） 湛江烟印公司要认真吸取事故教训， 举一反三， 做好

机器设备作业的安全管理工作， 严格落实机器设备的安全生产管

理制度和操作规程， 在每日班前安全早会着重强调， 对关键岗位

和关键作业环节应重点监管和监控， 避免作业人员擅自进入机器

设备危险区域的不安全行为。 并以此案例进行安全警示教育， 加

大安全生产工作的宣传力度， 以血淋淋的教训切实对作业人员内

心产生触动， 促使其抛弃侥幸心理， 切实提高作业人员的风险观

念、增强风险意识和安全素质，从本质上杜绝人的不安全行为，

切实防止类似事故再次发生。相关管理人员特别是主要负责人要

吸取本次迟报事故的教训， 认真学习了解相关法律法规， 杜绝相

关情况发生。

17

（二）湛江市赤坎区科工贸和信息化局及湛江市赤坎区应急

管理局要组织相关部门、 企业召开 “5·12”事故案例分析会议，

通报事故有关情况， 督促相关单位深刻吸取事故教训， 牢牢守住

安全生产底线， 严格落实企业安全生产主体责任， 提升企业安全

管理水平。 要按照职能职责加大对辖区内工贸企业的日常检查力

度， 紧盯企业存在问题隐患和薄弱环节， 开展安全生产风险研判

及时掌握企业动态，严防各类安全事故发生。

（三） 南桥街道办事处要严格落实属地管理职责， 要强化安

全生产属地监管责任，加强对辖区内生产经营单位的监督管理，

督促辖区生产经营单位完善设备防护措施， 加强安全设备操作管

理，要求企业严格落实安全生产制度，扎实开展隐患排查治理，

加大法律法规和安全生产知识的宣传力度， 落实各项安全防范措

施，有效遏制事故发生。