# 关于对《惠州市龙翔盛实业有限公司“3·5”事故调查报告》进行公示的公告

来源：惠阳区应急管理局　惠州市惠阳区·惠阳区

原文链接：http://www.huiyang.gov.cn/hyqzdlyxxgk/aqsc/sgdcbg/content/post_4226495.html

发布时间：2021-03-26　抓取时间：2026-10-17　正文由PDF自动提取

— 1 —

惠州市龙翔盛实业有限公司

“3·5”事故调查报告

2021 年 3 月 5 日 10 时 35 分左右，惠州市惠阳区镇隆镇楼

下村惠州市龙翔盛实业有限公司（后经核实为“惠州市中源文

化创意有限公司”）发生一起 1 名人员受伤后经送惠州市中心人

民医院抢救无效死亡的事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告

和调查处理条例》（国务院令第 493 号）以及有关规定，区政府

于 2021 年 3 月9 日成立了惠州市龙翔盛实业有限公司“3·5”

事故调查工作领导小组（以下简称“事故调查组”），事故调查

组由区应急管理局党委书记许伟浩任组长，区纪委监委、区公

安分局、区总工会、区人社局、区城管执法局、区应急管理局

和镇隆镇人民政府派员参与组成，并邀请了区人民检察院及有

关专家参与事故调查工作。

调查组通过勘查事故现场、调阅相关档案材料、询问相关

人员等多种方式进行开展调查，现已查明事故发生经过和原因，

认定了事故性质。现将情况报告如下：

一、相关单位基本情况

（一）建设单位。惠州市中源文化创意有限公司（以下简

称“中源公司”），成立于 2019 年 11 月 7 日，继续使用原惠州

— 2 —

市龙翔盛实业有限公司（经在国家企业信用信息公示系统查询：

该公司已于 2019 年 8 月 27 日注销）厂房，注册地址位于镇隆

镇楼下村大路背永大路旁，法定代表人为向某花，注册资本 100

万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社

会信用代码为 91441303MA54107ROU，经营范围为影视道具制作；

设计、生产、加工、销售：雕塑产品、卡通动漫、水泥制品；

园林绿化工程：园林景观工程；建筑工程；五金制品、装饰品

的销售；国内贸易；货物或技术进出口；花卉、苗木的种植、

销售及租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）。事发时，中源公司未复工复产。

（二）施工单位。惠州市龙马园林景观工程有限公司（以

下简称“龙马公司”），成立于2019 年 3 月5 日，注册地址位于

惠州市惠阳区淡水白云坑石陂路历昌华庭 A 幢9 层 06 号房，法

定代表人为杨某波，注册资本 2180 万元，企业类型为有限责任

公 司 （ 自 然 人 投 资 或 控 股 ）， 统 一 社 会 信 用 代 码 为

91441303MA52XRF31X，经营范围为园林工程的设计及施工；景

观和绿地设施工程施工；土木建筑工程；古建筑工程服务；装

潢设计服务；园林雕塑设计和施工；室内外装饰设计及施工。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、事情发生的经过及死者基本情况

（一）事情发生经过。2021 年春节前，中源公司提出要改

造公司大门（兼保安室）的意向，找到了有合作关系的龙马公

— 3 —

司法定代表人杨某波，提出要做大门修缮和造型雕刻，宣传公

司形象。2021 年 2 月 23 日至 24 日，中源公司行政经理田某刚

在微信与杨某波商讨细节，提出了大门雕刻造型由杨某波来承

包，中源公司提供材料，杨某波提供作业人员，项目为雕刻大

门外墙花纹、假山、石敢当塑石、柱子和上色，约定项目价格

26800 元，初步约定正月十六日（2 月 27 日）到看现场准备材

料。后因雕刻造型师傅不能到场及杨某波妻子坐月子等原因，

未能在 2 月27 日如期到达中源公司，直至3 月 5 日事发当天。

3 月 5 日早上 8 点 30 分，杨某波带梁某从龙马公司出发，

约定与杨某桂、谭某刚（均为临时聘请）在镇隆镇中源公司大

门会合。9 点多开始商讨雕刻造型细节。约 10 点 30 分，杨某波

和梁某到大门外聊天（背对着大门），谭某刚和杨某桂两人则走

到大门内侧。谭某刚和杨某桂看到有脚手架后，杨某桂爬上第

二层脚手架查看铁棚顶部漏水情况，当谭某刚爬到第一层脚手

架时，杨某桂突然从脚手架摔下，谭某刚见状从脚手架下来查

看杨某桂情况，杨某波和梁某听到声音后前往查看，发现杨某

桂面部着地并流血。中源公司的田某刚闻讯到场，随即拨打了

120 电话。10 分钟后救护车到达，将杨某桂送往惠州市中心人

民医院抢救，杨某波和田某刚、谭某刚一起陪同前往。11 时 14

分杨某桂被送达医院，经医院抢救无效于 17 时左右宣布死亡。

死亡原因为“呼吸心跳停止”。

（二）死者基本情况。死者杨某桂，男性，1963 年11 月出

— 4 —

生，汉族，湖南省新宁县人，系临时工，工种为雕刻工。

三、事故现场勘查情况

（一）事故位置。经现场勘查和笔录询问，杨某桂被发现

位置位于中源公司大门后方。该大门为中源公司搭建的框架保

安室（见图 1），右侧为围墙，左侧为伸缩拉闸电动大门，中源

公司春节前已搭建好框架结构，架体已完工，长约 7 米，高约 5

米，宽约2 米（见图 2）。周边均搭设两层脚手架，经测量每层

约 1.9 米，净高度 3.8 米（见图3、图 4）。

图 1 大门效果图

— 5 —

图 2 大门框架

图 3 大门后方

— 6 —

图 4 单层脚手架高度约 1.9 米

（二）事故现场和死者状态。经现场勘查，事故具体位置

位于大门侧后方，毗邻脚手架之间位置，脚手架底部存放若干

钢材，周边无高坠物体痕迹，无电缆电线，无用电设备设施。

根据询问调查，杨某桂坠地后，其头部朝向脚手架，面部着地，

腿部朝厂内方向，身体呈俯卧状（见图 5）。经核查中源公司监

控，发现该公司监控是实时监控，无储存功能，事故现场无监

控调阅。

— 7 —

图 5 事故具体位置

（三）天气情况。调阅镇隆镇气象资料显示：3 月 4 日，阴

天，有阵雨，气温 16-20 度，日降雨量 4.9 毫米，偏东风 1-2

级，相对湿度 71%-95%；3 月5 日，阴天，有阵雨，气温 16-23

度，日降雨量 0.5 毫米，偏东风1-2 级，相对湿度85%-98%。

四、应急救援及善后处置情况

（一）应急救援情况。

2021 年 3 月5 日 10 时35 分，杨某桂从脚手架坠落受伤；

2021 年 3 月5 日 10 时39 分，田某刚拨打 120 急救电话；

2021 年 3 月5 日 10 时41 分，田某刚第二次拨打 120 电话；

2021 年 3 月5 日 10 时44 分，田某刚第三次拨打 120 电话；

2021 年 3 月5 日 10 时51 分，120 救护车到达现场救援；

2021 年 3 月 5 日 11 时 14 分，救护车到达惠州市中心人民

医院；

— 8 —

2021 年 3 月5 日 17 时许，杨某桂抢救无效死亡；

2021 年 3 月 5 日 18 时 20 分许，镇隆派出所接报后，同时

向惠阳区镇隆镇人民政府、惠阳区公安分局指挥中心、刑警大

队汇报情况，立即派出值班领导赶往现场，拉起警戒带，维护

好现场。镇隆派出所将中源公司法定代表人向某花、负责人彭

某、行政经理田某刚等人带回派出所做笔录，同时查阅了实时

监控，发现视频监控无储存功能，无法调阅事发现场视频；

2021 年 3 月 5 日 18 时 45 分许，镇隆镇人民政府接报后，

镇隆镇党委委员、常务副镇长林东明率应急办、执法队、企业

办等赶赴现场核查情况，积极联系死者家属做好善后工作，组

织司法、信访、人社、派出所等部门和死者家属进行调解协商；

2021 年 3 月5 日 22 时许，镇隆派出所协助家属将死者杨某

桂送往惠州市殡仪馆。

经评估，此次事故在惠阳区内信息报送渠道通畅，信息流

转及时，各部门反应迅速、响应及时、处置有效。现场救援和

善后处置妥当，未发现相关部门存在失职、渎职行为。

（二）事故的善后处理情况。经调解，3 月 9 日中源公司和

杨某波已与杨某桂的家属签署了《人民调解协议书》（镇隆民调

字[2021]016 号），就杨某桂意外死亡一事达成协议，死者遗体

也已火化，有关善后工作已处理完毕。

五、镇隆镇人民政府履职情况

2020 年 11 月、12 月，惠阳区镇隆镇人民政府召开第四季

— 9 —

度、岁末年初安全生产和消防安全工作会议，部署开展今冬明

春和岁末年初安全生产工作。2021 年 1 月至 3 月，镇隆镇多次

召开党委和政府会议，分析研判安全生产形势，研究学习上级

文件精神和法律法规，部署春节、复工复产工作；制定了《镇

隆镇生产经营单位 2021 年安全生产全员培训工作方案》，组织

企业负责人、管理人员、从业人员进行培训，目前已培训 84 家

企业；在企业微信群传达《致全市企业一封信》，共480 家企业

受到教育；制定《镇隆镇领导班子分管行业领域开展岁末年初

期间安全生产检查方案》，在岁末年初期间开展全镇安全生产检

查活动；在仕达利恩、光大工业园、优科公司、信兴荣公司组

织开展了 4 场应急演练；转发《生产经营单位节后返岗安全生

产工作指引》和《关于做好节后复工复产安全防范工作的通知》

等文件，督促企业节后返岗安全生产管理工作。

经查询相关资料，工程投资额在 100 万元以下（含 100 万

元）或者建筑面积在 500 平方米以下（含 500 平方米）的房屋

建筑和市政基础设施工程，无需施工许可。

经调查，镇隆镇人民政府的属地安全监管履职到位。

六、事故发生原因

当事人杨某桂在未佩戴任何安全防护器具的情况下，超出

工作任务和工作范围（当天杨某波要求杨某桂到大门处看现场，

商量雕刻造型的细节），擅自冒险攀爬上高达3.8 米的脚手架顶，

是导致其本人从高处坠落、重伤不治死亡的直接原因。

— 10 —

七、事故性质认定

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493

号）第二条和原国家安监总局《关于生产安全事故认定若干意

见问题的函》（政法函〔2007〕39 号）的相关规定，生产安全事

故是指生产经营单位在生产经营活动中发生的造成人身伤亡或

者直接经济损失的事故。

根据原国家安监总局《安全监管总局印发关于生产安全事

故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115

号）第二条的规定，《生产安全事故报告和调查处理条例》第二

条所称生产经营活动，是指在工作时间和工作场所，为实现某

种生产、建设或经营目的而进行的活动，包括与工作有关的预

备性或者收尾性活动。

事故调查组依据现场勘查及询问调查认定意见如下：

（一）作业时间：事发当天，杨某桂的目的是随杨某波查

看雕刻现场，提出相关建议，杨某波未委派杨某桂工作任务。

调查组认定事故发生时间为非作业时间。

（二）作业地点：经现场勘查及笔录调查，当事人为雕刻

工，脚手架顶并非杨某桂的作业范围。调查组认定事故发生地

点为非作业地点。

（三）杨某桂思想麻痹大意，未佩戴劳动防护用品，私自

冒险攀爬上脚手架，属于个人行为，非生产经营活动过程。

（四）根据公安部门出具的接处警情况报告，结合案情及

— 11 —

现场情况，杨某桂为意外失足跌倒，排除他杀。

综上，该事故为当事人杨某桂未在其工作时间及其工作场

所从事生产作业，而是在非作业时间及作业地点冒险攀爬脚手

架失足坠落的一起意外事故。

事故调查组认定该事故为一起非生产安全事故。

八、有关工作建议

（一）根据《生产安全事故统计管理办法》（安监总厅统计

〔2016〕80 号）第七条的规定：经调查认定不属于生产安全事

故的，由同级安全生产监督管理部门依据有关结论提出统计核

销建议，并在本级政府（或部门）网站或相关媒体上公示 7 日。

建议由惠阳区应急管理局按程序进行事故统计核销。

（二）中源公司要加强厂区管理和视频监控维护，规范厂

区活动区域，尤其是外来人员，将排查掌握工作场所以及周边

活动范围内存在的危险因素，张贴醒目的警示标示，要提前如

实告知外来人员，禁止外来人员出入危险区域，出现违章行为，

要及时制止。

（三）龙马公司要以本次事故为教训，对从业人员开展事

故警示教育，强化从业人员的安全文明意识，牢固树立安全理

念。加强对员工的健康管理，针对不同身体状况的从业人员，

应充分考虑与所从事工种的适应性。同时，严格落实劳动防护

用品发放制度，必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准

的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、

— 12 —

使用，高空作业必须佩戴安全帽和安全带。必须对从业人员进

行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的从业

人员，不得上岗作业。杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪

律。

（四）各镇人民政府、街道办事处，各有关部门要加大对

安全工作的宣传力度，做到不留死角，不留盲区，提高社会公

众安全生产意识，减少和防范施工作业违法违规行为的发生。