# 城区香洲街道“7·9”一般建筑施工事故调查报告

来源：汕尾城区应急管理局　汕尾市城区·汕尾城区

原文链接：http://www.swchengqu.gov.cn/swchengqu/scqzdly/aqsc/aqsc01/content/post_1280226.html

发布时间：2026-09-30　抓取时间：2026-10-17　正文由PDF自动提取

城区香洲街道“7·9”一般建筑施工事故

调查报告

城区香洲街道“7·9”一般建筑施工事故

调查组编制

2026 年9 月 23 日

目 录

一、事故基本情况 ....................................................................................................... 2

（一）事故工程项目相关情况 .........................................................................2

（二）事故发生单位和相关人员情况 .............................................................3

（三）事故发生经过 .........................................................................................3

（四）事故现场情况 .........................................................................................4

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 .............................................................5

（六）气象情况 .................................................................................................6

二、事故应急处置及评估情况 ................................................................................... 6

（一）事故信息接报及响应情况 .....................................................................6

（二）事故现场应急处置情况 .........................................................................6

（三）医疗救治和善后处置情况 .....................................................................6

（四）应急处置情况及评估 .............................................................................6

三、事故原因分析 ....................................................................................................... 6

（一）直接原因分析 .........................................................................................6

（二）间接原因分析 .........................................................................................7

（三）其他可能因素排除 .................................................................................7

四、有关单位存在的主要问题 ................................................................................... 7

（一）有关生产经营单位存在的问题 .............................................................7

（二）有关政府部门的履职情况 .....................................................................8

五、对有关人员的处理建议 ....................................................................................... 8

六、事故整改和防范措施建议 ................................................................................... 9

（一）吸取事故教训，提高宣传管理工作成效 .............................................9

（二）强化风险管理，提高拆墙作业安全水平 ...........................................10

（三）完善工作指引，提高微小工程施工规范程度 ...................................10

1

城区香洲街道“7·9”一般建筑施工事故

调查报告

2026 年 7 月 9 日 11时 40 分左右，城区香洲街道发生一

起一名工人在进行墙体拆除工作过程中，被倾倒墙体砸中致

死的事故。

为查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，

提出整改措施，对事故责任单位和人员提出处理建议，经区

政府授权，区应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处

理条例》（国务院令 493 号）等法律法规规定，牵头成立了

城区香洲街道“7·9”一般建筑施工事故调查组（下称“事

故调查组”），对该起事故开展调查。汕尾市安全生产委员

会办公室对该起事故的调查处理工作进行了挂牌督办。事故

调查组由区应急管理局主要领导任组长，分管领导任副组

长，分别从区应急管理局、香洲街道办事处、市公安局城区

分局、区住房城乡建设局、区科技工业和信息化局、区市场

监管局、区总工会抽调骨干人员组成，按照“四不放过”和

“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通

过现场勘查、调查取证、人员问询等工作，认定了事故发生

的原因、经过、性质和责任等，提出了对事故有关人员的处

理意见，并针对事故暴露出的问题提出了事故防范和整改措

施建议。

经事故调查组调查认定，城区香洲街道“7·9”一般建

筑施工事故是一起因涉事施工队未按要求组织施工作业，违

2

章指挥、野蛮施工，违规开展墙体拆除作业，导致的一起一

般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故工程项目相关情况

项目名称：汕尾市城区香洲街道后径丽宁围一直巷 2 号

之一铺面（下称“事故铺面”）装修项目。项目发包单位：

周*锦（男，广东汕尾人，事故铺面租户，个人业主）、黄*

木（男，广东汕尾人，个人业主），两人为合伙人关系，计

划将事故铺面改造后合伙开一家小炒店。项目施工单位：吴

*洲施工队。项目内容：事故铺面的门头标牌制作安装、门

口及屋顶雨棚制作安装、卫生间改造、事故墙体拆除改造等

内容。项目合计费用：13900 元。项目费用、施工内容均为

双方口头协商确定，未签订相关合同。

2026 年 6 月 29 日，周*锦与周*（男，广东汕尾人，事

故铺面厝主）协商一致后以每半年租金 14000 元的费用租下

事故铺面，并签订《店铺租赁合同》，合同明确租赁期间周

*锦将对店铺进行一段长度为 4 米的墙体拆除改造事项，同

时明确了双方关于改造事项的责任义务。

租下事故铺面后，黄*木与吴*洲（男，广东汕尾人，事

故项目工头，系黄*木自营烧烤店客户）口头协商一致，将

事故铺面的门头标牌、雨棚、卫生间等施工内容以 11000 元

包工包料承包给吴*洲，后续经两人沟通，黄*木又将事故墙

体拆除改造事项以 2900 元的价格承包给吴*洲。7 月 4 日起，

项目正式开工。7 月 9 日上午，施工队开始进行事故墙体拆

3

除改造工作。

（二）事故发生单位和相关人员情况

1.涉事施工队。吴*洲施工队。工头吴*洲，主要从事铁

艺施工等工作，施工队工人一般根据工作需要临时聘请招

揽。事故项目施工时该施工队共有 5 名作业工人（含吴*洲），

其中 3 人为铁艺施工工人（含吴*洲），2 人为墙体拆除工人。

现场配备鲁宇牌铲车 1 部、银灰色小卡车 1 辆以及其他施工

工具，用于配合现场清理渣土和材料运送。

2.涉事业主单位。黄*木、周*锦（个人业主），事故项

目中黄*木负责联络并与吴*洲协商项目发包事项；周*锦负

责谈判租赁涉事铺面。

（三）事故发生经过

经现场勘察、调查取证、人员询问和综合分析，确认事

故发生经过如下：

1.事故发生前作业情况

2026 年7 月 9 日上午8 时 30 分许，吴*洲与吴*深、陈*

拼、王*概、庄*銮 5 人在事故铺面开展装修改造施工作业，

其中吴*深、陈*拼负责施工墙体拆除，吴*深还另外负责驾

驶其自有的铲车和小卡车配合施工，吴*洲、王*概、庄*銮

则负责铁艺施工内容。墙体拆除作业开始前，吴*洲在需拆

除的墙面进行了标线定位，现场人员先将墙体上部位置拆除

并安装一根过梁防止顶部结构下沉坍塌，随后陈*拼使用手

持电锤自上而下拆除整体墙体。

2.事故经过情况

11 时 30 分许，吴*洲、吴*深两人在墙边清理拆除下的

4

渣土，此时需拆除墙体右半部分已被陈*拼拆除近半，左半

部分已被拆除约 30cm。清理过程中，吴*洲提出由吴*深使

用铲车直接将墙体推倒。

11时 40 分许，吴*深将铲车开出倾倒渣土，其余工人整

理工具准备下班。期间，吴*洲进入需拆除墙体后侧的巷道

内。11 时 41 分，吴*洲因其关闭的隔壁店铺（黄*木所有，

施工时开放给作业工人休息使用）电动卷闸门关门异常，随

后走出巷道处理。11时 42 分，吴*深驾驶推土机返回事故店

铺内，并让一旁的陈*拼通过已拆除的墙体洞口观察巷道内

是否有人，陈*拼观察后确认无人且巷道门已关闭。随即，

吴*深驾驶铲车将墙推倒，同一时间，吴*洲用钥匙开门进入

巷道内，遂被倒下的墙体砸中。

（四）事故现场情况

事故地点位于汕尾市城区香洲街道城内路与红海大道

交界处一处铺面，建筑整体坐南朝北，面积约 36 ㎡。事故

铺面与东侧烧烤店中间有一条宽约 1.5m 的巷道，巷道南侧

用砖墙封死，北侧出口安装有一扇铁门。需拆除墙体为事故

铺面靠巷道侧部分墙体，长约 4m，高约 2.3m，墙厚约 22cm，

土砖结构。事故发生前该墙体已完成需拆除边缘切割、顶部

过梁加装，并已完成部分墙体拆除。其中，外侧墙体已拆除

约 30cm，里侧墙体已拆除近半。事故发生后，该墙体向巷

道内倒伏碎裂，并形成 3 块长 1.5m、宽 0.7~1.7m 之间的墙

块和部分碎砖，中间的墙块长约 1.5m、宽约 1.5m，该墙块

对应巷道另侧墙体约 1.5m 高度位置附着部分血迹，吴*洲被

5

砸中后倚倒于该墙块旁。事故现场还有 2 部活动脚手架、梯

子、电锤等工具和部分施工材料。涉事铲车为鲁宇牌轮式铲

车，因现场救援需要，开出停放在该铺面门口。

图 1：事故铺面施工现场照片 图 2：事故墙体推倒后照片

图 3：事故巷道门照片 图 4：涉事铲车照片

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成的人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，无受伤人员。死者吴*洲，男，汉

族，广东汕尾人，殁年 39岁，身份证号：4****************3。

经汕尾逸挥基金医院医生现场确认死亡。

2.事故造成的直接经济损失情况

根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》

（GB6721-2025）等规定，核算事故直接经济损失约 57 万元

6

人民币。

（六）气象情况

事故发生时间段天气多云，气温 26~32℃，西南风 2 级。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

7 月 9 日 11时 42 分许，现场事故发生。陈*拼立即拨打

120请求救援。11时 52 分许，汕尾逸挥基金医院医护人员

到场处置。后续根据突发事件报告联动机制，香洲街道办事

处、公安、应急等部门先后接报事故并到达现场处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，吴*深、庄*銮、王*概和陈*拼立即将吴*

洲从倒墙中救出，陈*拼同时拨打 120请求救援。11时 52分

许，120 医护人员到场处置，并现场确认吴*洲死亡。后续根

据突发事件报告联动机制，香洲街道办事处、公安、应急等

部门先后接报事故并到达现场处置。

（三）医疗救治和善后处置情况

11 时 52 分许，汕尾逸挥基金医院医护人员到场处置，

并现场确认吴*洲死亡。2026 年 7 月 31日，经香洲街道人民

调解委员会调解，吴*深、黄*木与死者家属协商一致并签订

了《调解协议》，事故未造成不良社会影响。

（四）应急处置情况及评估

事故发生后，现场处置得当，未发生相关衍生事故，120

救护及有关部门快速到达现场，工作处置及时。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

通过对事故现场进行勘查、对相关人员进行问询并调阅

7

相关资料，确定事故直接原因：一是吴*洲违章指挥吴*深使

用铲车推倒需拆除墙体，并在没有佩戴安全帽等防护用品、

未确认安全的情况下擅自进入需拆除墙体背面巷道，导致被

推倒的墙体砸中致死。二是吴*深在未确保安全的情况下驾

驶铲车将需拆除墙体推倒，导致吴*洲被倒伏墙体砸中致死。

（二）间接原因分析

1.吴*洲施工队安全生产能力不足，在施工作业过程中贪

图便捷、野蛮施工，采取整体推倒的违规方式开展墙体拆除

作业；施工现场安全管理不足，施工组织安排缺失，在拆墙

作业危险范围内未设置警示标识、围护设施或看守人员，确

保作业安全。

2.黄*木、周*锦（个人业主）将铺面改造工程发包给吴*

洲施工队后，对施工队施工过程中的安全生产工作督促提醒

不足。

（三）其他可能因素排除

经事故调查组调查，排除人为故意破坏、突发灾害因素

等影响。

四、有关单位存在的主要问题

（一）有关生产经营单位存在的问题

1.吴*洲施工队。该施工队作业人员为临时聘用或招揽，

作业过程中安全管理工作松散，施工组织混乱，现场安全管

控缺失；在开展拆墙作业前，未制定拆除方案和施工组织设

计

[1]

，未在拆墙作业危险范围外设置警示标识、围护设施或

[1]

《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）3.0.2：拆除工程施工前，应编制施工组织设计、安全

专项施工方案和生产安全事故应急预案。

8

看守人员

[2]

；在开展事故墙体拆除作业过程中，出现违章指

挥、野蛮施工问题，包工头吴*洲违章指挥吴*深采取整体推

倒的方式违规开展拆除作业

[3]

；作业人员未配备安全防护用

品，吴*洲及其他作业人员均未按规定佩戴安全帽等必要的

劳动防护用品

[4]

。

2.黄*木、周*锦（个人业主）。将铺面改造工程发包给

吴*洲施工队后，虽有口头提醒吴*洲加强作业安全管理工

作，但对施工现场具体作业情况督促提醒不足。

（二）有关政府部门的履职情况

香洲街道办事处。该街道统筹村（社区）、消防、执法

等力量，开展辖区“九小场所”、在建工程等领域排查检查

工作，同时联动公安、消防、住建等部门开展执法监管，强

化重点领域属地管理工作。2026 年以来，该街道出动排查人

员 3356 人次，对辖区各类场所 2748 家，排查发现一般隐患

188处、重大隐患 26 处，现均已完成整改。在建工程管控方

面，该街道对辖区内 7处在建大型工地开展多轮次排查检查，

对辖区 39 处小型施工点位开展了全覆盖安全检查，并向施

工方发放安全承诺书、安全告知书等，加强作业安全提醒督

促。但该街道在日常安全巡查工作上还要加强，进一步强化

对微小工程的巡查以及安全提醒工作。

五、对有关人员的处理建议

1.吴*洲，男，身份证号：4****************3，涉事工

[2]

《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）4.0.3：对拆除工程施工的区域，应设置硬质封闭围挡

及安全警示标志，严禁无关人员进入施工区域。

[3]

《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）5.2.2：当采用机械拆除建筑时，应从上至下逐层拆除，

并应分段进行；应先拆除非承重结构，再拆除承重结构。

[4]

《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行

业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

9

程工头。安全意识薄弱，未按要求组织施工作业，违章指挥，

在未按要求佩戴防护用品、未确认安全的情况下擅自进入需

拆除墙体背面巷道，导致被推倒的墙体砸中致死。违反了《中

华人民共和国安全生产法》第五条

[5]

和第五十七条

[6]

的规定，

对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议依法免予

追究。

2.吴*深，男，身份证号：4****************7，涉事

铲车驾驶人。在未确保安全的情况下驾驶铲车将需拆除墙体

推倒，未落实安全作业规范要求，违反了《中华人民共和国

安全生产法》第五十七条的规定，建议由香洲街道办事处按

规定处理。

3.黄*木，男，身份证号：4****************4，涉事工

程业主之一。将铺面改造工程发包给吴*洲施工队后，未尽

好督促提醒义务，建议由香洲街道办事处按规定处理。

4.周*锦，男，身份证号：4****************5，涉事工

程业主之一。将铺面改造工程发包给吴*洲施工队后，未尽

好督促提醒义务，建议由香洲街道办事处按规定处理。

六、事故整改和防范措施建议

（一）吸取事故教训，提高宣传管理工作成效。本起微

小装修改造工程事故，因组织混乱、违章指挥、野蛮施工等

系列因素导致，暴露出我区在微小工程安全管理工作上存在

薄弱环节，相关个人施工队安全管理水平和能力不足、从业

人员安全意识薄弱等突出问题。香洲街道和其他各镇（街

[5]

《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，

对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[6]

《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，

遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

10

道）、有关区直部门要认真吸取本次事故教训，针对本次事

故暴露出的小工程、大危险的情况，通过宣传教育、巡查检

查和安全告知等方式压实业主选任、过程督促提醒责任以及

施工队和作业人员安全主体责任，提高作业人员规范文明施

工自觉性。

（二）强化风险管理，提高拆墙作业安全水平。各类个

体施工队要树牢安全底线，严禁违章指挥、野蛮施工。实施

墙体拆除、结构改动等危险性作业前，应当结合现场实际制

定必要的拆除作业方案，强化工作交底和作业组织。拆墙作

业过程中，要落实警示围挡、人员清场、专人警戒等措施，

确保作业安全。有关业主要落实选任责任和督促提醒义务，

履行电气焊作业、高处作业等特种作业发包选任责任，并加

强施工过程中的安全督促提醒工作。

（三）完善工作指引，提高微小工程施工规范程度。近

年来，我区已发生多次自建房施工、房屋装修改造、地坪浇

筑等微小零星工程相关事故，然而我区在微小零星工程管理

上仍然主要依靠镇（街道）以及相关职能部门机动巡查，未

形成相对成熟的指引机制。区住建部门要加强向外地兄弟市

县学习借鉴，针对我区微小零星施工作业研究编制工作指

引，发挥村（社区）两委干部、网格员和镇（街道）干部队

伍的作用，建立起业主主动报备、镇村安全告知以及日常巡

查监督的工作机制，补齐工作短板。