# 重庆万州十堰市金旭工程有限公司“9·14” 一般车辆伤害事故调查报告

来源：重庆市万州区应急管理局　重庆市万州区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.wz.gov.cn/zwgk_266/fdzdgknr/yjgl/zhsgdcpg/dcbg/202605/t20260525_15702051.html

发布时间：2026-05-25　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

重庆万州十堰市金旭工程有限公司“9·14”

一般车辆伤害事故调查报告

重庆万州十堰市金旭工程有限公司“9·14”

一般车辆伤害事故调查组

2024 年 11 月

— 1 —

目 录

一、事故基本情况..................................................................................................................2

（一）事故项目及相关单位概况.......................................................................................... 2

（二）事故发生单位安全管理情况...................................................................................... 6

1. 合同签订情况.....................................................................................................................6

2. 安全管理机构设置情况.....................................................................................................7

3. 安全管理制度建立情况.....................................................................................................7

4. 事故部位及现场管理情况................................................................................................. 8

5. 员工教育培训情况.............................................................................................................8

（三）事故现场情况..............................................................................................................8

（四）事故发生经过............................................................................................................12

（五）人员伤亡情况............................................................................................................12

二、事故应急处置及评估情况............................................................................................ 12

（一）事故信息接报及响应情况........................................................................................ 12

（二）事故现场应急处置情况............................................................................................ 12

（三）医疗救治和善后情况................................................................................................ 13

1. 医疗救治情况...................................................................................................................13

2. 善后处置情况...................................................................................................................13

（四）事故应急处置评估.................................................................................................... 13

三、事故原因分析................................................................................................................14

（一）直接原因....................................................................................................................14

（二）事故相关检验检测和鉴定情况................................................................................ 14

— 2 —

四、有关责任单位及人员存在的主要问题.........................................................................15

五、有关单位的安全管理（监管）情况............................................................................ 16

（一）中铁三局集团有限公司............................................................................................ 16

（二）成达万高速铁路有限责任公司................................................................................ 17

（三）区交通运输委............................................................................................................18

六、有关责任人员和责任单位的处理建议.........................................................................18

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员.........................................................................18

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议.....................................................................19

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议.....................................................................19

（四）其他处理建议............................................................................................................21

七、事故整改和防范措施.................................................................................................... 21

（一）十堰市金旭工程有限责任公司................................................................................ 21

（二）中铁三局....................................................................................................................22

（三）铁科院（北京）工程咨询有限公司.........................................................................22

（四）成达万高速铁路有限责任公司................................................................................ 23

（五）区交通运输委............................................................................................................23

— 1 —

重庆万州十堰市金旭工程有限公司“9·14”

一般车辆伤害事故调查报告

2024 年 9 月 14 日 8 时 50 分许，十堰市金旭工程有限责任公

司作业人员徐某在操作装载机倒车时，将作业人员黄某某撞伤，

黄某某经万州区第一人民医院抢救无效于当晚死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安

全事故报告和调查处理条例》《万州区人民政府关于委托开展一

般生产安全事故调查的批复》的规定，万州区人民政府授权委托

区应急管理局牵头成立由区政府办公室、区公安局、区交通运输

委、区总工会等单位组成的重庆万州十堰市金旭工程有限公司

“9·14”一般车辆伤害事故调查组（以下简称：事故调查组）负

责事故调查工作，同时邀请万州区检察院参与事故调查。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致

的调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤

亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有

关责任人员及责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了防

范和整改措施建议。

经事故调查组调查认定，重庆万州十堰市金旭工程有限公司

“9·14”一般车辆伤害事故是一起因企业未切实落实安全生产主体

责任，作业人员违规操作导致的生产安全责任事故。现将有关情

况报告如下。

— 2 —

一、事故基本情况

（一）事故项目及相关单位概况

1. 事故项目概况

新建成都至达州至万州铁路营山西至万州北段站前工程 CQ

WZQ-16 标签约合同价为 25.78131055 亿元，工期 60 个月。新建

成都至达州至万州铁路营山西至万州北段站前工程 CQWZQ-16

标一工区主要工程为三隧两桥一横洞一平导，起讫里程为左线 D

2K17+455~D2YK24+200，正线长度 1.189km。隧道三座，正线全

长 7.478km，五福 1 号隧道全长 922.713m，五福 2 号隧道全长 9

65.98m。

2. 业主单位概况

成达万高速铁路有限责任公司（以下简称：成达万公司）。

成立日期：2022 年 7 月 26 日；营业期限：2022 年 7 月 26 日至

无固定期限；公司类型：有限责任公司（国有控股）；统一社会

信用代码：91510106MABUPJE446；住所：四川省成都金牛高新

技术产业园区蜀西路 46 号 1 栋 2 单元 4-14 层；注册资本：4142000

万人民币；法定代表人：付国成；经营范围：许可项目：建设工

程施工；公共铁路运输；房地产开发经营。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关

部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

— 3 —

广；土地整治服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动）。

3. 施工单位概况

中铁三局集团有限公司（以下简称：中铁三局）。成立日期：

1985 年 12 月 25 日；营业期限：1985 年 12 月 25 日至无固定期

限；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

统一社会信用代码：91140000110104513E；住所：山西省太原市

迎泽区迎泽大街 269 号；注册资本：521399.0675 万人民币；法定

代表人：张民栓；经营范围：建筑施工、建设工程：可承担各种

类型工业、能源、交通、水利、环保、建筑等建设工程的施工总

承包，以上项目及房地产、资源等投资开发；房地产开发；铁路

线路、管道设备安装；工程材料与设备采购；爆破作业：设计施

工、安全评估、安全监理（以爆破作业单位许可证为准，有效期

至 2023 年 3 月 8 日）；拆除工程；商品混凝土、混凝土构件；

预应力工程；建筑装饰装修；技术开发与服务、勘测设计与咨询；

承包工程：对外承包工程，承包与其实力、规模、业绩相适应的

国外工程项目，对外派遣实施上述工程所需的劳务人员；承包境

内国际招标工程；市政公用工程施工总承包；进出口：货物进出

口；物业服务；房地产租赁经营；铁路运营管理与服务；供应、

代运、货位经租；机械设备经营租赁；机械制造、修理；食品经

营：餐饮；住宿；道路货物运输（仅限分支机构用）；仓储 （不

含危化品、食品）；研发和技术服务；铁路运输：铁路货物运输、

— 4 —

装卸；铁路运输业务（安全管理、调度指挥、行车组织、客运组

织、货运组织，机车车辆、线桥隧涵、牵引供电、通信信号、信

息系统的运用以及维修养护）；城市轨道交通运营服务；其他铁

路运输辅助活动；特种设备：锅炉安装；检验检测：建设工程及

材料检验检测；园林绿化工程；消防工程；环保工程；安防工程；

水环境治理；建筑智能化工程；智慧交通工程。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。建筑业企业资

质情况：建筑工程施工总承包特级；公路工程施工总承包特级；

铁路工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包特级；水利

水电工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；隧道工程专

业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；铁路铺轨架梁工程专

业承包壹级。《安全生产许可证》编号：（晋）JZ 安许证字〔2011〕

000153-增 14/13；许可范围：建筑施工。

4. 分包单位概况

十堰市金旭工程有限责任公司（以下简称：金旭公司）。成

立日期：2014 年 9 月 18 日；营业期限：2014 年 9 月 18 日至无

固定期限；公司类型：有限责任公司（自然人独资）；统一社会

信用代码：91420323316500626D；住所：竹山县城关镇东门社区

南关街 8 号；注册资本：2000 万人民币；法定代表人：宋世兵；

经营范围：许可项目：建筑劳务分包；各类工程建设活动；地质

灾害治理工程施工；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项

目工程总承包；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；住宅

— 5 —

室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运

输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

件为准）一般项目：工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；

土石方工程施工；市政设施管理；园林绿化工程施工；对外承包

工程；隧道施工专用机械销售；建筑工程用机械销售；建筑材料

销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的

项目）。建筑业企业资质情况：市政公用工程施工总承包叁级；

桥梁工程专业承包叁级；隧道工程专业承包叁级；模板脚手架专

业承包不分等级；施工劳务资质不分等级。《安全生产许可证》

编号：（鄂）JZ 安许证字[2016]014573；许可范围：建筑施工；

有效期：2025 年 9 月 26 日。

5. 监理单位概况

铁科院（北京）工程咨询有限公司（以下简称：铁科院公司）。

成立日期：1998 年 11 月 30 日；营业期限：2002 年 7 月 12 日至

无固定期限；公司类型：有限责任公司（法人独资）；统一社会

信用代码：911101087001959107；住所：北京市丰台区汽车博物

馆西路 10 号院 9 号楼 1 至 13 层 101 内 9 层 901；注册资本：15000

万人民币；法定代表人：刘海祥；经营范围：轨道交通及相关工

程（线路、桥梁、隧道、公路、地下及地面建筑、地基处理）的

勘察设计；振动监测仪器制造；噪声监测仪器制造；噪声与振动

控制服务；软件开发；数据处理服务；信息系统集成服务；信息

— 6 —

技术咨询服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和技

术发展；机械设备租赁（不含汽车租赁）；广告信息咨询服务；

施工、爆破、监理、监测、工程承包；技术开发、技术推广、技

术服务、技术咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；设

计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；销售机械设备、软

件、电子产品、通讯设备、自行开发的产品；零售图书、期刊；

互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营

活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策

禁 止 和 限 制 类 项 目 的 经 营 活 动 。 ） 。 监 理 资 质 证 书 编 号 ：

E111007909；资质等级：工程监理综合资质；有效期：2023 年

12 月 22 日至 2028 年 12 月 22 日。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 合同签订情况

（1）2022 年 9 月，成达万公司与铁科院公司签订了《成达

万高速铁路有限公司新建成都至达州至万州高速铁路项目监理 9

标段建设工程监理合同》，约定服务范围为接入既有万州北站，

该标段含站前、四电和铺轨全部监理工作，建设工期为 1826 日历

天，监理服务费为 6100 万元。

（2）2022 年 10 月 10 日，成达万公司与中铁三局签订了《新

建 成 都 至 达 州 至 万 州 铁 路 营 山 西 至 万 州 北 段 站 前 工 程

CDWZQ-16 标施工总价承包合同》，约定承包人为中铁三局，签

— 7 —

约合同价为 25.78131055 亿元，工期 60 个月，并约定了双方的安

全管理责任。

（3）2022 年 12 月 13 日，中铁三局与金旭公司签订了《中

铁三局集团成达万高铁 CQWZQ-16 标五福 1 号、2 号隧道工程建

设 工 程 施 工 劳 务 分 包 合 同 》 ， 约 定 劳 务 分 包 内 容 为 ： 里 程

D2K17+455~D2K18+377.695、D2YK17+412~D2YK18+377.98 范

围洞身开挖、出渣、支护、洞身衬砌、防水与排水、明洞、拱顶

回填、地基处理等施工。总日历工作天数：五福隧道 1 号 396 天，

五福隧道 2 号 473 天；五福隧道 1 号开工日期为 2023 年 3 月 1

日；五福隧道 2 号开工日期为 2023 年 3 月 1 日；合同价款为

3620.165759 万元。双方签订了《安全生产协议书》，约定了各自

的安全管理责任。

2. 安全管理机构设置情况

金旭公司实行项目责任制，在成达万高铁 CQWZQ-16 标五

福 1 号、2 号隧道工程成立了项目部，负责工程的施工生产、质

量、进度、安全等工作。金旭公司任命石某某为项目经理，负责

项目的进度、质量、安全等一切工作；任命金某某为安全总监，

负责项目的安全管理工作；任命宋某为现场领工员，负责项目的

施工工作。

3. 安全管理制度建立情况

中铁三局与金旭公司签订了安全管理协议，要求金旭公司服

从中铁三局的安全管理。金旭公司制定了《机械设备巡回检查制

— 8 —

度》《机械设备购置制度》《评估整修及技术管理制度》等安全

管理制度。

4. 事故部位及现场管理情况

事故现场位于万州区高梁镇成达万高铁五福隧道渣场与施工

便道交界处。现场道路为水泥路面，道路外沿右侧为堆放渣土形

成的路面（该路段通往渣场）。轮式装载机由渣场向施工便道方

向倒车，倒车时后方停放一辆混凝土泵车（事发后驶离）。

现场有作业人员 2 名，分别为电焊班组作业人员黄某某、机

械班组作业人员徐某。

5. 员工教育培训情况

（1）2024 年 3 月 11 日，中铁三局成达万高速铁路（万州）

工程指挥部一工区对作业人员黄某某进行了安全教育培训。12 日

至 16 日，中铁三局成达万高速铁路（万州）工程指挥部一工区对

作业人员黄某某进行了三级安全教育。金旭公司对黄某某进行了

安全技术交底。

（2）2024 年 3 月 23 日，中铁三局成达万高速铁路（万州）

工程指挥部一工区对轮式装载机驾驶员徐某进行了安全教育培

训。24 日至 28 日，中铁三局成达万高速铁路（万州）工程指挥

部一工区对轮式装载机驾驶员徐某进行了三级安全教育。金旭公

司对轮式装载机驾驶员徐某进行了安全技术交底。

（三）事故现场情况

事故现场位于万州区高梁镇成达万高铁五福隧道渣场与施工

— 9 —

便道交界处。现场道路为水泥路面，道路外沿右侧为堆放渣土形

成的路面（该路段通往渣场）。

经轮式装载机驾驶员徐某指认，轮式装载机由渣场向施工便

道方向倒车，倒车时后方停放一辆混凝土泵车（事发后驶离）。

（图一）

图一

徐某驾驶的装载机为轮式装载机，无号牌，机械铭牌完整，

左侧后视镜缺失，右侧后视镜完好。（图二、图三、图四、图五）

事故现场示意图

轮式装载机倒车方向

黄某某行进方向渣土混凝土泵泵车位置

碰撞位置

— 10 —

图二

图三

— 11 —

图四

图五

左侧后视镜缺失

碰撞位置

右侧后视镜完好

— 12 —

（四）事故发生经过

2024 年 9 月 14 日 7 时许，金旭公司现场领工员宋某安排电

焊班组的黄某某焊接五福 1 号隧道护栏，机械班组的徐某驾驶装

载机在渣场出渣。8 时 30 分许，徐某完成出渣工作，接到现场通

知需进入五福 1 号隧道推架。因渣场路段狭窄，徐某遂驾驶轮式

装载机倒车，准备在施工便道与渣场交界处掉头，再进入五福 1

号隧道推架。8 时 50 分许，黄某某完成焊接工作后步行返回宿舍，

经过施工便道与渣场交界处时从轮式装载机右后侧与混凝土泵车

左前侧的夹缝穿过，徐某未观察到黄某某进入装载机右后侧，在

倒车过程中撞倒黄某某致其受伤。

（五）人员伤亡情况

黄某某，男，汉族，公民身份号码：420***********1031，

住址；湖北省阳新县。系金旭公司作业人员，在本次事故中死亡。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，装载机司机徐某电话向现场领工员宋某报告事

故情况，宋某将事故情况告知安全总监金某某，金某某通过电话

向项目经理石某某报告事故情况。石某某接到报告后向中铁三局

项目经理狄某某报告事故情况，并于 9 月 14 日下午向区应急管理

局书面报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场领工员宋某组织车辆将黄某某送往重庆市

— 13 —

万州区第一人民医院进行救治。区应急管理局等部门接报告后第

一时间赶到事故现场开展应急救援处置。

（三）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

2024 年 9 月 14 日 10 时 16 分，黄某某被送至重庆市万州区

第一人民医院进行救治，15 时 35 分经重庆市万州区第一人民医

院抢救无效死亡。重庆市万州区第一人民医院诊断为：1.高处坠

落伤；右侧 8、11 及 12 肋骨骨折；T11-L5 椎体棘突、L1 及 2 椎

体右侧横突；L3-5 椎体双侧横突骨折；双侧耻骨、坐骨及髋臼、

骶翼及骶正中棘粉碎性骨折；盆腔内出血；直肠出血；腹腔内损

伤？失血性休克；颅脑损伤？2.呼吸衰竭，3.代谢紊乱，4.全身多

处软组织挫伤，5.重度贫血，6.缺血缺氧性脑病，7.继发性血小板

减少，8.营养风险。

2. 善后处置情况

黄某某死亡后，金旭公司与黄某某家属于 2024 年 9 月 17 日

签订一次性工亡赔偿协议，支付各项赔偿金共计 179 万元。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展

有序，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，相关部

门反应迅速、响应及时。经评估，本次事故信息报送及时，应急

处置得当。

— 14 —

三、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员黄某某违规进入轮式装载机作业区域；轮式装载机

驾驶员徐某在倒车过程中未注意观察，撞倒作业人员黄某某。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

事故发生后，区应急管理局于 2024 年 9 月 14 日委托重庆市

鑫道司法鉴定中心对黄某某死亡原因、装载机（龙工 LG855N 型）

安全技术性能及事故成因进行鉴定。

重庆市鑫道司法鉴定中心于 2024 年 9 月 29 日出具了《重庆

市鑫道司法鉴定中心司法鉴定意见书》（渝鑫法委鉴字〔2024〕

第 047 号），鉴定意见：黄某某死亡原因符合外伤造成全身多发

骨折，多处软组织挫裂创及胸腹腔内积血等致创伤性休克死亡。

重庆市鑫道司法鉴定中心于 2024 年 9 月 29 日出具了《重庆

市鑫道司法鉴定中心司法鉴定意见书》（渝鑫技术鉴字〔2024〕

第 153 号），鉴定意见：1.被鉴定车辆灯光信号不合格（倒车灯）；

转向有效；行车制动有效；行走系统、传动系统工况正常无故障。

2.轮式装载机在倒车信号灯不亮，左侧后视镜缺失存在安全隐患

的状态下倒车，加之轮式装载机操作人在倒车时存在视野盲区状

态下倒车，没有注意观察倒车方向的交通情况，导致倒车过程中

发生安全事故。

（三）间接原因

1. 未督促作业人员落实安全管理制度和安全操作规程。作业

— 15 —

人员黄某某、徐某接受入场安全教育培训、安全技术交底，告知

了二人安全注意事项[1]和作业要求[2]，但金旭公司在日常安全管理

中未对二人进行再教育和培训，也未在日常安全检查中对作业人

员安全管理制度和安全操作规程执行情况进行督促和纠正，金旭

公司督促作业人员执行安全管理制度和安全操作规程不到位，导

致作业人员黄某某、徐某违规冒险作业，以致本次事故发生。

2. 未及时消除生产安全事故隐患。金旭公司制定的《机械设

备巡回检查制度》规定操作人员和机管人员均应对机械设备开展

检查，消除隐患并记录[3]。查阅金旭公司提供的安全管理资料台

账，未见该轮式装载机的安全检查、隐患治理记录。金旭公司未

落实《机械设备巡回检查制度》要求，及时消除轮式装载机的生

产安全事故隐患，导致黄某某在进入轮式装载机作业半径时无法

有效观察轮式装载机的作业状态，以致本次事故发生。

四、有关责任单位及人员存在的主要问题

（一）金旭公司作为事故单位，未切实落实安全生产主体责

任：未及时消除生产安全事故隐患；未督促作业人员严格执行安

全管理制度和安全操作规程。

（二）金旭公司项目经理石某某未督促作业人员严格执行安

全管理制度和安全操作规程；未及时消除生产安全事故隐患。

（三）金旭公司安全总监金某某未及时消除生产安全事故隐

[1] 《培训记录》：二、8.不准在机械作业半径内行走。

[2] 《装载机安全技术交底》：14.装载机不得在坡度超过规定的场地上工作，作业区内不得有障碍物及无关人员。

[3] 《机械设备巡回检查制度》：15.1 操作人员在班前必须对机械设备的各个部分进行详细的检查，发现问题应立即

采取有效措施，并将情况记入运转记录中。

15.2 机管人员要经常不定期的深入现场巡回检查，随时帮助操作人员排除机械故障，消除隐患。

— 16 —

患；未督促作业人员严格执行安全管理制度和安全操作规程。

（四）金旭公司机械班班组长史某某未及时记录轮式装载机

的生产安全事故隐患。

（五）金旭公司作业人员黄某某未严格执行安全管理制度，

违规进入轮式装载机作业区域。

（六）金旭公司轮式装载机驾驶员徐某未及时记录轮式装载

机的生产安全事故隐患；未按操作规程作业，倒车过程中未注意

观察，撞倒作业人员黄某某。

五、有关单位的安全管理（监管）情况

（一）中铁三局

一是建立安全管理组织机构，成立了安全生产领导小组，配

备安全总监 1 名、安质部部长 1 名、安全员 12 名，建立了全员

安全生产责任制。二是进行安全教育培训，制定了《安全生产教

育培训制度》并对作业人员进行入场安全教育培训、岗位安全教

育培训和班前安全教育培训，建立作业人员安全教育培训档案，

每月对各班组开展事故案例警示教育。三是开展安全隐患排查治

理，根据《隐患排查治理办法》进行日周月排查，对排查的问题

进行销号闭环管理，并按照《安全生产连带考核实施细则》进行

考核。四是管理分包队伍，下发《相关方安全管理办法》，在分

包单位进场时审核资质证书；与分包队伍签订安全生产协议，要

求其配备专职安全员及开展安全教育培训；建立了项目部安全生

产微信群，每日开展班前安全讲话并上传视频资料。截止 2024

— 17 —

年 10 月，对协作队伍开展入场安全教育培训 393 人/次，开展日

常安全教育培训 1260 人/次。

（二）铁科院公司

一是进行施工质量监督，对施工中的质量问题提出整改意见，

进行跟踪检查，保障施工质量符合标准和规范要求。二是检查施

工现场，对施工现场的安全生产工作进行全程监督，帮助施工单

位制定整改措施，及时督促施工单位消除安全隐患，自开工以来

至 2024 年 10 月，共计检查现场 277 次，下发安全质量环保等各

类监理通知单、监理通报、总监及副总监巡视记录共计 277 份，

已全部回复完毕。三是整改事故暴露问题，针对暴露出的施工现

场管理不严、施工单位配合度不高等问题进行整改，加强与施工

单位的沟通协调和现场管理，确保施工现场生产安全。

（三）成达万公司

一是进行施工现场安全管理，依据国家及行业标准，制定安

全管理制度及操作规程，明确安全责任，保障施工现场安全可控。

二是监管施工进度和质量控制，要求施工单位制定施工计划和进

度安排，定期检查施工进度，确保工程按计划进行；通过现场检

查、材料检测等方式监控施工质量，确保施工质量符合设计要求

和标准。三是审查施工人员资质，要求施工人员必须持有效证件

上岗，并定期进行培训和考核；建立施工人员档案管理制度，对

施工人员的基本信息、培训记录等进行管理。四是安全生产费用

投入，定期检查、审核施工单位的安全生产费用投入情况，要求

— 18 —

施工单位足额投入和专款专用。

（四）区交通运输委

区交通运输委依据《铁路管理条例》《铁路建设工程质量安

全监管暂行办法》《重庆市铁路安全管理条例》对成达万高铁项

目履行属地安全管理职责。一是制定安全检查计划，将成达万高

铁属地安全工作纳入年度安全生产监督检查计划，印发了《重庆

市万州区交通局安全领导小组办公室关于印发 2024 年度安全生

产监督检查计划的通知》（万州交通安办〔2024〕4 号），要求

每月随机抽查一次在建铁路民航项目施工安全。二是开展安全检

查，每月对在建铁路项目施工现场进行安全抽查，每季度、重大

节假日、重要时段组织铁路施工单位安全负责人召开安全工作专

题会议或现场检查，提醒施工单位及时消除安全生产隐患。2024

年 1—9 月共检查铁路民航在建项目 25 次（成达万高铁项目 4 次），

督促施工单位整改安全隐患 36 个（成达万高铁项目 8 个）。三是

日常督促提醒，建立了铁路民航重点项目工作群，提醒施工单位

落实安全生产规定和措施，开展安全隐患排查，整治安全隐患。

六、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

黄某某，男，群众，公民身份号码：4202***********1031，

于 2024 年 3 月担任金旭公司作业人员。作为公司作业人员未严格

执行安全管理制度，违规进入轮式装载机作业区域，导致其被轮

式装载机撞倒受伤，后经抢救无效死亡，在本次事故中负有直接

— 19 —

责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[4]

之规定，涉嫌重大责任事故罪，但鉴于其在本次事故中死亡，建

议不再追究刑事责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

金旭公司未切实落实安全生产主体责任：未切实落实安全生

产主体责任：未及时消除生产安全事故隐患；未督促作业人员严

格执行安全管理制度和安全操作规程，在本次事故中负有责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款

[5]、第四十四条第一款[6]之规定，建议区应急管理局依据《中华人

民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[7]和《生

产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[8]之规定，给予

金旭公司罚款人民币 51 万元（伍拾壹万元）的行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1. 石昌全，男，群众，公民身份号码：420***********0813，

于 2024 年 3 月 担 任 金 旭 公 司 项 目 经 理 ， 负 责 成 达 万 高 铁

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位

的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治

理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或

者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监

督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安

全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应

急措施。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求

其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上

一百万元以下的罚款。

[8] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）

造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70

万元以下的罚款。（参照《重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）》裁量）

— 20 —

CQWZQ-16 标五福 1、2 号隧道的全面工作。作为项目主要负责

人，未督促作业人员严格执行安全管理制度和安全操作规程；未

及时消除生产安全事故隐患，在本次事故中负有管理责任。其行

为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、

（五）项[9]之规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安

全生产法》第九十五条第（一）项[10]的规定，给予石昌全处上一

年年收入（石昌全 2023 年年度收入为 14.5 万元）40%的罚款的

行政处罚，罚款人民币 5.8 万元（伍万捌仟元）。

2. 金德柱，男，群众，公民身份号码：422***********1516，

于 2024 年 3 月 担 任 金 旭 公 司 安 全 总 监 ， 负 责 成 达 万 高 铁

CQWZQ-16 标五福 1、2 号隧道的安全管理工作。作为项目安全

管理人员，未及时消除生产安全事故隐患；未督促作业人员严格

执行安全管理制度和安全操作规程，在本次事故中负有管理责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款

第（五）、（六）项[11]之规定，建议区应急管理局依据《中华人

民共和国安全生产法》第九十六条[12]的规定，给予金德柱处上一

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治

理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，

导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之

四十的罚款；

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员

履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）

制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定

的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销

其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规

定追究刑事责任。

— 21 —

年年收入（金德柱 2023 年年度收入为 12 万元）25%的罚款的行

政处罚，罚款人民币 3 万元（叁万元）。

（四）其他处理建议

1. 徐真，男，群众，公民身份号码：420***********0815，

于 2024 年 3 月担任金旭公司轮式装载机驾驶员。作为轮式装载机

驾驶员，未及时记录轮式装载机的生产安全事故隐患；未按操作

规程作业，倒车过程中未注意观察，撞倒作业人员黄某某。建议

由金旭公司按照企业规章制度予以处理，并将处理结果报区应急

管理局。

2. 史金成，男，群众，公民身份号码：420***********0870，

于 2024 年 2 月担任金旭公司机械班班组长。作为机械班班组长，

未及时记录轮式装载机的生产安全事故隐患。建议由金旭公司按

照企业规章制度予以处理，并将处理结果报区应急管理局。

七、事故整改和防范措施

为避免和预防类似事故再次发生，从此次事故中深刻吸取教

训，在今后的工作中，应从以下方面采取防范措施。

（一）金旭公司

应深刻汲取本次事故的教训，举一反三，切实落实安全生产

主体责任。一是分析事故原因，组织作业人员开展警示安全教育

和安全教育培训，督促作业人员落实安全操作规程，切实提高作

业人员操作技能和安全防范意识。二是制定和落实安全管理制度，

要建立健全作业区车辆人员通行制度并开展安全教育培训，严格

— 22 —

落实机械设备安全管理制度，执行班前机械设备检查和不定期现

场巡查工作机制，对机械设备开展定期保养和不定期维修。三是

进行技术改造升级，针对存在倒车盲区的机械设备加装倒车告警

装置及倒车影像，消除同类生产安全事故隐患。四是加强现场安

全管理，认真研判作业风险，完善警戒标志标牌，对重点作业区

域安排专人进行安全管理，认真开展安全检查、隐患排查，及时

制止和纠正作业人员违规作业行为，消除作业现场生产安全事故

隐患，坚决杜绝类似事故再次发生。

（二）中铁三局

要加强对分包单位的统一协调管理。一是严格落实和考核安

全管理制度执行情况，要建立健全作业区车辆人员通行制度，组

织分包单位学习安全管理制度和安全操作规程，将安全管理制度

和安全操作规程纳入日常安全教育培训内容，确保分包单位作业

人员能掌握、能执行。二是要强化现场安全管理，完善警示标志

标牌，安排专人对重点作业区域进行统一协调管理，消除现场安

全监管盲区，及时制止和纠正作业人员违规作业行为。三是要加

强机械设备安全隐患排查，督促分包单位开展机械设备保养和维

修，并检查分包单位落实情况，及时消除机械设备的生产安全事

故隐患。

（三）铁科院（北京）工程咨询有限公司

要加强和提高监理安全的思想认识，强化对施工单位、劳务

单位、从业人员的管理。要加大现场安全监督检查力度，督促施

— 23 —

工单位和从业人员认真落实各项安全管理规章制度及安全操作规

程，对发现的隐患要及时纠正、考核，并督促整改。要加强机械

设备的安全检查和隐患排查，督促施工单位开展机械设备保养和

维修，保证项目施工活动合法有序开展。

（四）成达万公司

要认真吸取事故教训，切实落实业主安全管理首要责任。要

总结事故教训，组织参建单位开展一次事故警示教育，提高参建

单位的安全生产意识。要加强现场安全管理，加大巡查、检查力

度，及时纠正现场的安全隐患，督促施工单位整改和开展考核，

确保参建单位落实各项安全管理制度和安全操作规程，保障施工

安全。

（五）区交通运输委

要深刻吸取事故教训，举一反三，分析安全监管短板，聚焦

风险隐患排查整治和违法违规行为查处惩戒，强化部门监管履职。

要针对此次事故情况在行业领域监管企业内开展一次警示教育，

对事故相关单位进行通报批评，切实提高行业领域内各项目参建

单位的安全生产意识、管理水平。要督促施工单位加强监管，严

格管理分包单位安全管理制度和安全操作规程落实情况，提升安

全管理水平。要总结事故教训，结合此次事故特点在行业领域内

开展一次安全隐患大排查，对排查发现的问题要督促相关单位进

行彻底整改，确保行业安全形势稳定。