# 重庆万州七冶安装工程有限责任公司 “4·29”一般物体打击事故调查报告

来源：重庆市万州区应急管理局　重庆市万州区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.wz.gov.cn/zwgk_266/fdzdgknr/yjgl/zhsgdcpg/dcbg/202605/t20260525_15702040.html

发布时间：2026-05-25　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

重庆万州七冶安装工程有限责任公司

“4·29”一般物体打击事故调查报告

重庆万州七冶安装工程有限责任公司

“4·29”一般物体打击事故调查组

2025 年 7 月

— 1 —

目 录

一、事故基本情况................................................................................................................... 2

（一）事故项目及相关单位概况........................................................................................... 2

1. 事故项目概况...................................................................................................................... 2

2. 建设单位概况...................................................................................................................... 2

3. 监理单位概况...................................................................................................................... 3

4. 施工单位概况...................................................................................................................... 4

（二）合同签订情况............................................................................................................... 5

（三）事故发生经过............................................................................................................... 6

（四）事故现场情况............................................................................................................... 7

（五）人员伤亡及事故伤害程度说明................................................................................. 10

（六）相关单位安全管理情况............................................................................................. 10

1. 七冶安装公司.................................................................................................................... 10

2. 九龙万博公司.....................................................................................................................11

3. 中冶监理公司.................................................................................................................... 12

二、事故应急处置及评估情况............................................................................................. 13

（一）事故信息接报及响应情况......................................................................................... 13

（二）事故现场应急处置情况............................................................................................. 13

（三）医疗救治和善后情况................................................................................................. 13

1．医疗救治情况................................................................................................................... 13

2．善后处置情况................................................................................................................... 13

（四）事故应急处置评估..................................................................................................... 13

三、事故原因分析................................................................................................................. 14

— 2 —

（一）事故相关检验检测和鉴定情况................................................................................. 14

（二）直接原因..................................................................................................................... 14

（三）间接原因..................................................................................................................... 15

四、有关责任单位及人员存在的主要问题......................................................................... 15

五、有关单位监管情况......................................................................................................... 16

（一）万州经开区建设局..................................................................................................... 16

（二）万州经开区应急环保局............................................................................................. 17

六、有关责任人员和责任单位的处理建议......................................................................... 17

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员......................................................................... 17

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议..................................................................... 18

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议..................................................................... 18

（四）其他处理建议............................................................................................................. 20

七、事故整改和防范措施..................................................................................................... 21

（一）七冶安装公司............................................................................................................. 21

（二）九龙万博公司............................................................................................................. 21

（三）中冶监理公司............................................................................................................. 22

（四）万州经开区建设局..................................................................................................... 22

（五）万州经开区应急环保局............................................................................................. 23

— 1 —

重庆万州七冶安装工程有限责任公司“4·29”

一般物体打击事故调查报告

2025 年 4 月 29 日上午 10 时许，重庆市九龙万博新材料科

技有限公司氧化铝智能化升级和产能置换项目作业现场，七冶

安装工程有限责任公司作业人员朱某某在货车上整理抱杆时，

失足滑落至地面，被随之滑落的抱杆砸伤，经抢救无效当场死

亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产

安全事故报告和调查处理条例》《万州区人民政府关于委托开

展一般生产安全事故调查的批复》的规定，成立了由区应急管

理局牵头，区政府办公室、区公安局、区总工会、万州经开区

应急环保局等单位组成的重庆万州七冶安装工程有限责任公司

“4·29”一般物体打击事故调查组（以下简称：事故调查组），

负责事故调查工作，同时邀请区检察院参与事故调查。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细

致的调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人

员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出

了对有关责任人员及责任单位的处理建议，总结了事故教训，

提出了防范和整改措施建议。

经事故调查组调查认定，重庆万州七冶安装工程有限责任

公司“4·29”一般物体打击事故是一起因企业未切实落实安全生

— 2 —

产主体责任、从业人员违规作业所造成的生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故项目及相关单位概况

1. 事故项目概况

事故项目为【氧化铝智能化升级和产能置换项目】矿浆制

备、溶出稀释、种子分解、综合过滤、培烧包装、综合管网、

公辅设施等区域及甲方指定范围内制作安装和防腐保温工程。

位于重庆市万州经开区九龙园。工程内容为矿浆制备、溶出稀

释、种子分解、综合过滤、培烧包装、综合管网、公辅设施等

区域内钢结构及槽罐的制作安装、防腐、保温，标准设备安装

及非标设备制作安装，电气及仪表安装调试，管道安装，防腐

保温施工等（除土建外）。合同工期总日历天数约 365 天，合

同价款暂定 18000 万元整。项目于 2024 年 10 月正式动工，截

止 4 月 29 日已完成 2 个脱硅槽罐体的安装，正在进行第 3 个脱

硅槽罐体安装，进度约 70%。

2. 建设单位概况

重庆市九龙万博新材料科技有限公司（以下简称九龙万博

公司），成立于 2019 年 12 月 6 日；法定代表人：陈国友；公

司住所：重庆市万州区万博路 8 号（万州经开区）；统一社会

信用代码：91500101MA60NBM62E。注册资本 268000 万元，

经营范围：许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学

— 3 —

品、危险货物）（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可

开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准）；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广，常用有色金属冶炼，专用化学产品

制造，耐火材料生产，有色金属压延加工，金属材料批发，新

型陶瓷材料销售，生态环境材料销售，煤炭及制品批发，其他

化工产品批发，金属矿石销售，有色金属合金销售，货物进出

口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营

活动）。

3. 监理单位概况

四川省中冶建设工程监理有限责任公司（以下简称：中冶

监理公司），成立日期：1996 年 8 月 29 日；类型：有限责任

公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：9151000020

1883460B；法定代表人：魏咏佳；住所：成都市武侯区人民南

路四段 20 号；注册资本：叁佰万元整人民币；经营范围：工程

监理；建设工程技术咨询；建设工程项目管理；工程招标代理；

工程造价咨询。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目

凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）。工程监理资质证书编号：E151

004169；有效期：至 2029 年 4 月 25 日；资质范围：房屋建筑

工程监理甲级；冶炼工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。

可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

— 4 —

4. 施工单位概况

七冶安装工程有限责任公司（以下简称：七冶安装公司），

成立日期：2008 年 10 月 08 日；类型：有限责任公司（非自然

人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资 ） ； 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

91520000680165924Q；法定代表人：张俊；住所：贵州省贵阳

市白云区白云北路 9 号；注册资本：壹亿圆整；经营范围：法

律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可

（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审

批）的，市场主体自主选择经营。在全国范围内承揽冶炼工程、

房屋建筑工程、机电安装工程、化工石油工程施工的总承包，

承揽钢结构工程、送变电工程及管道工程的专业承包；承揽压

力管道、起重机械和锅炉的安装、改造与维修，以及压力容器

和非标设备的制造、安装、改造与维修，金属门、窗加工，机

械加工，网络工程，房屋出租，施工机械设备租赁；机电设备

及建材经营；汽车运输、汽车修理（仅限分支机构经营）；汽

车保养；在国家批准范围内从事货物进出口和技术进出口业务；

市政公用工程、电力工程、矿山工程、公路工程、水利水电工

程施工总承包；炉窑工程、防腐保温工程、土石方工程、建筑

装修与装饰工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、城市及道

路照明工程、环保工程的专业承包及电力设施的承装承修与承

试工程；工业气体制造、物资供销、仓储与运输；提供劳务派

— 5 —

遣服务；园林绿化工程、景观工程、古建筑工程。《建筑业企

业资质证书》编号：D152012390；有效期：2028 年 12 月 28

日；资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级；冶金工程施

工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级。《安全生产许可证》

编号：（黔）JZ 安许证字[2009]011226；许可范围：建筑施工；

有效期：2024 年 3 月 21 日至 2027 年 3 月 20 日。2024 年 12

月七冶安装公司授权公司副总经理张某某为公司法定代表人代

理人，全面主持七冶安装公司生产经营和安全管理工作。

（二）合同签订情况

1. 2024 年 8 月 8 日，九龙万博公司与七冶安装公司就【氧

化铝智能化升级和产能置换项目】矿浆制备、溶出稀释、种子

分解、综合过滤、培烧包装、综合管网、公辅设施等区域及甲

方指定范围内制作安装和防腐保温工程签订了《建筑工程施工

合同》，合同工期总日历天数约 365 天，合同价款暂定 18000

万元整。九龙万博公司与七冶安装公司在《安全协议》中明确

了双方的安全管理责任。

2. 2024 年 4 月 15 日，九龙万博公司与中冶监理公司就【氧

化铝智能化升级和产能置换项目】（560 技改）土建及安装工

程签订了《建设工程监理合同》，监理范围为工程子项：原料

堆场、矿浆制备、溶出稀释、沉降压滤、分解过滤、蒸发苛化、

培烧包装、平场、挡墙等各片区所涉及到 560 技改的全部土建

及安装工程。及以上工程子项所配套的土建工程、设备安装、

— 6 —

非标设备制安、钢结构制安、槽罐制作安装、综合管网、给排

水、电气、仪表及配套工程的制安，防腐、保温，通讯工程，

调试、试车及验收工作。监理酬金暂定 180 万元。

（三）事故发生经过

2025 年 4 月 29 日 7 时 40 分许，钢结构施工队班组长朱某

某、普工徐某某、汽车起重机司机刘某某到达溶出稀释区作业

现场，朱某某组织召开了班前会，并安排徐某某负责在汽车起

重机车尾的抱杆堆放处捆绑抱杆吊绳，刘某某操作汽车起重机

将抱杆从车尾吊运到其车头前方停置的重型仓棚式货车上，朱

某某担任指挥并兼任在重型仓棚式货车上解除捆绑抱杆的吊绳

（非危大工程）。8 时许，重型仓棚式货车司机贺某某将货车

停至作业地点并离开，朱某某、徐某某、刘某某三人开始吊装

作业。开工不久便开始下雨，10 时许，三人已完成 4 根抱杆吊

运、堆放（货车前端堆放 3 根、后端 1 根），正在吊运第 5 根

抱杆，朱某某指挥刘某某操作汽车起重机将第 5 根抱杆放置在

重型仓棚式货车右后端、紧靠已平稳堆码的第 4 根抱杆旁后，

刘某某看见朱某某把吊绳解开、第 5 根抱杆由抱杆尾部焊接的

正方形封板棱角支放在车上，未平稳放置。但刘某某已收到朱

某某的转动手势示意，并开始转动，转动过程中刘某某看到朱

某某站在第 4 根抱杆上，用脚去踢第 5 根抱杆，随后，朱某某

摔落至车下，第 5 根抱杆也紧随滚落下去，刘某某立即按响喇

叭并停车。徐某某在起吊点听见喇叭声，赶到事发现场，看见

— 7 —

朱某某躺在重型仓棚式货车旁地面上，头部及安全帽被抱杆压

住，头朝向汽车起重机，前额有出血伤口。

（四）事故现场情况

事故现场位于九龙万博公司氧化铝智能化升级和产能置换

项目作业现场溶出稀释区，溶出稀释区旁的路面上停靠了一辆

汽车起重机和一辆重型仓棚式货车，货车旁地面上有一根抱杆。

汽车起重机用于吊装抱杆，为徐工牌，车牌号为渝 F12698，

整车型号为 XZJ5343JQZ25K，最大额定重起重量×工作幅度为

25000kg×3m，最大允许总质量为 33800kg，外廓尺寸（长×宽×

高）为 13130×2550×3490，整车整备质量为 33670kg。

重型仓棚式货车用于转运抱杆，其在厂区内使用时未悬挂

车牌，该车车厢上的仓棚已被拆除，经询问现场人员其车牌号

为渝 F13851，型号为东风牌 DFL5311CCQAX4，最大载重量为

17t，货车车厢总长为 9.7m。在该货车车厢上分前后两排共有

四根抱杆，靠近车头端有 3 根抱杆，靠近车尾端有 1 根抱杆。

车厢靠近车头端抱杆两侧分别安装了用于稳固抱杆的钢管、立

柱，车厢靠近车尾端抱杆两侧未见稳固抱杆的钢管或立柱。

车厢旁（驾驶室侧）地面有一根抱杆，长度为 4.7m，系滑

落砸伤朱某某的抱杆，抱杆旁地面有血迹和安全帽，抱杆上有

作业人员使用的手套。该抱杆为钢制空心钢管，直径为 35cm，

壁 厚 1cm ， 头 部 封 板 尺 寸 为 38cm×38cm ， 尾 部 封 板 尺 寸 为

36cm×36cm，吊耳板宽为 37cm、直径为 36cm，重约 500kg。

— 8 —

图 1

图 2

汽车起重机

抱杆

1.52m

事故现场图

货车图

货车

1.28m

— 9 —

图 3

图 4

人员滑落点图

吊耳

地面抱杆图

底座

安全帽

— 10 —

图 5

（五）人员伤亡及事故伤害程度说明

朱某某，男，公民身份号码：522************2117，住址：

贵州省贵阳市，系七冶安装公司的钢结构施工队班组长，在本

次事故中死亡。

（六）相关单位安全管理情况

1. 七冶安装公司

（1）安全管理机构设置情况

七冶安装公司实行项目责任制，成立了九龙万博氧化铝智

能化升级和产能置换项目部，由项目经理鲁某某负责项目的全

面工作，并成立了项目部安全领导小组，由鲁某某担任组长，

张某某、周某为副组长，李某、何某某、王某某、邱某某、王

手套

血迹

— 11 —

某为组员。

（2）安全管理制度建立情况

七冶安装公司在氧化铝智能化升级和产能置换项目上制定

了包含安全生产责任制度、安全例会制度、职工安全教育培训

制度、劳动保护用品、防护用品管理制度等内容的《安全生产

规章制度》和《施工现场各工种安全操作规程》。

（3）员工教育培训情况

依据七冶安装公司提供的安全管理资料，2025 年 1 月 21

日至 2 月 6 日，七冶安装公司对朱某某进行了三级安全教育，2

025 年 2 月 19 日，七冶安装公司对朱某某进行了预脱硅槽安装

吊装作业安全事项安全技术交底。

2. 九龙万博公司

九龙万博公司履行了如下管理职责：施工单位入场前，审

核相关资质资料、人员保险、签订安全管理协议明确安全管理

职责；通过审核单位的作业人员，对其进行入厂风险安全培训

告知，再录入厂区门禁人脸识别系统。作业人员进入现场作业

前，由属地车间对其开展本车间具体风险告知、安全措施、安

全技术交底、应急处置措施的培训，以及车间日常安全管理要

求和考核管理办法等纳入车间统一管理；设备科、工程科等业

务主管科室对其开展日常工作管理，聘请了监理单位（中冶监

理公司）协助对其进行质量、安全、进度监督，组织“日、周、

月”隐患排查工作，召开周、月安全会议；2025 年 1—4 月，

— 12 —

对施工单位安全检查每周一次，每周、每月召开一次安全例会。

公司制定了《相关方管理办法》，对于危险作业、风险较大危

大工程按照《危险作业安全管理办法》办理作业票，安排监护

人进行全过程监管。成立了安全管理机构（安全环保科），由

专人按网格对厂区相应区域日常工作进行安全巡查监督。2025

年 1—4 月，安全环保科对相关方违章处罚 21 次，共计罚款 30

900 元整。

3. 中冶监理公司

中冶监理公司在项目上设立了监理部，并在接到监理任务

后组织安排监理人员进驻现场实施监理，完善监理规划、细则，

审查施工单位报审的公司资质、开工报审、施工组织设计及施

工方案等进行审批，督促施工单位对进场的施工人员进行三级

安全教育，审查特种作业人员证件是否有效及人证合一，对现

场材料、机械设备进场检查验收，过程施工质量、安全巡查，

工序、隐蔽验收等，对现场存在的问题，以口头及书面形式，

要求并督促施工单位整改。监理部根据工程实际施工情况组织

现场安全检查及召开监理例会。在工程开工至事发时，监理部

共组织现场安全检查 21 次，下发安全检查销项清单 21 次，下

发监理通知单 2 份，召开监理例会 10 次。当天抱杆转运作业为

临时性作业，不需要监理旁站，且监理公司按照监理细则等开

展了安全巡视、在微信群下发安全告知、督促班组召开班前例

会等工作。

— 13 —

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后现场作业人员刘某某立即向七冶安装公司项目

部的调度队长姚某进行了电话报告，姚某接到报告后立即向项

目经理鲁某某电话报告；项目部的钢结构施工队长邱某某、安

全科长周某相继接到电话报告。10 时 16 分，周某向九龙万博

公司副厂长谭某某进行了电话报告，随即七冶安装公司项目部

及九龙万博公司相关负责人迅速赶到事发现场。11 时 2 分，区

应急指挥中心收到事故报告。

（二）事故现场应急处置情况

事发后，作业现场附近的副班组长王某某、徐某某及现场

人员合力将朱某某从抱杆底部位置挪移出来，并拨打“120”。

（三）医疗救治和善后情况

1．医疗救治情况

2025 年 4 月 29 日 10 时 30 分许，“120”救护车到达现场，

对朱某某开展救治，后朱某某经现场抢救无效死亡。

2．善后处置情况

事故发生后，七冶安装公司与朱某某家属进行协商，于

2025 年 4 月 30 日达成协议，七冶安装公司向朱某某家属赔付

一次性赔偿金 158 万元。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，救援行动开展有序，救援过程未发生次生衍

— 14 —

生事故，无救援人员伤亡，善后处理妥当，未造成社会不稳定

因素。

三、事故原因分析

（一）事故相关检验检测和鉴定情况

2025 年 4 月 29 日，事故调查组依法委托重庆市鑫道司法

鉴定中心对朱某某死亡原因进行鉴定。重庆市鑫道司法鉴定中

心于 2025 年 5 月 23 日出具司法鉴定意见书（渝鑫司鉴[2025]

法医病理鉴字第 028 号），分析鉴定：朱某某死亡原因属严重

颅脑挫裂伤致中枢性呼吸循环衰竭死亡。

（二）直接原因

1. 朱某某无司索指挥资质，但在抱杆起重吊装作业中，兼

任班组作业现场安全管理及起重作业指挥、司索工的工作，违

反《关于印发<建筑施工特种作业人员管理规定>的通知》（建

质〔2008〕75 号）第三条、第四条[1]和《建筑施工安全检查标

准》中 3.10.6[2]的相关规定，违规指挥吊车松钩，且不能有效

的对现场进行安全管理。

2. 朱某某违反七冶安装公司《设备运输及吊装安全管理制

度》2.2.19[3]规定，未平稳堆放卸下吊物，并冒险踩在抱杆上用

[1] 关于印发《建筑施工特种作业人员管理规定》的通知（建质〔2008〕75 号）第三条 建筑施工特种作业包括：

（一）建筑电工；（二）建筑架子工；（三）建筑起重信号司索工；（四）建筑起重机械司机；（五）建筑起重

机械安装拆卸工；（六）高处作业吊篮安装拆卸工；（七）经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作

业。第四条建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书（以

下简称“资格证书”），方可上岗从事相应作业。

[2] 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）3.18 起重吊装 6 作业人员 1）起重机司机应持证上岗，操作证应

与操作机型相符；2）起重机作业应设专职信号指挥和司索人员，一人不得同时兼顾信号指挥和司索作业；3）作

业前应按规定进行安全技术交底，并应有交底记录。

[3] 《七冶安装工程有限责任公司设备运输及吊装安全管理制度》 2.2.19 卸下吊运物体时，要垫好垫木，不规则

— 15 —

脚踢方式摆正抱杆，导致身体失稳摔倒、抱杆失稳滚落下车。

综上所述：朱某某违规作业，冒险用脚去踢正抱杆的不安

全行为，导致其从重型仓棚式货车上摔落至车下，被紧随滚落

下去的抱杆击中头部，并致其死亡，是本次生产安全事故发生

的直接原因。

（三）间接原因

1. 吊装作业现场未配备具有从业资格的专职司索人员。根

据调查，朱某某未取得建筑起重信号司索工操作资格证书，其

主要职责是负责现场安全管理，公司在吊装作业现场未安排专

职信号指挥和司索人员，以致无建筑起重信号司索工从业资格

的朱某某在现场同时负责现场安全管理、司索、指挥作业，并

违规指挥吊车松钩，将卸下吊物不平稳堆放，导致事故发生。

2. 未及时发现并消除生产安全事故隐患。七冶安装公司在

《施工组织设计》9.5.4[4]中要求“不应在雨中进行高空作业和

吊装作业”，根据调查询问笔录反映，2025 年 4 月 29 日早上 7

时 40 分许朱某某组织召开班前例会、安排了当天作业内容，并

将班前例会视频发至项目微信群报备，8 时许作业现场开始下

雨，但公司未及时发现并制止朱某某班组仍在吊装作业的情况，

以至于吊装作业现场的安全隐患未及时消除，导致事故发生。

四、有关责任单位及人员存在的主要问题

（一）七冶安装公司未落实安全生产主体责任：吊装作业

物件要加支撑，保持平衡，不得将物体压在电气线路或管道上面，物体堆放要整齐平稳，严禁堵塞通道。

[4] 七冶安装工程有限责任公司《施工组织设计》9.5.4 不应在雨中进行高空作业和吊装作业。

— 16 —

现场未配备具有从业资格的专职司索人员，未及时发现并消除

生产安全事故隐患。

（二）七冶安装公司主要负责人张某某，未通过督促、检

查本单位的安全生产工作，督促现场落实公司安全生产规章制

度。

（三）七冶安装公司项目经理鲁某某，未通过检查该项目

的安全生产状况，及时发现并消除生产安全事故隐患，未及时

制止和纠正从业人员违反安全生产规章制度的行为。

（四）七冶安装公司项目安全负责人周某，未通过检查该

项目的安全生产状况，及时发现并消除生产安全事故隐患，未

及时制止和纠正从业人员违反安全生产规章制度的行为。

（五）七冶安装公司钢结构施工队班组长朱某某，违规在

雨中进行吊装作业，违规堆放卸下的抱杆，并以脚踢方式校正

抱杆摆放角度。

五、有关单位监管情况

（一）万州经开区建设局

万州经开区建设局按规定权限负责房屋建筑和市政基础设

施工程行政审批、工程质量、安全的管理，实际执行时，委托

区住建服务中心实施质量、安全管理，履职情况如下：针对九

龙万博已报建的 2 个在建项目，1—6 月区住建服务中心开展了

6 次安全巡查工作；2 月万州经开区建设局开展了春节复工专项

检查，要求项目施工单位关键岗位人员到岗履职，开展隐患排

— 17 —

查后方可复工；3 月万州经开区建设局会同万州经开区应急环

保局、区住建服务中心、安全专家开展了综合督查，督促企业

做好安全防护措施；5—6 月，万州经开区建设局两次组织专家

协查督促企业消除施工安全隐患。

（二）万州经开区应急环保局

万州经开区应急环保局按规定对万州经开区内的建设工程

项目履行综合监管职责，履职情况如下：2025 年 3 月，万州经

开区应急环保局以万州经开区安委办名义组织开展万州经开区

2025 年一季度建设施工、消防领域综合督查。2025 年 3 月 4

日，万州经开区应急环保局组织万州经开区建设局、区住建服

务中心及区安全生产协会专家前往九龙万博氧化铝智能化升级

和产能置换项目在建的赤泥压滤和苛化渣压滤工段开展综合监

督检查，共发现 4 项隐患，由区住建服务中心下达责令限期整

改指令书。

六、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

朱某某，男，群众，身份证号码：522************2117，

于 2024 年 12 月担任七冶安装公司钢结构施工队班组长，违规

在雨中进行吊装作业，违规堆放卸下的抱杆，并以脚踢方式校

正抱杆摆放角度。导致事故发生。其行为违反了《中华人民共

和国安全生产法》第五十七条[5]的规定，涉嫌重大责任事故罪，

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本

单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

— 18 —

但鉴于其在本次事故中死亡，建议不再追究刑事责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

七冶安装公司未落实安全生产主体责任：吊装作业现场未

配备具有从业资格的专职司索人员，未及时发现并消除生产安

全事故隐患，在本次事故中负有责任。其行为违反了《中华人

民共和国安全生产法》第三十条第一款[6]、第四十一条第二款[7]

之规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》

第一百一十四条第一款第（一）项[8]、《生产安全事故罚款处

罚规定》第十四条第（二）项[9]和《重庆市安全生产行政处罚

裁量基准（试行）》第九节 9.1.10[10]之规定，给予七冶安装公

司罚款人民币 51 万元（伍拾壹万元）的行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1. 张云胜，男，中共党员，公民身份号码：520*********

***0015，七冶安装公司副总经理，于 2024 年 12 月至 2025 年

5 月期间，经公司授权负责公司的全面工作。作为公司主要负

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专

门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排

查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职

工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负

有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除

要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十

万元以上一百万元以下的罚款。

[9] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万

元以上 70 万元以下的罚款。（参照《重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）》裁量）

[10] 《重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）》第九节 9.1.10：

— 19 —

责人，未通过督促、检查本单位的安全生产工作，督促现场落

实公司安全生产规章制度，在本次事故中负有管理责任，其行

为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）

项[11]的规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生

产法》第九十五条第（一）项[12]、《重庆市安全生产行政处罚

裁量基准（试行）》第九节 9.1.10 的规定，给予张云胜处上一

年年收入（张云胜 2024 年年度收入为 19.1 万元）40%的罚款

的行政处罚，罚款人民币 7.64 万元（柒万陆仟肆佰元）。

2. 鲁龙希，男，中共党员，公民身份号码：421*********

***0072，于 2024 年 12 月担任七冶安装公司项目经理，作为该

项目主要负责人，未通过检查该项目的安全生产状况，及时发

现并消除生产安全事故隐患，未及时制止和纠正从业人员违反

安全生产规章制度的行为。在本次事故中负有管理责任，其行

为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第

（五）项、第（六）项[13]之规定。建议区应急管理局依据《中

华人民共和国安全生产法》第九十六条[14]、《重庆市安全生产

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职

责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职

责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收

入百分之四十的罚款；

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全管理机构以及安全生产管理人员履

行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规

定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停

或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依

照刑法有关规定追究刑事责任。

— 20 —

行政处罚裁量基准（试行）》第九节 9.1.10 之规定，给予鲁龙

希处上一年年收入（鲁龙希 2024 年年度收入为 16.29 万元）25%

的罚款的行政处罚，罚款人民币 4.0725 万元（肆万零柒佰贰拾

伍元）。

3. 周阳，男，群众，公民身份号码：520************0418，

于 2024 年 12 月担任七冶安装公司项目安全负责人，负责项目

安全管理工作。作为该项目安全负责人，未及时发现并消除生

产安全事故隐患，未及时制止和纠正从业人员违反安全生产规

章制度的行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》

第二十五条第一款第（五）项、第（六）项[15]之规定，建议区

应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[16]、

《重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）》第九节 9.1.10

之规定，给予周阳处上一年年收入（周阳 2024 年度年收入为

11.3065 万元）25%的行政处罚，罚款人民币 2.826625 万元（贰

万捌仟贰佰陆拾陆元贰角伍分）。

（四）其他处理建议

1. 经调查组对建设单位安全管理情况开展调查，九龙万博

公司按照规定开展了建设单位职责，本次事故与建设单位的安

全管理无因果关系，建议不予处理。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全管理机构以及安全生产管理人员履

行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规

定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或

者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照

刑法有关规定追究刑事责任。（参照《重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）》裁量）

— 21 —

2. 经调查组对监理单位安全管理情况开展调查，中冶监理

公司按照规定开展了监理单位管理职责，本次事故的发生与监

理单位的管理无因果关系，建议不予处理。

3. 经调查组对监管单位履职情况开展调查，未发现万州经

开区建设局、万州经开区应急环保局在安全监管过程中有不履

职和失职、渎职的情况，建议不予处理。

七、事故整改和防范措施

为避免和预防类似事故再次发生，从此次事故中深刻吸取

教训，在今后的工作中，应从以下方面采取防范措施：

（一）七冶安装公司

应深刻汲取本次事故的教训，切实落实安全生产主体责任。

要加强现场管理，严格落实安全管理规章制度及操作规程，及

时纠正从业人员违反安全生产操作规程的行为；要严格落实吊

装作业的安全管理，配备专职信号指挥和司索人员、安排专门

安全管理人员对吊装作业进行管理，确保安全操作规程的遵守

和安全措施的落实；要进一步加大施工现场安全检查和隐患排

查力度，认真开展各项安全检查、排查，对发现的事故隐患要

切实落实整改，坚决杜绝类似事故再次发生。

（二）九龙万博公司

应深刻汲取事故教训，严格核查施工单位安全规章制度和

操作规程落实情况，对作业现场实施常态化巡查，对高风险作

业环节实施重点管控，及时发现并消除违规堆放、冒险操作等

— 22 —

隐患。对施工单位人员配置、岗位资质进行严格审核，严禁违

规兼职，确保专职安全管理人员、司索指挥人员到岗履职。要

进一步强化施工单位及现场作业人员的安全教育培训，统一组

织高风险作业安全培训，确保作业人员掌握规范要求，从源头

防范违规操作。

（三）中冶监理公司

要切实履行监理职责，按照职责要求认真开展监理工作，

强化对参建单位的安全管理。加强施工过程监理，对参建单位

的施工计划、施工进度、安全管理规章制度及操作规程落实情

况进行检查，对违规兼职、冒险操作等行为及时要求整改并进

行考核；严格核查施工单位安全人员配置及资质，对未按规定

配备专职安全员、司索指挥人员的情况，应及时下达监理通知

单，督促限期整改，未整改合格不得允许施工。

（四）万州经开区建设局

要严格落实行业管理责任，督促企业深刻汲取事故教训，

进一步加强对行业领域安全生产监督管理，严格管控风险、严

实整治隐患、严肃行政执法，督促行业领域企业落实安全生产

主体责任，加强对建设项目现场管理的监督，督促加大隐患排

查整改力度，确保各项安全措施落实，防范事故发生；要加强

行业领域安全生产指导，提升行业市场主体安全生产意识、管

理水平。

— 23 —

（五）万州经开区应急环保局

要针对此次事故情况在辖区内监管企业内开展一次警示教

育，切实提高辖区内监管企业的安全生产意识、管理水平；要

进一步强化辖区企业安全生产监督管理，加强日常巡查、执法

检查效果；要督促施工单位严格落实施工方案，加强现场监管，

对作业人员执行安全技术交底和操作规程情况进行检查，强化

隐患排查，督促隐患整改，坚决杜绝类似事件再次发生。