# 鼎湖永安维珍妮国际高新技术产业园项目“7·27”一般高处坠落事故调查报告

来源：鼎湖区应急管理局　肇庆市鼎湖区·鼎湖区

原文链接：https://www.zqdh.gov.cn/zwgk/zdlyxxgk/scaqsgxxgk/scaqsgdcbgxx/content/post_3185843.html

发布时间：2025-12-12　抓取时间：2026-10-17　正文由PDF自动提取

鼎湖永安维珍妮国际高新技术产业园项目

（二期）“7·27”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：鼎湖永安维珍妮国际高新技术产业园项目（二期）

“7·27”一般高处坠落事故调查组

编制日期：2025 年 11 月 24 日

目 录

一、事故工程概况 ............................................................................................................- 2 -

（一）事故项目概况 ........................................................................................................- 2 -

（二）事故相关单位情况 ................................................................................................- 2 -

（三）相关合同签订情况 ................................................................................................- 4 -

（四）事故相关人员情况 ................................................................................................- 5 -

（五）事发位置情况 ........................................................................................................- 6 -

（六）事故发生经过 ........................................................................................................- 8 -

（七）人员伤亡和直接经济损失 ..................................................................................- 10 -

二、事故应急处置及评估情况 .................................................................- 10 -

（一）事故现场应急处置情况 ......................................................................................- 10 -

（二）医疗救治情况 ......................................................................................................- 10 -

（三）政府及相关部门接报情况 ..................................................................................- 11 -

（四）事故善后情况 ......................................................................................................- 11 -

（五）事故应急处置评估 ..............................................................................................- 12 -

三、事故直接原因 ..........................................................................................................- 12 -

四、事故发生单位及有关企业存在的问题 ..................................................................- 12 -

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ..............................................................- 14 -

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员（共 1 人） ..............................................- 14 -

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共 3 家） ..........................................- 14 -

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（共 2 人） ..........................................- 15 -

（四）其他处理意见和建议（共 3 家企业、4 人） ...................................................- 15 -

六、事故主要教训 ..........................................................................................................- 16 -

七、事故整改和防范措施 ..............................................................................................- 17 -

- 1 -

2025 年 7 月 27 日 12 时许，肇庆市鼎湖区永安镇维珍妮国

际高新技术产业园项目（二期）8 号厂房西边地下室通道出入口

处，在雨棚玻璃工程施工时发生一起高处坠落事故，造成 1 名工

人死亡，直接经济损失 140 万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安

全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）有关规定，

经区人民政府批复，成立了由区应急管理局牵头，永安镇人民政

府、市公安局鼎湖分局、区住房城乡建设局、区人力资源社会保

障局、区卫生健康局、区司法局、区总工会参与，同时邀请区纪

委监委机关组成的鼎湖永安维珍妮国际高新技术产业园项目

“7·27”一般高处坠落事故调查组（以下简称“调查组”），

展开事故调查工作。根据调查需要，调查组聘请了安全工程、工

程施工、工程管理共计 3 名专家成立专家组提供技术支撑服务。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求

是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、

技术鉴定与专家论证等方式，查明了事故发生的原因、经过、人

员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，总结了

事故教训，提出了有关责任人员和责任单位的处理建议及事故防

范和整改措施。调查组认定，本起事故是一起因从业人员安全意

识淡薄、无证从事高处作业，作业现场安全管理不到位、安全隐

患消除不到位造成的一般生产安全责任事故。

- 2 -

一、事故工程概况

（一）事故项目概况

涉事项目为维珍妮国际高新技术产业园项目（二期）8 号厂

房（以下简称“涉事项目”），该涉事项目施工许可于 2022 年

11 月 10 日获肇庆新区管理委员会发展规划局批准，建设地址位

于广东肇庆工业园（大湾区生态科技产业园）LG2201 - A、XQ -

LG2201 - B 地块，建设规模为 77741.33 平方米，合同工期为 2022

年 7 月 15 日至 2024 年 3 月 31 日，后补充《合同变更工期延期

补充协议》，原合同计划竣工日期顺延至 2025 年 12 月 31 日。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位

维*妮科技（肇庆）有限公司（以下简称“维*妮公司”）成

立 于 2020 年 ， 法 定 代 表 人 为 洪 * 历 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为

9****************M，企业地址位于广东省肇庆市********，

经营范围：一般项目：服装制造；物业管理、非居住房地产租赁。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

动）

2.施工单位

深圳市森*建设集团有限公司（以下简称“森*公司”）成立

于 2016 年 ， 法 定 代 表 人 为 黄 * 奎 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为

9****************U，企业地址位于深圳市********，其持有

中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证

- 3 -

书》，证书编号为 D*********，有效期：2028 年 12 月 22 日，

资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工

总承包壹级；持有广东省住房和城乡建设厅 2022 年 7 月 22 日颁

发《安全生产许可证》编号：（粤）JZ 安许证字[2022]******

延，有效期：2025 年 7 月 22 日及 2025 年 5 月 19 日颁发的《安

全生产许可证》，编号：（粤）JZ 安许证字[2023]******，许可

范围：建筑施工，有效期：2025 年 5 月 19 日至 2028 年 5 月 19

日。

3.专业分包单位

深圳市中*环海建设工程有限公司（以下简称“中*公司”）

成 立 于 2001 年 ， 法 定 代 表 人 为 彭 * ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

9****************6，企业地址位于深圳市********，其持有中

华人民共和国住房和城乡建设部于 2023 年 12 月 26 日颁发的《建

筑业企业资质证书》，证书编号：D*********，有效期：至 2028

年 12 月 28 日，资质等级：钢结构工程专业承包壹级；持有广东

省住房和城乡建设厅于 2021 年 7 月 9 日颁发的《安全生产许可

证》，编号：（粤）JZ 安许证字[2023]******，有效期：2024

年 06 月 12 日至 2027 年 06 月 12 日。

4.监理单位

深圳市国*建设工程项目管理有限公司（以下简称“国*公

司”）成立于 1995 年，法定代表人为刘*，统一社会信用代码为

9****************7，企业地址位于深圳市********，其持有中

- 4 -

华人民共和国住房和城乡建设部于 2024 年 5 月 17 日颁发的工程

监理《资质证书》，证书编号：E*********，有效期：至 2029

年 5 月 17 日，资质等级：房屋建筑工程监理甲级（可以开展相

应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务）。

（三）相关合同签订情况

1.维*妮公司与森*公司于 2022 年 7 月 8 日签订《建设工程

施工合同》，合同编号：ZQ-GC0037，约定由森*公司承包由惠*

城市建筑设计研究院（以下简称“惠*设计院”）设计的维*妮国

际高新技术产业园项目（二期）图纸所有施工内容。

2.维*妮公司与森*公司于 2024 年 3 月 30 日签订《合同变更

工期延期补充协议》，约定原合同计划竣工日期由 2024 年 3 月

31 日顺延至 2025 年 12 月 31 日。

3.森*公司与中*公司于 2025 年 6 月 17 日签订《维*妮国际

高新技术产业园项目（二期）工程专业分包施工合同》，约定由

中*公司承包以下工程项目（包括但不限于以下范围）：按经本

工程设计单位惠*城市建筑设计研究院审核定的维*妮国际高新

技术产业园项目（二期）钢结构玻璃雨棚工程；8 号厂房地下室

采光棚工程等。

4.维*妮公司与国*公司于 2022 年 7 月 27 日签订《建设工程

监理合同》，合同编号：GF-2012-0202，约定国*公司监理范围

包括由惠*设计院设计的维*妮国际高新技术产业园项目（二期）

图纸所有施工内容。

- 5 -

（四）事故相关人员情况

谢*书，维*妮公司驻涉事项目总负责人，负责现场全面管理

工作；

梁*彦，森*公司驻涉事项目项目经理，负责现场全面管理工

作；

关*雨，森*公司驻涉事项目施工现场负责人；

皮*辉，森*公司驻涉事项目安全员，负责安全管理工作；

彭*，中*公司法定代表人、总经理；

王*庆，中*公司驻涉事项目施工现场负责人；

胡*龙，中*公司驻涉事项目安全员，负责现场安全文明施工

工作；

张*路，中*公司班组长，莫*胜所在班组负责人；

刘*，国*公司驻涉事项目总监理工程师，持有《注册执业证

书》，注册号：4*******；

李*清，国*公司驻涉事项目监理员，持有监理工程师《培训

证书》，证书号：B********；

莫*胜（死者），中*公司作业班组成员之一，与中*公司没

有签订《劳动合同书》。

（五）事发位置情况

事发点位于维*妮国际高新技术产业园项目（二期）8 号厂

房西南角（即：1 轴/E 至 M 轴）地下室入口通道雨棚（详见图 1、

2）。

- 6 -

图 1 涉事工程所在项目位置

图 2 地下室入口通道平面

经现场勘察，事故雨棚尺寸：长为 29 米，宽为 7.5 米，高

为 4.8～3.39 米；事故雨棚外边围护：入口标高为-0.400 米，标

高-0.400～1.000 米（共 1.4 米高）为砌墙，1.000～4.500 米（共

3.5 米高）为钢架面封约 1.34×1.48 米夹胶玻璃（详见图 3、4）。

- 7 -

图 3 玻璃雨棚立面

图 4 玻璃雨棚剖面

事故雨棚顶：钢架面做约 1.34×1.74（或 1.4～1.6）米夹胶

玻璃采光顶棚（详见图 5）。

图 5 玻璃雨棚顶平面

- 8 -

（六）事故发生经过

2025 年 7 月 27 日 7 时许，以张*路为组长，莫*成、莫*胜、

龙*华和龙*全为组员的张*路班组在 8 号厂房西边钢结构雨棚进

行玻璃安装工作。莫*成与龙*华负责乘坐高空作业车将玻璃从地

面运输至雨棚顶；莫*胜与龙*全则负责站在已安装玻璃的雨棚顶

上进行接应，并将玻璃搬运至空缺位置进行补缺安装。

11 时许，莫*成与龙*华在地面准备用高空作业车运送玻璃

到雨棚顶，莫*胜与龙*全位于雨棚顶两侧（即 8 号厂房西边钢结

构雨棚靠墙东、西侧，详见图 6、7）。莫*胜手持几根木方在玻

璃棚顶往另外一头（即 8 号厂房西边钢结构雨棚北端）行走。随

后，莫*胜从未安装玻璃的顶棚缺口处坠落至地下室坡道地面上

（详见图 8、9）。莫*成、龙*华及龙*全三人闻声望去，发现莫

*胜呈仰面姿态躺在地下室坡道地面，头部方向为斜坡下方，鼻

子和嘴巴出血，身上未佩戴安全带，安全帽掉落在其旁。

图 6 人在玻璃顶棚未安装玻璃洞口坠落位置

- 9 -

图 7 人坠落到地面位置

图 8 事故现场照片 图 9 未安装玻璃的顶棚缺口照片

（七）人员伤亡和直接经济损失

事故造成 1 人死亡，死者莫*胜，55 岁，广西********人。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721），

事故造成的直接经济损失 140 万元。

- 10 -

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

发生事故后，为防止伤者莫*胜口鼻出血堵塞气道，龙*华和

莫*成在未随意移动伤者躯干的前提下，轻轻调整其头部朝向坡

上方向，并用衣服和海绵垫起莫*胜的头、用衣服擦拭口鼻的血。

张*路、皮*辉陆续赶到现场，并将相关情况报告给梁*彦、关*

雨和王*庆。

（二）医疗救治情况

7 月 27 日 11 时 02 分，永安镇卫生院接到 120 任务，得知

维*妮二期有 1 名高处坠落伤者需救治，遂立即派出值班医生、

护士及司机赶赴现场。

7 月 27 日 11 时 14 分，永安镇卫生院医护人员到达现场，

并对伤者开展诊断及抢救措施。

7 月 27 日 12 时许，医护人员抢救无效，该名伤者已没有生

命体征。

（三）政府及相关部门接报情况

7 月 27 日 11 时 27 分许，市公安局鼎湖分局永安派出所接

到事故情况报警并到现场处警。

7 月 27 日 12 时 40 分许，区应急管理局书面接到永安镇政

府相关情况报告。

7 月 27 日 13 时许，市公安局鼎湖分局刑事技术中心法医和

技术人员到场勘查和检查。

- 11 -

7 月 27 日 13 时 58 分，区应急管理局将相关情况向市应急

管理局值班室、区人民政府总值班室报告。

7 月 27 日 14 时许，市公安局鼎湖分局刑事技术中心法医通

知肇庆市殡仪馆工作人员将遗体运走。

7 月 27 日 14 时 57 分，永安镇政府将相关情况向区应急管

理局续报。

7 月 27 日 15 时 55 分，区应急管理局将相关情况向市应急

管理局值班室、区人民政府总值班室续报。

（四）事故善后情况

7 月 29 日，森*公司、中*公司与死者家属达成赔偿协议。7

月 31 日，赔偿款已全部到位。善后处置过程中，死者家属情绪

可控，未造成社会不良影响。

（五）事故应急处置评估

在该起事故应急处置中，现场人员立即组织现场救援并及时

拨打急救电话，在规定时间内向涉事项目负责人及有关部门报告

事故情况，属地政府和相关职能部门接到事故信息后及时响应，

应急处置工作有序开展，责任落实到位。

三、事故直接原因

1.莫*胜安全意识淡薄。一是未能及时辨识和规避未安装玻

璃的危险洞口；二是未依法取得高处作业操作证上岗从事高处作

业1；三是在施工作业过程中未佩戴安全带2。

1 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门

的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

2 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单

- 12 -

2.高处作业环境不良。现场未设置生命线、兜底防护网或临

边防护等高处作业安全防范措施3。

四、事故发生单位及有关企业存在的问题

1.中*公司安全生产主体责任落实不到位。一是现场未设置

生命线、兜底防护网或临边防护等高处作业安全防范措施，未严

格落实中*公司制定并批准的《施工组织设计》方案中的“施工

安全保障措施”；二是现场安全监管不力，现场管理人员未及时

发现并消除现场无安全防护措施、从业人员未佩戴安全带危险作

业的事故隐患4；三是安排未依法取得高处作业操作证的从业人

员上岗从事高处作业。

2.森*公司安全生产管理不到位。对中*公司的安全生产工作

统一协调、管理不到位5，一是安全生产巡查不到位，未及时发

现并消除事故隐患；二是安全技术交底流于形式6，未确保高处

作业人员持证上岗和正确佩戴安全防护用品；三是隐患问题整改

不到位，对于国*公司反馈的关于涉事工程项目的隐患问题未能

及时整改。

位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

3 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）第 4.1.1 条：坠落高度基准面 2m 及以上进行临边作业时，

应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

4 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管

理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的

建议。

5 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经

营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全

生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现

安全问题的，应当及时督促整改。

6 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）第 3.0.3 条：高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术

交底，并应记录。应对初次作业人员进行培训。

- 13 -

3.国*公司监理责任落实不力。一是未及时发现并制止施工

单位未按照经国*公司报审同意的《施工组织设计》进行施工的

行为7；二是未全面核查事发现场涉及高处作业人员的资质情况

8，未能及时发现死者未持有高处作业操作证并制止死者从事高

处作业工作。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，事故调查组对事故单位和有关人员责任

认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员（共 1 人）

莫*胜，男，群众，事发时负责雨棚玻璃安装工作，安全意

识淡薄，未取得高处作业操作证进行高处作业，未佩戴安全带，

冒险作业，对事故负有责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免

予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共 3 家）

中*公司，在本次事故中安全生产主体责任落实不到位，对

事故负有责任，建议鼎湖区应急管理局根据《中华人民共和国安

全生产法》第一百一十四条9依法对其实施行政处罚。

森*公司，在本次事故中安全生产管理不到位，对中*公司的

7 《建设工程监理规范》（GB/T 50319—2013）第 3.0.5 条第二款：项目监理机构应要求施工单位按照已批准的施

工组织设计、专项施工方案组织施工。施工组织设计、专项施工方案需要调整的，项目监理机构应按程序重新审

查。

8 《建设工程监理规范》（GB/T 50319—2013）第 3.0.6 条：项目监理机构应检查施工单位现场安全生产规章制度

的建立和落实情况，检查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理资格证、专职安全生产管理人员上岗证和

特种作业人员操作证，检查施工机械和设施的安全许可验收手续，定期巡视检查危险性较大的分部分项工程施工

作业情况。

9 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单

位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三

十万元以上一百万元以下的罚款。

- 14 -

安全生产工作统一协调、管理不到位，对事故负有责任，建议鼎

湖区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十

四条依法对其实施行政处罚。

国*公司，在本次事故中监理责任落实不力，未及时发现施

工单位违规施工，未能及时发现未持有高处作业操作证的高处作

业人员并制止其从事高处作业工作，建议由区住房城乡建设局依

法对国*公司作出处理并报区安委办备案。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（共 2 人）

彭*，男，群众，中*公司法定代表人、总经理，未有效履行

生产经营单位主要负责人职责，对事故负有责任，建议鼎湖区应

急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条10依法

对其实施行政处罚。

王*庆，男，群众，是涉事工程项目的直接负责人，未有效

督促、检查安全生产工作，未及时发现并消除事故隐患，对事故

负有责任，建议鼎湖区应急管理局根据《中华人民共和国安全生

产法》第九十六条11依法对其实施行政处罚。

（四）其他处理意见和建议（共 3 家企业、4 人）

1.中*公司

张*路，男，群众，中*公司班组长，未及时发现事故现场存

10 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，

导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百

分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一

年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

11《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定

的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者

吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑

法有关规定追究刑事责任。

- 15 -

在的风险隐患并采取有效措施，未及时制止从业人员违规作业，

建议中*公司根据本公司规章制度对其内部处理并报区应急管理

局备案。

2.森*公司

皮*辉，男，群众，森*公司驻涉事项目安全员，负责安全管

理工作，在本次事故中安全监管不到位，技术交底流于形式，未

能及时制止和纠正违规作业的行为，建议森*公司根据本公司规

章制度对其内部处理并报区应急管理局备案。

3.国*公司

刘*，男，群众，国*公司驻涉事项目总监理工程师，施工作

业现场监理不到位，未及时发现施工单位违规施工，建议国*公

司根据本公司规章制度对其内部处理并报区应急管理局备案。

李*清，男，党员，国*公司驻涉事项目监理员，未能及时发

现未持有高处作业操作证的高处作业人员并制止其从事高处作

业工作，建议国*公司根据本公司规章制度对其内部处理并报区

应急管理局备案。

六、事故主要教训

（一）安全生产主体责任意识不强。中*公司对安全生产重

视程度不足，未深入辨识作业场所存在的安全风险并制定可靠的

安全防范措施，未按照施工设计方案设置防高坠安全措施，缺乏

安全生产“红线”意识和“底线”思维。

（二）现场安全生产管理不力。现场安全管理人员日常巡视

- 16 -

工作流于形式，一是未及时排查从业人员未正确佩戴使用安全带

的安全隐患，未能第一时间采取措施予以消除；二是未能及时发

现未持有高处作业操作证的高处作业人员并制止其从事高处作

业工作。

（三）作业人员安全生产意识不足。作业人员风险防范意识

淡薄，从事高处作业未佩戴安全带，未依法取得高处作业操作证

而从事高处作业，罔顾安全、麻痹大意、冒险作业。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，切实践行生命至上、安全发展理念，

强化安全意识，防范类似事故再次发生，提出以下建议措施：

（一）中*公司要认真吸取事故教训，明确安全生产管理职

责，落实安全生产主体责任。一是重点加强对本单位的作业人员、

班组长及安全管理人员的教育培训，保证作业现场相关人员具备

安全意识和风险辨识能力，坚决杜绝“三违”现象；二是规范施

工行为，严格落实施工方案，加强对施工现场风险辨识，制定专

项施工方案并督促施工班组严格实施，安排专门安全管理人员对

现场施工进行有效的安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施

的落实；三是强化高处作业等特种作业管理，严格把好特种作业

人员持证上岗“安全关”。

（二）森*公司要进一步加大对分包单位的管理力度，完善

分包合同或安全生产管理协议中约定的各自安全生产管理职责，

并督促严格履行，对分包单位的安全生产工作统一协调、管理，

- 17 -

定期开展安全检查，及时发现并消除施工过程中存在的各类事故

隐患，确保施工作业全过程安全。

（三）国*公司要依法认真履行好监理职责，落实好本单位

制定的监理细则，严格监督施工单位安全生产职责落实情况，保

证从业人员具备足够的安全生产知识和特种作业人员持证上岗，

督促施工单位严格按照施工方案进行施工建设，加大对施工现场

的隐患排查力度，扎实做好监理工作，确保施工现场安全。

（四）永安镇人民政府要进一步落实安全生产属地管理责

任，加强安全监管力量建设，强化建筑施工领域的安全生产管理

工作。加大对辖区内建筑施工领域工程项目的安全检查力度，对

发现的违法违规行为，依法移送相关部门进行处理；督促施工企

业加强对施工作业现场危险作业的安全管理，健全完善安全风险

隐患分级管控和隐患排查治理双重预防机制，提高安全生产水

平，切实防范遏制事故发生。

（五）区住房城乡建设局要严格落实“三管三必须”工作要

求，压实安全生产党政领导责任和部门监管责任。坚持举一反三，

针对事故暴露出的薄弱环节和高处坠落事故多发易发的实际，结

合安全生产治本攻坚三年行动，深入推进安全生产重大隐患专项

整治和预防高处坠落专项整治等行动。加大对监管项目的执法检

查、处罚力度，严厉打击惩治无证上岗作业、非法分包、作业现

场安全管理措施不到位等非法违法、违规违章行为，坚决防范类

似事故再次发生。