# 江西省送变电公司“5.7”鹰抚罗500千伏Ⅱ回输电线路工程181#塔倒塔较大事故调查报告

来源：宜春市应急管理局　宜春市·事故通报/调查报告

原文链接：https://www.yichun.gov.cn/ycsrmzf/sgtb/pc/content/2056655263956279296/content_2056655263956279296.html

发布时间：2018-05-10　抓取时间：2026-10-17

•

• 无障碍

• 关怀版

宜春市人民政府

•  索引号： 733920680B/2018-0012855

•  发布机构： 宜春市应急管理局

•  文件编号：

•  发文日期：

•  公开方式：

•  公开时限：

•  公开范围：

•  分类：

# 江西省送变电公司“5.7”鹰抚罗500千伏Ⅱ回输电线路工程181#塔倒塔较大事故调查报告

信息来源： 浏览量：

大中小

### 相关稿件

​2017年5月7日7时24分左右，江西省送变电建设公司分包单位四川强光电力工程有限公司在鹰潭-抚州-罗坊500千伏Ⅱ回输电线路工程181#塔（江西省丰城市荷湖乡）紧线作业时，181#塔发生倒塔，造成在181#塔上5名施工员工随塔跌落，事故造成2人当场死亡、2人经抢救无效死亡、1人受伤，直接经济损失580万元。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《安全生产事故查处挂牌督办通知书》（赣安督〔2017〕3号）要求和省、市领导安全生产重要指示批示精神，经市政府领导批准，2017年5月 11日，宜春市人民政府成立了由市安监局、市监察局、市公安局、市发改委、市工信委、市建设局和市总工会等单位组成的江西省送变电公司“5.7”鹰抚罗500千伏Ⅱ回输电线路工程181#塔倒塔较大事故调查组。事故调查由市安监局牵头，并邀请市检察院派员参加，国家能源局华中监管局、省发改委能源局和电力工程建设技术专家参与。调查组经过现场查勘、调查取证、资料查询，查清了事故的基本情况、发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和单位的处理建议，并提出了针对性的整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故相关单位情况

（一）建设管理单位：江西省电力经济技术研究院。

（二）施工单位：江西省送变电建设公司。

（三）监理单位：江西诚达工程咨询监理有限公司。

（五）架线分包单位：四川强光电力工程有限公司。

二、项目概况、招标等情况

（一）项目工程概况。

（二）招标情况。建设管理单位（业主单位）施工单位（总承包单位）监理单位分包单位：四川强光电力工程有限公司，

（三）事故发生前期情况。

四川强光电力工程有限公司

4月29日上午11点29分，江西省送变电建设公司施工项目部现场工作票负责人刘晓雷（施工项目部副经理）接到抚罗I回停电许可作业命令，安排人员进行验电挂接地后，施工人员开始进行停电换接施工。其中181#塔停电当天下午开始进行铁塔组立，5月2日组塔完毕。

4月30日，刘建明向张凯汇报了180#、181#少地脚螺帽事宜。

5月1日，刘建明配齐地脚螺帽。5月2日，张凯安排项目部车辆将46个地脚螺帽送到现场，并由徐明龙、蒋林志（分包队伍现场负责人）当面清点数量接收。

5月2日四川强光工程公司组塔班组负责人陈德勇完成181#塔组立后，因地脚螺帽数量不够而未安装齐全，接到蒋林志工作指令后转场到171#塔施工，未对送达181#塔现场的补充地脚螺帽完成安装，但将有关情况报告了蒋林志。

三、事故发生经过

（一）事故发生经过。

（二）事故救援情况。

（三）死伤人员情况

1.符登华，男，汉族，1975年9月15日出生，家庭地址：四川省屏山县**********。身份证号码：5125**********，当场死亡。

2.陈遵红，男，汉族。1972年1月22日出生，家庭地址：四川省武胜县**********。身份证号码：5129**********，当场死亡。

3.张林生，男，汉族。1964年6月23日出生，家庭地址：四川省剑阁县**********，身份证号码：5108**********，在医院抢救无效死亡。

4.巫尔阿八，男，彝族，1990年6月2日出生，家庭地址：四川省雷波县**********。身份证号码：5134**********，在丰城市人民医院抢救无效死亡。

5.刘洪全，男，汉族，1973年10月13日出生，家庭地址：四川省剑阁县**********。身份证号码：5108**********，在医院住院治疗。

四、事故原因及事故性质

（一）直接原因。

（二）间接原因。

1、四川强光电力工程有限公司。

2、江西省送变电建设公司。

3、江西诚达工程咨询监理有限公司。

（三）事故暴露出的问题。

（四）事故性质。

五、对有关责任人和责任单位的处理建议

（一）对分包队伍四川强光及有关人员人员的处理意见

1.李隆平，男，四川强光分包队伍的181#塔放线施工现场工作负责人，违章指挥，未按照施工项目部的计划，擅自提前作业，未执行施工方案打3根拉线的要求，现场只装设2根拉线，且打成外八型，不能平衡导线50%以上的张力，在忽视塔根地脚螺栓螺帽型号不匹配、紧固不到位、螺帽数量不够的情况下，就指挥作业人员登塔放线紧线，造成在紧线过程中倒塔，其行为违反了《安全生产法》第二十二条第二项、第五项、第六项规定，应对本次事故负责主要责任。依据《安全生产法》第一百零四条和《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定，建议由司法机关追究其刑事责任。

2、蒋林志，男，四川强光分包队伍的抚罗I回旧塔#181—#151施工现场工作负责人，未按照施工项目部的计划，擅自提前作业，擅自改变施工方案181#塔打3根拉线的要求，现场只装设2根拉线，且打成外八型，不能平衡导线50%以上的张力，在181#塔组塔完毕后转入下道工序前，对塔根地脚螺栓螺帽型号不匹配、紧固不到位、螺帽数量不够的重大安全隐患跟踪整改不到位，造成在紧线过程中倒塔，其行为违反了《安全生产法》第二十二条第二项、第五项、第六项规定，应对本次事故负责主要责任。依据《安全生产法》第一百零四条和《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定，建议由司法机关追究其刑事责任。

3、符登华、陈遵红、张林生、巫尔阿八、刘洪全作为四川强光分包队伍的181#塔放线施工现场工作班成员，没有拒绝现场违章指挥，没有检查塔根地脚螺栓螺帽是否紧固，拉线是否符合要求，就登塔放线紧线，属违章作业，其行为违反了《安全生产法》第五十四条规定，应对本次事故负次要责任，考虑到符登华、陈遵红、张林生、巫尔阿八已死亡，刘洪全已重伤，建议不予追究责任。

4、陈德勇，男，分包单位四川强光工程公司181#组塔班组负责人，完成181#塔组立后，对塔根地脚螺栓螺帽型号不匹配、紧固不到位、螺帽数量不够的重大安全隐患跟踪整改不到位，为事故埋下隐患，其行为违反了《安全生产法》第二十二条第五项规定，应对本次事故负一定直接责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项的规定，建议由宜春市安全生产监督管理局处0.8万元的罚款。

5、蒋继荣，男，四川强光分包队伍的负责人，对工程疏于管理，以委代管，日常管理交给其弟蒋林志，对工程安全管理抓得不严、不细、不实，安全教育不够，对工程转序自验收走过场，对安全隐患跟踪整改不到位，对施工计划、施工方案监督执行不力，疏于对材料领用、保管的日常管理，形成许多管理漏洞，其行为违反了《安全生产法》第二十二条第五项、第六项、第五十四条规定，应对本次事故负直接管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）第四十五条第一项、第二项规定，建议由宜春市安全生产监督管理局处1万元的罚款。

6、樊从侯，男，四川强光分包队伍的法定代表人，作为公司安全生产第一责任人，未有效落实《安全生产法》赋予的职责，督促、检查本单位安全管理人员落实安全生产工作职责不到位，其行为违反了《安全生产法》第十八条第三项、第五项的规定，对此起事故的发生负有领导责任。根据《安全生产法》第九十二条第二项规定，建议由宜春市安全生产监督管理局处上一年年收入40％的罚款。

（二）对施工单位江西省送变电公司人员的处理意见

1、徐明龙，男，48岁，中共党员。江西省送变电建设公司输电施工三分公司施工副队长，171#、180#、181#塔施工现场负责人。其默认改变施工方案181#塔打3根拉线的要求，现场只装设2根拉线，且打成外八型，不能平衡导线50%以上的张力，在181#塔组塔完毕后转入下道工序前，对分包队伍塔根地脚螺栓螺帽型号不匹配、紧固不到位、螺帽数量不够的重大安全隐患整改督促不到位，造成在紧线过程中倒塔，其行为违反了《安全生产法》第二十二条第五项、第六项、第五十四条规定，应对本次事故负责次要责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）第四十五条第一项、第二项规定和《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第一项、第七项规定，建议由江西省送变电公司对其给予开除留用察看两年处分，并建议由宜春市安全生产监督管理局对其处1万元罚款。

2、刘开岩，男，48岁，群众。施工单位江西省送变电建设公司输电施工三分公司送电工，181#塔施工现场负责人。其没有发现分包队伍改变施工方案181#塔打3根拉线的要求，现场只装设2根拉线，且打成外八型，不能平衡导线50%以上的张力，在181#塔组塔完毕后转入下道工序前，督促跟踪分包队伍整改塔根地脚螺栓螺帽型号不匹配、紧固不到位、螺帽数量不够的重大安全隐患不到位，造成在紧线过程中倒塔，其行为违反了《安全生产法》第二十二条第五项、第六项、第五十四条规定，应对本次事故负责次要责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）第四十五条第一项、第二项规定和《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第一项、第七项规定，建议由江西省送变电公司对其给予开除留用察看两年处分，并建议由宜春市安全生产监督管理局对其处1万元罚款。

3、童捷，男，33岁，群众。施工单位江西省送变电建设公司输电施工三分公司鹰抚罗500千伏输电线路工程施工项目安全员。对分包队伍日常施工计划、施工方案的执行、现场安全措施的落实监督不力，对分包队伍的安全教育不够，其行为违反了《安全生产法》第二十二条第五项、第六项、第五十四条规定，应对本次事故负直接管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）第四十五条第一项、第二项规定和《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第一项、第七项规定，建议由江西省送变电公司对其给予记过处分，并建议由宜春市安全生产监督管理局对其处0.6万元罚款。

4、刘建明，男，37岁，群众，施工单位江西省送变电建设公司输电施工三分公司鹰抚罗500千伏输电线路工程施工项目部总工。其为该施工项目施工方案的制定者，对方案的现场执行监督不力，其行为违反了《安全生产法》第二十二条第五项、第六项、第五十四条规定，应对本次事故负直接管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）第四十五条第一项、第二项规定和《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第一项、第七项规定，建议由江西省送变电公司对其给予记过处分，并建议由宜春市安全生产监督管理局对其处0.6万元罚款。

5、段勇昌，男，39岁，群众，施工单位江西省送变电建设公司输电施工三分公司鹰抚罗500千伏输电线路工程施工项目部质检员。其对日常施工转序质量检查验收抓不严，存在现场地脚螺栓螺帽数量不够、型号不匹配、紧固不到位、螺帽遗失的问题，其行为违反了《安全生产法》第二十二条第五项规定，应对本次事故负直接管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）第四十五条第一项、第二项规定和《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第一项、第七项规定，建议由江西省送变电公司对其给予记过处分，并建议由宜春市安全生产监督管理局对其处0.4万元罚款。

6、王济深，男，54岁，群众。施工单位江西省送变电建设公司输电施工三分公司鹰抚罗500千伏输电线路工程施工项目部材料员。其疏于对材料领用、保管的日常管理，对螺帽遗失考核不严，存在现场地脚螺栓螺帽数量不够、型号不匹配、螺帽遗失的问题，其行为违反了《安全生产法》第二十二条第五项规定，应对本次事故负直接管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）第四十五条第一项、第二项规定和《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第一项、第七项规定，建议由江西省送变电公司对其给予警告处分，并建议由宜春市安全生产监督管理局对其处0.4万元罚款。

7、刘晓雷，男，45岁，群众。施工单位江西省送变电建设公司输电施工三分公司鹰抚罗500千伏输电线路工程施工项目部副经理。其对分包队伍日常施工计划、施工方案的执行、现场安全措施的落实监督不力，对分包队伍的安全教育不够，其行为违反了《安全生产法》第二十二条第五项、第六项、第五十四条规定，应对本次事故负直接管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）第四十五条第一项、第二项规定和《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第一项、第七项规定，建议由江西省送变电公司对其给予记过处分，并建议由宜春市安全生产监督管理局对其处0.6万元罚款。

8、张凯，男，33岁，中共党员，施工单位江西省送变电建设公司输电施工三分公司鹰抚罗500千伏输电线路工程施工项目部常务副经理。其对分包队伍日常施工计划、施工方案的执行、现场安全措施的落实等工作检查管理不力，对分包队伍的安全教育不够，其行为违反了《安全生产法》第二十二条第五项、第六项、第五十四条规定，应对本次事故负直接管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）第四十五条第一项、第二项规定和《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第一项、第七项规定，建议由江西省送变电公司对其给予撤职处分。

9、熊贵全，男，51岁，中共党员，施工单位江西省送变电建设公司输电施工三分公司鹰抚罗500千伏输电线路工程施工项目部经理。其对分包队伍日常施工计划、施工方案的执行、现场安全措施的落实监督不力，对分包队伍的安全教育不够，其行为违反了《安全生产法》第二十二条第五项、第六项、第五十四条规定，应对本次事故负直接管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）第四十五条第一项、第二项规定和《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第一项、第七项规定，建议由江西省送变电公司对其给予撤职处分，并建议由宜春市安全生产监督管理局对其处0.4万元罚款。

10、南禾根，男，42岁，中共党员，施工单位江西省送变电建设公司施工管理部主任。其对施工方案的执行检查、施工安全措施的落实、安全隐患排查跟踪整改、转序质量抽查、分包队伍的日常安全教育与考核，抓得不实、做得不细、考核不严，其行为违反了《安全生产法》第二十二条第五项、第六项、第五十四条规定，应对本次事故负管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）第四十五条第一项、第二项规定和《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第一项、第七项规定，建议由江西省送变电公司对其给予警告处分，并建议由宜春市安全生产监督管理局对其处0.4万元罚款。

11、余连华，男，55岁，中共党员，施工单位江西省送变电建设公司安质部主任。其对日常反违章工作和安全教育抓得不够，其行为违反了《安全生产法》第二十二条第五项、第六项、第五十四条规定，应对本次事故负管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）第四十五条第一项、第二项规定和《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第一项、第七项规定，建议由江西省送变电公司对其给予警告处分，并建议由宜春市安全生产监督管理局对其处0.4万元罚款。

12、胡国飞，男，44岁，中共党员，施工单位江西省送变电建设公司副总经理兼总工程师。其对日常施工项目的安全管理抓得不严，安全教育抓得不够，其行为违反了《安全生产法》第二十二条第五项、第六项、第五十四条规定，应对本次事故负管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）第四十五条第一项、第二项规定和《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第一项、第七项规定，建议由江西省电公司对其给予警告处分，并建议由宜春市安全生产监督管理局对其处0.3万元罚款。

（三）对监理单位诚达咨询监理公司人员的处理意见

1、徐武华，男，40岁，群众，监理项目部鹰抚罗500千伏输电线路工程现场监理员。其没有发现分包队伍改变施工方案181#塔打3根拉线的要求，现场只装设2根拉线，且打成外八型，不能平衡导线50%以上的张力，在181#塔组塔完毕后转入下道工序前，对分包队伍塔根地脚螺栓螺帽型号不匹配、紧固不到位、螺帽数量不够的重大安全隐患整改督促不到位，造成在紧线过程中倒塔，其行为违反了《安全生产法》第二十二条第六项和《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十四条第三款的规定，应对本次事故负责次要责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）第四十五条第一项、第二项规定和《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第一项、第七项规定，建议由诚达咨询监理公司对其给予留用察看处分，并建议由宜春市安全生产监督管理局对其处1.0万元罚款。

2、胡来国，男，56岁，群众，监理项目部鹰抚罗500千伏输电线路工程安全监理工程师。其对分包队伍日常施工计划、施工方案的执行、现场安全措施的落实监督不力，其行为违反了《安全生产法》第二十二条第六项和《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十四条第三款的规定，应对本次事故负直接管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）第四十五条第一项、第二项规定和《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第一项、第七项规定，建议由诚达咨询监理公司对其给予留用察看处分，并建议由宜春市安全生产监督管理局对其处0.6万元罚款。

3、连拥军，男，45岁，群众，监理项目部鹰抚罗500千伏输电线路工程项目总监。其对分包队伍日常施工计划、施工方案的执行、现场安全措施的落实监督不力，其行为违反了《安全生产法》第二十二条第六项和《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十四条第三款的规定，应对本次事故负直接管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）第四十五条第一项、第二项规定和《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第一项、第七项规定，建议由诚达咨询监理公司对其给予留用察看处分，并建议由宜春市安全生产监督管理局对其处0.8万元罚款。

4、石宏伟，男，54岁，中共党员，现任监理单位江西诚达工程咨询监理有限公司副总经理，对日常施工项目的安全管理监督抓得不严，安全教育抓得不够，其行为违反了《安全生产法》第二十二条第六项和《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十四条第三款的规定，应对本次事故负管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）第四十五条第一项、第二项规定和《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第一项、第七项规定，建议由江西省电力公司对其给予警告处分，并建议由宜春市安全生产监督管理局对其处0.3万元罚款。

（四）对鹰潭-抚州-罗坊Ⅱ回500千伏输电线路工程业主项目部人员的处理意见

龚文凯，男，41岁，中共党员。业主项目部鹰抚罗500千伏输电线路工程业主项目部经理，对施工单位日常施工计划、施工方案的执行、现场安全措施的落实监督不够，其行为违反了《安全生产法》第二十二条第五项、第六项规定，应对本次事故负管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）第四十五条第一项、第二项规定和《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第一项、第七项规定，建议由江西省电力经济技术研究院对其给予警告处分，并建议由宜春市安全生产监督管理局对其处0.3万元罚款。

（五）对其他人员的处理

1.王玥，男，施工单位江西省送变电建设公司输电施工三分公司鹰抚罗500千伏输电线路工程施工项目部技术员，对线路施工现场中铁塔塔基是否牢固、拉线是否牢靠的技术指标监督执行不够，建议由江西省送变电建设公司输电施工三分公司按照公司规定进行处理。

2、左云，男，中共党员，业主项目部鹰抚罗500千伏输电线路工程业主项目副经理兼安全专责，对施工单位日常施工计划、施工方案的执行、现场安全措施的落实监督不够，建议由江西省电力经济技术研究院按照公司有关规定进行处理。

（六）建议给予行政处罚的责任单位

1、江西省送变电公司，

2、四川强光电力工程有限公司，

3、江西诚达工程咨询监理有限公司，

六、事故整改及防范措施

（一）严格落实电力建设单位安全生产主体责任。

（二）举一反三涉吸取事故，严格遵守现场操作规程，落实现场安全措施。

（三）立即组织开展工程建设施工预防坍塌事故专项检查。各级政府落实属地监管责任，

宜春市人民政府江西省送变电公司“5.7”鹰抚罗500千伏Ⅱ回输电线路工程181#塔倒塔较大事故调查组

2017年12月12日

### 相关附件

扫一扫在手机打开当前页

• 收藏

• 打印本页

• 【关闭窗口】

• 江西省人民政府

• 市政府部门

• 县市区人民政府

• 其他部门网站

•  市发改委

• 市教育体育局

• 市科学技术局

• 市工信局

• 市公安局

• 市民政局

• 市司法局

• 市财政局

• 市人力资源和社会保障局

• 市自然资源局

• 市生态环境局

• 市住房和城乡建设局

• 市水利局

• 市农业农村局

• 市商务局

• 市文化广电旅游局

• 市卫生健康委员会

• 市退役军人事务局

• 市应急管理局

• 市审计局

• 市国有资产监督管理委员会

• 市林业局

• 市市场监督管理局

• 市国防动员办公室

• 市医疗保障局

• 市行政审批局

• 市综合行政执法局

• 袁州区

• 樟树市

• 丰城市

• 靖安县

• 奉新县

• 高安市

• 上高县

• 宜丰县

• 铜鼓县

• 万载县

• 纪委监委网

• 宜春市人大

• 宜春市政协

• 国家税务总局宜春市税务局

• 宜春市机关事务管理中心

• 宜春市公积金管理中心

• 宜春经济开发区

• 宜春市公路事业发展中心

• 明月山温泉风景名胜区管理委员会

• 宜春市档案馆

• 宜春宜阳新区

• 宜春学院

• 宜春职业技术学院

• 宜春市妇女联合会

• 宜春市红十字会

• 宜春市残疾人联合会

• 关于我们

• 网站帮助

• 网站地图