# 重庆万州重庆敦创建筑工程有限公司 “10·30”一般高处坠落事故调查报告

来源：重庆市万州区应急管理局　重庆市万州区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.wz.gov.cn/zwgk_266/fdzdgknr/yjgl/zhsgdcpg/dcbg/202604/t20260420_15621203.html

发布时间：2026-04-20　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

附件

重庆万州重庆敦创建筑工程有限公司

“10·30”一般高处坠落事故调查报告

重庆万州重庆敦创建筑工程有限公司

“10·30”一般高处坠落事故调查组

2026 年 2 月

— 1 —

目 录

一、事故基本情况..................................................................................................................2

（一）事故相关单位概况...................................................................................................... 2

1. 业主单位概况.....................................................................................................................2

2. 监理单位概况.....................................................................................................................2

3. 施工单位概况.....................................................................................................................3

4. 分包单位概况.....................................................................................................................4

（二）合同签订情况..............................................................................................................5

（三）事故现场情况..............................................................................................................6

（四）事故发生经过..............................................................................................................9

（五）人员伤亡情况............................................................................................................10

（六）有关单位安全管理情况............................................................................................ 10

1. 敦创建筑公司...................................................................................................................10

2. 万州建工.......................................................................................................................... 12

3. 重庆交通工程监理公司................................................................................................... 12

4. 申万房地产公司...............................................................................................................13

二、事故应急处置及评估情况............................................................................................ 13

（一）事故信息接报及响应情况........................................................................................ 13

（二）事故现场应急处置情况............................................................................................ 14

（三）医疗救治和善后情况................................................................................................ 14

1. 医疗救治情况...................................................................................................................14

2. 善后处置情况...................................................................................................................14

— 2 —

（四）事故应急处置评估.................................................................................................... 14

三、事故原因分析................................................................................................................14

（一）直接原因....................................................................................................................15

（二）事故相关检验检测和鉴定情况................................................................................ 15

（三）间接原因....................................................................................................................15

四、有关责任单位及人员存在的主要问题.........................................................................16

五、有关单位的安全管理（监管）情况............................................................................ 16

六、有关责任人员和责任单位的处理建议.........................................................................17

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员.........................................................................17

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议.....................................................................17

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议.....................................................................18

（四）其他处理建议............................................................................................................19

七、事故整改和防范措施.................................................................................................... 20

（一）敦创建筑公司............................................................................................................20

（二）万州建工....................................................................................................................20

（三）重庆交通工程监理公司............................................................................................ 21

（四）申万房地产公司........................................................................................................21

（五）区住房城乡建委........................................................................................................21

— 1 —

重庆万州重庆敦创建筑工程有限公司

“10·30”一般高处坠落事故调查报告

2025 年 10 月 30 日 9 时 50 分许，重庆敦创建筑工程有限公

司从业人员周某某在万萃城二期 M1 组团项目 2#楼标准层 1 层清

理建渣时，违规使用吊篮上升至标准层 2 层，从吊篮翻越至标准

层 2 层时不慎坠落（坠落高度约 45m），经现场抢救无效死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安

全事故报告和调查处理条例》《万州区人民政府关于委托开展一

般生产安全事故调查的批复》的规定，成立了由区应急管理局牵

头，区政府办公室、区公安局、区住房城乡建委、区总工会等单

位组成的重庆万州重庆敦创建筑工程有限公司“10·30”一般高处

坠落事故调查组（以下简称：事故调查组），负责事故调查工作，

同时邀请区检察院参与事故调查。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致

的调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤

亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有

关责任人员及责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了防

范和整改措施建议。

经事故调查组调查认定，重庆万州重庆敦创建筑工程有限公

司“10·30”一般高处坠落事故是一起因企业未切实落实安全生产

— 2 —

主体责任，从业人员违规冒险作业导致的生产安全责任事故。现

将有关情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）相关单位概况

1. 业主单位概况

绿地集团重庆申万房地产开发有限公司（以下简称“申万房

地产公司”）。法定代表人：刘杰；成立日期：2018 年 3 月 28

日；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会

信用代码：91500101MA5YTQ4J7X；住所：重庆市万州区塘坊街

208 号天城镇政府社保所四楼；注册资本：94737 万元人民币；经

营范围：许可项目：房地产开发。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准

文件或许可证件为准）一般项目：房屋租赁；房地产信息咨询；

物业管理（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 监理单位概况

重庆市交通工程监理咨询有限责任公司（以下简称“重庆交

通工程监理公司”）；法定代表人：莫友平；成立日期：1997 年

7 月 30 日；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独

资）；统一社会信用代码：915001082031741153；住所：重庆市

南岸区江南大道 66 号 2 幢；注册资本：1051.2005 万元人民币。

— 3 —

经营范围：许可项目：建设工程监理；建设工程质量检测（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经

营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：劳务

服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；公路水运工程试验检测

服务；工程造价咨询业务；公路工程甲级工程监理、公路机电工

程专项工程监理；工程监理技术咨询及推广；承包与其实力、规

模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所

需的劳务人员（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主

开展经营活动）。监理资质证书编号：E150009454；资质等级：

房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级，有效期至 2028

年 12 月 11 日。

3. 施工单位概况

重庆万州建筑工程有限公司（以下简称“万州建工”）；成

立日期：1989 年 10 月 30 日；公司类型：有限责任公司（国有独

资）；统一社会信用代码：915001017116015079；住所：重庆市

万州区王牌路 1108 号；注册资本：8775.91 万元人民币；法定代

表人：阎建。经营范围：许可项目：各类工程建设活动，消防设

施工程施工，文物保护工程施工（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文

件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售，水泥制品销售，

专用化学产品销售（不含危险化学品），建筑工程机械与设备租

— 4 —

赁，专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法

自主开展经营活动）。公司《建筑业企业资质证书》编号：

D150027416；有效期：2028 年 12 月 22 日；资质类别及等级：建

筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级。《安全

生产许可证》编号：（渝）JZ 安许证字〔2004〕100111；许可范

围：建筑施工；有效期：2025 年 6 月 26 日至 2028 年 6 月 25 日。

4. 分包单位概况

重庆敦创建筑工程有限公司（以下简称“敦创建筑公司”）。

统一社会信用代码：91500240MAABPHLW3F；注册资本：1000

万元人民币；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立

日期：2021 年 5 月 6 日；法定代表人：张成根；住所：重庆市万

州区龙都街道龙都大道 66 号 2 幢 1-3。经营范围：许可项目：建

设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计；住

宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准） 一般项目：工程造价咨询业务；对外承包工程；机械设备

租赁；工程管理服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建

筑装饰材料销售；建筑材料销售；建筑防水建材产品销售；五金

产品零售；五金产品批发；日用品销售；建筑用金属配件销售；

石灰和石膏销售；建筑工程用机械销售；建筑用钢筋产品销售；

涂料销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料销售；保温材料

— 5 —

销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生态环境材料销

售；交通及公共管理用标牌销售；金属材料销售；门窗销售；金

属结构销售；轻质建筑材料销售；电线、电缆经营；建筑工程机

械与设备租赁；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询

服务）；城市公园管理；劳务服务（不含劳务派遣）；金属门窗

工程施工；室内木门窗安装服务；市政设施管理；住宅水电安装

维护服务；道路货物运输站经营；广告制作；城市绿化管理（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司《建筑业企业资质证书》证书编号：D350249980；有效期至：

2026 年 9 月 28 日；资质类别及等级：防水防腐保温工程专业承

包贰级。《安全生产许可证》编号：（渝）JZ 安许证字〔2022〕

020117；许可范围：建筑施工；有效期：2022 年 11 月 17 日至 2025

年 11 月 16 日。

（二）合同签订情况

1. 2024 年 7 月，申万房地产公司与万州建工签订了《重庆万

萃城 M1 组团二标段 1-5#楼、地下车库总承包工程施工合同》，

承包人为万州建工，合同总价为 1.959 亿元，工程总日历天数为

600 天。

2. 2020 年 8 月，申万房地产公司与重庆交通工程监理公司签

订了《绿地万州高铁新城项目四期 M1 地块、五期 R4 地块商业

及高层建设工程监理合同》，合同暂定从 2020 年 8 月 10 日至 2024

— 6 —

年 1 月 21 日，以项目实际进场时间至工程全部通过竣工验收且保

修期届满之日履行完毕，监理服务费为 666.616 万元。

3. 2025 年 9 月 9 日，万州建工与敦创建筑公司签订了《外墙

保温工程专业分包合同》，将重庆万萃城 M1 组团二标段 1-5#楼、

地下车库工程的 1-5#楼外墙保温（以下简称“万萃城 M1 组团 1-5#

楼外墙保温工程”）专业分包给敦创建筑公司；分包内容为：1-5#

楼外墙保温；专业分包工期：80 日历天；合同价款为 461.6447

万元。

（三）事故现场情况

事故现场位于万州区周家坝街道万萃城二期 M1 组团项目 2

号楼（见图 1），2#号楼为住宅楼，住宅标准层共 25 层，层高为

3m，标准层下方为架空层，架空层总高约为 42m。

— 7 —

图 1

2#楼标准层 1 层采光井上方有一平台（见图 2），平台上有

施工时掉落的水泥砂浆、建筑垃圾以及两把铁锹和一把电钻，平

台上方约 2.4m 处有一台吊篮（见图 3），吊篮内部有一控制箱，

系吊篮开关，吊篮距离标准层 2 层的高度约为 0.6m。

— 8 —

图 2

图 3

— 9 —

坠落处位于 2#楼标准层 2 层空调外机洞口处（见图 4），距

地面高度约为 45m，空调外机洞口尺寸为宽 0.6m、高 1m，吊篮

与墙体的水平距离为 0.27m，空调外机洞口外部有攀爬痕迹。

图 4

坠落点位于 2#楼架空层下方地面，坠落高度约为 45m，地面

有一黄色安全帽。

（四）事故发生经过

2025 年 10 月 30 日 7 时许，敦创建筑公司从业人员周某某、

覃某某、王某某三人开始在万萃城 M1 组团 2#楼标准层 1 层清理

砂浆等建筑垃圾，覃某某负责使用电钻铲除粘在标准层 1 层飘窗

— 10 —

外采光井平台上的砂浆，周某某负责使用铁铲将建筑垃圾从飘窗

外的平台铲到飘窗上，王某某负责使用手推车转运砂浆等建筑垃

圾。9 时 50 分许，周某某从标准层一层飘窗外平台进入吊篮，并

操作吊篮从标准层一层提升至距二层 0.6m 处，从吊篮内攀爬至

标准层二层时不慎坠落，覃某某看见有人坠落后立即告知某某，

王某某随即在微信群中向管理人员报告事故情况，随后公司管理

人员到达 2#楼下方，发现周某某侧躺在 2#楼下方斜坡处，并拨打

了“120”。

（五）人员伤亡情况

周某某，女，汉族，出生于 1968 年 10 月 28 日，公民身份

号码：512***********5549，住址：重庆市万州区。系敦创建筑

公司从业人员，系普通工人，在本次事故中死亡。

（六）有关单位安全管理情况

1. 敦创建筑公司

（1）安全管理机构设置情况

敦创建筑公司由法定代表人张某某全面负责公司生产经营和

管理工作，公司建立了安全科，由王某某担任安全科科长，颜某

某、何某某担任专职安全员。公司万萃城 M1 组团 1-5#楼外墙保

温工程由李某某担任项目经理，全权负责项目管理，颜某某担任

1-3#楼安全员，负责 1-3#楼安全管理，王某某担任 4-5#楼安全员，

负责 4-5#楼安全管理。

— 11 —

（2）安全管理制度建立情况

敦创建筑公司建立了《安全会议制度》《安全检查制度》《领

导带班制度》《隐患排查治理制度》《安全奖惩制度》《教育培

训制度》《安全投入及安全费用提取制度》等制度，并制定了《木

工安全生产操作规程》《电工安全生产操作规程》《架子工安全

生产操作规程》《高空作业工安全生产操作规程》《万萃城二期

（1）M1 组团 1、2、3、4、5 号楼（外墙保温班组）操作规程》

等操作规程。

（3）事故部位及现场管理情况

事故现场位于重庆市万州区周家坝街道绿地万萃城 M1 组团

2#楼标准层 2 层。事发当天，敦创建筑公司从业人员在 2#楼标准

层 1 层采光井上方作业平台清理建筑垃圾，从业人员周某某从 2#

楼标准层 1 层将吊篮提升至标准层 2 层后翻越吊篮时发生坠落。

据调查，事故现场的吊篮系敦创建筑公司向重庆市万州建筑

工程有限公司设备租赁分公司租赁，万州建工负责吊篮的安装

和拆除。吊篮安装完成后由重庆品智检验检测有限公司出具《高

处作业吊篮批量检测总报告》检测合格，并经项目总包单位、分

包单位、吊篮安拆单位验收后投入使用。吊篮安拆单位负责吊篮

的维修保养，敦创建筑公司负责吊篮的日常使用和管理。

（4）员工教育培训情况

敦创建筑公司制定了 2025 年度安全教育培训计划，并于 2025

年 9 月 17 日、10 月 18 日对外墙保温班组开展安全教育培训；2025

— 12 —

年 9 月 7 日对外墙保温班组开展安全技术交底。2025 年 9 月 12

日至 9 月 18 日，项目部对周某某等从业人员开展入场三级安全教

育培训，并进行安全知识考试。

2. 万州建工

一是建立健全安全管理组织机构，成立了以项目经理为组长

的安全生产领导小组，项目配备安全总监 1 名，下设安质部，配

备安质部部长 1 名，专职安全员 6 名，建立以全员安全责任制为

核心的安全管理制度。二是项目制定并下发《安全生产教育培训

制度》，按制度对作业人员进行入场教育培训、岗位教育培训和

班前教育培训，建立作业人员“一人一档”安全教育培训档案，

对各班组每月开展事故案例警示教育活动。三是项目制定并下发

《隐患排查治理办法》，明确班组日排查、项目周排查和月排查，

对排查的问题下发通报并进行销号闭环管理，共计发现并消除安

全隐患 652 条。四是按照《相关方安全管理办法》，对分包单位

进场时公司资质证书、人员证书等进行核查，与分包队伍签订安

全生产协议，对进场人员进行安全教育培训。截至 2025 年 6 月，

共对协作队伍开展入场安全教育培训 464 人次，日常安全教育培

训 1530 人次。

3. 重庆交通工程监理公司

一是成立项目监理部，组织监理人员开展项目监理工作，确

保监理人员资质合规。二是审核施工单位报送的专项方案，并提

出修改意见，方案审核通过率 100%；审查相关单位专业分包资

— 13 —

质、吊篮厂家资质、产品合格证、第三方检测报告等，并参与施

工单位组织的吊篮验收，通过第三方进行吊篮专项检测。三是督

促施工单位开展安全教育培训、班前安全例会，参加吊篮专项安

全技术交底会。四是截至 10 月 28 日，监理部组织安全检查 9 次，

发现隐患 66 条，下发监理通知单 9 份，并督促施工单位整改，复

查合格后方可恢复作业。五是召开监理例会，共形成监理例会纪

要 6 份。

4. 申万房地产公司

一是成立了项目业主、监理单位、第三方检测机构组成的联

合监督小组，对施工过程进行全过程统筹协调监督。二是督促总

包单位对作业人员开展安全教育、督促项目构建安全风险分级管

控和隐患排查治理双重预防机制，对易发事故环节进行重点把控。

三是对工程质量、施工过程质量、工程进度等进行监督，确保工

程符合合同要求。四是定期对现场进行巡查，对未按规范要求施

工予以返工处理，对未佩戴安全防护用品等行为进行处罚。五是

每周四召开质量、安全生产会议，部署安全管理工作。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，从业人员王某某立即通过微信群向敦创建筑公

司报告事故，随后项目业主单位、总包单位、监理单位、分包单

位相关管理人员到达现场。9 时 59 分许，敦创建筑公司现场管理

人员张某某拨打“120”，并对周某某进行紧急救治。10 时 26 分

— 14 —

许，万州建工副总经理黄某电话向区应急管理局报告事故情况，

10 时 36 分许，电话向区住建服务中心报告事故情况，随后向区

应急管理局书面报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，项目业主单位、总包单位、监理单位、分包单

位相关管理人员立即赶往现场并组织现场人员对伤者周某某进行

救援，区应急管理局、区住房城乡建委等部门接到报告后第一时

间赶到事故现场开展应急处置。

（三）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

2025 年 10 月 30 日 10 时 10 分许，周某某经现场抢救无效死

亡。

2. 善后处置情况

周某某死亡后，敦创建筑公司与死者家属进行协商，于 2025

年 11 月 2 日达成一致并签订《人民调解协议书》，向死者家属支

付各项赔偿金 121.6 万元。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展

有序，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，相关部

门反应迅速、响应及时，本次事故应急处置得当。现可统计的直

接经济损失为 121.6 万元。

三、事故原因分析

— 15 —

（一）直接原因

据调查，从业人员周某某系普通工人，其未经吊篮操作培训，

不具备操作吊篮的专业技能，擅自操作吊篮从标准层 1 层提升至

标准层 2 层，在吊篮悬空时，未系安全带从吊篮攀爬至标准层 2

层过程中发生坠落，导致本次事故的发生。

综上所述，从业人员周某某未经培训擅自操作吊篮从标准层

1 层提升至标准层 2 层，且在吊篮悬空时违规从吊篮攀爬至标准

层 2 层时坠落是本次事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

事故发生后，区应急管理局于 2025 年 11 月 2 日委托重庆市

鑫道司法鉴定中心对周某某死亡原因进行鉴定。重庆市鑫道司法

鉴定中心于 2025 年 12 月 13 日出具了《重庆市鑫道司法鉴定中

心司法鉴定意见书》（渝鑫司鉴〔2025〕法医病理鉴字第 068 号），

鉴定意见：周某某死亡原因符合外伤造成颅脑损伤及胸部损伤等

损伤致急性呼吸循环功能衰竭死亡。

（三）间接原因

1. 敦创建筑公司未严格督促从业人员遵守安全操作规程。敦

创建筑公司《高处作业吊篮安全操作规程》中规定吊篮操作人员

必须经专项培训考核合格[1]，经调查，从业人员周某某未经吊篮

操作培训，擅自操作吊篮从标准层 1 层提升至标准层 2 层。敦创

建筑公司未督促从业人员遵守安全操作规程，从业人员周某某未

[1] 《高处作业吊篮安全操作规程》：二、作业前准备 1.人员要求：操作人员必须持有效特种作业证，经专项培训考

核合格。

— 16 —

经操作培训擅自操作吊篮，致使其翻越吊篮时发生坠落，导致本

次事故发生。

2. 敦创建筑公司未落实全员安全责任制。经查阅敦创建筑公

司提供的安全管理台账，公司仅与管理人员和特种作业人员签订

安全生产责任书，未与普通工人签订安全生产责任书，且公司仅

对管理人员进行安全考核，未对普通工人开展安全考核。敦创建

筑公司未与普通工人签订安全责任书，未明确各个岗位的安全职

责，并对各个岗位从业人员进行安全考核，以至于普通工人周某

某不清楚本岗位安全职责，违规使用吊篮，导致本次事故的发生。

四、有关责任单位及人员存在的主要问题

（一）敦创建筑公司作为事故单位，未切实落实安全生产主

体责任：未严格督促从业人员遵守安全操作规程；未落实全员安

全责任制。

（二）敦创建筑公司从业人员周某某未严格遵守公司安全操

作规程，未经培训擅自操作吊篮。

（三）敦创建筑公司主要负责人张某某未督促落实本单位安

全操作规程；未健全并落实全员安全责任制。

（四）敦创建筑公司项目负责人李某某未督促从业人员严格

执行安全操作规程，未及时发现并制止违反操作规程的行为。

五、有关单位的安全管理（监管）情况

区住房城乡建委作为项目监管单位，履职情况如下：一是为

项目办理施工许可证后，组织项目业主单位、施工单位、监理单

— 17 —

位以及其他相关单位负责人进行质量安全监管技术交底，并开展

质量安全巡查工作。2024 年 7 月至 2025 年 11 月，累计对项目开

展 29 次施工质量安全监督抽查。二是根据项目特点和检查情况下

达 20 份隐患整改通知书，2 份局部暂停施工令，截至目前，发现

的问题隐患全部整改到位。三是对项目进行 3 次简易程序行政处

罚，处罚金额共计 600 元，对项目经理违法违规行为记分 1 次，

计 6 分，对项目总监违法违规行为记分 1 次，计 3 分。

六、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

周某某，女，群众，公民身份号码：512***********5549，

于 2025 年 9 月担任敦创建筑公司从业人员。作为公司从业人员未

经培训擅自操作吊篮，且在吊篮悬空时违规从吊篮攀爬至标准层

2 层，导致其从标准层 2 层坠落至地面，后经抢救无效死亡，在

本次事故中负有直接责任。其行为违反了《中华人民共和国安全

生产法》第五十七条[2]、《中华人民共和国刑法》第一百三十四

条第一款[3]之规定，涉嫌重大责任事故罪，但鉴于其在本次事故

中死亡，建议不再追究刑事责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

敦创建筑公司未切实落实安全生产主体责任：未严格督促从

业人员遵守安全操作规程；未落实全员安全责任制，在本次事故

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位

的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[3] 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡

事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

— 18 —

中负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》

第二十二条第一款[4]、第四十四条第一款[5]之规定，建议区应急管

理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款

第（一）项[6]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款

第（二）项[7]和《重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）》

第九节 9.1.10[8]之规定，给予敦创建筑公司罚款人民币 51 万元（伍

拾壹万元）的行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1. 张成根，男，群众，公民身份号码：512***********2970，

于 2024 年 6 月任敦创建筑公司法定代表人，全面负责公司的管理

工作。作为公司主要负责人，未督促落实本单位安全操作规程；

未健全并落实全员安全责任制，在本次事故中负有管理责任。其

行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）

项、第（二）项[9]之规定。建议区应急管理局依据《中华人民共

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、

责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，

保证全员安全生产责任制的落实。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安

全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应

急措施。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求

其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上

一百万元以下的罚款。

[7] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）

造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70

万元以下的罚款。

[8] 《重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）》 第九节 9.1.10：适用条件：死亡人数 1 人、重伤人数 0 人、直接

经济损失不满 300 万元，单位处罚：50—55 万元，主要负责人处罚：上年收入 40%，其他负责人和安全生产管理人

员处罚：暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入 23%—27%。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生

— 19 —

和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[10]和《重庆市安

全生产行政处罚裁量基准（试行）》第九节 9.1.10 之规定，给予

张成根处上一年年度收入（张成根 2024 年年度收入为 11.64 万元）

百分之四十的罚款的行政处罚，罚款人民币 4.656 万元（肆万陆

仟伍佰陆拾元）。

2. 李春江，男，群众，公民身份号码：500***********1715，

于 2025 年 9 月担任敦创建筑公司万萃城 M1 组团二标段 1-5#楼、

地下车库工程的 1-5#楼外墙保温项目经理，全面负责项目管理工

作。作为项目负责人，未督促从业人员严格执行安全操作规程，

未及时发现并制止违反操作规程的行为，在本次事故中负有管理

责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条

第一款第（六）项[11]之规定，建议区应急管理局依据《中华人民

共和国安全生产法》第九十六条[12]和《重庆市安全生产行政处罚

裁量基准（试行）》第九节 9.1.10 的规定，给予李春江处上一年

年度收入（李春江 2024 年年度收入为 5.88 万元）百分之二十五

的罚款的行政处罚，罚款人民币 1.47 万元（壹万肆仟柒佰元）。

（四）其他处理建议

产规章制度和操作规程。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，

导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之

四十的罚款。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员

履行下列职责:（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定

的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销

其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规

定追究刑事责任。

— 20 —

1. 经事故调查组对业主单位安全管理情况开展调查，申万房

地产公司的安全管理与本次事故的发生无直接因果关系，建议不

予处理。

2. 经事故调查组对监理单位安全管理情况开展调查，重庆交

通工程监理公司的安全监管与本次事故的发生无直接因果关系，

建议不予处理。

3. 经事故调查组对总包单位安全管理情况开展调查，万州建

工的安全管理与本次事故的发生无直接因果关系，建议不予处理。

4. 经事故调查组对监管单位履职情况开展调查，未发现区住

房城乡建委在安全监管过程中有不履职和失职、渎职的情况，建

议不予处理。

七、事故整改和防范措施

为避免和预防类似事故再次发生，从此次事故中深刻吸取教

训，在今后的工作中，应从以下方面采取防范措施。

（一）敦创建筑公司

应深刻汲取本次事故的教训，举一反三，切实落实安全生产

主体责任。加强现场管理，严格落实安全管理规章制度及操作规

程，及时发现并纠正从业人员违反安全生产操作规程的行为。分

析事故原因，针对此次事故暴露的从业人员未经培训擅自操作吊

篮的隐患进行彻底整改。建立健全并落实全员安全责任制，与各

级管理人员和从业人员签订安全责任书，明确各岗位的责任人员、

责任范围和考核标准，将安全责任层层落实。

— 21 —

（二）万州建工

加强对分包单位的统一协调、管理，督促分包单位建立健全

并落实安全生产规章制度和操作规程，及时掌握分包单位安全生

产状况。对项目开展全面排查，重点针对从业人员违反安全生产

操作规程等隐患，对发现的问题和安全生产隐患要严格处理。针

对本次事故开展警示教育，汲取事故经验教训，坚决杜绝类似事

故再次发生。

（三）重庆交通工程监理公司

切实履行监理职责，按照职责要求认真开展监理工作，强化

对施工单位、分包单位、从业人员的管理。督促施工单位立即对

事故现场进行整改，对项目进行全面排查，及时发现并消除生产

安全隐患。要加强对危险作业的安全检查，督促从业人员严格按

照安全生产规章制度和操作规程作业，保证项目施工活动安全有

序开展。

（四）申万房地产公司

压实业主安全管理首要责任，总结事故教训，组织施工单位

开展事故警示教育。督促施工单位落实安全生产主体责任，加大

巡查、检查力度，切实加强现场安全管理，将安全生产规章制度

和操作规程落到实处。督促施工单位对项目开展全面排查，及时

发现并排除作业现场存在的安全隐患。

（五）区住房城乡建委

针对此次事故情况对监管企业开展一次警示教育，对事故单

— 22 —

位进行通报批评，汲取事故教训。督促建设单位严格落实安全管

理规章制度和操作规程，督促企业加强现场安全管理，及时制止

违反安全管理规章制度和操作规程的行为。总结事故教训，加大

宣传教育力度，并切实增强监管企业的安全生产意识、管理水平，

确保行业的安全形势稳定。