# 铅山县蓝翔矿业有限公司蓝翔铅锌矿“12·8”一般高处坠落事故调查报告

来源：铅山县应急管理局　上饶铅山县·安全生产

原文链接：http://www.jxyanshan.gov.cn/ysxyjglj/ggjg/202603/203cefd40cf941df8e302338694e7b33.shtml

发布时间：2026-05-14　抓取时间：2026-10-17　正文由PDF自动提取

铅山陈坊铅山县蓝翔矿业有限公司蓝翔铅锌矿

“12·8”一般高处坠落事故调查报告

铅山县政府事故调查组

2026 年 2 月 9 日

目 录

一、事故基本情况 ........................................................ 2

（一）事故发生单位概况 .............................................. 2

（二）事故发生单位安全管理情况 ...................................... 3

（三）事故发生经过 .................................................. 4

（四）事故现场基本情况 .............................................. 6

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 .................................... 7

二、事故应急处置及评估情况 .............................................. 7

（一）事故信息接报及响应情况 ........................................ 7

（二）事故现场应急处置情况 .......................................... 8

（三）医疗救治情况 .................................................. 8

（四）善后处理情况 .................................................. 8

（五）应急处置评估情况 .............................................. 9

三、事故原因分析和性质认定 .............................................. 9

（一）现场勘察情况 .................................................. 9

（二）直接原因 ..................................................... 12

（三）间接原因 ..................................................... 12

（四）事故性质 ..................................................... 13

四、有关责任单位存在的主要问题 ......................................... 13

（一）蓝翔铅锌矿 ................................................... 13

（二）县应急管理局 ................................................. 14

（三）陈坊乡人民政府 ............................................... 15

五、对有关责任人和责任单位的处理建议 ................................... 15

（一）免予追责人员 ................................................. 15

（二）对事故责任单位的处理建议 ..................................... 15

（三）对事故责任人员的处理建议 ..................................... 16

（四）其他处理建议 ................................................. 18

六、事故主要教训 ....................................................... 18

七、事故整改和防范措施建议 ............................................. 19

（一）蓝翔铅锌矿 ................................................... 20

（二）铅山县应急管理局 ............................................. 20

（三）陈坊乡人民政府 ................................................ 20

— 1 —

铅山陈坊铅山县蓝翔矿业有限公司蓝翔

铅锌矿“12·8”一般高处坠落

事故调查报告

2025 年 12 月 8 日 19 时左右，铅山县蓝翔矿业有限公司蓝

翔铅锌矿（以下简称蓝翔铅锌矿）发生一起高处坠落事故，死亡

1 人。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和

调查处理条例》（国务院令第 493 号）《矿山生产安全事故报告

和调查处理办法》（矿安〔2023〕7 号）的规定和 2025 年 12 月

9 日上饶市安全生产和防灾减灾救灾委员会向铅山县安全生产和

防灾减灾救灾委员会下达的《铅山县蓝翔有限公司蓝翔铅锌矿

“12·8”生产安全事故查处挂牌督办通知书》（饶安防委督〔2025〕

3 号）要求，12 月 12 日，铅山县人民政府成立由县应急管理局、

县公安局、县总工会、县工信局、县自然资源局、陈坊乡人民政

府等单位组成铅山县蓝翔矿业有限公司蓝翔铅锌矿“12·8”一般

高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请国家矿山

安全监察局江西局和县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事

求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问当事人、查

阅资料和专家分析论证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤

亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有

关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的

— 2 —

问题，提出了事故防范措施。经调查认定，铅山县蓝翔矿业有限

公司蓝翔铅锌矿“12·8”事故是一起作业人员违章操作、安全设施

不符合要求、安全管理制度落实不到位、隐患排查治理不及时引

发的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

铅山县蓝翔矿业有限公司为自然人独资企业，成立于 2001

年 6 月 26 日，法定代表人：兰某春。公司位于江西省上饶市铅

山县河口工业园区，是一家以从事有色金属矿采选业为主的企

业。企业注册资本 5580 万元人民币，实缴资本 5580 万元人民币。

蓝翔铅锌矿成立于 2001 年 6 月 26 日，位于江西省铅山县陈

坊乡长寿村，隶属于铅山县蓝翔矿业有限公司，属证照齐全正常

生产矿山，核定生产能力 5 万吨/年。统一社会信用代码：

91361124MA365RCF8P，类型：有限责任公司分公司，负责人：

兰某春，经营范围：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体

经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准），金

属矿石销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开

展经营活动）。

矿山采矿许可证号：C3600002009033220008163，采矿权人：

铅山县蓝翔矿业有限公司，开采矿种：铅矿、锌矿，生产规模：

4.5 万吨/年，矿区面积：0.2031 平方公里，开采深度：由 400 米

至 0 米标高，共由 8 个拐点圈定，有效期自 2022 年 6 月 19 日至

— 3 —

2031 年 11 月 19 日。

矿山安全生产许可证号：（赣）FM 安许证字〔2006〕M0358

号，企业名称：蓝翔铅锌矿，主要负责人：胡某明，许可范围：

铅锌矿 5 万吨/年，平硐+盲坚井开拓，+160m、+110、+60m 三

个中段地下开采，有效期自 2024 年 5 月 13 日至 2027 年 5 月 12 日。

矿山采用平硐+盲竖井方式联合开拓，对角式机械抽出式通

风，+210m 主平硐为进风井，+320m 回风平硐为回风井；采矿

方法为浅孔留矿法。目前矿山开拓有三个中段，即+160m、

+110m、+60m 中段。+160m 及以上中段已基本开采完毕，现作

业中段为+110m 中段，共布置有 3 个工作面：即+110m 中段西

大巷掘进工作面、+110m 中段 3#准备采场西天井掘进工作面和

+110m 中段西 2#采区回采工作面。矿山采用两班 8 小时作业制：

早班（4 时—12 时）和中班（12 时—20 时）。

（二）事故发生单位安全管理情况

蓝翔铅锌矿隶属于铅山县蓝翔矿业有限公司，有公司级和分

公司级（矿山级）两级管理，公司级由蓝翔矿业有限公司总经理

钱某标负责统筹管理，矿山级由蓝翔铅锌矿矿长胡某明负责统筹

管理。全矿共有员工 37 人，其中大专以上学历 9 人，设置了安

全生产管理领导小组，组长胡某明，副组长吴某斌，成员有谢某

凌、曾某、周某定、刘某华、汪某、廖某成、汪某珠、林某生、

周某良等，下设通风、排水、职业卫生、安全教育培训等领导小组。

矿山配备了“五职”矿长，分别是矿长胡某明、总工程师吴某

斌、生产副矿长冯某良、安全副矿长谢某凌、机电副矿长周某定，

— 4 —

这 5 人合格证均在有效期内。

配备了“五科”人员，分别是通风安全技术员林某生、采矿技

术员周某良、机电技术员廖某成、地质技术员叶某华等 4 人合格

证均在有效期内。测量技术员汪某于 2026 年 1 月 13 日初次培训，

考试合格，合格证待发中。

蓝翔铅锌矿制定了《安全生产管理制度汇编》《安全生产岗

位责任制汇编》《安全操作规程汇编》。2025 年 1 月，发布实

施了新修订的《安全生产管理制度》《安全生产岗位责任制》《安

全操作规程》。

矿山监测监控、通讯联络、压风自救、供水施救、人员定位

和紧急避险等安全避险六大系统运行正常，实现了安全监测数据

与江西省非煤矿山安全生产风险监测预警系统的接入和传输。

（三）事故发生经过

2025 年 12 月 8 日中班，矿山安排两个工作面作业：+110m

中段西大巷 2#采场出矿和 3#准备采场西天井凿岩作业。方某明、

朱某斌、敖某秋、蔡某兴、占某红共 5 人在 2#采场出矿作业，

马某林、蔡某明 2 人在 3#准备采场西天井凿岩钻眼作业。10 时

左右，中班带班领导矿长胡某明在矿山食堂跟当班安全员林某生

和井下两个工作面的 7 名作业人员口头交代进班事项。

10 时 10 分左右，蔡某明和马某林开始进班，进班时两人身

穿工作服、雨衣雨裤，佩戴矿灯矿帽、口罩手套，携带自救器、

人员定位识别卡、安全背带（马甲式安全带）、安全绳等安全防

护用品，两人到达+110m 中段 3#准备采场西天井底后，安全员

林某生对其进行了口头安全事项交代，随后两人上到天井进行凿

— 5 —

岩作业。

18 时 50 分左右，蔡某明和马某林两人完成 20 个凿岩打眼

后，便开始整理风枪、钻杆、风水管等工具准备下班。整理得差

不多后，不需要马某林帮忙了，蔡某明便叫马某林先行下梯。大

约过了 2、3 分钟，蔡某明突然听到“啊”的一声，接着又听到坠

落响声，就赶紧顺行人梯子下去查看，到达天井梯子底部时发现

马某林趴在天井底部的废石堆上，头向外（巷道联络方向），脚

向内，身体位于梯子中间，身着安全带、安全绳和雨衣雨裤，安

全帽外壳脱落在旁边，内衬戴在头上，手套、口罩不见踪迹，头

部和嘴角有血迹，便喊了马某林两声，没有回应，于是就急忙跑

到 2#采场口打电话向矿山总值班室报告情况，值班员张某英接

到电话后，立即通知矿长胡某明接电话。

19 时 05 分左右，矿长胡某明接电话后，立即启动应急预案，

安排兼职救护队队长周某良电话请求陈坊乡卫生院紧急救援，随

后周某良带队去现场救援。

19 时 15 分左右，周某良、汪某珠、廖某成携带担架、急救

箱等救援设备到达事故现场，发现伤者尚有呼吸，周某良电话向

地面报告请求医疗救护。矿长胡某明因其他管理人员尚未赶到矿

山，于是在电话中安排周某良升井，到地面带医护人员下井施救。

19 时 30 分左右，陈坊乡卫生院医护人员到达矿山，随同救

护队队长周某良入井施救。

19 时 45 分左右，周某良带领医护人员到事故坠落点开展医

疗救治。

20 时 20 分左右，医护人员紧急救治后，随同救援人员一起

— 6 —

用担架将伤者马某林运至地面，随后用陈坊乡卫生院救护车将伤

者马某林送往铅山县人民医院抢救。

21 时 21 分，县人民医院宣布经抢救无效死亡。

（四）事故现场基本情况

事故发生地点位于+110m 中段西大巷 3#准备采场西天井。

该天井采用普通法掘进，为 3#准备采场的顺路天井，计划与

+160m 中段贯通形成系统，于 2025 年 10 月开始施工，天井倾角

65º～75º，断面平均 1.3m×1.5m，已向上掘进 35m，距离+160m

中段贯通还有 22m 左右，天井中间设有一道没有扶手的钢质人

梯，梯长 30m 左右，梯宽 0.38m，台阶间距 0.37m，天井未设梯

子扶手、梯子间和溜碴间，底部未设安全网。事故现场示意图如下：

— 7 —

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：事故造成 1 人死亡。死者马某林，男，61

岁，福建省尤溪县新阳镇人，工种为凿岩工。

2.根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）

核定，事故造成直接经济损失 154 万元（不含事故罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 12 月 8 日，19 时左右，蔡某明打电话向地面值班室

报告，民爆物品储存库房保管员张某英接到电话后马上叫矿长胡

某明过来接电话。

19 时 05 分，矿长胡某明到值班室接到蔡某明的求援电话，

报告说+110m 中段 3#准备采场西天井马某林跌落到天井底部，

需要紧急救援。

矿长胡某明接到报告后立即启动应急预案，安排兼职救护队

队长周某良打电话到陈坊乡卫生院请求医疗救护后，由周某良带

领救护队员汪某珠、廖某成去现场救援，随后向公司总经理钱某

标报告事故情况。

总经理钱某标于 19 时 10 分、19 时 26 分，分别向陈坊乡人

民政府、县应急管理局报告事故情况。

20 时 20 分左右，救援人员将伤者马某林运至地面，由陈坊

乡卫生院救护车运送到铅山县人民医院进行抢救。

县应急管理局于 21 时 22 分、21 时 24 分、21 时 25 分，分

别向县委、县政府总值班室、上饶市应急管理局、国家矿山安全

— 8 —

监察局江西局值班室报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

19 时 05 分左右，矿山启动应急预案，组织矿山兼职救护队

员下井开展施救工作。

19 时 15 分左右，周某良、汪某珠、廖某成带着担架、医药

箱等救援设备到达事故现场开展应急处置，查看伤情，并向地面

值班室报告，请求医疗救治。

20 时 10 分左右，陈坊乡人民政府、县应急管理局、陈坊派

出所先后赶到矿山，开展现场调查处置，按照职责分工主持开展

应急救援处置工作。

20 时 30 分左右，应急救援结束。县应急管理局、陈坊乡人

民政府、陈坊派出所采取事故现场保护措施：关闭蓝翔铅锌矿主

平硐井口铁门，并设置警戒线，禁止无关人员入井。

（三）医疗救治情况

19 时 30 分左右，陈坊乡卫生院医护人员到达矿山，随同救

护队队长周某良入井施救。

19 时 45 分左右，医护人员到达事故现场，探查了伤者伤情，

救护队员合力解开马某林身上的雨衣雨裤、安全带和安全绳等防

护用品，吊挂药水，开展紧急医疗救治。

20 时 20 分左右，医护人员随同救援人员将伤者马某林运至

地面，由陈坊乡卫生院救护车运送往铅山县人民医院抢救。

21 时 21 分，铅山县人民医院宣布马某林经抢救无效死亡。

（四）善后处理情况

— 9 —

2025 年 12 月 15 日，经双方协商，各项善后处置和理赔工

作已经完成，达成工亡赔偿协议，赔偿工亡赔偿金（丧葬补助金、

供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金，交通费、误工费等）150

万元，支付死者家属食宿费用 4 万元，共计 154 万元。

（五）应急处置评估情况

1.事故报告评估

事故发生后，现场人员第一时间向矿值班室和负责人报告，

负责人接到事故报告后立即向陈坊乡人民政府、县应急管理局报

告。县应急管理局接到事故报告后，第一时间分别向县委、县政

府值班室、国家矿山安全监察局江西局值班室和上饶市应急管理

局值班室报告。不存在事故迟报、谎报、瞒报情况。

2.事故应急处置评估

事故发生后，蓝翔铅锌矿立即启动应急预案进行救援，陈坊

乡人民政府、县应急管理局、县公安局陈坊派出所随即赶赴现场

开展应急处置工作，督促矿山企业做好善后工作。12 月 9 日，

上饶市应急管理局到事故现场开展先期勘察。12 月 12 日，县政

府组织县应急管理局、县公安局、县自然资源局、县总工会、县

工信局、陈坊乡人民政府等相关单位成立事故调查组，赶赴现场

开展事故调查，县纪委监委派员参加，并邀请国家矿山安全监察

局江西局派员到事故现场指导事故调查工作。事故应急处置及时

得当，未造成事故扩大，社会舆情平稳。

三、事故原因分析和性质认定

（一）现场勘察情况

— 10 —

事故发生后，蓝翔铅锌矿已被责令停止井下除通风排水外的

一切作业活动。2025 年 12 月 12 日，国家矿山安全监察局江西

局事故调查处领导和事故调查组成员到达矿山，依法开展相关事

故调查工作。

通过查阅资料，2024 年 12 月矿山编制了《+110m 中段 18

线～22 线 II-2 号矿体采场单体设计》，并组织矿山管理人员对

该设计进行了审查，但该准备采场的西天井掘进，矿山未单独编

制专项设计。

通过现场勘察，该天井采用普通法凿岩爆破施工，周边岩石

结构致密，稳固性较好，天井设有一道长 30m 左右的焊接钢质

梯子，供上下行人，天井施工存在梯子底部未设置安全网，未按

规定设置扶手和安全平台，局扇风筒紧靠梯子影响行人通行等违

规行为（见下图）。

（2025 年 12 月 12 日勘察现场的梯子及安全现状）

— 11 —

经现场勘察，死者马某林的安全帽帽壳与帽衬分离，遗落在

+110m 中段 3#准备采场西天井行人梯子底部下方约 1.5m 处（经

查验，安全帽在有效期内）；安全带遗落在梯子东边巷道约 1m

处（无明显断裂痕迹）。（见下图）

（2025 年 12 月 12 日勘察现场的安全帽、安全带遗落点及现状）

通过调取当天安全监控，发现事故当天主扇风机 12 时 53 分

开始断电停开，矿山电工廖某成赶往主扇机房查看，发现主扇间

— 12 —

歇式开停，17 时左右电机调试后，进一步确认是电机有问题，

需更换备用主扇电机。事故发生时井下处于无机械通风状态，直

至 2025 年 12 月 9 日 24 时主扇才恢复正常运行。

（二）直接原因

马某林安全意识淡薄，身上的安全带未挂扣在固定物上，出

班下行人梯时身着雨衣雨裤，加之天井未设安全防护网且天井人

梯湿滑（凿岩的防尘水及岩浆导致），不慎从约 15m 高的天井

意外坠落至天井底部废石堆上，是造成这起事故发生的直接原因。

（三）间接原因

1.未制定天井专项施工设计，未开展专项培训。矿山 2024

年 12 月制定了《+110m 中段 18 线～22 线 II-2 号矿体采场单体

设计》，未对管理人员和施工人员进行专项培训；且设计中无具

体技术数据和图表，可操作性不强。3#准备采场自 2025 年 10 月

开始施工，施工前未编制西天井专项施工设计，也未进行技术交

底，使得施工人员不能掌握和了解天井施工的安全隐患和注意事项。

2.矿山安全生产管理制度执行不严格，监督使用安全防护用

品不到位。当班井下无矿领导带班，安全员也未到天井施工现场

检查，无法掌握工作面安全状况，对存在的安全隐患不能及时排

查处理，不能有效制止违章行为；马某林下天井过程中，身上的

安全带未连系到固定的安全防护设施上，矿山监督员工正确使用

安全防护用品不到位。

3.行人天井防坠安全设施设置不到位。3#准备采场西天井人

— 13 —

梯高 30 多米，未按规程要求设置梯子扶手、梯子间和溜碴间，

对天井行人安全带来较大的安全隐患。

（四）事故性质

经调查认定，铅山县蓝翔矿业有限公司蓝翔铅锌矿“12·8”一

般高处坠落事故是一起作业人员违章操作、安全设施不符合要

求、安全管理制度落实不到位、隐患排查治理不及时引发的生产

安全责任事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）蓝翔铅锌矿

1.人行天井安全防护设施不符合规范要求。蓝翔铅锌矿 3#

准备采场西天井高 35m，梯子间和溜碴间未分开设置，且天井梯

子未设置扶手，不符合《金属非金属矿山安全规程》6.2.6.1[1]

的规定。

2.劳动组织不合理，单班作业时间过长。矿山的 4 时—12

时、12 时—20 时的两班制工作时间安排不合理，根据安全监控、

出入井检查记录和相关谈话笔录等资料显示，中班凿岩作业人员

普遍有 10 时左右提前进班，19 时左右下班现象，存在超过 8 小

时的超强度作业。

3.矿山安全管理落实不到位，隐患排查治理不及时。矿山未

严格落实安全管理制度，导致事故当班井下无矿领导带班，不能

[1] 《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）6.2.6.1 釆用普通法掘进天井、溜井应遵守下列规定：……；

掘进高度超过 7 m 时应有装备完好的梯子间和溜碴间等设施，梯子间和溜碴间用隔板隔开; 上部有护棚的梯子可

视作梯子间；……。

— 14 —

及时掌握井下安全生产状况；跟班安全员安全检查流于形式，不

能及时发现和排查事故隐患，对工人存在的违章行为不能发现和

有效制止。

4.安全技术措施制定不及时，对施工人员技术交底和专项培

训工作落实不到位。事故作业点未单独编制施工设计，未及时与

施工人员进行技术交底和专项培训，施工人员不能掌握工作面的

安全隐患和注意事项。

5.主扇风机停开未及时撤离井下人员。事故当天 12 时 50 分，

安全监控显示主扇风机运行异常，15 时矿山才发现风机停开，

检修时又未能及时更换主扇备用电机，直至 12 月 9 日 24 时主扇

才恢复正常运行，致使井下长时间无机械通风，矿山未及时采取

措施，撤离井下人员，不符合《金属非金属矿山安全规程》6.6.3.1[2]

的规定（根据查阅安全监测监控系统当日模拟量日报表和安全员

携带的便携式气体检测仪监测显示，事故当班无有毒有害气体超

限报警情况，结合 3#准备采场西天井凿岩作业人员蔡某明的身

体无不适反应，综合表明井下和天井的有毒有害气体没有超标，

主扇停开不是该起事故发生的原因）。

（二）县应急管理局

对矿山企业落实安全生产主体责任监督不到位；对矿山企业

安全教育培训工作监管不到位。安全监管相关专业人员配备偏

[2] 《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）6.6.3.1 正常生产情况下主通风机应连续运转，

满足井下生产所需风量。当主通风机发生故障或需要停机检查时，应立即向调度室和矿山企业主

要负责人报告，并采取必要措施。

— 15 —

少，监管能力和水平有待提升。

（三）陈坊乡人民政府

对矿山监管检查的频次不高，对辖区内矿山企业的日常监管

存在薄弱环节，督促矿山落实安全生产主体责任和隐患排查整改

不到位。

五、对有关责任人和责任单位的处理建议

（一）免予追责人员

马某林，男，1964 年 1 月 7 日出生，蓝翔铅锌矿+110m 中

段 3#准备采场西天井凿岩作业人员。较长时间在天井上高强度

凿岩作业，下天井时未正确使用个人安全防护用品，不慎从约

15 米高的天井意外坠落，导致死亡。对事故的发生负有直接责

任。鉴于其本人在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故责任单位的处理建议

蓝翔铅锌矿，安全生产主体责任落实不到位，内部安全管理

缺失，从业人员安全生产教育和培训不细致，生产安全事故隐患

排查治理不到位，企业负责人、安全管理人员安全意识淡薄，履

职不到位，未及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有责任，

建议县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一

十四条[3]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条[4]的规定对

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条： 发生生产安全事故，对负有责任的生产经

营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）

发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[4] 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部第 14 号令）：第十四条：……

（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损

失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款。

— 16 —

其进行行政处罚。

（三）对事故责任人员的处理建议

1.钱某标，男，1968 年 11 月 16 日出生，蓝翔矿业有限公司

总经理。作为蓝翔铅锌矿上级公司经理，负责蓝翔铅锌矿日常监

督管理工作，包括但不限于：矿山人事管理、井下工程施工安排、

工程方案制定实施、工程工资结算等工作内容，对 3#准备采场

西天井掘进工程未编制专项施工设计、专项培训及施工现场安全

防护设施缺失等失察，对矿领导带班下井制度督促落实不到位，

违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[5]，对事故的发生

负有主要领导责任，建议县应急管理局依据《中华人民共和国安

全生产法》第九十五条[6]的规定，对其进行行政处罚。

2.胡某明，男，1964 年 3 月 23 日出生，蓝翔铅锌矿主要负

责人（矿长）。事故当班未落实矿领导下井带班制度，导致井下

处于无领导带班状态；未按规定召开班前会议（只有班前的口头

交代），致使作业人员不能有效掌握作业点的安全状况及防范措

施；主扇风机发生故障停开，未能及时更换主扇备用电机实现机

械通风，既未下达撤人命令，也未采取其他应急处置措施。未严

格履行主要负责人职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责

任人，对本单位的安全生产工作全面负责，其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安

全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款： （一）发

生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

— 17 —

第二十一条[7]的规定，对事故的发生负有主要领导责任，建议县

应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[8]的

规定，对其进行行政处罚，并责令矿山将其调离主要负责人岗位。

3.胡某斌，男，蓝翔铅锌矿总工程师，负责编制的+110m 中

段 18 线～22 线∥-2 号矿体采场单体设计内容不翔实，未单独编

制+110m 中段西备采 3#准备采场西天井掘进的单项工程施工组

织设计，且未组织管理人员和施工人员进行专项培训，未严格履

行安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第

二十五条第二项[9]的规定，对该起事故发生负有领导责任，建议

县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[10]

规定，对其进行行政处罚。

4.谢某林，男，1991 年 1 月 21 日出生，蓝翔铅锌矿安全副

矿长，未按要求开展对马某林的三级安全教育培训，对安全检查

作业人员的安全管理不到位，未严格履行安全生产管理职责，违

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工

作负有下列职责：……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；……（五）组

织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生

产工作，及时消除生产安全事故隐患。……

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安

全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款： （一）发

生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条： ……（二）组织或者参加本单位安全生产教育和

培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员

未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致

发生生产安全事故的，暂停或吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上

百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

— 18 —

反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项[11]的规定，

对该起事故发生负有领导责任，建议县应急管理局依据《中华人

民共和国安全生产法》第九十六条[12]规定，对其进行行政处罚。

5.林某生，男，1970 年 4 月 4 日出生，蓝翔铅锌矿安全检查

作业人员。未认真履行职责，未及时排查发现事故天井梯子未按

要求设置扶手、天井梯子间和溜碴间未隔开、无防坠落设施等安全

风险隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十六条[13]

的规定，对事故的发生负有责任，建议县应急管理局依据《中华

人民共和国安全生产法》第九十六条[14]的规定，对其进行行政处罚。

（四）其他处理建议

建议责成铅山县应急管理局、铅山县陈坊乡人民政府分别向

铅山县人民政府提交书面检查。

六、事故主要教训

1.安全技术措施制定和专项培训不到位。编制的+110m 中段

18 线～22 线∥-2 号矿体采场单体设计内容缺少相关的技术数

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条： ……（二）组织或者参加本单位安全生产教育和

培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员

未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致

发生生产安全事故的，暂停或吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上

百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十六条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产

管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员

未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致

发生生产安全事故的，暂停或吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上

百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

— 19 —

据，且未单独编制项工程施工组织设计，也未组织管理人员和施

工人员进行专项培训。

2.劳动组织与工作安排不合理。矿山的两班八小时工作制

（工作时间 4 时—12 时、12 时—20 时）安排不合理，存在超过

8 小时的超强度作业现象；部分高危险、高强度工作岗位的工人

年龄偏大（如马某林 61 岁）。

3.安全管理不到位。未严格执行领导带班下井制度，未能及

时掌握井下安全生产状况；安全检查员未到作业面垱头进行检

查，不能及时发现排除存在的安全隐患；未严格落实机电设备维

修保养制度，致使主扇备用电机不能及时更换；未严格落实劳动

安全防护用品管理制度，监督工人正确规范使用个人防护用品；

未严格落实“三项”岗位人员培训。

4.落实隐患排查责任不到位。对人行天井梯子不符合要求的

风险隐患未及时排查消除，未按有关规定设置梯子扶手、天井梯

子间和溜碴间等防坠落安全设施。

七、事故整改和防范措施建议

针对事故暴露出的突出问题，深刻汲取事故教训，矿山企业

要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要讲话精

神，牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价这条红线意识，认真

落实安全生产主体责任，加强安全管理，完善各项管理制度，进

一步提高矿山本质安全生产条件，有效防范和遏制类似事故再次

发生，提出如下建议措施：

— 20 —

（一）蓝翔铅锌矿

1.深刻吸取事故教训，强化思想认识。要将每年 12 月 8 日

定为事故警示教育日，并纳入安全生产教育和培训计划，利用安

全培训、职工大会、安全生产例会、班前会等多种形式，常态化

开展全员警示教育，推动全体从业人员从“要我安全”的被动认识

向“我要安全”“我会安全”的主动转变。

2.全面落实安全责任，强化安全管理。制定切实可行的单体

施工组织设计和单项工程专项施工方案，及时对施工人员进行专

项培训和技术交底，施工人员应了解岗位存在的安全风险和注意

事项，严格落实安全技术措施和防护要求；严格按规程要求设置

天井安全防护设施，天井施工时梯子间和溜碴间互相隔开，并按

要求设置防坠落安全防护设施。

3.严格日常管理，强化制度执行。矿山应严格落实安全管理

制度，严格落实矿领导带班下井制度，强化对现场安全管理的监

督检查，及时排查消除风险隐患、纠治各类“三违”行为；跟班安

全员要严格落实安全检查职责，及时发现和整改事故隐患；矿山

应合理安排井下作业时间，严禁超时超强度作业，高风险、高强

度作业岗位要严格控制工人年龄，并认真开展员工安全教育培

训；严格按照《金属非金属矿山安全规程》的规定管理好主扇风

机，主扇风机停开或故障时及时撤出井下作业人员。

（二）铅山县应急管理局

要加强安全监管队伍建设，特别是要配齐配强矿山专业监管

— 21 —

人员，确保监管力量与辖区内监管的矿山企业数量、生产规模相

匹配，进一步强化监管执法人员的业务能力提升以及采取聘请专

家服务等形式，精准识别矿山企业安全风险和薄弱环节，进一步

提升日常监管检查质效，督促企业有效落实安全生产主体责任。

（三）陈坊乡人民政府

应加大对矿山监管检查的频次，督促矿山企业落实安全生产

主体责任和隐患排查整改工作。

铅山县蓝翔矿业有限公司蓝翔铅锌矿

“12·8”一般高处坠落事故调查组

2026 年 2 月 9 日