# 【事故调查报告】宁国市安徽司尔特化肥科技有限公司“6•7”一般中毒窒息事故调查报告

来源：宣城市应急管理局　宣城市应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://yjj.xuancheng.gov.cn/News/show/1669538.html

发布时间：2025-08-06　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

宁国市安徽司尔特化肥科技有限公司“6·7”

一般中毒窒息事故调查报告

宣城市人民政府事故调查组

2025 年 6 月 7 日，宁国市安徽司尔特化肥科技有限公司发

生一起中毒窒息事故，造成 1 人死亡，2 人受伤，直接经济损失

205万元。事故发生后，宣城市人民政府市长邓继敢批示要求迅

速组织查明原因，做好现场检测、有效管控，并举一反三，处理

好善后事宜。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和

调查处理条例》以及《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办

公厅印发〈关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见〉

的通知》要求，宣城市人民政府成立了宁国市安徽司尔特化肥科

技有限公司“6.7”中毒窒息事故调查组，依法开展事故提级调

查工作。事故调查组由市应急局分管负责同志任组长，市纪委监

委、市公安局、市总工会、市工信局、市应急局以及宁国市有关

部门派员并邀请检察机关参加，同时邀请安全生产专家参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、查阅资料、询问证人、

检测检验、专家论证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、

人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员

及责任单位的处理建议，分析了存在的问题，提出了事故防范措

- 2 -

施和建议。

经调查认定，宁国市安徽司尔特化肥科技有限公司“6·7”

一般中毒窒息事故是一起因现场作业人员擅自违规开展受限空

间作业，造成作业人员中毒窒息身亡；应急救援人员盲目施救致

使事故扩大的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故单位概况

安徽司尔特化肥科技有限公司（以下简称司尔特公司）是安

徽省司尔特肥业股份有限公司的全资子公司，位于宁国经济技术

开发区汪溪园区，企业性质为有限责任公司(非自然人投资或控

股的法人独资)，注册资本 6 亿元人民币，统一社会信用代码

91341881MA8P22Y669（1-1），员工 950 人，占地面积 600255 ㎡，

从事各类磷复肥料、缓控释肥料、专用测土配方肥料、生态肥料、

有无机肥料及新型肥料研发、生产与销售。安全生产许可证编号

（皖 P）WH安许证字〔2022〕G11号，有效期至 2025 年12 月 16

日，许可范围为：65 万吨/年 98%硫酸、7.8 万吨/年 31%盐酸、

21 万吨/年磷酸生产工艺系统。

（二）事故单位安全管理情况

司尔特公司成立了安全生产委员会，安委会主任为总经理胡

某华，委员为各分公司负责人、各部门负责人。其安全生产管理

机构为安全管理处，处长胡某，安全管理人员6 人，由总经理直

接分管；全公司共有安全管理人员 19 人。公司制定了安全生产

- 3 -

责任制、安全生产管理制度、操作规程和应急预案，定期开展安

全生产教育培训、应急演练、安全检查、隐患排查治理等工作。

图1 司尔特公司组织架构图

（三）事故装置所在部门情况

硫酸厂是司尔特公司下属生产部门，厂长章某喜，安全员李

某，下设磺制酸车间、矿制酸车间、原料车间、发电车间、维修

车间。35 万吨/年硫磺制酸装置和 30 万吨/年硫铁矿制酸装置分

属两个车间管理，主生产装置独立，共用一套环保尾气处理装置。

1.磺制酸车间基本情况

磺制酸车间主任金某刚，车间共计 26 人三班制，每班 8 个

人，1 人机动，大修期间全部人员均上白班，参与大修工作。车

间分为熔硫岗位、焚硫转化岗位、锅炉岗位、干吸岗位、低温回

收岗位。事故发生时，30 万吨/年硫铁矿制酸装置正在生产，35

万吨/年硫磺制酸装置停产大修接近尾声。

- 4 -

2.工艺流程

35万吨/年硫磺制酸装置工艺部分由六个工段组成，分别是：

原料工段，熔硫工段，焚硫转化工段、干吸、低温热回收工段，

成品工段，尾吸工段。

（1）原料工段

将硫磺输送到熔硫槽中，通过电磁除铁器除去金属杂质。

（2）熔硫工段

固体硫磺在快速熔硫槽内熔化，过滤精制后的液硫，泵送至

焚硫转化工段焚硫炉内燃烧。

（3）焚硫转化工段

干燥空气在焚硫炉与硫磺混合燃烧生成含SO₂的炉气，降温

后进入转化器，依次进行换热、四段转化。转化后的炉气降温后

进入第二吸收塔，塔内用约 98.5％硫酸吸收炉气中 SO₃，吸收后

的气体经塔顶除雾器除雾后，进入尾吸工段。

（4）干吸、低温热回收工段

湿空气经干燥塔吸收水分后升压送入焚硫炉与硫磺进行燃

烧。干燥塔内喷淋96%浓硫酸，吸收空气中水分后排至干燥塔酸

循环槽中，冷却后再泵入干燥塔内喷淋。热量回收塔底部为高温

吸收部分，吸收一次转化气中的SO₃，并经过低压锅炉回收吸收

反应热产生低压蒸汽；上部为低温吸收部分，从第二吸收塔系统

引入低温浓硫酸吸收剩余的SO₃，并除去酸雾。经第二次转化后

的气体进入第二吸收塔，吸收塔内喷淋 98.5%浓硫酸，吸收 SO₃

后自塔底排至二吸塔酸循环槽中，冷却后再泵入第二吸收塔内循

- 5 -

环喷淋。成品酸从第二吸收塔酸循环泵出口引出，冷却后计量，

送出界区。

（5）成品工段

由成品酸冷却器出口的98.5%成品硫酸送入成品酸贮罐，再

由输送泵送各使用场所。

（6）尾吸工段

烟气从吸收段的底部进入，由下而上与上部喷入的吸收液在

塔填料层内逆向接触，尾气通过连通管与来自 30 万吨硫铁矿制

酸装置的尾气合并后进入尾吸塔，最终随净化烟气一起排放。

图2 硫磺制酸工艺流程图

- 6 -

3.大修工作情况

2025 年4 月 23 日，司尔特公司制定印发了《2025 年安徽司

尔特化肥科技有限公司硫酸厂硫磺制酸车间年度大修工作方案》

（司尔特肥字〔2025〕17 号），包含四个附件：《2025 年硫磺

制酸车间年度大修工作方案》《2025 年硫磺制酸车间检修方案》

《2025 年硫磺制酸车间大修停车方案》《2025 年硫磺制酸车间

大修开车方案》。大修工作计划 4 月 28 日 17:00 至 5 月 18 日

17:00，共计 20天（包括开、停车时间）。

该方案对大修工作提出了具体要求：各车间负责人协调、指

挥好大修期间各项检修及清理工作，确保安全、环保到位的前提

下，保证检查到位、检修质量、清理彻底。力争提前完成本次检

修、清理工作。各班长为检修现场安全监督员，对检修安全工作

负有责任，有权制止违章和处理违章作业人员。并对检维修人员

安全教育、劳动保护用品穿戴以及特殊作业提出具体要求。

《2025 年硫磺制酸车间检修方案》规定了各检修项目的具

体内容、检修责任人和负责人，安全验收要求为“工完料净，场

地清理干净；劳动器具拿出归类摆放”。

《2025 年硫磺制酸车间大修停车方案》要求：“待空气鼓

风机停止运行后立即关闭二吸塔出口烟气阀门，必要时将二吸至

烟囱及脱硫塔阀门用盲板盲死。”但事发后经现场检查，二吸塔

出口烟气阀门并没有完全关闭，内漏现象严重，有必要加装盲板，

但实际未加装盲板。该车间实际作业过程中也注意到了有烟气串

- 7 -

入的风险，安全人员要求作业时打开二吸装置上部人孔、打开转

化器四段上部人孔，保持通风排气，只有在下雨的时候，为防止

雨水进入装置内将人孔封盖。

（四）事故现场情况

1.事故发生位置

事故地点为安徽省宣城市宁国经济技术开发区汪溪园区惠

民路安徽司尔特化肥科技有限公司硫酸厂磺制酸车间转化工段。

具体位置为转化炉 4 段进气管道下部水平部分，距离地面高

度为 4 米。

图3 事故车间位置图

- 8 -

图4 事故现场位置示意图

2.现场勘查情况

（1）事故位置勘查情况

事故位置管道直径 1.6 米，壁厚 8 毫米，外面包裹有 15厘

米保温层。管道上部有一个长 64厘米、宽 60 厘米的方形口子，

管道内临时焊接的密封挡板完好无损，底部有少量水，深度约5

厘米，管道内有切割用割枪，该部分管道上部被当作操作平台，

放置了救援绳、安全带、滤毒罐、防雨布、警示标识牌等。

- 9 -

图5 事故位置及管道内部

（2）现场有害物质检测情况

- 10 -

事故发生后，司尔特公司分别于 6 月 7 日 17:10、18:35 检

测分析了事故位置周边环境SO₂、H₂S、O₂含量；于 6 月 8 日 14:30

对事故位置周边环境再次检测分析了 SO₂、H₂S、O₂、CO 含量，

均无异常值。但未对事故设备内部相关气体含量进行检测分析。

6 月17 日 17时，事故调查组人员用手持式气体检测报警仪

对事故管道内部气体进行了测量，O₂含量 20.9%、CO 浓度 5ppm，

其他气体未检出。

6 月 17 日司尔特公司委托专业检测机构对涉事设备转化炉

内部气体进行了检测分析：转换器4 段两处二氧化硫含量分别为

4.0mg/m³、20.9mg/m³，一氧化氮 31.8mg/m³、7.8mg/m³，氮氧

化物 48.7mg/m³、11.6mg/m³，氧气 20.6%。转换器1 段进口管道

二氧化硫含量 133.8mg/m³，氧气含量 20.43%。转换器 2 段和 3

段氧气含量正常，二氧化硫和氮氧化物均有微量被检出。

为查清事故原因，6 月23 日 10时左右，司尔特公司在事故

调查组指导下模拟事发时工况，关闭二吸塔上部人孔，覆盖热热

换热器出口管道雨布。于当日 14 时左右对事发位置管道内气体

进行了检测，O₂含量 14.1%，CO 浓度 4ppm。

6 月25 日 15时，再次对二吸塔内部空间检测，结果为：二

氧化硫150ppm，硫化氢 39ppm，一氧化碳 17ppm，氧含量6.9%。

对4段人孔内空间检测，结果为二氧化硫26.5ppm，硫化氢14ppm，

一氧化碳 14ppm，氧含量9.1%。对事故位置管道内空间检测，结

果为一氧化碳14ppm，氧含量7.3%，其他气体未检出。

- 11 -

（3）焚硫炉

焚硫炉硫磺入口管道为切断状态，安装了一台柴油燃烧器。

焚硫炉至转化炉总管上的蝶阀为关闭状态，焚硫炉烘炉尾气风机

前管道设计有盲板。为满足开车计划工艺操作条件需求，该盲板

于 5 月7 日被拆除，并于 6 月7 日 10:50 开始对焚硫炉进行烘炉

作业，18 时左右关闭油枪停止烘炉作业，18:28 停焚硫炉风机。

（4）三氧化硫转换器管道连通状态

热热换热器出气至转化器 4 段管道水平段上部开口，管道内

部靠近热热换热器加装了钢质密封挡板，焊接完好。转化器 4 段

出口管道至低温换热器、省煤器、吸收塔、尾气环保处理设施、

烟囱等设备管道连通，与正在运行的另外一套硫酸装置尾气系统

之间安装有两只蝶阀，现场查看，一只阀门打开状态另一只阀门

关闭状态，但是有内漏。

图6 有内漏现象的蝶阀 图7 二吸塔上部人孔

- 12 -

（5）控制室自动化控制系统

DCS记录显示6月7日10:50至18:28停焚硫炉风机有运行

记录。

（五）事故发生经过

2025 年4 月 28 日起，司尔特公司按照大修工作方案，对硫

酸厂硫磺制酸车间实施停车大修，并完成了大部分工作，因市场

原因没有按照计划及时恢复生产。推迟的计划是6 月 10日复产，

6 月 5 日开始进行开车前检维修。

6 月4 日下午，转化器4 段触媒更换完成，为防止雨水进入，

关闭了4 段上部人孔。

为检测本工段热热换热器与冷热换热器工况正常，6 月 5 日

至 7 日对以上两设备进行试压试验。6 月 5 日8:15至 15:55，对

热热换热器出口管道加装挡板进行焊接密封，作业过程中无异常

状况。后续于6 月 6 日8 时使用压缩空气进行打压，至 6 月 7 日

10 时打压结束，压力监测合格。

6 月7 日下雨，为防止雨水进入二吸塔，上午 10:00 关闭了

二吸塔人孔。10:50，对该装置焚硫炉使用柴油进行烘炉，13:50

对热热换热器与冷热换热器进行泄压，原计划泄压结束后拆除热

热换热器出口管道密封挡板。

当日上午，维修车间班长刘某安排维修工王某、孙某辉焊接

平台（位于事故管道上方）地脚线作业。下午 14 时左右，刘某

安排王某、孙某辉开展硫磺 1.4米管道（位于事故管道上方）盲

- 13 -

板割除作业，王某负责监护，孙某辉佩戴防毒面具进入硫磺管道

割盲板，15:40左右完成作业，并按照刘某要求将气割枪及气割

管放下去交给刘某。随后，王某、孙某辉继续封人孔，于将近

16 时完成作业后，离开现场。以上作业均未履行审批程序。

在王某、孙某辉作业的同时，14 时左右，刘某给硫磺制酸

车间主任金某刚打电话，询问打压是否完成，金某刚答复打压已

经结束。14:50 左右，刘某再次打电话给金某刚，告知下雨不能

开展热热换热器出口管道挡板拆除作业，金某刚表示同意。当时

因下雨，其他工人均在打扫卫生，雨下大后，工人均在休息。

王某、孙某辉离开作业现场后，刘某在未经审批、现场无其

他目击者的情况下，携带气割枪自行进入热热换热器出口管道进

行作业，随后发生中毒窒息事故，倒在管道内。

16 时，硫磺制酸车间班长陈某巡查时，发现乙炔气管与氧

气管接入热热换热器出口管道内，在下方询问是否有人在作业，

未得到回复，陈某爬到管道口查看，发现刘某昏迷在管道中，陈

某伸手准备将刘某拉起，由于够不到人，且吸了一口气就感到全

身发软，遂放弃，呼叫其他人来救援；维修工穆某林赶到现场，

立即跳入管道中，刚抱起刘某时，便感觉全身无力，于是放下刘

某，在陈某协助下从管道中爬出。

16:05，2 名操作工徐某、程某赶到现场后，立即佩戴防毒

面具（7 号滤毒罐，防 SO₂、H₂S）开展施救，施救过程中也相继

昏迷。

- 14 -

图8 徐某、程某所佩戴滤毒罐

16:10，金某刚接到车间员工电话后赶到现场，安排人员佩

戴空压呼吸机并准备铁钩，因佩戴空压呼吸机不方便进入，就采

用铁钩进行施救。先用铁钩钩住程某裤腰带将其救出，随后用同

样方法将徐某、刘某相继救出。救出后，第一时间安排人员现场

急救，拨打 120，随后将 3 人抬上救护车，送往宁国市人民医院

急救。

17:30，刘某抢救无效死亡。18:07，徐某、程某转院至浙江

大学医学院附属第一医院余杭院区救治，均无生命危险。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故共造成1 人死亡，2 人受伤。按照《企业职工伤亡

事故经济损失统计标准》进行统计，本起事故共造成直接经济损

- 15 -

失 205 万元。

（七）其他情况

2025 年 6 月 7 日 14 时至 17 时，宁国市汪溪街道天气情况

为暴雨至小雨，东风3 级，23-25℃。本起事故未形成舆情。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

6 月 7 日 16:10，硫磺制酸车间员工吕某阳向车间主任金某

刚电话报告事故，金某刚赶到现场组织救援，16:20左右向硫酸

厂厂长章某喜电话报告。

16:29，章某喜赶到现场并向总经理胡某华电话报告。

16:47，胡某华赶到现场。

16:58, 胡某华分别向宁国经开区管委会、宁国市应急局电

话报告；17:20,分别书面报告。

18:10, 宁国经开区管委会书面向宁国市应急局报告。

19:16，宁国市应急局向宣城市应急局书面报告。

19:56，宣城市应急局分别向宣城市委、市政府以及省应急

管理厅书面报告。

（二）事故现场应急处置情况

6 月 7 日 16:10，金某刚接到电话后赶到现场，立即组织救

援，将程某、徐某、刘某 3 人相继从事故管道内救出后安排现场

急救，并拨打120，将 3 人送医院急救。

16:30起，司尔特公司相关负责人和企业相关部门负责人陆

- 16 -

续赶到现场，组织开展急救、设置警戒区域、现场检测、善后等

工作。

18:00左右起，宁国市委、市政府和宁国市应急局、宁国经

开区管委会、汪溪街道办事处、汪溪派出所、宁国市生态环境局

以及当地安全生产专家等相关人员陆续到达司尔特公司，组织开

展事故现场处置等工作。

22:00，宣城市应急局相关人员到达司尔特公司，了解事故

相关情况。

6 月8 日 00:10，安徽省应急厅相关人员到达司尔特公司，

了解事故相关情况。

（三）医疗救治和善后情况

程某、徐某、刘某 3 人被救出后，司尔特公司安排现场急救

后即送宁国市人民医院急救。

17:30，刘某抢救无效死亡。18:07，程某、徐某转院至浙江

大学医学院附属第一医院余杭院区救治。经过积极治疗，程某、

徐某均无生命危险，处在康复过程中。

19:30，宁国市政府组织召开事故处置工作会议，善后工作

随即启动。具体由汪溪街道办事处会同宁国经开区管委会负责，

于 6 月9 日达成赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，司尔特公司组织开展应急救援工作积极有效。

宁国市政府及相关部门及时响应，做好现场管控等工作，事故信

- 17 -

息及时准确、流转正常。善后处置稳妥有序。未发生群体性事件

和负面舆情。

三、事故原因分析

（一）致害物质分析

1.根据《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）

等规定，有毒物质作业场所最高允许浓度硫化氢 10mg/m³、二氧

化硫 5mg/m³、一氧化碳 20mg/ m³、氮氧化物5mg/ m³。根据《缺

氧危险作业安全规程》（GB8958—2006）规定，作业场所氧含量

低于 19.5%（体积分数）就属于缺氧环境。根据有关资料，氧气

含量低于 12%时中枢神经系统会受到明显影响，人会出现判断力

下降、意识模糊、昏迷等症状，可能在短时间内危及生命。氧气

含量低于 8%时，人会迅速失去意识，呼吸和心跳可能停止，短

时间内（通常几分钟内）就会死亡。

2.程某、徐某进入事故管道施救前均佩戴了滤毒罐，若现场

有硫化氢、二氧化硫、三氧化硫、一氧化碳等有毒气体，不会发

生“闪中毒”。

3.事故管道内若存在烘炉的烟气，其主要成分为二氧化碳，

也不会发生“闪中毒”。

4.从先后进入事故管道内的 3 人迅速失去意识的情况来判

断，较大可能为低氧环境造成的“缺氧窒息”。致害气体中氧含

量很低，应为制酸装置尾气，尾气中还有较高浓度的硫化氢、一

氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等有毒气体，加速了人员伤亡的过

- 18 -

程。因此本起事故定性为中毒窒息事故。

硫酸厂尾气分析如下图。

图9 6 月7日硫铁矿制酸尾气检测报告

（二）致害途径分析

1.事故管道内一定存在致人伤亡的致害气体，且这种气体只

能从转化器 4 段串过来。

2.转换器4 段连接的设备之一为转换器 3 段，两者之间有钢

板隔断，几天前进行了泄漏检查，判断为隔断良好，即不可能有

有害气体从转换器 3 段串进来。

3.转换器 4 段连接的设备之二为连接硫铁矿制酸装置直径

800mm 的管道。调查组已经确认该管道加装了盲板，且盲板完好

无损，致害气体不可能通过这段管道串进来。

4.转换器4 段连接的设备之三为取样管，不可能串气。

5.转换器4 段连接的设备之四为温度计、压力表连接管，不

- 19 -

可能串气。

6.转换器 4 段连接的设备之五为出气管道，直径 1600mm，

连接的设备为低温过热器、省煤器、第二吸收塔、阀门一（关闭

但是内漏）、阀门二（未关闭）、30 万吨/年硫铁矿制酸装置尾

气管道、环保尾气吸收塔（预脱硫塔、脱硫塔）、硫酸尾气烟囱。

7.该车间不使用氮气，也未见氮气管道，没有氮气串入的可

能。

8.事故当天下雨，气压较低，天气条件不利于尾气烟囱向上

抽吸。

9.根据事故后对事故场所气体多次检测的结果，特别是 6 月

25 日下午的检测结果，能判定致害气体为 30 万吨/年硫铁矿制

酸装置尾气。

综上所述，由于天气条件和环保尾气吸收塔的阻力，以及相

关设备的人孔、阀门开启状态等因素影响，一部分硫铁矿制酸装

置尾气顺着硫磺制酸尾气管道倒流至事故管道，因事故管道开口

被雨布覆盖，倒流的尾气积聚形成致害气体。致害气体倒流途径

如下图。

- 20 -

图10 致害气体倒流途径

- 21 -

（三）直接原因

1.现场作业人员刘某未严格执行特殊作业管理制度，未按照

受限空间作业“先通风、再检测、后作业”的流程要求，并在未

办理作业票的情况下擅自开展作业，造成其中毒窒息身亡；应急

救援人员程某、徐某未有效落实安全措施，盲目施救致使事故扩

大。

2.司尔特公司没有在硫磺制酸二吸塔与尾气吸收装置之间

管道上加装盲板,从而有效隔断硫磺制酸和硫铁矿制酸两套生产

系统；下雨时将二吸塔上部人孔关闭、将转化器4 段人孔封闭，

形成尾气倒流途径；加之在事故管道开口覆盖雨布，使尾气在事

故管道内积聚。

（四）间接原因

1.作业现场安全管理不到位。司尔特公司各级安全管理人员

对作业现场巡查检查频次和密度不够，未能及时发现和制止刘某

的违规作业行为，以及此前刘某违规安排王某、孙某辉割除盲板

作业（前后持续约 2 小时）。

2.受限空间安全管理不到位。司尔特公司对受限空间辨识不

全面，事故管道未设置受限空间警示标志；没有严格执行《危险

化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)关于受限空间、

动火、高处等作业的相关要求。

3.《大修方案》编制不细致。缺乏对大修工作过程详细的规

划设计，没有对停炉放空操作及有害气体检测、盲板抽堵工作及

与在生产工艺设备的隔离工作、更换触媒的工作过程、打压工作

- 22 -

过程、烘炉工艺过程、受限空间作业、动火作业等每一个工作过

程的每一步作业开展危险有害因素辨识与分析。

4.大修工作前的安全交底工作和教育培训工作落实不到位，

员工安全意识淡薄，没有落实大修方案中的基本要求；安全操作

规程内容不完善，开停车方案内容过于简单，没有细化每一步操

作并辨识每一步作业可能存在的风险。

5.移动式可燃和有毒气体检测报警装置管理不规范，仪器上

未张贴检测合格标志。受限空间内部有毒气体检测没有采用抽气

式的检测仪，致使内部空间有毒气体检测和观测数据不准确。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.司尔特公司安全生产责任制落实不到位，安全风险管控和

隐患排查治理双重预防机制不健全、落实不到位，公司、分厂、

车间、班组安全管理人员均没有检查发现作业现场存在的安全隐

患和问题，受限空间风险辨识不全面。

2.特殊作业安全管理存在严重漏洞。一是 6 月5 日硫磺制酸

车间开展动火作业后，未进行清理，设备工具均遗留在事故现场

附近，6 月 6 日又开展了受限空间作业，前一日的动火作业工具

仍未清理；二是刘某作为维修车间班长，经常从事焊接、气割作

业，却未持有融化焊接与热切割特种作业证；三是事故当天在没

有审批的情况下，刘某先安排王某、孙某辉开展 1.4米管道盲板

割除作业，该 2 人未提出异议，作业期间也无人发现并制止该违

规作业；四是刘某随后自行进入事故管道作业，短时间内即昏迷，

- 23 -

终导致多人伤亡事故。

3.安全教育培训不到位。司尔特公司对员工开展特殊作业安

全教育，特别是受限空间作业安全教育不深不细，较少开展相关

应急演练，导致员工对受限空间专业知识掌握不到位，对受限空

间危害性缺乏正确认识和足够警惕，处置突发事件能力不强。

（二）有关部门

宁国经开区管委会、宁国市工信局、宁国市应急局、汪溪街

道办事处督促指导司尔特公司开展隐患排查整治，特别是受限空

间风险辨识管控和作业安全管理不到位；满足于司尔特公司作为

一家大中型企业“管理较规范”的固有印象，未能开展更全面、

更深入、更专业的指导服务，致使一些“想不到、管不到”的风

险隐患酿成伤亡事故。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员（1 人）

刘某，司尔特公司维修车间班长。在融化焊接与热切割特种

作业证到期后未重新取证，无证上岗从事焊接、气割作业；在没

有审批的情况下，先违规安排他人开展盲板割除作业，后自行进

入事故管道作业，因中毒窒息，直接导致自身死亡，间接导致2

名救援人员受伤。涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十

四条

[1]

相关规定，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

[1]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故

或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造

成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

- 24 -

（二）事故责任单位（1 家）和有关责任人员（8 人）行政

处罚建议

1.司尔特公司。企业安全生产主体责任和各级岗位安全生产

责任制落实不到位，安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制

悬空，开展安全隐患排查治理不深不细；对公司内各类风险特别

是受限空间作业风险辨识不全面，特殊作业审批制度执行不严，

作业现场安全管理不规范；《大修方案》编制不细致，未认真开

展危险有害因素辨识与分析，安全操作规程、开停车方案不完善；

特种作业人员无证上岗；安全教育培训不到位，特别是对受限空

间作业安全教育不深不细，导致员工对专业知识掌握不到位，应

急处置能力不强，导致事故发生。依据《中华人民共和国安全生

产法》第一百一十四条第一款第一项

[2]

之规定，建议由宣城市应

急管理局予以行政处罚。

2.胡某华，司尔特公司总经理。作为企业安全生产第一责任

人，履行安全生产职责不到位，组织制定的本单位安全生产规章

制度和操作规程不完善，员工安全教育培训流于形式，开展安全

检查不深入，安全风险辨识不到位，特殊作业现场安全管理不规

范。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一

项

[3]

之规定，建议由宣城市应急管理局予以行政处罚。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依

法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，

导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

- 25 -

3.毛某静，司尔特公司副总经理，分管生产。履行“管生产

必须管安全”不到位，参与制定的本单位安全生产操作规程、教

育培训计划、应急演练计划等不完善，对检维修方案审核不细致，

开展安全检查不深入，安全风险辨识不到位，特殊作业现场安全

管理不规范。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条

[4]

之规定，建议由宣城市应急管理局予以行政处罚。

4.胡某,司尔特公司安全管理处处长。作为企业安全管理机

构负责人，参与制定的本单位安全生产规章制度和操作规程不完

善，员工安全教育培训流于形式，开展安全检查不深入，安全风

险辨识不到位，未及时发现并制止刘某无证上岗以及擅自违规安

排特殊作业的行为。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十

六条之规定，建议由宣城市应急管理局予以行政处罚。

5.谢某江，司尔特公司安全管理处安全员。督促执行本单位

安全生产规章制度和操作规程不到位，员工安全教育培训流于形

式，开展安全检查不深入，安全风险辨识不到位，未及时发现并

制止刘某无证上岗以及擅自违规安排特殊作业的行为。依据《中

华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由宣城市应

急管理局予以行政处罚。

6.章某喜，司尔特公司硫酸厂厂长。作为停车检修工作领导

小组组长，组织制定《大修方案》不细致，未认真开展危险有害

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规

定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或

者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照

刑法有关规定追究刑事责任。

- 26 -

因素辨识与分析，安全操作规程、开停车方案不完善；特殊作业

现场安全管理不规范，未及时发现并制止刘某无证上岗以及擅自

违规安排特殊作业的行为。依据《中华人民共和国安全生产法》

第九十六条之规定，建议由宣城市应急管理局予以行政处罚。

7.金某刚，司尔特公司硫酸厂硫磺制酸车间主任。特殊作业

现场安全管理不规范，未及时发现并制止刘某擅自违规安排特殊

作业的行为。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之

规定，建议由宣城市应急管理局予以行政处罚。

8.李某，司尔特公司硫酸厂硫磺制酸车间安全员。特殊作业

现场安全管理不规范，未及时发现并制止刘某擅自违规安排特殊

作业的行为。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之

规定，建议由宣城市应急管理局予以行政处罚。

9.王某唱，司尔特公司硫酸厂维修车间副主任。未及时发现

并制止本车间班长刘某无证上岗以及擅自违规安排特殊作业的

行为。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，

建议由宣城市应急管理局予以行政处罚。

（三）建议由企业自行处理人员（2 人）

王某、孙某辉，司尔特公司硫酸厂硫磺制酸车间员工。安全

意识淡薄，6 月 7 日当天在明知作业未经审批、未见作业票的情

况下，仍按照班长刘某要求，违规开展动火作业，虽与本起事故

发生无直接关系，但风险极大，建议由司尔特公司按照企业内部

规章制度自行予以处理。

- 27 -

（四）其他处理建议（4 家）

1.宁国经开区管委会，作为宁国市人民政府派驻宁国经开区

管理机构，落实辖区安全管理职责不到位，未有效督促指导司尔

特公司排查并消除安全隐患，建议责成其向宁国市人民政府作出

深刻书面检查;并由宁国经开区管委会对宣城宁国化工园区管理

中心相关人员责令检讨。

2.宁国市工信局，作为化工行业主管部门，落实“三管三必

须”不到位，对宁国市化工企业特别是司尔特公司督促指导缺位，

建议责成其向宁国市人民政府作出深刻书面检查。

3.宁国市应急局，作为化工行业安全监管部门，履行监管职

责不到位，未有效督促指导司尔特公司排查并消除安全隐患，建

议责成其向宁国市人民政府作出深刻书面检查。

4.汪溪街道办事处，作为宁国市人民政府派驻汪溪街道管理

机构，落实属地安全管理职责不到位，未有效督促指导司尔特公

司排查并消除安全隐患，建议责成其向宁国市人民政府作出深刻

书面检查。

六、事故防范措施

（一）切实树牢安全发展理念，织密责任网格。宁国市人民

政府及宁国经开区管委会、宁国市工信局、宁国市应急局、汪溪

街道办事处等有关单位要深入贯彻落实习近平总书记关于安全

生产重要论述，坚持“两个至上”，坚持“党政同责、一岗双责、

齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安

- 28 -

全、管生产经营必须管安全”，加强统筹协调，厘清职责，消除

监管盲区和漏洞，促进化工等行业企业提升本质安全水平；加强

安全监管力量建设，强化安全检查和行政执法，持续开展好安全

生产治本攻坚三年行动，防范事故发生。

（二）全面落实双重预防机制，消除风险隐患。司尔特公司

要深刻汲取本起事故教训，落实安全生产主体责任和全员岗位安

全生产责任制，进一步完善各项规章制度、操作规程、作业方案

等；深入开展安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设，

深入开展受限空间等风险辨识，落实管控措施，加大安全检查力

度，严查“三违”行为，落实奖惩措施，严格考核；加大安全投

入，不断提升安全生产条件，确保安全设备设施的适用性、有效

性。

（三）严格特殊作业安全管理，严禁违规作业。司尔特公司

要将严格特殊作业管理特别是受限空间作业管理作为当前并长

期坚持的一项重点工作，严格执行《危险化学品企业特殊作业安

全规范》（GB30871-2022）和公司《特种作业管理制度》；公司

有关部门和各级安全管理人员要时时绷紧思想之弦，加大作业现

场检查巡查密度和频次，切实做到无审批不作业、无安全措施不

作业、无监护不作业，作业完毕后清理现场恢复原状并验收确认，

从源头消除特殊作业安全风险。

（四）深化安全生产教育培训，提升员工素质。司尔特公司

要高度重视安全生产工作中“人”这一决定性因素，开展本起事

- 29 -

故安全警示教育，以事故教训使员工受到深刻教育，促进安全意

识提升。要根据法律法规标准要求、企业现状以及各岗位风险因

素、操作规程等，深入开展有针对性、操作性的安全教育，使员

工做到“三不伤害”。要定期开展应急演练，使员工掌握受限空

间作业等风险以及应急处置、紧急避险等技能，不违规作业、不

盲目施救。要全面筛查特种作业人员持证上岗情况，坚决杜绝无

证上岗行为。