# 重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司“3.11”一般坍塌事故调查报告

来源：重庆市黔江区应急管理局　重庆市黔江区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.qianjiang.gov.cn/bmjd/xzfgzbm/qyjglj/zwgk_49221/fdzdgknr_49223/yjgl/zhsg/dcbg/202605/t20260512_15668925.html

发布时间：2024-05-22　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司

“3.11”一般坍塌事故调查报告

2024 年 3 月 11 日 10 时 30 分许，重庆弘扬建材集团弘

龙水泥有限公司（以下简称弘龙公司）在水泥成品 2#储存库

进行结块水泥清理时，发生一起一般坍塌事故，造成 1 人死

亡，直接经济损失约 126 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报

告和调查处理条例》及《重庆市安全生产条例》等有关法律

法规的规定，经黔江区人民政府授权，成立由区应急管理局

牵头，区公安局、区经济信息委、区总工会等部门组成的弘

龙公司“3.11”一般坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），

并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四

不放过”原则，事故调查组通过现场勘查、调查取证、查阅资

料、询问有关人员，查明了事故经过、原因、应急处置、人

员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提

出了对相关责任人的处理意见和事故防范措施建议，现将有

关情况报告如下：

事故调查组认定，本次事故是一起因作业人员违规作业

和弘龙公司安全生产主体责任落实不到位造成的一般生产安

— 2 —

全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

弘龙公司：该公司成立于 2003 年 9 月 15 日，注册资本

壹亿元整，注册地址为重庆市**区***8 园区，公司类型为有

限责任公司，统一社会信用代码：91500**********355,经营

范围：城市生活垃圾经营性服务、建筑材料销售、煤炭及制

品销售、固体废弃物治理、通用硅酸盐水泥生产和销售等。

法定代表人：刘**。

（二）事故单位安全管理情况

该公司成立由总经理刘**任组长，分管生产的副总经理

易*、周*平、刘*富、杨*、李*合和杨*全任副组长，各车间

部室领导为成员的安全生产领导小组，领导小组办公室设在

安全环保部，由安全环保部部长周建任办公室主任，主持日

常事务工作。该公司制定了安全生产目标管理制度等相关安

全管理制度和安全操作规程。

（三）事故发生经过

2024 年 3 月 11 日早上 8 时，包装车间主任龚*峰组织召

开班前会，会上针对近期水泥储存库放料不畅，影响工作效

率进行了集体讨论，决定由胡*禄、冉*红和邱*云三人去下料

口等部位排查一下是否堵塞。会后，胡*禄等人对 1#库和 2#

库进行排查，发现库底均被水泥块堵塞。胡*禄立即将排查情

— 3 —

况汇报给龚*峰，龚*峰让他们先对 2#库进行清理。10 时许，

胡*禄等人在 2#库观察口发现里面也有结块水泥，三人便沿

直梯进入库底准备对结块水泥进行简单处理，胡*禄、冉*红

负责水泥块清理，邱*云负责照明。作业约半小时后，胡*禄、

冉*红发现库壁水泥挂料在“垮落”且伴有响声，胡*禄便大

声喊“走”、“出去”。不久，胡*禄走出 2#库观察口，便

问冉*红“老邱出来没？”，冉*红说没有看见。他们两人认

为邱*云已先出去，于是两人便返回包装车间。在包装车间遇

见包装工人魏*英便问其是否看见邱*云，魏*英回答“没有”，

接着胡*禄等人到厂区内“多处”寻找邱*云，但还是未找到。

11 时许，胡*禄便向龚*峰汇报“邱*云，人不见了”。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

11 时许，龚*峰接胡*禄报告后，立即组织人员在厂区内

多处找寻邱*云，同时了解相关情况。历经多次找寻，还是没

有找到邱*云。在 11 时 30 分左右，便将该情况报告给公司总

经理刘**。接着，刘**立即前往现场指导搜救工作，直到 12

时 40 分左右还是未找到邱*云。13 时 9 分许，刘**向区应急

管理局等单位报告事故相关情况。区应急管理局接报后，立

即组织区公安局、区经济信息委、区卫生健康委、区消防救

援支队、正阳工业园区管委会、正阳街道办事处、渝东南专

业应急救援支队、黔江区专业应急救援支队等单位赶赴现场

— 4 —

开展应急救援和舆情管控工作。

（二）事故现场应急处置及事故善后情况

区应急管理局接报后，迅速启动应急响应，组织区公安

局、区经济信息委、区卫生健康委、区消防救援支队、正阳

工业园区管委会、正阳街道办事处等单位成立前线指挥部，

全面接管现场救援工作，同时聘请市级工贸应急救援专家到

现场制定搜救方案，全力协调组织救援力量开展搜救工作。

经持续救援，于 22 时 16 分将邱*云搜救出来，经黔江区中心

医院 120 急救医生确认无生命体征，现场宣布死亡。

随后，区应急管理局、正阳街道办事处等部门积极开展

事故善后处置工作。3 月 16 日，弘龙公司与死者邱*云家属

达成赔偿协议，之后家属将邱*云遗体运回老家。目前，死者

已经按照按当地风俗安葬。

(三）事故应急处置评估

事故发生后，弘龙公司未及时提高应急响应级别，未按

规定及时向有关单位报告事故情况，现场应急处置不力。

接报事故信息后，区应急管理局、区公安局、区经济信

息委、区卫生健康委、区消防救援支队、正阳工业园区管委

会、正阳街道办事处及重庆市专业应急救援总队渝东南支队、

重庆市专业应急救援黔江支队等单位均在第一时间赶往现

场，进行现场处置、应急救援，并妥善处置善后和调解工作，

社会面平稳可控，无负面舆情，未造成社会不良影响。

— 5 —

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

序号 姓名 性别 年龄 身份 住址 伤亡情况

1 邱*云 男 56 工人 黔江区**街道***组 死亡

（二）直接经济损失情况

丧葬及善后赔偿费用合计约 126 万元。

四、事故现场勘查情况

弘龙公司共有 4 座筒型水泥储存库，专业编号：1#库、

2#库、3#库、4#库，每座水泥储存库设计储存量为 6000 吨，

库高 40 米，直径 15 米，发生事故的为 2#库，事发时库内有

水泥成品约 100 吨，死者邱*云位于卸料口附近，被垮落的水

泥成品掩埋，佩戴有安全帽、防尘口罩，未见安全带（因库

内灰尘大、视线模糊未能拍摄照片），事发库位置如下图所

示。

图一：从左往右依次为 1#库、2#库、3#库、4#库

— 6 —

五、事故原因分析

（一）直接原因分析

邱*云安全意识淡薄，风险辨识能力不足，违规进库站在

水泥挂料下方冒险作业且未系挂安全带；库壁水泥挂料突然

垮落，致使邱*云在撤出过程中被垮落下来的水泥掩埋窒息而

亡。

（二）间接原因分析

弘龙公司安全生产主体责任不落实：一是未建立健全并

落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除包

装车间胡*禄三人违规进库作业及邱*云未佩戴安全绳等事故

隐患；二是对检查中发现的水泥下料不畅等不能立即处理的

安全问题，有关负责人未及时处理；三是日常管理过程中对

员工开展的安全生产教育培训不到位，致使包装车间胡*禄

三人风险辨识能力不足，违规进库清理结块水泥；四是必要

的应急物资配备不到位。

六、相关职能部门履职情况

（一）区经济信息委

经查，今年以来，区经济信息委从两方面重视安全监管

工作。一是组织召开 2024 年 2 月 21 日召开区经济信息系统

复工复产安全生产工作会议，传达贯彻全市、全区会议精神，

强调节后复工复产及全国两会期间加强安全生产风险管控和

隐患排查整治工作，要求相关科室加强工业企业安全生产工

— 7 —

作指导。二是加强重点企业安全生产指导，2 月 23 日分管领

导带队对弘龙公司开展检查指导，强调企业要严格落实主体

责任，严格落实市区复工复产“六个一”工作要求，加强职

工上岗教育培训，严防违章作业。

（二）正阳工业园区管委会

经查，正阳工业园区管委会高度重视安全监管工作，年

初制定年度执法计划，并按照执法计划开展了执法检查，截

止目前，已全面完成执法计划。同时针对有限空间作业开展

了专项行动，对辖区重点企业开展了全面排查，并建立排查

台账，落实了相应管控措施。

（三）区应急管理局

经查，区应急管理局高度重视工贸安全监管工作，设有

工贸安全监管科负责辖区规上（限额）工贸企业的安全监管

工作，将“四涉一有限一使用”重点企业纳入检查对象，编

制了 2024 年度执法计划，并按计划开展执法检查。同时严格

按照市应急管理局工作要求，将系统治理“四涉一有限一使

用”重点企业安全风险工作纳入专项整治内容进行重点监管，

在今年年初召开节后复工复产会上对安全工作进行了专项部

署，同时开展了专项检查 3 次。

七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）未发现负有事故责任的单位和个人

区经济信息委、区应急管理局、正阳工业园区管委会等

— 8 —

单位在调查时未发现相关人员有失职渎职行为。

（二）免于追究刑事责任的人员

邱*云，弘龙公司包装车间的工人，风险辨识能力不足，

违规进库站在水泥挂料下方冒险作业且未系挂安全带，对事

故发生负有直接责任。鉴于邱*云已在本次事故中死亡，建

议免于追究刑事责任。

（三）建议给予行政处罚的单位和个人

1.建议给予行政处罚的单位

弘龙公司。未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治

理制度，未及时发现并消除包装车间胡*禄三人违规进库作业

及邱*云未佩戴安全绳等事故隐患，违反了《中华人民共和国

安全生产法》第四十一条第二款1；对检查中发现的水泥下料

不畅等不能立即处理的安全问题，有关负责人未及时处理，

违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款2；

日常管理过程中对员工开展的安全生产教育培训不到位，致

使包装车间胡*禄三人风险辨识能力不足，违规进库清理结

块水泥，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条

1 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实

生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

2 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款： 生产经营单位的安全生产管理人员

应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全

问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及

时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

— 9 —

第一款3，对本次事故发生负有直接管理责任。依据《中华人

民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项 4之规

定，建议由区应急管理局对其处以罚款的行政处罚。

2.建议给予行政处罚的个人

刘**，弘龙公司法定代表人、总经理，公司安全生产主

要负责人。必要的应急物资配备不到位；未有效督促、检查

本单位的安全生产工作，未及时发现并消除包装车间工人违

规入库清理等生产安全事故隐患；未及时报告生产安全事故。

其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第四

项5、第五项6、第七项7之规定，对本次事故发生负有责任。

根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项8之规

定，建议区应急管理局对其处以罚款的行政处罚。

3 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行

安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章

制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在

安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

4 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对

负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下

列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

5 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第四项：生产经营单位的主要负责人对本单

位安全生产工作负有下列职责：（四）保证本单位安全生产投入的有效实施。

6 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单

位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理

双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

7 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七项：生产经营单位的主要负责人对本单

位安全生产工作负有下列职责：（七）及时、如实报告生产安全事故。

8 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项： 生产经营单位的主要负责人未履行

本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规

定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

— 10 —

易*，弘龙公司副总经理，具体负责弘龙公司生产管理工

作。未有效制止和纠正包装车间胡*禄三人违规从事有限空

间作业的行为；对检查中发现的水泥下料不畅等不能立即处

理的安全问题，未及时处理。其行为违反《中华人民共和国

安全生产法》第二十五条第六项9、第四十六条第一款10，对

本次事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》

第九十六条 11之规定，建议区应急管理局对其处以罚款的行

政处罚并暂停其与安全生产有关的资格。

龚*峰，弘龙公司包装车间主任，具体负责包装车间的

全面工作。日常管理过程中对包装车间员工开展的安全生产

教育培训不到位，致使胡*禄三人风险辨识能力不足，违规

进库清理结块水泥；未有效制止和纠正胡*禄违规从事有限

空间作业的行为，其以上行为违反《中华人民共和国安全生

产法》第二十五条第二项12、第六项13之规定，对本次事故发

9 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项：生产经营单位的安全生产管理机构

以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反

操作规程的行为。

10 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款： 生产经营单位的安全生产管理人

员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安

全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当

及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

11 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条： 生产经营单位的其他负责人和安全生产

管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以

下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一

年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑

事责任。

12 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项：生产经营单位的安全生产管理机构

以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，

— 11 —

生负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九

十六条 14之规定，建议区应急管理局对其处以罚款的行政处

罚并暂停其与安全生产有关的资格。

八、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，防范类似的安全事故的发生，保

护人民群众生命财产安全，建议事故责任单位切实履行安全

生产主体责任，全力做好安全生产工作，针对本起事故暴露

出来的问题，提出以下整改和防范措施：

（一）弘龙公司要切实提高政治站位，深入学习贯彻习

近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，

坚持“人民至上、生命至上”。要深刻汲取事故教训，全面

辨识有限空间作业存在的安全风险，进一步规范有限空间作

业管理，严格执行作业审批制度，精准制定安全防范措施，

配齐作业安全监护人员。同时，举一反三，认真履行企业安

全生产主体责任，进一步加大隐患排查治理力度，严格落实

风险分级管控制度；强化安全教育培训，不断提高从业人员

如实记录安全生产教育和培训情况。

13 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项：生产经营单位的安全生产管理机构

以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反

操作规程的行为。

14 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管

理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下

的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年

年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事

责任。

— 12 —

安全生产意识、安全生产知识和安全操作技能；进一步改进

生产工艺，淘汰落后设备设施，积极推广使用自动化清库装

置，提高企业本质安全水平。

（二）区经济信息委、区应急管理局、正阳工业园区管

委会要切实履行安全生产监督管理职责，按照“管行业必须管

安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，

厘清职责，履职尽责，加强对企业的安全监管。要把生产经

营单位有限空间作业隐患排查治理作为安全生产工作的重点

来抓，组织对涉及有限空间作业的各类生产经营单位开展一

次大检查大排查，重点检查企业有限空间作业的安全管理制

度、操作规程的制定和落实情况，主要生产工艺、技术、设

备设施情况，通风、检测设备和防护用品的配备使用情况，

以及作业人员的安全生产教育培训情况等。对查出的问题，

要责令企业限期整改，切实做到整改措施、责任、资金、时

限和预案“五到位”。对违反法律法规有关规定的，要依法予

以处理。同时，要汲取事故教训，举一反三，抓好安全生产

排查整治工作，加强风险管控，堵塞监管漏洞，确保全区安

全生产形势持续稳定向好。

重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司

“3.11”一般坍塌事故调查组

2024 年 5 月 7 日

— 13 —

重庆市黔江区人民政府办公室 2024 年 5 月 16 日印发