# 重庆市黔江中心医院生物治疗中心建设项目“1.9”坍塌事故调查报告

来源：重庆市黔江区应急管理局　重庆市黔江区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.qianjiang.gov.cn/bmjd/xzfgzbm/qyjglj/zwgk_49221/fdzdgknr_49223/yjgl/zhsg/dcbg/202605/t20260512_15668923.html

发布时间：2023-03-31　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

— 2 —

重庆市黔江中心医院生物治疗中心建设项目

“1.9”坍塌事故调查报告

2023 年 1 月 9 日 10 时左右，由重庆聚远能源管理有限公司

中标的重庆市黔江中心医院生物治疗中心建设项目，在施工过

程中发生一起造成 1 人死亡的坍塌事故。直接经济损失约 125

万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路

交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《重庆市

安全生产条例》等法律法规的规定，成立了由区应急局牵头，

区公安局、区总工会等部门组成的“重庆市黔江中心医院生物

治疗中心建设项目‘1.9’坍塌事故调查组”（以下简称“事故

调查组”）。调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重

实效的原则，及时、准确地查清了事故经过、应急处置、人员

伤亡、事故原因、性质和责任，总结了事故教训，并对事故责

任者提出了处理建议。现将有关情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）工程概况

1．工程参建单位情况：

建设单位：重庆市黔江中心医院（简称“黔江中心医院”）

施工单位：重庆聚远能源管理有限公司（简称“聚远公司”）

监理单位：重庆亚太工程建设监理有限公司（简称“亚太

— 3 —

监理公司”）

工程名称：重庆市黔江中心医院生物治疗中心建设项目分

包 1（工程类）（简称“生物治疗中心项目”）

工程进度情况：

2022 年 11 月 2 日，黔江中心医院向聚远公司下发中标通

知；

2022 年 11 月 4 日，黔江中心医院与聚远公司签订《生物

治疗中心建设项目分包 1 项目合同》；

2022 年 11 月 8 日，聚远公司组织人员进场施工；

2023 年 1 月 9 日，在生物治疗中心项目工地发生了本次事

故。

（二）事故单位概况

聚远公司：成立于 2004 年 8 月 4 日，注册资本贰仟贰佰

贰拾贰万贰仟贰佰元整，注册地址为重庆市渝中区长江一路**

号**-**/**-**#，公司类型为有限责任公司，统一社会信用代码：

915001037626****9L，经营范围：各类工程建设活动（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经

营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。法定代表人李*。

二、事故发生经过和事故应急处置情况

（一）事故发生经过

2023 年 1 月 9 日 10 时左右，作业人员龚**、王**在生物

治疗中心项目工地作业。龚**在对拟加固的柱基进行拆除作业

— 4 —

时，由于电钻震动致附近的墙体突然倒塌，一直埋头作业的龚

**躲避不及被墙体砸中。

（二）事故救援情况

事故发生后，施工单位相关人员立即组织现场工人开展救

援，并及时拔打了 120 急救电话，黔江民族医院急救医生进行

现场抢救并于当日 10 时 45 分宣布龚**死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

序号 姓名 性别 年龄 身份 住址 伤亡情况

1 龚** 男 61 工人 重庆市黔江区蓬东乡**村*组***号 死亡

（二）直接经济损失情况

丧葬及善后赔偿费用合计：125 万元。

四、事故现场勘查情况

事故现场勘查情况如下图所示

— 5 —

图一、生物治疗中心全貌，由“原精神病医院”改建

图二、事故发生在“原精神病医院”大门右侧第二个房间，

图片为大门右侧第一房间及倒塌墙体

— 6 —

图三、事故发生房间

图四、事故现场救援情况

— 7 —

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

作业人员冒险进入危险区域，在使用电钻进行拆除作业时

被倒塌的墙体砸中是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

聚远公司

（1）项目主要负责人不具备与项目相应的安全生产知识和

管理能力。

（2）未对从业人员进行安全生产教育和培训。

（3）未建立并落实安全风险分级管控制度，按照安全风险

分级采取相应的管控措施。

（4）未根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行

经常性检查。

（三）事故性质

通过对事故直接原因、间接原因综合分析，经调查组认定，

本次事故是一起一般生产安全责任事故。

六、相关职能部门履职情况

（一）黔江中心医院

通过查阅资料及询问相关人员，黔江中心医院按照相关要

求和程序开展了关于该工程项目招标工作，并组织人员对施工

现场进行了日常巡查检查。

（二）正阳街道办事处

— 8 —

通过查阅资料，正阳街道办事处于 2022 年 10 月 8 日和 12

月 22 日两次召开安全生产工作会，传达相关会议精神，部署阶

段性工作，10 月 17 日召开专题研判会，分析辖区安全风险，

对存在的安全隐患进行建档整改销号。针对冬季消防安全工作

进行了重点安排部署，对危化品等经营企业入户检查 12 家次。

七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）未发现负有事故责任的单位和个人

黔江中心医院。调查未发现相关人员有失职渎职行为。

正阳街道办事处。调查未发现相关人员有失职渎职行为。

（二）建议追究刑事责任的个人

龚**。聚远公司实施生物治疗中心项目施工工人，对本次

事故发生负有直接责任，其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑

法》第一百三十四条第一款

1

之规定，建议由司法机关依法追

究刑事责任。鉴于龚**已在本次事故中死亡，建议对其免于责

任追究。

（三）建议给予行政处罚的单位和个人。

1.建议给予行政处罚的单位

聚远公司。项目主要负责人不具备与项目相应的安全生产

知识和管理能力；未对从业人员进行安全生产教育和培训；未

建立并落实安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相

1 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤

亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

— 9 —

应的管控措施；未根据本单位的生产经营特点，对安全生产状

况进行经常性检查。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》

第二十七条第一款

2

、第二十八条第一款

3

、第四十一条第一款4、

第四十六条第一款

5

，聚远公司对本次事故发生负有直接管理责

任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一

项

6

之规定，建议由黔江区应急局给予其罚款的行政处罚。

2．建议给予行政处罚的个人

李*。聚远公司法定代表人，实施生物治疗中心项目安全生

产第一责任人，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训

计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双

重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消

除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事

故应急救援预案。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》

第二十一条第三项、第五项、第六项

7

的规定，李*对以上行为

2 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与

本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

3 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保

证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全错做技能，

了解事故应急处理措施，知悉自身在安全方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗

作业。

4 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风

险分级采取相应的管控措施。

5 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经

营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告

本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

6 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

7 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理

双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单

位的生产安全事故应急救援预案。

— 10 —

负有主要领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九

十五条第一项

8

之规定，建议由黔江区应急局对其处以罚款的行

政处罚。

八、事故防范和整改措施

为了从此次事故中深刻汲取教训，避免和预防类似事故再

次发生，针对本次事故的特点，建议如下：

聚远公司要落实企业安全生产主体责任，按规定建立项目

管理机构，配齐具备所从事的生产经营活动相应安全生产知识

和管理能力的人员。要加强安全生产教育和培训工作，确保从

业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制

度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应

急处理措施，知悉自身在安全方面的权利和义务。要根据项目

特点，对安全生产状况进行经常性检查，对检查发现的安全问

题立查立改并及时报告。

重庆市黔江中心医院生物治疗中心

建设项目“1.9”坍塌事故调查组

2023 年 3 月 17 日

8 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理

职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上

一年年收入百分之四十的罚款。