# 上海闵行“合肥凯和通信工程有限公司2024.12.19高处坠落重伤事故”调查报告

来源：中国安全生产大数据平台（safetybd.cn）

原文链接：https://www.safetybd.cn/csd-view/reportDetail?reportId=8539

抓取时间：2026-10-17

# 一、事故档案信息

| 事故地点 | 中国上海市闵行区虹桥T2号航站楼B1层近地铁10号线闸机处 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2024-12-19 00:00:00 |
| 涉事单位 | 合肥凯和通信工程有限公司 |
| 事故类型 | 高处坠落 |
| 事故等级 | 一般事故 |
| 事故性质 | 生产安全责任事故 |
| 所属行业 | 建筑施工 |
| 受伤人数 | 1 |
| 直接经济损失(万元) | 18 |
| 行政区域 | 中国,上海,上海市,闵行区 |
| 详细时间 | 01:00:00 |

# 二、事故概况

2024年12月19日1时许,闵行区虹桥T2号航站楼B1层近地铁10号线闸机处发生一起高处坠落事故,造成一人重伤。

# 三、调查报告正文

（一）事故涉及单位基本情况

1.施工单位

中铁四局集团电气化工程有限公司上海分公司，注册地：上海市静安区共和新路3201号705室；法定代表人：徐有乾；公司类型：有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)。该公司于2008年10月24日成立，经营范围为接收隶属企业委托，办理相关业务。

2.专业施工单位

合肥凯和通信工程有限公司，注册地：合肥市包河区繁华大道6525号格林雅地小区A栋1410号；法定代表人：潘明月；公司类型：有限责任公司（自然人独资）。该公司于2015年3月24日成立，经营范围包括通讯工程设计与施工、安全防范工程安装等。

（二）合同签订情况

2024年12月15日，中铁四局集团电气化工程有限公司上海分公司与合肥凯和通信工程有限公司签订《施工协议》《施工安全协议》。根据施工协议约定，由合肥凯和通信工程有限公司配合中铁四局集团电气化工程有限公司上海分公司进行市域铁路虹桥T2航站楼轨道交通摄像机改移临时工程（协议期限自2024年12月15日至2024年12月26日止）；根据安全协议约定，明确双方的安全生产责任和义务（安全协议未设定期限）。

（一）事故发生经过

2024年12月18日22时30分许，合肥凯和通信工程有限公司班组长秦西良、安全员尹纯宇带领作业人员何亚辉等人至闵行区虹桥T2号航站楼B1层近地铁10号线闸机处对上方吊顶处的摄像机进行改移作业。到达现场后，秦西良、尹纯宇安排该公司作业人员在现场搭建了简易钢制脚手架（长1.8米，宽0.95米，高1.9米），随后，秦西良带领部分作业人员去其他点位作业，尹纯宇和何亚辉继续留在该点位进行摄像机改移作业。尹纯宇负责现场安全监护，何亚辉（当时佩戴安全帽、安全带，挂有安全绳，持有高处作业证）登上脚手架进入B1层通道吊顶检修口进行排线和安装摄像机支架。次日1时许，何亚辉在该通道吊顶内移动时不慎坠落至地面（距地面落差约5米）。

（二）事故救援情况

事故发生后，秦西良即拨打120求救。120急救车到达后将何亚辉送往上海市同仁医院进行救治。现场应急救援处置工作总体反应迅速，上报及时、措施得当，未发生次生灾害。

事故造成1人重伤。

事故造成直接经济损失约为人民币18万元。

（一）事故直接原因

经调查认定，事故的直接原因为何亚辉在B1层通道近地铁10号线闸机处吊顶内管道上移动时未采取有效的安全防护措施，不慎坠落至地面受伤。具体分析如下：

（二）事故间接原因

1.合肥凯和通信工程有限公司班组长秦西良，未有效落实作业现场的安全管理工作。

2.合肥凯和通信工程有限公司安全员尹纯宇，安全技术交底不到位，未督促作业人员严格落实安全防护措施，未及时发现和制止作业人员的违规行为。

3.合肥凯和通信工程有限公司未落实安全生产主体责任，对作业现场安全管理不力，未将作业内容向施工单位进行提前报备，对作业人员安全教育培训不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

4.中铁四局集团电气化工程有限公司上海分公司制定的《T2航站楼摄像机改移施工方案》存在缺陷，该吊顶内作业难度较大，针对性安全措施无法确保作业人员在吊顶内移动作业的安全。

（三）事故性质

经调查认定，上海闵行“合肥凯和通信工程有限公司2024.12.19高处坠落重伤事故”是一起生产安全责任事故。

（一）对有关单位的处理建议

合肥凯和通信工程有限公司未落实安全生产主体责任，对作业现场安全管理不力，未向施工单位将作业内容进行提前报备，对作业人员安全教育培训不到位，未及时消除生产安全事故隐患。对本起事故发生负有责任。

建议区应急局依法对合肥凯和通信工程有限公司进行处理。

（二）对有关责任人员处理建议

1.秦西良，男，47岁，公民身份号码略，合肥凯和通信工程有限公司班组长，未有效落实作业现场的安全管理工作。对本起事故发生负有责任。

建议合肥凯和通信工程有限公司根据本单位的相关规定对其进行处理，并将处理结果报区应急局。

2.尹纯宇，男，44岁，公民身份号码略，合肥凯和通信工程有限公司安全员，安全技术交底不到位，未督促作业人员严格落实安全防护措施，未及时发现和制止作业人员的违规行为。对本起事故发生负有责任。

建议合肥凯和通信工程有限公司根据本单位的相关规定对其进行处理，并将处理结果报区应急局。

3.何亚辉，男，合肥凯和通信工程有限公司作业人员，在B1层通道近地铁10号线闸机处吊顶内管道上移动时未采取有效的安全防护措施，不慎坠落至地面受伤。对本起事故发生负有责任。

建议合肥凯和通信工程有限公司根据本单位的相关规定对其进行处理，并将处理结果报区应急局。

（三）其他处理建议

中铁四局集团电气化工程有限公司上海分公司制定的《T2航站楼摄像机改移施工方案》存在缺陷，该吊顶内作业难度较大，针对性安全措施无法确保作业人员在吊顶内移动作业的安全。

建议区安委办对中铁四局集团电气化工程有限公司上海分公司进行警示约谈。

（一）合肥凯和通信工程有限公司

要认真吸取事故教训，严格根据总包单位制定的相关管理规定进行施工作业报备，提高作业前安全技术交底针对性，加大对作业人员的安全生产教育和培训，消除生产安全事故隐患，严防事故再次发生。

（二）中铁四局集团电气化工程有限公司上海分公司

要全面落实安全生产主体责任，科学、严谨制定各类施工方案，加强对施工现场的安全管理，消除生产安全事故隐患，防范再次发生事故。