# 东光县大单镇港鑫化工厂“6•5”爆炸事故调查报告

来源：中国安全生产大数据平台（safetybd.cn）

原文链接：https://www.safetybd.cn/csd-view/reportDetail?reportId=7718

抓取时间：2026-10-17

# 一、事故档案信息

| 事故地点 | 中国河北省沧州市东光县大单镇寺后杨村港鑫化工厂 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2024-06-05 00:00:00 |
| 涉事单位 | 东光县港鑫化工厂 |
| 事故类型 | 容器爆炸 |
| 事故等级 | 一般事故 |
| 事故性质 | 生产安全责任事故 |
| 所属行业 | 化工 |
| 死亡人数 | 2 |
| 直接经济损失(万元) | 309 |
| 行政区域 | 中国,河北省,沧州市,东光县 |
| 详细时间 | 13:20:00 |

# 二、事故概况

2024年6月5日13时20分许，东光县大单镇寺后杨村港鑫化工厂一车间因非法生产发生容器爆炸事故，造成2人死亡，直接经济损失约309万元。

# 三、调查报告正文

（一）企业基本情况

东光县港鑫化工厂，成立于2010年03月22日，类型为个体工商户，统一社会信用代码92130923MA0A71RB9U，法定代表人曹晓东，登记住址为东光县大单镇寺后杨村，经营范围：加工销售乳化油、润滑油（不含危险化学品）销售：轧胶油、浓缩液、橡胶软化液、植物油酸、合脂油、硫化油、乳化剂、五金建材、切削液、燃料油、润滑脂、乙二醇、氯化石蜡、防冻液、隔离剂、轧制油、浮选剂、冷媒剂、大桶、防水卷材油、导热油、变压器油、司盘-80（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该企业为一般化工企业无需办理安全生产许可和安全评价。2010年7月编制建设项目环境影响报告（即环评）。2020年11月通过智禹天成环安科技（天津）有限公司编制东光县港鑫化工厂在役化工生产装置安全设施设计诊断验收评价报告。

图1东光县港鑫化工厂平面图

（二）东光县港鑫化工厂事故发生车间情况

事故车间位于东光县港鑫化工厂西北处，为该厂原生产1车间（即润滑油车间）。该车间南北长18米，东西宽7.5米，建筑面积约135㎡，为单层钢结构建筑结构，大门设在东侧宽3米。事故发生后经勘查，车间内发生爆炸的设施为不锈钢尾气吸收罐（罐体铭牌标为碱吸收罐）。

（三）违法生产经营情况

经询问当事人，2023年11月份山东德州乐陵人胥振兴与山东东营广饶人齐文强商议一起做生意，由齐文强提供设备、技术指导和原料及成品回收，胥振兴生产出成品后每吨给胥振兴25000元利润，随后胥振兴找到东光县港鑫化工厂曹晓东在承诺没有危险的情况下租用东光县港鑫化工厂生产1车间（即润滑油车间）进行加工，开始约定每月给曹晓东5000元租金，后改为出成品每吨给曹晓东提成7000元，曹晓东不参与生产和管理。胥振兴又找到河北衡水故城人夏爱超、山东德州德城区的赵志刚，由夏爱超和赵志刚负责车间的生产和管理胥振兴聘用来的数名工人。2024年2月中下旬开始安装调试设备，2024年3月开始非法生产经营。

（四）相关部门履职情况

2024年5月20日东光县应急管理局聘请专家联合大单镇政府对东光县港鑫化工厂进行帮扶检查时发现东光县港鑫化工厂生产1车间（即润滑油车间）增有吸收罐，少了成品罐，与原设计不符，东光县应急管理局及专家当场指导大单镇政府依法对该企业给予责令停业整顿。

（五）事故车间工艺流程情况

经现场查验，事故发生前该车间正在进行非法生产，经对曹晓东、齐文强、胥振兴、赵志刚等人询问，该车间的生产工艺为向高压反应釜先加注650公斤水，然后加入60公斤四甲基二苯甲酮和150-200公斤的硝酸，通过间接加热使高压反应釜升温至130°-140°，反应压力达到1.8-2.0MPa，反应时间4-5个小时，初步冷却后导入普通冷却釜，自然冷却降温，最后生成产品四羟甲基二苯甲酮。

（六）提取物检测成分分析结果

事故发生后，调查组对事故现场遗留物进行提取。经对事故发生后的遗留物取样送检（其中固体2样、液体3样），固体1样，经上海微谱检测科技集团股份有限公司检测主要成分为双（3,4-二甲基本基）甲酮。固体2样，经上海微谱检测科技集团股份有限公司检测主要成分为双（3,4-二甲基本基）甲酮。液体1样，经彩客化学集团有限公司实验室检测主要成分为硫酸。液体2样，经上海微谱检测科技集团股份有限公司检测主要成分分析含3,3',4,4'-二苯甲酮四羧酸二酐、苯乙烯、苯酐、3-羟基苯二甲酸酐、氯化物、水分、丁二酸酐、环戊酮、苯基顺酐、邻苯二甲酸单甲酯、4-硝基邻苯二甲酸酐、4-苯甲酰邻苯二甲酸酐。液体3样，经上海微谱检测科技集团股份有限公司检测主要成分为三苯基氧化膦。

（七）原料的来源及去向

齐文强于2024年4月28日，通过邯郸集萃化工贸易赵志喜购买原料硝酸33.18吨。又通过莱芜金瑞德生物科技有限公司左翔购买4-甲基二苯甲酮28.365吨。在该车间按照生产工艺生产成品后，由齐文强进行回收，经过二次加工成粉末状销售给北京艾维百业高温泡沫技术有限公司李明20吨。

（一）事故发生经过

经查车间内没有视频监控，经调查询问，2024年6月5日13时20分许，车间内工人胥振民、魏新城正在进行生产，车间靠西侧南面的不锈钢尾气吸收罐（罐体铭牌标为碱吸收罐）发生爆炸，造成工人胥振民、魏新城当场死亡。

（二）事故救援情况

事故发生后，东光县应急管理局工作人员到达现场、启动安全生产事故应急预案，并向县消防救援大队、县公安局、大单镇政府通报情况，县公安局、大单镇政府相继赶到现场开展处置工作。县委、县政府收到报告后县委书记宋吉利、县长马占芳立即赶到现场进行现场指挥、同时协调公安、生态环境、市场监管等部门赶赴现场协同处置。县消防救援大队接报后立即出动3车19人赶到现场，派出搜救组对现场进行搜寻排查，至17时20分，现场发现2名人员，经医护人员确认已无生命体征。事故发生后生态环境部门在事故现场下风口布置三个监测点，使用便携式气体检测仪进行空气质量监测，监测结果正常。对事故现场流出的不明液体使用PH试纸测试，数值为1，为酸性不明液体，已第一时间对污水进行收集处置。

事故造成2人死亡。

直接经济损失约309万元。

（一）事故直接原因

事故发生后勘查发现不锈钢尾气吸收罐（罐体铭牌标为碱吸收罐）尾气进出口阀门处于关闭状态，而氧气阀门处于导通状态。经分析，事故发生车间工人胥振民、魏新城在生产过程中关闭了不锈钢尾气吸收罐进出口阀门，密闭的内部超压，达到容器极限后发生爆炸，直接造成事故发生。

（二）事故间接原因

1.东光县港鑫化工厂相关责任人在厂区生产1车间内擅自违规安装设备设施非法超范围生产。

2.东光县港鑫化工厂安全管理混乱，未与使用其车间进行生产的相关人员签订安全生产管理协议，明确安全管理责任；未对生产车间工人进行安全教育培训，工人安全意识淡薄。

3.东光县港鑫化工厂安全隐患排查不深入，未发现存在的事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定东光县大单镇港鑫化工厂“6·5”爆炸事故是一起企业违规生产造成的一般爆炸责任事故。

（一）免予追究责任人员

1.胥振民，安全意识淡薄，在生产过程中未发现不锈钢尾气吸收罐尾气进出口阀门关闭的事故隐患。对事故发生负有直接责任，应予追究刑事责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

2.魏新城，安全意识淡薄，在生产过程中未发现不锈钢尾气吸收罐尾气进出口阀门关闭的事故隐患。对事故发生负有直接责任，应予追究刑事责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

（二）已被司法机关采取强制措施人员

1.曹晓东，东光县港鑫化工厂法定代表人。2024年6月18日已被东光县公安局采取刑事强制措施。

2.齐文强，东光县港鑫化工厂非法超范围生产车间合伙人。2024年6月7日已被东光县公安局采取刑事强制措施。

3.胥振兴，东光县港鑫化工厂非法超范围生产车间合伙人。2024年6月7日已被东光县公安局采取刑事强制措施。

4.赵志刚，东光县港鑫化工厂非法超范围生产车间生产负责人。2024年6月18日已被东光县公安局采取刑事强制措施。

5.夏爱超，东光县港鑫化工厂非法超范围生产车间投资人。现在逃。

（三）对事故有关企业的行政处罚意见

东光县港鑫化工厂，安全生产主体责任不落实，在厂区内擅自建设非法超范围生产车间，并在有关部门对其关停的情况下擅自安排工人暗中进行生产，员工安全教育培训不到位，安全意识淡薄，对事故的发生负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（三）项之规定，建议由东光县应急管理局依法对其进行罚款85万元。

（四）对属地、监管部门及相关责任人的处理意见

对在该起事故中负有责任的东光县大单镇政府、东光县应急管理局7名相关责任人员，建议东光县纪委监委依规依纪依法给予党纪政务处分。

（一）进一步提高政治站位。东光县大单镇港鑫化工厂“6·5”爆炸事故的发生，给人民生命财产安全带来了重大损失，给我县造成了恶劣社会影响，为认真汲取事故深刻教训，有效防范类似事故的发生，有关部门、各企业要进一步深入学习贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大安全风险的重要指示精神。县、镇党政领导干部要深入学习《习近平关于防范风险挑战、应对突发事件论述摘编》，坚持“人民至上、生命至上”，强化底线思维和红线意识，深刻汲取事故教训，举一反三，扎实开展安全生产大排查、大整治行动，及时消除各类事故隐患。

（二）进一步落实主体责任。各企业要举一反三、深刻反思，认真汲取事故教训，切实加强企业安全生产意识，健全并严格落实安全生产责任制。加强安全生产培训教育，定期组织安全生产培训，增强企业员工的安全意识。要及时更新和维护安全设备设施，提高安全生产水平。进一步完善安全生产管理制度，确保安全生产措施有效执行。加强隐患排查治理，进一步建立健全隐患排查治理档案，实现隐患排查治理的闭环管理，及时消除安全生产隐患，坚决杜绝此类事故再次发生。

（三）扎实开展安全大排查大整治行动。各镇、各行业主管部门要针对事故暴露出的问题，立足行业特点，进一步加大监管执法力度。各镇、各行业主管部门要立即开展安全事故大排查大整治，做到横向到边、纵向到底、不漏死角，逐企业排查隐患，尤其重点排查企业擅自增建改建厂房车间、从事超范围生产及已被停业停产企业擅自进行生产的行为，要充分发挥乡村网格员作用，及时发现企业违法违规行为，对发现的违法违规行为一律从严处罚、从重追责，坚决防止生产安全事故的发生。